年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目

环境影响报告书

（送审稿）

委托单位：云南创格新材料科技有限公司

编制单位：云南湖柏环保科技有限公司

编制时间：二0二二年六月

目 录

目 录	I

1 概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4环评关注的主要环境问题	16

1.5环境影响评价的主要结论	16

2 总论	17

2.1评价原则和目的	17

2.2编制依据	18

2.3评价因子与评价标准	20

2.4评价工作等级和评价范围	30

2.5环境保护目标	40

2.6评价工作程序	41

3 项目概况	43

3.1项目基本情况	43

3.2项目建设规模及产品方案	43

3.3项目组成	44

3.4主要原辅材料	48

3.5生产设备	52

3.6辅助工程	54

3.7公用工程	55

3.8物料运输	57

3.9工作制度、定员	57

3.10项目建设计划	57

3.11项目平面布置	57

3.12经济技术指标	58

4 工程分析	59

4.1施工工期工程分析	59

4.2运营期生产工艺及产污环节分析	64

4.3相关平衡分析	75

4.4污染核算	89

4.5污染物控制及达标排放分析	120

4.6污染物排放汇总	125

4.7非正常工况下污染物产生与排放情况	126

4.8清洁生产分析	129

5 建设项目所处区域环境概况	133

5.1自然环境概况	133

5.2工业园区概况	137

5.3环境质量现状	138

5.4浴仙湖风景名胜区	164

5.5项目周边污染源现状调查	164

6 环境影响预测与评价	167

6.1施工期环境的影响及控制	167

6.2运行期空气环境影响预测评价	171

6.3运行期地表水环境质量影响评价	223

6.4运行期地下水环境影响预测与分析	230

6.5运行期声环境质量影响评价	251

6.6运行期固体废物产生及处置	255

6.7运行期生态环境影响分析	260

6.8运行期土壤环境影响评价	261

6.9铝水运输过程中影响分析	266

7 环境风险评价	267

7.1风险调查	267

7.2环境风险潜势分析	273

7.3环境风险识别	275

7.4环境风险分析	288

7.5环境风险防范措施	291

8 碳排放环境影响评价	307

8.1总则	307

8.2碳排放政策符合性分析	308

8.3建设项目碳排放分析	311

8.4碳减排措施及其可行性论证	314

8.5碳排放管理与监测计划	316

8.6碳排放评价结论	317

9 环境保护措施及其可行性论证	319

9.1施工期间污染物控制	319

9.2运营期污染物治理措施	321

9.3污染防治措施汇总表	333

9.4总量控制建议	337

10 环境影响经济损益分析	339

10.1社会经济效益分析	339

10.2环保设施项目组成及投资分析	339

10.3环保设施投资的经济损益及环境效益分析	341

11 环境管理及监测计划	342

11.1环境管理的目的及意义	342

11.2环境管理基本原则	342

11.3环境管理机构的设置与职责	342

11.4施工期环境监理	345

11.5环境监测计划	346

11.6监测技术文件管理	349

11.7排污口设置及规范管理	349

11.8排污口立标和建档	350

11.9污染物排放清单	352

11.10竣工验收	358

12 环境影响评价结论	362

12.1项目基本情况	362

12.2产业政策符合性	362

12.3工业园区规划	362

12.4环境质量现状	363

12.5环境影响分析结论	364

12.6碳排放评价结论	368

12.7公众意见采纳情况	368

12.8结论	368

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 大气环境影响评价自查表

附表3 地表水环境影响评价自查表

附表4 声环境影响评价自查表

附表5 土壤环境影响评价自查表

附表6 环境风险评价自查表

附图

附图1：地理位置图

附图2：评价范围及敏感点位图

附图3：平面布置图

附图4：水系图

附图5：地下水评价范围及水文地质图

附图6：监测点位图

附图7：排水规划图

附件8：产业功能布局图

附件9：用地规划图

附图10：分区防渗图

附件

附件1：委托书

附件2：备案证

附件3：厂址租赁协议

附件4：标准确认函

附件5：生态红线查询意见

附件6：排水意见

附件7：项目环境质量现状监测报告

附件8：工业园区规划环评审查意见

附件9：循环冷却水检测报告

附件10：废过滤板的危废鉴别检测报告

附件11：砚山县水务局印发《砚山县工业园区周边村寨供水水源替代工作方案》通知

1 概 述

1.1项目由来

近年来，随着我国国民经济和高新技术的稳定、持续、快速发展，促使我国铝型材全行业的产量和消费量迅猛增长，而我国也一跃成为世界上最大的铝型材生产基地和消费市场。目前铝加工低端产品生产能力过剩，产品同质化明显，市场处于饱和，竞争异常激烈，而高端产品则生产能力不足，品种规格偏少，满足不了国内市场需要，每年还需进口。

云南创新合金有限公司从自身发展的角度出发，针对市场供需现状及同行业现有的技术水平，决定利用企业自身技术优势及云南省资源优势、政策优势，引进先进设备，直接以云南宏泰新型材料有限公司“年产203万吨电解铝建设项目”生产的电解铝水为原料，采用短流程微合金化生产工艺技术，建设“年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目”，本项目产品方案主要选择发展前景看好、国家鼓励发展的1、3、5、6、8等系列铝合金产品，符合市场发展的需要。

本项目位于砚山工业园布标片区，占地面积123845m2。该地块原为云南创新合金有限公司“年产10万吨铝合金导线项目”建设用地，“年产10万吨铝合金导线项目”截至目前还未投入建设，厂址现状为空地。因市场原因及公司发展规划，云南创新合金有限公司决定“年产10万吨铝合金导线项目”另行择址建设，将该地块出租给本项目作为本项目生产用地。租赁协议见附件。

本项目于2021年12月20日取得云南省固定资产投资项目备案证（见附件），项目代码：2112-532622-04-01-519393。根据备案，项目总占地面积123845m2，建筑面积67828m2。项目分二期建设，其中一期工程新建一期生产车间、综合楼、宿舍楼、氯气站、循环水池及其他公辅设施；购置安装熔保炉、铸造机、均质炉、除尘器等主要设备；一期工程达到年产高端铝合金圆铸锭16万吨、铝合金板锭16万吨规模。二期工程新建二期生产车间、循环水池及其他公辅设施。购置安装熔保炉、保温炉、铸轧机、除尘器等主要设备；二期工程达到年产高档铝合金铸轧板6万吨规模。

1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及云南省有关环境保护的有关规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。

2022年3月5日云南湖柏环保科技有限公司受云南创格新材料科技有限公司委托开展“年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目”环境影响评价工作。接受委托后，我单位迅速组成项目工作小组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。在调研、收集和核实有关资料的基础上进行实地踏勘、现场监测、公众参与调查以及报告编制等工作。

本项目具体环境影响评价工作过程如下：

（1）2022年3月8日，组织踏勘了项目场址，考察了项目周围地区的环境状况，收集了本项目相关资料。

（2）2022年3月10日于砚山县人民政府网站进行了第一次环境信息网络公示，网址为：http://www.yanshan.gov.cn/zwzx/gsgg/content_67013。

- 建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年4月1日～2日对项目区域声环境现状进行了监测。

（4）在收集、核实相关资料，以及认真分析研究本项目相关情况的基础上，于2022年5月20日编制完成了本项目环评征求意见稿。

环评单位依据环评相关的法律、法规、部门规章、技术导则等，在收集、分析有关资料的基础上，编制完成了《年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目环境影响报告书》（送审稿），供建设单位按照程序上报审查、审批。

1.3分析判定相关情况

1.3.1项目环境影响评价类型

本项目以电解铝液、废铝冷料，及各类合金辅料、速溶硅、精炼剂等制造铝合金圆铸锭、铝合金板锭及铝合金铸轧板。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业 64有色金属合金制造324”，须编制环境影响报告书。

1.3.2产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”、“淘汰类”及“限制类”项目，属于允许类项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

项目于2021年12月20日取得云南省固定资产投资项目备案证（见附件），项目代码：2112-532622-04-01-519393。

1.3.3与《大气污染防治行动计划》的符合性分析

2018年7月3日，国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。其目标指标为经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

行动计划包括：一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展；二、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；三、积极调整运输结构，发展绿色交通体系；四、优化调整用地结构，推进面源污染治理；五、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；六、强化区域联防联控，有效应对重污染天气；七、健全法律法规体系，完善环境经济政策；八、加强基础能力建设，严格环境执法督察；九、明确落实各方责任，动员全社会广泛参与

本项目为有色金属合金制造项目，运营过程中会有二氧化硫、氮氧化物、粉尘、氟化物、氯气、氯化氢产生，为防止废气排放对环境造成污染，本项目采用布袋除尘器对粉尘进行处理；采用碱法脱氯气、氯化氢气体，有效减少废气中粉尘和酸性气体的排放量。本次环评要求项目产生的废气处理达标后才能排放，同时在大气污染防治措施中，提出了落实大气污染防治的具体要求和措施。

因此，本项目的建设与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符。

1.3.4项目与水污染防治行动计划符合性分析

项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）符合性见下表。

表1-1  项目与《水污染防治行动计划》符合性分析

| 分类 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、全面控制污染物排放 | 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目不属于需取缔的项目 | 符合 |
|  | 狠抓工业污染防治。专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 | 本项目为有色金属合金制造项目，位于砚山绿色铝创新产业园，采用先进工艺，符合清洁生产要求；项目废水经预处理达标后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理 | 符合 |
| 二、推动经济结构转型升级 | 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 | 本项目不属于淘汰落后产能 | 符合 |
|  | 七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 | 项目为有色金属合金制造项目，落实各类环保措施，污染物可达标排放 | 符合 |
| 九、明确和落实各方责任 | 落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。中央企业和国有企业要带头落实，工业集聚区内的企业要探索建立环保自律机制。 | 项目建成后严格执行各项环保法律法规和制度，各项废水污染物均可达标排放，且定期开展监测，符合要求 | 符合 |

根据上表，项目符合《水污染防治行动计划》。

1.3.5项目与土壤污染防治行动计划符合性分析

项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）符合情况见表1-2。

表1-2  项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

| 分类 | 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、实施 农用地分类管理，保障农业生产环境安全 | 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 | 项目用地性质为工业用地，现有工程满足现行污染物排放标准要求 | 符合 |
| 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 | （十四）严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 | 根据《砚山工业园区总体规划（2019-2035）》土地利用规划利用图，本项目用地范围为工业三类用地 | 符合 |
| 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 | 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降10%。 | 本项目不涉及重金属排放 | 符合 |
|  | 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 | 本项目配套建设一般固废暂存间、危险废物暂存间，设置防扬散、防流失、防渗漏等设施 | 符合 |

根据上表，项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）相符合。

1.3.6项目与《云南省主体功能区规划》符合性分析

对照《云南省生态功能区划》，项目位于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”，“Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”，“Ⅲ1-15邱北、砚山岩溶盆地水土保持生态功能区”。

项目位于砚山绿色铝创新产业园内，冷却循环系统定期排水和生活污水通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理；其他污染物均处理达标排放。工程建设和生产前后项目区生态环境不恶化或有所改善。在落实本环评提出的生态环境保护措施的情况下，可以提高区域植被覆盖率，符合云南省生态功能区划要求。

1.3.7与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

云南省主体功能区划将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。项目所在的砚山县属于省级重点开发区域，不属于361处禁止开发区。

本项目建设符合《云南省主体功能区划》。

1.3.8项目与“三线一单”符合性分析

1、生态保护红线

本项目厂区选址位于砚山绿色铝创新产业园内，根据建设单位提供的“年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目”坐标数据，经砚山县自然资源局查询，本项目不占用生态保护红线，详见附件5。

符合云南省生态保护红线要求。

2、环境质量底线

本项目所在区域大气环境、声环境、土壤环境、地下水环境质量现状满足区划要求，项目实施过程中要求严格落实各项污染防治措施，确保环境空气质量、水环境质量、土壤环境质量等达到环境功能区要求。本项目排放的污染物主要是：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氟化物等，根据分析项目建设不会改变选址区域环境功能区划的要求、环境容量具有可行性。项目区域地表水听湖水库及公革河水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，但本项目废水不排入地表水环境，故本项目的实施不会影响环境质量底线。

3、资源利用上线

本项目采用先进的生产工艺和设备，具有较高的清洁生产水平，将废气处理达标后排放、固废资源化利用或采取妥善处置措施，可取得较好的环境、经济双重效益，并对照现行技术规范、清洁生产水平，本项目均能够符合要求。

4、环境准入负面清单

根据文山州人民政府关于印发《文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（文政发〔2021〕24号），对照重点管控单元生态环境准入清单，本项目位于砚山工业集中区重点管控单元，本项目的建设符合重点管控单元生态环境准入清单的相关要求。具体见下表。

表1-3  重点管控单元生态环境准入清单

| 名称 |  |  | 建设内容及规模 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砚山县 | 砚山工业集中区重点管控单元 | 空间 布局 约束 | 1.严格按照工业集中区功能定位进行内部产业布局。 2.严格落实工业集中区规划环评要求。 3.二道箐片区位于具有饮用水功能的红舍克水库水文地质单元的上游，地下水敏感程度高，严禁布设重污染、环境空间风险高的产业项目。 4.二道箐片区为岩溶地质构造，须强化地下水污染防控措施，不得建设危废填埋场。 5.对平远镇、阿舍乡、八嘎乡加强重金属污染防治，实行总量控制，严格环境准入管理，依法关停达标无望、治理整顿后仍不能稳定达标的涉重金属企业。确保农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 | 项目位于砚山工业园区布标片区范围内，本项目用地范围为工业三类用地 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.工业集中区位于盘龙河上游、清水河水库枢纽工程上游，应做到废水封闭循环使用不外排。 2.严格固体废物管理，确保固体废物处理率达到100%，同时做好危险废物的处理处置及监管工作。 3.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内工业集中区废气达标排放。 | 项目废气处理达标后排放，初期雨水收集后回用于循环冷却水系统，固废资源化利用或采取妥善处置措施 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1.工业集中区应做好环境风险防范和编制应急预案，以降低突发性环境污染事件发生的风险，并减缓环境风险的影响程度和范围。 2.工业企业应有完善的风险防范措施，保障居民生活环境的安全。 3.建立健全突发环境事件预警应急机制。 | 本次评价已提出相应风险防 控措施， | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 1.项目入驻，不得超过工业集中区已确定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量。 2.推进循环发展，推广国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备，提高水资源利用效率、水的复用率、工业用水重复利用率和中水回用率。 | 本项目采用先进的生产工艺和设备，具有较高的清洁生产水平，初期雨水处理达标后回用于循环冷却水系统，废气处理达标后排放 | 符合 |

1.3.9项目与《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》符合性分析

1、规划范围

“砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）”规划范围包括“一园三片”， 一园：即砚山工业园区，三片区：布标片区、三星坝片区和二道箐片区。

砚山工业园区包括三个片区，总规划用地面积为21.69平方公里（2169.24 ha），并在布标片区东北侧预留约1平方公里作为园区远景发展备用地。

（1）布标片区

作为砚山工业园区的核心片区，包括两个产业园，形成“园中园”的发展模式。

1）绿色铝创新产业园

规划面积7.09平方公里（709.06 ha），东至小听湖（搬迁）村一带，西至处暑（搬迁）村一带，南至G320国道新线，北至马鞍山村南侧一带。

2）承接产业园

规划面积6.46平方公里（646.27ha），东至粮食局仓储区道路一线，西至上舍克村西侧的山体附近，南至叶黄素油膏厂一带，北至广昆高速一带。

（2）二道箐片区

规划面积2.76平方公里（275.77ha），东至水塘及山体一带，西至五家寨村东侧一带，南侧和北侧紧邻规划的基本农田红线。

（3）三星坝片区

规划面积5.38平方公里（538.14 ha），东至老鹰窝山脉，西至民航路，南至国家农业示范区北侧山体附近，北至炮团北侧的石头大寨山体一带。

2、产业定位

《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》产业定位为：云南省重要的水电铝材一体化产业园区，云南省以电子信息产业为重点的承接产业核心区之一，文山州外向型加工和制造园区。重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业、特色食品制造产业，打造成为基础设施配套完善、资源循环利用率高、生态环境较好的新型工业园区。

本项目为铝合金材料生产，建设厂址位于砚山工业园区布标片区中“绿色铝创新产业园”规划范围内。其厂址布局及生产规模符合《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》中产业的规划定位、符合园区规划。

3、用地规划

根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》土地利用规划利用图，本项目用地范围为工业三类用地，本项目用地符合工业园区用地规划。

1.3.10项目与砚山工业园区规划环评审查意见符合性分析

根据“云南省生态环境厅关于《砚山工业园区总体规划修编2019~2035》环境影响报告书审查意见的函”（云环函2020【7】号），本项目的建设与规划环评审查意见的符合性分析如下：

表1-4  项目与规划环评审查意见对照分析表

| 序号 | 规划环评审查意见要求 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布标片区承接产业园须严控用地范围，进一步优化产业布局，控制电子信息制造业规模，取消特色食品制造业的布局，适时搬迁现有食品制造业 | 项目位于砚山工业园区布标片区范围内，不属于电子信息制造业和食品制造业 | 符合 |
| 2 | 布标片区及三星坝片区须强化大气污染防控措施，减缓对县城、周边村庄和砚山浴仙湖风景名胜区的影响 | 项目废气都采取了妥善措施，外排污染物能够达标排放，有效减缓了对县城、周边村庄和砚山浴仙湖风景名胜区的影响 | 符合 |
| 3 | 布标片区绿色铝创新产业园布局的电解铝项目生产规模较大，废气污染物排放量大，其污染控制措施应选择行业最佳可行技术方案，强化工程减排 | 项目不属于电解铝生产项目 | 符合 |
| 4 | 绿色铝创新产业园位于听湖水库汇水区，应根据用地规模、开发强度、产业集聚程度及排水条件，完善各片区雨污分流管网，规划建设污水集中处理及中水回用设施 | 项目严格采用雨污分流，初期雨水收集处理后回用于厂区绿化和道路清扫，多余部分用于冷却循环系统补充水，不外排 | 符合 |
| 5 | 入园企业须严格实施废水分质处理，确保绿色铝创新产业园、二道菁片区和三星坝片区工业废水不外排。引进项目应从生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等方面，进一步提高清洁生产水平 | 项目初期雨水处理后回用于厂区绿化和道路清扫，多余部分用于冷却循环系统补充水，不外排，冷却循环系统定期排水收集后进入砚山县第一污水处理厂处理，不直接外排。项目符合清洁生产的要求 | 符合 |
| 6 | 加快推进区内产业转型升级，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业 | 项目位于布标片区绿色铝创新产业园，符合该片区的产业发展定位要求 | 符合 |

综上所述，本项目为铝合金材料生产，建设厂址位于砚山工业园区布标片区中“绿色铝创新产业园”规划范围内，项目建设与“《砚山工业园区总体规划修编2019~2035》环境影响报告书审查意见的函”（云环函2020【7】号）中相关要求相符合。

1.3.11项目与砚山工业园区规划环评相关要求符合性分析

根据《砚山工业园区总体规划修编2019~2035》环境影响报告书，园区各片区产业发展负面清单如下：

1、不符合园区规划产业布局的行业不得入园。

2、严格按《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求进行企业的引进。

3、针对园区产业布局提出如下负面清单：

（1）建材

禁止新建扩建水泥、玻璃、建筑陶瓷、石膏板、空心砖、石棉、改性沥青制品和普通技术等级混凝土离心桩和混凝土管生产项目（达到清洁生产要求的资源综合利用和资源回收项目除外；不新增产能的技改和环保改造项目除外）

（2）医药

禁止新开办无新药证书的药品生产企业；

禁止新建扩建产能过剩的维生素、抗生素、化学原料药生产项目（符合国家、省和新区鼓励发展的战略性新兴产业项目除外；出口型和填补/替代进口的产品生产除外）；禁止采用不能达到废水零排放和易造成严重大气污染的生产工艺；禁止新建扩建劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置

禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置

禁止新建扩建产能过剩的一般规格医疗器械生产项目（符合国家、省和新区鼓励发展的战略性新兴产业项目除外；出口型和填补/替代进口的产品生产除外）

（3）机械

限制新建扩建一般性采矿、选矿设备生产项目（符合国家、省和新区鼓励发展的战略性新兴产业项目除外；出口型和填补/替代进口的产品生产除外）；禁止新建扩建国家淘汰类的采选和冶炼设备生产项目

限制新建低速汽车（三轮汽车、低速货车）及配套零部件生产项目；禁止新建非法拼(组)装汽车、摩托车生产项目

限制新建常规燃煤火力发电设备制造项目（综合利用、热电联产机组除外）

限制新建产能过剩的电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）；禁止新建产能过剩型输配电设备生产项目（符合国家、省和新区鼓励发展的战略性新兴产业项目除外；出口型和填补/替代进口的产品生产除外）

限制新建非数控机床及配套零部件生产项目（出口型和填补/替代进口的产品生产除外）

限制新建普通低档标准紧固件、铸锻件、空气压缩机、蒸汽锤、锻造液压机、盘摩擦压力机生产项目

限制新建普通运输集装干箱项目

限制新建一般技术等级的产能过剩型泵、阀门等五金产品（符合国家、省和新区鼓励发展的战略性新兴产业项目除外；出口型和填补/替代进口的产品生产除外）；

限制新建一般规格的电动机及电钻、电动砂轮机等相关产品（符合国家、省和新区鼓励发展的战略性新兴产业项目除外；出口型和填补/替代进口的产品生产除外）

限制新建一般规格的产能过剩型农业生产和农业加工机械（符合国家、省和新区鼓励发展的战略性新兴产业项目除外；出口型和填补/替代进口的产品生产除外）

禁止新建扩建国家淘汰类机电五金产品生产项目

（4）轻工

禁止新建高污染高排放的普通人造革、产能过剩的塑料制品的生产项目（出口型和填补/替代进口的产品生产除外；资源综合利用项目除外；环境友好可降解型产品生产项目除外）

限制新建普通照明白炽灯、高压汞灯、糊式锌锰电池、镉镍电池、一般精度和规格电子计量器具生产项目（具有出口订单的产品生产项目除外；）

禁止新建造纸项目，禁止新建产能过剩的普通纸制品生产项目；禁止高污染高耗水高排放的纸浆、漂白工艺

限制新建产能过剩的玻璃制品生产项目（具有出口订单的产品生产项目除外）

限制新建产能过剩的洗涤产品、日化产品生产项目（出口型产品和填补/替代进口的产品生产除外）

限制新建小规模的制糖、果汁、油料加工、啤酒、白酒、味精、乳品等食品、饮料和食品添加剂生产项目（出口型产品和填补/替代进口的产品生产除外）；禁止新建扩建高污染高排放的食品生产项目

本规划范围内限制新建年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）；限制新建3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目；禁止新建手工屠宰厂项目

（5）纺织

限制新建产能过剩的一般规格化纤、面料、织物生产项目（出口型产品和填补/替代进口的产品生产除外）；禁止不符合清洁生产要求的纺织工艺、印染工业；禁止新建淘汰类纺织机械装备制造项目

（6）印刷

禁止新建国家淘汰类的印刷设备生产项目；禁止新建高污染的印刷项目，禁止采用环境保护不达标的印刷工艺；限制新建产能过剩的印刷耗材产品生产项目（出口型产品和填补/替代进口的产品生产除外）

针对三个片区的招商引资应严格按规划的产业定位，不符合产业布局的行业不得入园。

1、布标片区：主导产业为重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业，并综合发展特色食品制造产业、消费品制造产业和现代物流产业。不符合上述产业，不得入该片区。

2、二道箐片区：主导产业为水电铝的配套产业（以碳素等配套原料产业为重点），不符合上述产业，不得入该片区。

3、三星坝片区：主要发展新型建材产业，包括铝型材，不符合上述产业，不得入该片区。针对原有老企业可进行保留，但需满足企业所属行业的产业政策和排污要求；同时根据所在区域环境功能和保护目标的情况，技改提升其生产工艺水平和排放标准。

根据分析，项目符合园区规划产业布局，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，项目属于水电铝材一体化产业，符合布标片区的主导产业。项目不属于《砚山工业园区总体规划修编2019~2035》环境影响报告书中限制和禁止引入类项目。

1.3.12选址合理性分析

1、规划及布局条件

本项目厂址位于工业园区规划范围内、不涉及县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、生态旅游区、森林公园、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施等重点保护地区，城市中心区及其近郊，居民集中区等敏感区域。

根据“砚山县人民政府关于云南绿色铝创新产业园建设项目房屋征收及搬迁安置工作实施方案的批复文件——砚政复[2019]499号”的要求，拟将园区规划范围内已有的处暑村和小听湖（搬迁）村的109户、534人进行搬迁安置。本项目位于砚山工业园区布标片区范围内，厂区范围内无居民，其厂址布局及生产规模符合《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》中绿色铝创新产业园的规划定位、符合园区规划。

危险废物贮存按《报告书》要求落实防治措施后，与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中危险废物贮存设施的选址要求相符。

2、对厂址周围环境的影响

（1）对环境空气质量影响

本项目对空气环境的影响主要表现为废气污染物中的氯气、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物氟化物的排放对空气环境的影响。严格按《报告书》提出的“卫生防护距离”的设置要求设置卫生防护距离并按要求统一管理、本项目的运行对“卫生防护距离”以外的区域的空气环境质量影响不大、对关心点的影响不大，不会改变其环境功能要求。

（2）对水环境的影响

本项目初期雨水经初期雨水沉淀池收集后回用于项目区绿化及循环冷却水补充水；循环冷却系统定期排水、生活污水经预处理达标后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。在对化粪池、隔油池、初期雨水收集池、收集管道及厂区地面做好防渗处理的前提下，项目废水排放对周围地表水环境影响很小。同时严格按《报告书》提出的要求落实厂区的污染防渗措施、对地下水的运行可控。

（3）对声环境的影响

工程设计采取了严格的噪声防治措施，噪声防治措施较为有效，项目厂界昼、夜噪声预测值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，在采取降噪措施后，项目区域环境噪声可以达标，不会改变关心点的声环境功能要求。

（4）固废处置

本项目运行过程中产生的固废100%处置、无排放。

（5）对生态环境的影响

本项目占地类型为工业园区的建设用地，工业园区基础设施建设正在建设过程中、所处区域将逐步形成产业园区。厂址区域内无保护类动、植物分布，项目的建设、运行不会对当地生态结构、生态平衡造成不利影响。

（6）环境风险防范

项目建设过程必须严格落实安全生产的“三同时”和污染控制措施的“三同时”，生产运行过程中必须严格落实各项风险防范措施，从设置“控制防护距离”、风险防范、事故处置、应急预案四个层面制定并建立、健全和完善风险防范及管理体系，才能有控制风险事故的发生，保障项目属地、周边环境和公众的安全。

严格落实“报告书”提出的风险防范措施，本项目的环境风险是可控制的。

综上所述，项目建设符合工业园区相关规划。本项目厂址所在地属于工业用地。从现状监测结果分析本项目周边环境质量良好，项目投入生产后对环境影响可接受、项目的建设运行不会改变项目区的环境功能。本项目的建设得到周边企事业单位和群众的支持。故本项目选址整体上符合环境保护等要求，具有良好的社会经济效益，该项目在所选择的厂址是合理可行的。

1.3.13平面布局合理性分析

本项目分两期建设，一期工程位于厂区西侧及中部，二期工程位于厂区东侧。项目东侧设置出入口，方便原料、人员及成品进出。

一期工程生产车间内从南至北依次布置铝灰处理车间、辅助设施、原辅料库、生产区、成品仓库。生产区布置铝合金圆铸锭、铝合金板锭生产线；其中圆铸锭生产线位于车间左侧，板锭生产线位于车间右侧。生产车间南部为原辅料车间，北部为货场。原辅料车间南侧布置铝灰分离车间及配电室、维修室及空压机房。为氯气站、氩气站位于一期生产车间西侧。

二期工程生产车间内布置铝合金铸轧板生产线，生产车间南侧为铝灰分离车间。

厂区平面布置合理性分析如下：

（1）本项目严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）进行平面布置。

（2）本项目所在厂区人流、物流路线分开，相互不产生干扰，既有利于物料运输的畅通，又减少物料运输产生的扬尘、汽车尾气及噪声等对行人的干扰。项目生产区根据物料流向进行平面布置，保证了生产组织的畅通。

（3）项目北侧为云南宏泰新型材料有限公司，为本项目提供铝水。

（4）厂区实行雨、污分流，雨水收集后用于厂区绿化和道路清扫；厂区内污水集中收集经处理达标后排入市政污水管网，废水不直接外排。

由以上分析可知，项目总平面布置工艺流程顺畅，各种公用工程安排合理，厂区布局基本合理。

1.4环评关注的主要环境问题

根据本项目工程特点和现场调查的结果，本项目需关注的主要环境问题有：

（1）本项目投产后对大气环境的影响是否可以接受，主要关注项目熔炼过程产生的颗粒物、SO2、NOx，精炼除气过程产生的Cl2、HCl、氟化物以及铝灰分离过程产生的颗粒物等对周围大气环境产生的影响；

（2）项目职工生活及生产过程中产生的废水对地表水、地下水环境产生的影响；

（3）项目生产过程中产生的噪声对周边声环境的影响；

（4）污染防治措施及风险防范措施的可行性，是否满足达标排放；

（5）固体废弃物处置方法的选择是否符合相关要求，对地下水的影响问题。

1.5环境影响评价的主要结论

本项目选址位于砚山工业园区布标片区中“绿色铝创新产业园”规划范围内，符合工业园区产业规划、符合园区规划环评及审查意见要求。项目工艺技术先进合理，各项污染物排放指标均严格控制在排放标准内，项目的环境风险可以接受，本项目建成后对环境的影响在可接受范围内。

项目建设在按安全、环保“三同时”要求严格落实本《报告书》提出的各项污染控制措施、风险防范措施的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针。综上所述从环境保护角度分析、项目的建设符合环境影响评价原则、项目建设具有可行性。

2 总论

2.1评价原则和目的

2.1.1评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.1.2评价目的

（1）通过对项目所在区域的环境现状调查与评价，查清项目厂址所在区域的环境特征和环境现状、主要污染源、主要污染物种类以及区域内的主要环境问题。

（2）在分析本项目生产产品、建设规模、生产工艺，详细分析本项目的工艺路线及技术特点，特别是对生产工艺从能源消耗、物耗、污染物排放量等方面，客观分析项目生产工艺的先进性，并类比调查国内同类型生产企业的实际操作情况，识别其主要的环境污染工序，弄清本项目建成营运期间污染物的排放特征和排放量的基础上，通过对环境要素的环境影响预测分析，说明本项目建成后营运期间对周围环境的影响程度和影响范围。

（3）根据工程分析，论证本项目环境保护对策措施的效果，重点落实废气净化措施、废水处理措施的可行性和可靠性，固体废物处置方案的可行性等，通过对环境保护对策措施的分析和技术经济论证，根据“预防为主，防治结合”的原则，制定避免污染、防治污染的先进可靠的环境保护对策措施，并结合当地环境特征，依据环保法规、标准和当地环境功能目标的要求，提出污染物总量控制方案，力求把对环境的不利影响减少到最低程度。

（4）根据项目的特点，污染物排放特征、环境质量现状，分析评价项目施工期和运营期对环境可能产生的污染影响范围和程度；从环境保护角度对工程方案及施工建设进行论证；针对不利影响的程度和范围，提出减缓和避免不利影响的防治对策，从环境保护的角度依据国家、地方的有关产业政策和环保政策，对项目的可行性（是否符合清洁生产要求、是否满足污染物的达标排放及总量控制要求、环境可行性、生产厂区选址是否合理可行）作出明确结论，为上级主管部门决策、设计部门设计及企业的环境管理提供科学依据。

2.2编制依据

2.2.1有关法律、法规和部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月29日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》（2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日）；

（10）《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第44号、2018年4月28日修正）；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行）；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

(18)《环境保护部关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发[2014]55号）；

（19）《国家突发环境事件应急预案》（2014.12）；

（20）《建设项目环境保护管理条例》（国发（2017-10）682号）；

（21）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（22）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（23）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发【2018】22号）；

（24）《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云发 【2018】16号）；

（25）云南省人大《云南省环境保护条例》；

（26）《云南省建设项目环境保护管理条例》（2016年1月1日实施）；

（27）《中共云南省委云南省人民政府关于加强环境保护的决定》（2006.12）；

（28）《云南省人民政府七彩云南保护行动》（2007.1）；

（29）生态环境部文件《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1施行）；

（30）《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》（云政发〔2017〕8号）。

（31）《排污许可证申请与核发技术规范  工业窑炉》（HJ1121—2020）。

2.2.2技术导则

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（10）《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)；

（11）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)。

2.2.3相关规划

（1）《云南省水功能区划》（2014年修订）；

（2）《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》；

（3）《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）环境影响报告书》；

（4）《云南省生态环境厅关于砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）环境影响报告书审查意见的函》（云环函【2020】7号）。

2.2.4其他资料

（1）云南创格新材料科技有限公司委托编制项目环评的《委托书》；

（2）《云南创格新材料科技有限公司年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目简介》；

（3）与项目有关的其他资料。

2.3评价因子与评价标准

2.3.1评价因子

2.3.1.1环境影响要素识别

本项目对环境的影响主要出现在施工期和营运期，上述二阶段对环境影响的识别结果如表2.3-1。

表2.3-1  主要环境影响要素识别矩阵

| 环境因素 |  | 项目建设 | 废气排放 |  | 废水排放 |  | 废渣处理 |  | 噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 | 施工期 | 营运期 | 施工期 | 营运期 | 施工期 | 营运期 |
| 自 然 环 境 | 地质、地貌 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 小气候 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 空气质量 | 〇 | 〇 | ◎ | — | — | — | — | — | — |
|  | 地表水文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 地表水质 | 〇 | — | — | 〇 | 一 | 〇 | 〇 | — | — |
|  | 地下水文 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 地下水质 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 植被 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 土壤 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 水土流失 | 〇 | — | — | 〇 | — | 〇 | — | — | — |
|  | 声环境 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 |
| 社 会 经 济 | 交通运输 | ◎ | — | — | — | — | — | 〇 | — | — |
|  | 区域经济 | ＋〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 人群健康 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 环境风险 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | — |

注：●重大影响，    ◎中度影响，    〇轻微影响，    一影响很小或无影响，+为有利影响。

从表2.3-1可知，本项目施工期对环境的影响主要表现在施工噪声、施工废水、施工固废、施工粉尘及扬尘；营运期对环境的影响主要表现在铸造、喷涂产生的废气，设备运转产生的噪声、其次是生产废渣、生活固废、生产、生活废水的治理及排放等

2.3.1.2评价因子

评价根据本项目工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定本项目评价因子，具体见表2.3-2。

表2.3-2  项目评价因子一览表

| 序号 | 项目 |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 |  | SO2、TSP、PM10、PM2.5、NO2、CO、O3、氟化物、Cl2、HCl | SO2、NO2、颗粒物、PM10、PM2.5、氟化物、Cl2、HCl |
| 2 | 水 环 境 | 地表水 | pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氰化物、铅、镉、挥发酚、悬浮物、氟化物、硫化物、石油类、铜、氨氮、六价铬、总氮、总磷、铁、锰、汞、锌、砷、铬 | — |
|  |  | 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铝、总大肠菌群、菌落总数 | COD、硫化物、石油类、氟化物 |
| 3 | 声环境 |  | Leq | Leq |
| 4 | 土壤 |  | 镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌、氟化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并蒽、苯并芘、苯并荧蒽、䓛、二苯并蒽、茚并芘、萘 | 氟化物 |
| 5 | 环境风险 |  | — | — |

2.3.2评价标准

项目环境影响评价所采用的标准已得到文山壮族苗族自治州生态环境局砚山分局的确认，详见附件4。

2.3.2.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目位于文山州砚山绿色铝创新产业园内，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准、听湖风景名胜区环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）一级标准，各标准值具体见表2.3-3。

表2.3-3  环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值（μg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4（mg/m³） | 4（mg/m³） |  |
|  | 1小时平均 | 10（mg/m³） | 10（mg/m³） |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 80 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |
| 苯并[a]芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 |  |
|  | 24小时平均 | 0.0025 | 0.0025 |  |
| 氟化物 | 24小时平均 | 7 | 7 |  |
|  | 1小时平均 | 20 | 20 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 | 30 | HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D |
|  | 日平均 | 15 | 15 |  |
| 氯 | 1小时平均 | 100 | 100 |  |
|  | 日平均 | 30 | 30 |  |

2、地表水环境质量标准

项目所在区域涉及地表水为听湖水库和公革河，听湖水库流入公革河，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），属于清水江砚山-丘北保留区，听湖水库及清水江（砚山听湖水库库区起始-丘北坝达）水质保护目标为II类。

因此听湖水库和公革河执行II类水质标准，标准值见表2.3-4。

表2.3-4  地表水环境质量标准

| 项目 | pH（无量纲） | COD | BOD | 总磷 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II类标准值（mg/L） | 6～9 | ≤15 | ≤3 | ≤0.1（湖库0.025） | ≤0.5 |
| 项目 | 总氮 | 砷 | 氟化物 | 硫化物 | 石油类 |
| II类标准值（mg/L） | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.05 |

3、地下水质量标准

区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准，标准值见表2.3-5。

表2.3-5  地下水质量标准    单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 | 15 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 16 | 锰 | ≤0.1 |
| 3 | 氟化物 | ≤1.0 | 17 | 铁 | ≤0.3 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | 18 | 铅 | ≤0.01 |
| 5 | 铬(六价) | ≤0.05 | 19 | 铜 | ≤1.0 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 | 20 | 锌 | ≤1.0 |
| 7 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.0 | 21 | 砷 | ≤0.01 |
| 8 | 氯化物 | ≤250 | 22 | 镉 | ≤0.005 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 23 | 汞 | ≤0.001 |
| 10 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | 24 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 | 25 | 细菌总数（个/mL） | ≤100 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 26 | 铝 | ≤0.20 |
| 13 | 耗氧量 | ≤3.0 | 27 | 镍 | ≤0.02 |
| 14 | 硫化物 | ≤0.02 |  |  |  |

4、声环境质量标准

项目所在地属工业园区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，园区内居住区执行2类区标准。标准值见表2.3-6。

表2.3-6  声环境质量标准    单位：Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |

5、土壤环境质量标准

本项目所在区域周边农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，标准值见表2.3-7。

表2.3-7  农用地土壤污染风险筛选值

| 项目 | 单位 | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg（其他） | mg/kg | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| Cu（其他） |  | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pb（其他） |  | 70 | 90 | 120 | 170 |
| Zn（其他） |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Cr（其他） |  | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Ni |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| As（其他） |  | 40 | 40 | 30 | 25 |
| Cd（其他） |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |

项目区及周边建设用地土壤执行（GB 36600-2018）《土壤环境质量标准—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1标准，标准值见表2.3-8。

表2.3-8  建设用地地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯甲烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反式-1，2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

2.3.2.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）施工期

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体标准值见表2.3-9。

表2.3-9  施工期大气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度限值 |
| 颗粒物 | 周界外最高点 | 1.0 |

（2）运营期

项目熔炼炉、保温炉、均质炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），其烟尘及生产性粉尘、二氧化硫、氟化物最高允许排放浓度及烟气黑度限值按标准中表2的规定执行；各种工业炉窑（不分其安装时间），无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度，按标准中表3规定执行。氮氧化物、氯化氢、氯气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）中标准限值要求。具体见表2.3-10。

厂界颗粒物（无组织）、SO2（无组织）、氮氧化物（无组织）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）中标准限值要求。

按照标准规定，各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m。

表2.3-10  运营期废气

| 污染物 | 最高允许浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度（mg/m3） | 污染源工段 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 20 25 30 35 | 3.5 5.9 14.45 23 31 | 周界外浓度最高点1.0 | 全厂污染排放源 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 二氧化硫 | 550 | 15 20 25 30 35 | 2.6 4.3 9.65 15 20 | 周界外浓度最高点0.40 | / |  |
| 氮氧化物 | 240 （硝酸使用和其他） | 15 20 25 30 35 | 0.77 1.3 2.85 4.4 5.95 | 周界外浓度最高点0.12 |  |  |
| 氯化氢 | 100 | 15 20 30 35 | 0.26 0.43 1.40 2 | 周界外浓度最高点0.2 |  |  |
| 氟化物 | 9 | 15 20 30 35 | 0.10 0.17 0.59 0.795 | 周界外浓度最高点0.02 |  |  |
| 氯气 | 65 | 25 30 35 | 0.52 0.87 1.885 | 周界外浓度最高点0.40 |  |  |
| 二氧化硫 | 850 |  |  |  | 熔炼炉、保温炉、均质炉等 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） |
| 氟化物 | 6 |  |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘 | 100 |  |  |  |  |  |
| 烟气黑度（林格曼级） | 1 |  |  |  |  |  |

项目食堂使用电、天然气等清洁燃料，食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，标准值见表2.3-11。

表2.3-11  饮食业单位排放标准及油烟最低去除率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

2、废水排放标准

（1）初期雨水：营运期初期雨水处理达标后全部回用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水，回用水水质标准执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水标准以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中低值。标准值见表2.3-12。

表2.3-12  项目污水处理站出口水质标准

| 序号 | 项目 指标 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水 | 本项目控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0～9.0 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
| 2 | 色（度） ≤ | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感觉 | / | 无不快感觉 |
| 4 | 浊度（NTU） ≤ | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/L） ≤ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | 生化需氧量BOD5（mg/L） ≤ | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 氨氮（mg/L） ≤ | 8 | 10 | 8 |
| 8 | 阴离子表面活性（mg/L） ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 铁（mg/L） ≤ | / | 0.3 | 0.3 |
| 10 | 锰（mg/L） ≤ | / | 0.1 | 0.1 |
| 11 | 溶解氧（mg/L） ≥ | 2.0 | / | 2.0 |
| 12 | 化学需氧量COD（mg/L） ≤ | / | 60 | 60 |
| 13 | 氯离子（mg/L） ≤ | / | 250 | 250 |
| 14 | 二氧化硅（mg/L）≤ | / | 50 | 50 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | / | 450 | 450 |
| 16 | 总碱度（以CaCO3计mg/L）≤ | / | 350 | 350 |
| 17 | 硫酸盐（mg/L）≤ | / | 250 | 250 |
| 18 | 总磷 | / | 1 | 1 |
| 19 | 石油类 | / | 1 | 1 |
| 20 | 总氯（mg/L） | 管网末端≥0.2 | 管网末端≥0.05 | 管网末端≥0.2 |
| 21 | 粪大肠菌群（个／L）≤ | / | 2000 | 2000 |
| 22 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） ≤ | 不应检出 | / | 不应检出 |

- 生活污水

项目产生的生活污水经化粪池、隔油池处理后，通过市政管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1、A等级标准。标准值见表2.3-13。

表2.3-13  项目废水排放标准

| 项目 指标 | 取值 |
| --- | --- |
| pH | 6.5-9.5 |
| CODcr（mg/L）≤ | 500 |
| SS（mg/L）≤ | 400 |
| 5日生化需氧量BOD（mg/L）≤ | 350 |
| 氨氮（以N计）（mg/L）≤ | 45 |
| 动植物油（mg/L）≤ | 100 |
| 总磷（以P计）（mg/L）≤ | 8.0 |

- 冷却循环系统定期排水

项目冷却循环系统定期排水收集后通过市政管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准。标准值如下：

表2.3-14  污水综合排放标准一级标准

| 序号 | 项目指标 | 标准值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准 |
| 2 | 悬浮物（mg/L）≤ | 70 |  |
| 3 | 五日生化耗氧量BOD5（mg/L）≤ | 20 |  |
| 4 | 氨氮（mg/L）≤ | 15 |  |
| 5 | 化学需氧量COD（mg/L）≤ | 100 |  |
| 6 | 动植物油（mg/L）≤ | 10 |  |
| 7 | 石油类（mg/L）≤ | 5 |  |
| 8 | 氟化物（mg/L）≤ | 10 |  |
| 9 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≥ | 5.0 |  |

3、噪声排放标准

（1）施工期

施工期噪声排放执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》噪声限值，详见表2.3-15。

表2.3-15  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位： Leq[dB(A)]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 运营期

项目噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，标准详值见表2.3-16。

表2.3-16  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼夜 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 |

4、固体废物

一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

2.4评价工作等级和评价范围

建设项目大气、噪声、生态、土壤、环境风险影响评价范围图详见附图2。

2.4.1环境空气

1、评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1小时平均质量浓度限值。对于该标准中仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物为TSP、PM10、SO2、NOx、氟化物，分别计算各污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率Pi。估算模式预测参数见表2.4-1，本项目分两阶段建设，其估算结果分别见表2.4-2。

表2.4-1  估算模式参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 34.9℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.2℃ |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.4-2  各源强所有污染物最大值占标率及最远D10%距离汇总表

| 序号 | 污染源名称 | TSP |  |  | PM10 |  |  | SO2 |  |  | NOx |  |  | 氟化物 |  |  | 氯化氢 |  |  | 氯气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | D10%最远距离（m） | 最大浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | D10%最远距离 （m） | 最大浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | D10%最远距离（m） | 最大浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | D10%最远距离（m） | 最大浓度 （μg/m3） | 最大占标率（%） | D10%最远距离（m） | 最大浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | D10%最远距离（m） | 最大浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | D10%最远距离（m） |
| 1 | 一期工程生产车间熔保炉系统排气筒P-1 | / | / | / | 11.7038 | 2.6 | / | 1.25 | 0.25 | / | 4.9546 | 1.98 | / | 0.0041 | 0.02 | / | 0.2048 | 0.68 | / | 0.1170 | 0.00 | / |
| 2 | 一期工程铝灰分离系统排气筒P1-2 | / | / | / | 48.7670 | 10.84 | 175 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 一期工程圆铸锭批次式均质炉排气筒P1-3 | 1.0026 | 0.11 | / | / | / | / | 1.6471 | 0.33 | / | 6.4452 | 2.58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 一期工程圆铸锭连续式均质炉排气筒P1-4 | 0.6569 | 0.07 | / | / | / | / | 1.0627 | 0.21 | / | 4.3474 | 1.74 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 一期工程板锭均质炉排气筒P1-5 | 1.0062 | 0.11 | / | / | / | / | 1.7105 | 0.34 | / | 6.7917 | 2.72 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 二期工程生产车间熔保炉系统排气筒P2-1 | / | / | / | 4.2496 | 0.94 | / | 0.6321 | 0.13 | / | 2.4626 | 0.99 | / | 0.0017 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 二期工程铝灰分离系统排气筒P2-2 | / | / | / | 2.5444 | 0.57 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 一期工程熔保炉系统无组织 | 164.3800 | 18.26 | 325 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9* | 一期工程铝灰分离系统无组织 | 30.902 | 3.43 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 二期工程生产车间无组织 | 27.7139 | 3.08 | / | / | / | / | 0.0226 | 0.00 | / | 2.6526 | 1.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 二期工程铝灰分离系统无组织 | 7.4398 | 0.83 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.4-3 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

由上表可知，项目Pmax最大值出现为一期工程熔保炉系统无组织排放的粉尘，Pmax值为18.26%，Cmax为164.380μg/m³，D10%为325m，根据导则评价等级为一级，占标率10%的最远距离D10%小于2.5km，评价范围为边长取5km的矩形区域。

2、评价范围

结合本项目布局及大气污染排放特征，本项目D10%＜2.5km，确定大气环境影响评价范围为：以厂址中点为中心，边长为5km的正方形区域，约25km2。

2.4.2地表水环境影响评价

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）关于水污染影响型建设项目评价等级表判定，判定表见下表：

表2.4-4  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）、水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。注3：厂区存在堆积物、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

根据工程分析本项目初期雨水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水标准以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中低值后回用于晴天厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排，生活污水以及冷却循环定期排水进入市政污水管网，最终由砚山县第一污水处理厂处理后排放。本项目正常生产情况下，无废水直接外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）评价分级判据，评价等级为三级B。对废水不外排的可靠性和可行性进行重点论述。

2、评价范围

本项目正常生产情况下，无废水直接外排。本次地表水评价主要针对污水处理设施可行性及废水不外排的可靠性进行分析。不设评价范围。

2.4.3地下水环境

1、评价等级

本项目在营运及服务期满后会对地下水环境产生一定影响，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则，项目属于Ⅲ类建设项目。

根据Ⅲ类项目评价等级划分对照表分析，拟建项目场地所处拟建项目场地所处石炭系（C2w、C1d、C3m）及二叠系（P1、P2w）岩溶含水层及三叠系（T1x）和下第三系砚山组（Ey）裂隙弱透水层），根据砚山县水务局印发《砚山县工业园区周边村寨供水水源替代工作方案》的通知，采取水源替代方案后地下水环境不敏感。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），评价建设项目所属地下水环境影响评价项目类别判定见表2.4-5，建设项目的地下水环境敏感程度分级判别见表2.4-6。

表2.4-5  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分来管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.4-6  评价区地下水环境影响评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.4-5、表2.4-6及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的评价工作等级划分依据，可判定本项目地下水评价等级为三级。

- 评价范围

根据水文地质初步调查发现评价区正好处于一北东-南西近平行断层构造控制岩溶含水层块段，因此，本次圈定范围约25km2作为本次评价调查范围。

2.4.4声环境

- 评价等级

本项目位于砚山绿色铝创新产业园内，该区域的声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的3类地区，工程建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作等级的划分规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

- 评价范围

本项目声环境评价范围确定为厂界外200m区域。

2.4.5土壤环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤评价工作分级，本项目属于污染影响型建设项目，项目属于Ⅱ类建设项目，厂区总占地面积约12.3845hm2，小于50hm2，属于中型建设项目，项目周边存在耕地等敏感目标，确定土壤环境影响评价等级为二级。

表2.4-7  污染影响型建设项目敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.4-8  污染影响型建设项目评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可以不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价范围

本项目土壤评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的规定，综合确定本项目土壤环境影响评价范围为项目厂区占地范围及厂区边界外0.2km范围内的区域。

2.4.6生态环境评价

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）：

6.1.2按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于砚山工业园区布标片区，砚山工业园区已取得“《砚山工业园区总体规划修编2019~2035》环境影响报告书审查意见的函”（云环函2020【7】号），本项目符合园区规划产业布局要求，项目属于水电铝材一体化产业，符合布标片区的主导产业。项目不属于《砚山工业园区总体规划修编2019~2035》环境影响报告书中限制和禁止引入类项目。项目建设与“《砚山工业园区总体规划修编2019~2035》环境影响报告书审查意见的函”（云环函2020【7】号）中相关要求相符合。本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园、生态保护红线等生态敏感区。

依据《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）中“6.1.8条：位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

本项目生态环境影响不设评价等级，直接进行生态影响简单分析。

2、评价范围

生态环境评价范围项目区及厂界外延200m的范围内。

2.4.7环境风险

1、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及危险物质有氯气、氯化氢、氟化氢、天然气、石油气。项目天然气由园区天然气管道直接输送到项目厂区内，故厂区天然气量仅考虑厂区内输送管道中所含天然气量。根据建设单位提供资料，厂区内天然气管道的长度约为320m，天然气管道内径为280mm，则厂内管道天然气的量为19.7m3，气态天然气密度为0.717kg/m3，则管道内天然气量为14.12kg。

计算所涉及的每种危险物质的厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

建设项目Q值确定见表2.4-9。

表2.4-9  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量/t | 该种危险物质Q量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cl2 | 7482-50-5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 天然气（气态） | 74-82-8 | 0.0142 | 10 | 0.00142 |
| 3 | 液化石油气 | 68476-85-7 | 1.0 | 10 | 0.1 |
| 4 | 盐酸 | 7647-01-0 | 0.025 | 7.5 | 0.0033 |
| 5 | 硝酸 | 6484-52-2 | 0.0026 | 7.5 | 0.00034 |
| 6 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 0.014 | 1 | 0.014 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.6191 |

根据表2.4-8可知，项目Qmax=0.6191，Qmax＜1。环境风险潜势为I

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，本项目风险评价的工作等级分级见下表。

表2.4-10  评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目风险潜势为I，根据导则环境风险为简单分析。不设评价范围。

2.5环境保护目标

根据现场踏勘，本项目环境保护目标见下表2.5-1、表2.5-2。具体拟建项目环境敏感点分布见附图2。

表2.5-1  环境空气主要环境保护目标表

| 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度/E | 纬度/N | 居民区/学校 |  |  |  |
| 马鞍山 | 104.381232 | 23.692713 | 62户，226人 | 《环境空气质量标准》二类功能区 | 北 | 2050 |
| 三家寨 | 104.361148 | 23.690355 | 95户，290人 |  | 西北 | 1925 |
| 碧云村 | 104.361234 | 23.684224 | 460户，1761人 |  | 西北 | 1585 |
| 处暑村（计划搬迁） | 104.369602 | 23.678407 | 59户，164人 |  | 西北 | 618 |
| 小听湖（计划搬迁） | 104.390931 | 23.675263 | 75户，277人 |  | 东 | 1837 |
| 布标村 | 104.367242 | 23.670271 | 430户，1738人 |  | 西南 | 95 |
| 柏布榔 | 104.377627 | 23.665663 | 40户，149人 |  | 东南 | 940 |
| 听湖村 | 104.393077 | 23.661860 | 134户，405人 |  | 东南 | 2010 |
| 永忠 | 104.346806 | 23.655272 | 40户，149人 |  | 西南 | 2681 |
| 园区管委会 | 104.3441082 | 23.664097 | 100人 |  | 西南 | 2389 |
| 砚山职业高中 | 104.344178 | 23.654248 | 师生、1300人 |  | 西南 | 2967 |
| 砚山浴仙湖风景名胜区 | / | / | / | 环境空气质量一级 | 东南 | 1400 |

表2.5-2  水、生态、土壤环境主要环境保护目标表

| 环境要素 | 保护目标 |  |  |  | 保护对象 | 环境敏感特征 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 保护点 | 与厂界最近距离 |  |  |  |  |
|  |  |  | 方位 | 距离(km) |  |  |  |
| 地表水 | 听湖水库 |  | 南 | 1180m | 湖泊水质 | / | 地表水II类 |
|  | 公革河 |  | 东 | 1400m | 河水水质 | / | 地表水II类 |
| 地下水 | 石炭系（C2w、C1d、C3m）及二叠系（P1、P2w）岩溶含水层及三叠系（T1x）和下第三系砚山组（Ey）裂隙弱透水层 |  |  |  | 地下水水质 | / | 地下水Ⅲ类 |
| 生态环境 | 周围200m范围内动植物、水土保持和土地利用 |  |  |  | 生态 | 避免对生态环境造成污染影响 |  |
| 土壤环境 | 项目周边0.2km内耕地、园地 |  |  |  | 土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018) |  |

2.6评价工作程序

按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的要求，本工程环境影响评价程序如图2.6-1。

图2.6-1  环境影响评价工作程序图

3 项目概况

3.1项目基本情况

建设项目名称：年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目

建设单位：云南创格新材料科技有限公司

建设性质：新建。

建设地点：砚山工业园布标片区，地理中心坐标为：E104.369431°、N23.671981°。

总投资及环保投资：项目总投资118065.06万元；项目分两期建设，其中一期总投资91358.06万元，二期总投资26707万元。项目环保投资545.5万元，占总投资0.46%。

项目建设占地面积：123845m2，约185.77亩。

建设周期：共36个月，2022年6月~2025年6月。

3.2项目建设规模及产品方案

3.2.1建设规模

云南创格新材料科技有限公司拟在砚山绿色铝创新产业园内新建年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目。项目分二期建设，其中一期工程新建一期生产车间、综合楼、宿舍楼、氯气站、循环水池及其他公辅设施；购置安装熔保炉、铸造机、均质炉、除尘器等主要设备；一期工程达到年产高端铝合金圆铸锭16万吨、铝合金板锭16万吨规模。二期工程新建二期生产车间、循环水池及其他公辅设施。购置安装熔保炉、保温炉、铸轧机、除尘器等主要设备；二期工程达到年产高档铝合金铸轧板6万吨规模。

3.2.2产品方案

项目建成后，年产38万吨高端铝合金材料。其中一期工程年产高端铝合金圆铸锭16万吨、铝合金板锭16万吨；二期工程高档铝合金铸轧板6万吨。产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  产品方案一览表

| 序号 | 分期 | 产品名称 | 牌号 | 生产规模（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 高端铝合金圆铸锭 | 1系列合金、6系列合金、7系列合金 | 160000 |
| 2 |  | 高端铝合金板锭 | 1系列合金、5系列合金、6系列合金 | 160000 |
| 3 | 二期 | 高档铝合金铸轧板 | 1系列合金、3系列合金、8系列合金 | 60000 |

3.3项目组成

项目建设遵循一次规划，分期实施的原则。分为两个阶段建设，分期验收。一期工程新建建筑物有生产车间（一期工程）、办公楼、倒班宿舍、循环水池、配电室、机修间、绿化用地等；二期工程建筑物有生产车间（二期工程）、循环水池、绿化用地等。

项目一期工程主要建设内容见表3.3-1，二期工程主要建设内容见表3.3-2。

表3.3-1  一期工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一期工程生产车间 | 总占地面积52899m2，建筑面积52899m2，钢架结构，混凝土地面，高度13.6m。从南至北依次布置铝灰处理车间、辅助设施、原辅料库、生产区、成品仓库。 |  |  | 新建 |
|  |  | 铝灰分离车间位于生产车间南部，占地面积1574.8m2，建筑面积1574.8m2，钢架结构，内置铝灰分离机，设置1个排气筒，废气由排气筒P1-2排放。 |  |  |  |
|  |  | 生产区位于生产车间中部，设置有熔保炉、铸造机、均质炉等生产设备。其中圆铸锭设置2条生产线，共6套熔保炉（6×45T），板锭设置2条生产线，6套熔保炉（6×50T）；12台熔保炉共用一套废气处理系统，废气由排气筒P1-1排放。圆铸锭设1套连续式均质炉、3套批次式均质炉，批次式均质炉废气由排气筒P1-3排放，连续式均质炉废气由排气筒P1-4排放。板锭设置3套批次式均质炉，废气由排气筒P1-5排放。 |  |  |  |
| 辅助工程 | 办公综合楼 | 1幢，占地面积460m2，框架结构，共3层，一楼为食堂 |  |  | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  | 倒班宿舍 | 1幢，占地面积625.7m2，框架结构，共3层，主要提供员工住宿 |  |  | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  | 质检室 | 实验室位于生产车间南部，占地面积136.4m2。实验室主要做低倍实验。低倍组织分析：主要对产品切片分别通过碱蚀（20%-25%氢氧化钠）或酸蚀（HF:HNO3:HCl：5:25:75）处理，对产品晶粒度、夹渣、偏析层等相关指标要求进行分析检验。 |  |  | 新建 |
|  | 氯气站 | 1座，位于圆铸锭、板锭生产车间西侧，占地面积212m2，仅对氯气进行储存，不涉及氯气的加工 |  |  | 新建 |
|  | 氩气储罐区 | 位于圆铸锭、板锭生产车间西侧，占地面积100m2，仅对氩气进行储存，不涉及氩气的加工 |  |  | 新建 |
|  | 空压机房 | 位于生产车间南部，占地面积463.45m2 |  |  | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  | 配电室 | 位于生产车间南部，占地面积525.45m2 |  |  | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  | 机修间 | 位于生产车间南部，占地面积488.25m2， |  |  | 新建。一期工程、二期工程共用 |
| 储运工程 | 仓库 | 原辅料库 |  | 位于生产车间南部，占地面积7944.2m2，用于原辅料的储存。 | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  |  | 成品仓库 |  | 位于生产车间北部，占地面积7944.2m2，用于成品的储存。 | 新建。一期工程、二期工程共用 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由市政供水管网提供 |  |  | 新建 |
|  | 排水系统 | 实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；初期雨水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水；冷却循环系统定期排水和生活污水经预处理后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |  |  | 新建 |
|  | 供电系统 | 由当地供电电网接入 |  |  | 新建 |
|  | 循环水系统 | 圆铸锭生产线循环水池1座，配置冷却塔2台 |  |  | 新建 |
|  |  | 板锭生产线循环水池1座，配置冷却塔2台 |  |  | 新建 |
|  | 燃料供应 | 项目所用天然气由园区天然气管网提供 |  |  | 新建 |
|  | 消防系统 | 水源来自砚山县供水管网，在厂区设消防水泵和500立方米的消防水池，按规范配备灭火器材若干，可满足项目消防需求 |  |  | 一期工程、二期工程共用 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水化粪池 |  | 2座，每座容积为15m3 | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  |  | 食堂污水隔油池 |  | 1座，容积为3m3 | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  |  | 循环水池 |  | 2座，每座占地面积797.44m2，单个容积为3920m3 | 新建 |
|  |  | 污水处理站 |  | 1座，处理板锭循环系统定期排水，处理规模1m3/h | 新建 |
|  |  | 事故池 |  | 1座，容积为80m3 | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  |  | 一期工程初期雨水收集池 |  | 1座，容积为640m3 | 新建 |
|  | 废气治理 | 熔保炉天然气燃烧废气、精炼废气、扒渣废气 |  | 采用“石灰粉+布袋除尘器”处理达标后由35m高排气筒排放，共有1套废气处理系统 | 新建 |
|  |  | 铝灰分离废气 |  | 采用“集气罩+布袋除尘器”处理达标后由20m高排气筒排放，共有1套废气处理系统 | 新建 |
|  |  | 均质炉天然气燃烧废气 |  | 经由25m高排气筒排放，共有3套废气处理系统 | 新建 |
|  | 地下水 | 分区防渗 | 重点防渗区 | 氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、化粪池、隔油池危废暂存间、铝灰分离车间等区域，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 新建 |
|  |  |  | 一般防渗区 | 原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房、一般固废暂存间等区域。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | 新建 |
|  |  |  | 简单防渗区 | 办公室、配电室、厂区道路等区域。地面用混凝土硬化。 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，对主要噪声源采取消声、减震、吸声、隔声等措施 |  |  | 新建 |
|  | 固废治理 | 危险废物暂存间1间，占地面积200m2，位于铝灰分离车间南侧 |  |  | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  |  | 一般固废暂存间1间，占地面积100m2，位于铝灰分离车间南侧 |  |  | 新建。一期工程、二期工程共用 |
|  |  | 生活垃圾收集桶15个 |  |  | 新建 |
|  | 风险防范措施 | 氯气站内设置氯气吸收装置1套 |  |  | 新建 |
|  |  | 氯气站内设置50m3事故水池（碱液池）1座 |  |  | 新建 |
|  |  | 液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰 |  |  | 新建 |
|  | 绿化 | 绿化面积4800m2 |  |  | 新建 |

表3.3-2  二期工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 二期工程生产车间 | 总占地面积8865m2，建筑面积8865m2，钢架结构，混凝土地面，高度13.6m。从南至北依次布置铝灰处理车间、辅助设施、生产区。 |  |  | 新建 |
|  |  | 生产区位于生产车间中部及北部，设置有熔保炉、铸造机等生产设备。设置4条生产线，共有6台熔保炉（2×40T+4×25T），6台熔保炉共用一套废气处理系统，废气由排气筒P2-1排放； |  |  | 新建 |
|  |  | 铝灰分离车间位于生产车间南部，内置铝灰分离机，设置1个排气筒，废气由排气筒P2-2排放 |  |  | 新建 |
| 辅助工程 | 质检室 | 实验室位于生产车间北部，占地面积30m2。实验室主要做低倍实验。低倍组织分析：主要对产品切片分别通过碱蚀（20%-25%氢氧化钠）或酸蚀（HF:HNO3:HCl：5:25:75）处理，对产品晶粒度、夹渣、偏析层等相关指标要求进行分析检验。 |  |  | 新建 |
|  | 氮气储罐区 | 位于生产车间南部，铝灰分离车间东侧，占地面积100m2，仅对氮气进行储存，不涉及氮气的加工 |  |  | 新建 |
|  | 液化石油气储罐区 | 位于生产车间南部，占地面积100m2，仅对液化石油气进行储存，不涉及液化石油气的加工 |  |  | 新建 |
|  | 办公综合楼 | 依托一期工程已建设的办公综合楼 |  |  | 依托一期工程 |
|  | 倒班宿舍 | 依托一期工程已建设的倒班宿舍 |  |  | 依托一期工程 |
|  | 空压机房 | 依托一期工程已建设的空压机房 |  |  | 依托一期工程 |
|  | 配电室 | 依托一期工程已建设的配电室 |  |  | 依托一期工程 |
|  | 机修间 | 依托一期工程已建设的机修间 |  |  | 依托一期工程 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由市政供水管网提供 |  |  | 新建 |
|  | 排水系统 | 实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；初期雨水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水；冷却循环系统定期排水和生活污水通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |  |  | 新建 |
|  | 供电系统 | 由当地供电电网接入 |  |  | 新建 |
|  | 燃料供应 | 项目所用天然气由园区天然气管网提供 |  |  | 新建 |
| 储运工程 | 仓库 | 原辅料库 |  | 依托一期工程已建设的原辅料库 | 依托一期工程 |
|  |  | 成品仓库 |  | 依托一期工程已建设的成品仓库 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水化粪池 |  | 1座，每座容积为15m3 | 依托一期工程 |
|  |  | 食堂污水隔油池 |  | 1座，容积为3m3 |  |
|  |  | 循环水池 |  | 1座，占地面积190.88m2，单个容积为572.6m3 | 新建 |
|  |  | 初期雨水收集池 |  | 1座，容积为110m3，对初期雨水进行收集，通过沉淀处理后回用于厂区绿化和道路洒水，剩余部分用于冷却循环系统补充水 | 新建 |
|  | 废气治理 | 熔保炉天然气燃烧废气、精炼废气、扒渣废气 |  | 采用“布袋除尘器”处理达标后由30m高排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 铝灰分离废气 |  | 采用“集气罩+布袋除尘器”处理达标后由20m高排气筒排放， | 新建 |
|  | 地下水 | 分区防渗 | 重点防渗区 | 循环水池、初期雨水收集池、铝灰分离车间等区域，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 新建 |
|  |  |  | 一般防渗区 | 加工车间、货场、成品仓库、综合站房。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | 新建 |
|  |  |  | 简单防渗区 | 办公室、配电室、厂区道路等区域。地面用混凝土硬化。 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，对主要噪声源采取消声、减震、吸声、隔声等措施 |  |  | 新建 |
|  | 固废治理 | 依托一期工程已建设的危废暂存间 |  |  | 依托一期工程 |
|  |  | 依托一期工程已建设的一般固废暂存间 |  |  | 依托一期工程 |
|  |  | 生活垃圾收集桶9个 |  |  | 新建 |
|  | 绿化 | 绿化面积900m2 |  |  | 新建 |

3.4主要原辅材料

3.4.1原辅材料消耗

本项目主要原材料为电解铝液、废铝冷料，主要辅助材料为各类合金辅料、速溶硅、精炼剂等。项目所需铝水吸入真空抬包后，通过抬包车直接运入项目所属加工车间，铝液来源稳定，可满足本项目生产需求；其余原辅材料均由汽车运输到厂，项目主要原辅材料消耗情况见下3.4-1、3.4-2。

表3.4-1  一期工程主要原辅材料用量表

| 序号 | 名称 | 年消耗量（t/a） | 存储天数（天） | 存储量（t） | 储存设施 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝液 | 287000 | / | / | / | 云南宏泰新型材料有限公司 |
| 2 | 冷料 | 32000 | 7 | 678 | 仓库 | 下游铝深加工企业边角料、废铝屑及外部收购废铝料（铝白料，不含塑料等其他材料） |
| 3 | 镁锭 | 1538.5 | 15 | 70 | 仓库 | 外购 |
| 4 | 锌锭 | 301.68 | 30 | 27 | 仓库 | 外购 |
| 5 | 铜锭 | 251.5 | 30 | 23 | 仓库 | 外购 |
| 6 | 铁剂 | 1877.75 | 30 | 170 | 仓库 | 外购 |
| 7 | 锰剂 | 771.18 | 30 | 70.1 | 仓库 | 外购 |
| 8 | 钛剂 | 16.88 | 30 | 1 | 仓库 | 外购 |
| 9 | 速溶硅 | 392.44 | 30 | 35 | 仓库 | 外购 |
| 10 | 铝钛硼丝 | 724.75 | 30 | 65 | 仓库 | 外购 |
| 11 | 铝锰合金 | 124.13 | 30 | 11 | 仓库 | 外购 |
| 12 | 铝铜合金 | 83.73 | 30 | 7 | 仓库 | 外购 |
| 13 | 铝钛合金 | 60.08 | 30 | 5 | 仓库 | 外购 |
| 14 | 铝铁合金 | 131.2 | 30 | 12 | 仓库 | 外购 |
| 15 | 铝硼合金 | 7.55 | 30 | 0.68 | 仓库 | 外购 |
| 16 | 铝钒合金 | 0.15 | 30 | 0.01 | 仓库 | 外购 |
| 17 | 铝锶合金 | 63.57 | 30 | 5 | 仓库 | 外购 |
| 18 | 铝锆合金 | 7.47 | 30 | 0.7 | 仓库 | 外购 |
| 19 | 铝硅合金 | 406.25 | 30 | 36 | 仓库 | 外购 |
| 20 | 精炼剂 | 32 | 30 | 2.9 | 仓库 | 外购 |
| 21 | 氯气 | 8 | / | 0.5 | 氯气站，钢瓶储存 | 外购 |
| 22 | 氩气 | 310 | / | 5 | 氩气站，钢瓶储存 | 外购 |
| 23 | 过滤板 | 3.2 | / | 1.5 | 仓库 | 外购 |
| 24 | 片碱 | 1 | / | 30kg | 质检室内储罐储存，用于低倍实验 | 外购 |
| 25 | 盐酸 | 0.17 | / | 20kg |  | 外购 |
| 26 | 硝酸 | 0.094 | / | 2.1kg |  | 外购 |
| 27 | 氢氟酸 | 0.018 | / | 11kg |  | 外购 |
| 28 | 水 | 4976.5m3/a |  |  |  | 市政自来水管网 |
| 29 | 电 | 378万KWh |  |  |  | 云南电网有限责任公司文山供电局 |
| 30 | 天然气 | 3232万m3/a |  |  |  | 园区天然气管网提供 |

表3.4-2  二期工程主要原辅材料用量表

| 序号 | 名称 | 年消耗量（t/a） | 存储天数（天） | 存储量（t） | 储存设施 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原铝液 | 54180 | / | / | / | 云南宏泰新型材料有限公司 |
| 2 | 冷料 | 6000 | 7 | 127.3 | 仓库 | 下游铝深加工企业边角料、废铝屑及外部收购废铝料（铝白料，不含塑料等其他材料） |
| 3 | 镁锭 | 0.94 | 30 | 0.085 | 仓库 | 外购 |
| 4 | 锌锭 | 0.031 | 60 | 0.006 | 仓库 | 外购 |
| 5 | 铁剂 | 347.28 | 15 | 15.7 | 仓库 | 外购 |
| 6 | 锰剂 | 240.84 | 15 | 10.9 | 仓库 | 外购 |
| 7 | 钛剂 | 5.51 | 30 | 0.50 | 仓库 | 外购 |
| 8 | 速溶硅 | 86.96 | 30 | 7.9 | 仓库 | 外购 |
| 9 | 铝钛硼丝 | 143.52 | 30 | 13.04 | 仓库 | 外购 |
| 10 | 铝锰合金 | 0.348 | 30 | 0.032 | 仓库 | 外购 |
| 11 | 铝硅合金 | 0.219 | 30 | 0.02 | 仓库 | 外购 |
| 12 | 铝钛合金 | 8.87 | 30 | 0.8 | 仓库 | 外购 |
| 13 | 铝铁合金 | 0.96 | 30 | 0.09 | 仓库 | 外购 |
| 14 | 精炼剂 | 6 | 30 | 0.54 | 仓库 | 外购 |
| 15 | 过滤板 | 1 | / | 0.5 | 仓库 | 外购 |
| 16 | 氮气 | 200 | / | 13 | 氮气储罐 | 外购 |
| 17 | 液化石油气 | 30 | / | 1 | 液化石油气储存区，钢瓶储存 | 外购 |
| 24 | 片碱 | 0.25 | / | 7.5kg | 质检室内储罐储存，用于低倍实验 | 外购 |
| 25 | 盐酸 | 0.043 | / | 5kg |  | 外购 |
| 26 | 硝酸 | 0.024 | / | 0.5kg |  | 外购 |
| 27 | 氢氟酸 | 0.005 | / | 3kg |  | 外购 |
| 18 | 水 | 4318m3/a |  |  |  | 市政自来水管网 |
| 19 | 电 | 70万KWh |  |  |  | 云南电网有限责任公司文山供电局 |
| 20 | 天然气 | 570万m3/a |  |  |  | 园区天然气管网提供 |

3.4.2原辅材料性质

根据建设单位提供资料，项目用主要原辅料成分见表3.4-3~3.4-11。

表3.4-3  项目用铝液成分分析表

| 成分 | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Ti | Cr | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 0.05283 | 0.01792 | 0.10366 | 0.00103 | 0.00075 | 0.00256 | 0.01422 | 0.00017 | 99.80686 |

表3.4-4  项目用镁锭成分分析表

| 成分 | Mg | Si | Al | Mn | Cu | Fe | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 99.95 | 0.032 | 0.0111 | 0.0136 | 0.0018 | 0.0050 | 0.0003 |

表3.4-5  项目用铜锭成分分析表

| 成分 | Cu | Si | Al | Mn | Mg | Fe | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 99.95 | 0.0113 | 0.0123 | 0.0142 | 0.0032 | 0.0041 | 0.0003 |

表3.4-6  项目用锌锭成分分析表

| 成分 | Zn | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 99.95 | 0.030 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |

项目用铁剂（75Fe）、锰剂（75Mn）、钛剂（75Ti）等成分添加剂执行《铝及铝合金成分添加剂》（YS/T492-2012）标准。添加剂中除纯金属以外的添加物质中不允许使用容易铝及铝合金吸收的Na、Li、Si等元素。

表3.4-7  项目用铝合金成分添加剂成分分析表

| 牌号 | 纯金属含量（%） | 其他 |
| --- | --- | --- |
| 75Fe | 75 | 助熔剂 |
| 75Mn | 75 | 助熔剂 |
| 75Ti | 75 | 助熔剂 |

表3.4-8  项目用速溶硅成分分析表

| 成分 | Si | Fe | Al | Ca | 杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 95 | 0.37 | 0.35 | 0.06 | 4.22 |

表3.4-9  项目用铝钛硼丝成分分析表

| 成分 | Al | Ti | B | Fe | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 93.8 | 4.94 | 0.97 | 0.16 | 0.13 |

精炼剂：是白色粉末状或颗粒状熔剂。由多种无机盐干燥处理后，按一定比例混合配制而成。作用：精炼剂主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣，使铝液更纯净，并兼有清渣剂的作用。主要特点：精炼剂中的部分成分在高温下极易分解，生成的气体易与氢反应，且与夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。

表3.4-10  项目用精炼剂成分分析表

| 成分 | Na3AlF6 | Na2SiF6 | NaCl | KCl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 30 | 20 | 20 | 30 |

铝锰合金（AlMn20）、铝铜合金（AlCu40）、铝钛合金（AlTi10）、铝铁合金（AlFe20）、铝硼合金（AlB3）、铝钒合金（AlV5）、铝锶合金（AlSr10）、铝锆合金（AlZr10）、铝硅合金（AlSi12）执行《铝中间合金》（GB/T27677-2017）标准。

表3.4-11  项目用中间合金成分分析表

| 牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  |  |
| AlMn20 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 19.0 |  |  |  |  |  | 0.15 | 余量 |
| AlCu40 | 0.2 | 0.25 | 38 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 余量 |
| AlTi10 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.10 | 0.2 | 9.0 |  | 0.5 | 0.15 | 余量 |
| AlFe20 | 0.2 | 18 | 0.1 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.15 | 余量 |
| AlB3 | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 0.1 | 余量 |
| AlV5 | 0.2 | 0.25 |  |  |  |  | 0.03 | 0.01 | 4.5 | 0.1 | 余量 |
| AlSr10 | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 余量 |
| AlZr10 | 0.3 | 0.45 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.15 | 余量 |
| AlSi12 | 11 | 0.35 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 余量 |

3.5生产设备

本项目生产过程中使用的主要生产设备如下：

表3.5-1  一期工程主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆铸锭矩形倾动式熔保炉 | 45T | 套 | 6 |  |
| 2 | 板锭生产线熔炼炉 | 50T | 套 | 6 |  |
| 3 | 炉内精炼系统 |  | 套 | 3 |  |
| 4 | 电磁搅拌器 | 45T | 套 | 3 |  |
| 5 | LPC低压铸造机 | LPC-casting | 套 | 4 |  |
| 6 | 铸造工装 | LPC-45T | 套 | 9 |  |
| 7 | 模具和溜槽中心 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 虹吸式在线除气机 | SIR | 套 | 8 |  |
| 9 | 板式过滤器 | CFF-20*23 | 套 | 4 |  |
| 10 | 管式过滤器 | MCF-28*2 | 套 | 4 |  |
| 11 | RAM除碱设备 |  | 套 | 3 |  |
| 12 | 扒渣车 |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 加料车 |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 起重机 | 35T A7 | 台 | 3 |  |
| 15 | 起重机 | 25T A5 | 台 | 16 |  |
| 16 | 板材运输与储存 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 起重机和升降机 |  | 套 | 5 |  |
| 18 | 连续式均质炉 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 批次式均质炉 |  | 套 | 3 |  |
| 20 | 均质炉 |  | 套 | 3 |  |
| 21 | Loading car装载车 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 锯切机 | 12万吨/年 | 套 | 2 |  |
| 23 | 锯切机器+电缆+基础 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 供水泵 | Q=710m³/h | 台 | 4 |  |
| 25 | 循环水泵 | Q=1800m³/h | 台 | 3 |  |
| 26 | 冷却塔 | Q=1200m³/h | 台套 | 4 |  |
| 27 | 氩气系统 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 压缩空气系统 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 铝灰分离系统 |  | 套 | 2 |  |
| 30 | 铝灰锅 |  | 台 | 12 |  |
| 31 | 光谱分析仪 |  | 台套 | 2 |  |
| 32 | 移动式测氢仪 |  | 台 | 2 |  |
| 33 | 倒置金相显微镜 |  | 台 | 1 |  |
| 34 | 手持式光谱仪 |  | 台 | 1 |  |
| 35 | 水浸式探伤仪 |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 氯气系统 |  | 套 | 1 |  |
| 37 | 打包机 |  | 台/套 | 1 |  |
| 38 | 35KV配电系统 |  | 套 | 1 |  |
| 39 | 燃气调压阀组 |  | 套 | 1 |  |
| 40 | 叉车 |  | 批 | 1 |  |
| 41 | IT计算机 |  | 套 | 1 |  |
| 42 | MES（设备管理系统） |  | 套 | 1 |  |
| 43 | 设备自动化系统 |  | 套 | 1 |  |
| 44 | 零备件 |  | 套 | 1 |  |

表3.5-2  二期工程主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼炉 | 40T | 套 | 2 |  |
| 2 | 保温炉 | 25T | 套 | 4 |  |
| 3 | 铸轧机 | 2200mm | 套 | 4 |  |
| 4 | 铝灰分离系统 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 流槽在线板式设备 |  | 套 | 4 |  |
| 6 | 布袋除尘器 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 在线监测仪 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 加料车 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 磨床和车床 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 循环水泵 | Q=1800m³/h | 台 | 1 |  |
| 11 | 冷却塔 | Q=1200m³/h | 台套 | 1 |  |
| 12 | IT 计算机系统 |  | 套 | 1 |  |

3.6辅助工程

1、空压机房

在生产过程中，烟气净化、通风除尘等需要压缩空气作为动力。为保证工艺正常生产提供所需的压缩空气，厂内设置1座空压机房，为工程提供压缩空气。空压站一次规划建设，分阶段安装设备。空压机房设置2套离心式空压机及配套辅机。根据压缩空气用户的需求特性，为了使空压机房的设备处于最佳工况点，降低设备能耗，本空压站设备选型原则为“离心+螺杆”，离心空压机承担基本负荷，螺杆空压机调峰使用。考虑用气品质，离心式空压机配套余热再生吸附式干燥机，螺杆式空压机配套微热再生吸附式干燥机。

螺杆式压缩空气工艺流程：空气→空气过滤器→螺杆式空压机→母管→微热再生吸附式干燥机→冷却器→气液分离器→压缩空气储罐→车间管网。

2、氯气站

一期工程氯气站位于项目生产车间西侧，占地面积212m2。仅对氯气进行储存，不涉及到氯气的加工，用氯气就近采购储存于氯气站内，氯气站共设置400ml规格钢瓶1个。本项目年用氯气量为2492.2m3，合计8t。在氯气站和氩气按照比例进行配比后采用管道输送到生产装置。

3、氩气供应

一期工程用氩气就近采购，在项目一期生产车间西侧设置1个15m3液化氩气储罐储存，年用量为320t（约合16818m3）。

4、氮气供应

二期工程氮气站主要为液氮储罐，本项目设置1个液氮储罐，单个储罐容积为10m3，年使用量为200t（约合246.9m3）。

5、液化石油气供应

二期工程所用液化石油气采用钢瓶转运使用，项目于二期工程生产车间南侧设置液化石油气储存区，年使用量为30t，最大存储量1t。

6、实验室

实验室位于一期工程生产车间南侧，占地面积136.4m2，主要进行低倍实验。低倍组织分析：主要对产品切片分别通过碱蚀（20%-25%氢氧化钠）或酸蚀（HF:HNO3:HCl=5:25:75）处理，对产品晶粒度、夹渣、偏析层等相关指标要求进行分析检验。

7、机修间

项目新建一座机修间，一次规划建设两期工程共用，位于一期生产车间南侧，负责常规维护和小修用的少量小型备件的加工与制造工作。

3.7公用工程

1、供水

（1）水源

项目给水由园区统筹供水至本工程设置的储水池、经加压泵房水泵及管道输送至厂内各用水点，项目施工临时用水及后期永久性生产、生活用水均由园区协调县水务局统筹供应。

（2）供水系统

根据系统用水的不同功能，厂区给水系统分为生产给水系统、消防给水、生活给水及二次利用给水四套独立的给水系统。

生产给水系统、消防给水、生活给水由全厂加压泵站及贮水池供给，水源为工业园区提供的自来水；二次利用给水由初期雨水池的回用水泵房供给，水源为初期雨水，初期雨水经处理达标后用于厂区绿化和道路清撒，剩余部分用于冷却循环补充水，不排放。

全厂供水系统由加压泵站和循环水池构成、生产给水系统、消防给水、生活给水各配置2座蓄水池、由加压泵站向用户供水。供水管道各自独立。给水管网拟采用埋地敷设的方式。生产给水管网及消防给水管网均拟采用环状布置，管道均采用无缝钢管，焊接或法兰连接；生活给水管网采用环状布置，管道拟采用钢丝网骨架塑料复合管，电热熔连接。供水泵采用微机变频调速装置进行变频调速，保证恒压供水，满足厂区的用水的水量、水压要求。

2、排水

厂区区域的排水实施雨污分流、清污分流。后期雨水直接通过雨水管网接入园区雨水管网。

项目产生的初期雨水进入厂内初期雨水收集池，沉淀处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/TI8920-2002）中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于晴天厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

生活污水经化粪池、隔油池处理后，通过市政管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

项目冷却循环系统定期排水收集后通过市政管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准。

3、循环水系统

一期工程铝合金圆铸锭采用冷却水直接冷却方式，铝灰分离车间冷灰机采用间接冷却方式。冷却水循环水量为450m3/h，供水压力0.3~0.4MPa，供水温度为≤35ºC，用后回水温度升高，用泵加压上冷却塔降温之后全部自流入循环水泵站冷水井，再用泵组加压分别供用户循环使用。

一期工程铝合金板锭采用冷却水直接冷却方式，循环水量为450m3/h，供水压力0.3~0.4MPa，供水温度为≤35ºC，用后回水温度升高，用泵加压上冷却塔降温之后全部自流入循环水泵站冷水井，再用泵组加压分别供用户循环使用。

二期工程铝合金铸轧板采用冷却水间接冷却方式，铝灰分离车间冷灰机采用间接冷却方式。循环水量为200m3/h，供水压力0.3~0.4MPa，供水温度为≤35ºC，用后回水温度升高，用泵加压上冷却塔降温之后全部自流入循环水泵站冷水井，再用泵组加压分别供用户循环使用。

4、供电系统

由云南电网有限责任公司文山供电局统一供电，本项目需最大用电448×104kWh。

5、铝水供应

本项目生产用铝水来自位于项目厂区东侧的云南宏泰新型材料有限公司，该公司主要产品为铝水、重熔用普通铝锭。设计铝水总生产规模为202.78万t/a，生产系统分两期建设，总共新建6个电解系列，一期建设3个电解系列（其中包括2条单系列年产能38.37万吨的600kA系列和1条单系列产能为31.51万吨的440kA系列）；二期建设3个电解系列（均为单系列产能为31.51万吨的440kA系列），全厂铝水总产能为202.78万t/a，其中一期工程已投产。

本项目铝水用量约为341180t/a，云南宏泰新型材料有限公司一期生产的铝水产能为108.25万t/a，故项目所需铝水来源有保证。

项目所需铝水通过运载能力为10t的铝水抬包车进行运输，运输抬包车时速不高于10km/h，运输距离约为500m。

3.8物料运输

本项目厂外运输主要大宗物料为铝水等。为节省项目的基建投资，减少劳动定员，提高劳动生产率，工厂外部大宗货物运输皆外委专业运输公司负责，工厂不自备厂外运输车辆及人员和维修设施。

为满足工厂原材料、成品等运输计量的需要，在每个货运通道上分别设置数字式电子汽车衡，设置4台数字式电子汽车衡，最大吨位100t，用于计量进出厂的货物。

3.9工作制度、定员

根据生产纲领，本项目一期工程所需人员为100人，二期工程所需人员为50人，合计人员150人。项目实行三班工作制，每天工作24小时，年工作天数为330天，其中熔保炉年工作时间4950h（熔保炉燃气系统年工作时间8000h），扒渣工序年工作990h，铸造工序年工作2970h，铝灰分离车间年工作2640h，均质工序年工作3960h。

3.10项目建设计划

项目初步估计建设总工期为36个月（2022年6月~2025年6月）。其中一期工程24个月（2022年6月~2024年6月），二期工程12个月（2024年6月~2025年6月）。

3.11项目平面布置

本项目分两期建设，一期工程位于厂区西侧及中部，二期工程位于厂区东侧。项目东侧设置出入口，方便原料、人员及成品进出。

一期工程生产车间内从南至北依次布置铝灰处理车间、辅助设施、原辅料库、生产区、成品仓库。生产区布置铝合金圆铸锭、铝合金板锭生产线；其中圆铸锭生产线位于车间左侧，板锭生产线位于车间右侧。生产车间南部为原辅料车间，北部为货场。原辅料车间南侧布置铝灰分离车间及配电室、维修室及空压机房。为氯气站、氩气站位于一期生产车间西侧。

二期工程生产车间内布置铝合金铸轧板生产线，生产车间南侧为铝灰分离车间。

本项目平面布置详见附图3。

3.12经济技术指标

项目经济技术指标见表3.12-1。

表3.12-1  主要技术经济指标表

|  | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  |  |  |
|  | 高端铝合金圆铸锭 | 万吨/年 | 16 |  |
|  | 高端铝合金板锭 | 万吨/年 | 16 |  |
|  | 高档铝合金铸轧板 | 万吨/年 | 6 |  |
| 2 | 报批总投资 | 万元 | 118065.06 |  |
|  | 其中：固定资产投资 | 万元 | 102865.06 |  |
|  | 铺底流动资金 | 万元 | 15200 |  |
| 3 | 项目定员 | 人 | 150 |  |
|  | 一期项目定员 | 人 | 100 |  |
|  | 二期项目定员 | 人 | 50 |  |
| 4 | 全年生产天数 | 天 | 330 |  |
| 5 | 建筑面积 | 平方米 | 65321.1 |  |
| 6 | 项目占地面积 | 平方米 | 123845 |  |
| 7 | 项目绿化面积 | 平方米 | 5700 |  |
| 8 | 项目用水量 | 万吨/年 | 0.9294 |  |
| 9 | 项目用电量 | 万千瓦时/年 | 448 |  |
| 10 | 天然气 | 万m3 | 3802 |  |
| 11 | 销售收入 | 万元/年 | 755600 | 达产年 |
| 12 | 利税总额 | 万元/年 | 45336 | 达产年 |

4 工程分析

4.1施工工期工程分析

4.1.1施工期工艺流程及产污环节分析

本项目建设厂房等相关设施，项目施工过程的工艺流程及主要产污环节见下图：

图4.1-1  施工期工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

地表清理：项目区已平整，施工前将清理地表杂物，此过程中产生的污染物主要为粉尘及机械噪声。

地基开挖：对照施工图纸，进行地基开挖，此过程中将会产生、土石方、机械噪声、尾气等。

浇注基础：为方便下一道施工工序，需对地基进行基础浇灌，此过程中会有施工机械噪声、混凝土养护废水、施工机械尾气及建筑垃圾等产生。

厂房建设、房屋浇筑：对项目厂房结构连接成型，辅助设施等进行混凝土浇筑，此过程中将会产生混凝土养护废水、施工机械噪声、尾气、焊接废气及建筑垃圾等。

建筑装饰、设备安装调试：建筑装饰及设备安装过程中会产生建筑垃圾、施工噪声、施工废水、装修废气及废气包装材料等。

4.1.2施工期污染源分析

4.1.2.1废气

施工期的大气污染源主要来自施工期间土建、建筑材料运输所产生的扬尘、各施工机械运营尾气、装修过程中产生的废气和焊接烟尘。

1、扬尘

项目在基础开挖、主体施工及土石方、项目内道路修建、建材的运输过程及临时堆放场中将产生扬尘，扬尘呈无组织排放的形式，借助风力使施工区空气环境中的总悬浮颗粒物（TSP）指标升高，污染空气环境。扬尘是施工期最大的大气污染，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是露天堆放一些建筑材料（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在建材装卸、汽车运输、物料搅拌等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生，从而对环境有一定影响。根据云南环境监测中心站对省内类似建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在200m处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在200m以内。

2、机械尾气

尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类等。机动车辆污染物排放系数见表4.1-1。

表4.1-1  机动车辆污染物排放系数

| 污染物 | 以汽油为燃料（g/L） | 以柴油为燃料（g/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小汽车 | 载重车 | 机车 |
| CO | 169.0 | 27.0 | 8.4 |
| NOx | 21.1 | 44.4 | 9.0 |
| 烃类 | 33.3 | 4.44 | 6.0 |

以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO：815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。

3、装修废气

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的涂料、地板砖及木料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气，属无组织排放，量较少。

4、焊接烟尘

项目厂房钢结构构件均在工厂预制完成，现场只需简单拼装，主要采用高强度螺栓连接，另外有少量焊接工序，焊接时产生焊接烟尘，通过大气扩散后无组织排放。

4.1.2.2废水

施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水、基坑开挖过程产生的基坑涌水、施工过程中产生的工程废水以及雨季形成的地表径流。

1、施工人员生活污水

施工人员多为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿，施工场地设立临时办公用房，用于施工监管，临时办公用房内不设住宿，施工区域内厕所使用临时旱厕，因此施工期的生活污水为施工人员及指挥人员洗手废水。本项施工人员及指挥人员100人/d。

洗手废水用量按0.01m3/d.人计，施工人员及指挥人员洗手用水总量为1m3/d，产生量按用水量的80%计，为0.8m3/d。废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷，产生浓度分别约为100mg/L、60mg/L、200mg/L、10mg/L、2mg/L。生活污水与施工废水一起经沉淀池收集沉淀处理后回用于场地降尘。

2、基坑涌水

由于本项目无地下室，油库、污水处理站及管道、电信管线铺设需开挖一定深度，因此基础施工阶段会产生少量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水，基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为650～800 mg/L，基坑涌水及场地雨水设沉淀池沉淀后回用于场地降尘。

3、施工废水

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）建筑业用水定额，本项目建筑结构主要为钢结构，使用商品砼，用水定额为0.8m3/m2，本项目总建筑面积67828m2，施工用水量54262.4m3。施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约2713m3。项目施工期36个月（1095天），每天的施工废水量约2.4m3/d。项目施工生产污水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，废水悬浮物浓度约为500mg/L~2000mg/L，pH值9-12。施工废水与生活污水一起经沉淀池收集沉淀处理后回用于场地降尘。

（4）雨季地表径流

拟建项目施工期为36个月，施工期跨越雨季，因此施工场地不可避免的会遭遇暴雨的冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其他地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。场地雨水经截排水沟与基坑涌水一起设置沉淀池通过沉淀后回用于场地降尘或排入周边沟渠。

4.1.2.3噪声

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。

（1）施工现场噪声

施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

为了便于拟建项目的噪声影响分析，从噪声的角度出发，将施工过程分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装饰阶段。施工机械较多、噪声污染也比较严重，不同阶段又具有不同的噪声污染特征。

根据类似施工过程的调查，各阶段项目施工所涉及其1m处A声级见下表。

表4.1-2  施工期主要噪声源强  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 土石方及基础阶段 | 挖掘机 | 78～96 |
|  | 推土机 | 75～95 |
|  | 装载机 | 75～95 |
|  | 铲土机 | 75～93 |
|  | 运输卡车 | 70～95 |
|  | 摇臂式起重机 | 85~88 |
|  | 压路机 | 75~88 |
|  | 夯土机 | 91~100 |
|  | 风锤 | 75～90 |
| 底板与结构阶段 | 振捣器 | 100～105 |
|  | 混凝土输送泵 | 95-100 |
|  | 电锯 | 100～110 |
|  | 电焊机 | 75～85 |
|  | 塔吊 | 75~95 |
|  | 卷扬机 | 71~79 |
|  | 空压机 | 75～90 |
| 装饰与安装阶段 | 压缩机 | 75-86 |
|  | 气动扳手 | 76～88 |
|  | 锯床 | 90～93 |

（2）施工交通噪声

根据建设单位提供给资料，类比同类项目。本项目施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见下表。

表4.1-3  交通运输车辆声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方、基础阶段 | 土石方运输 | 大型载重车、 装载机 | 79~85 |
| 基础、结构阶段 | 钏筋、商品混凝土 | 载重车 | 65~74 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要的设备 | 轻型载重卡车 | 60~69 |

4.1.2.4固废

本项目施工期主要固废为场地基础施工产生的土石方，建筑施工废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等。另外还有少量施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

本项目在建设过程中总计开挖土石方18.46万m3，表土剥离4.02万m3，建设过程中回填土方21.58万m3。本项目建设过程中无多余弃方产生。

（2）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本项目建筑垃圾产生量参照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办【2011】88号），房屋主体施工产生建筑垃圾计量=建筑面积×单位面积建筑废弃量，本项目厂房建筑为钢架结构，建筑废弃量为0.01m3/m2，本项目建筑面积为67828m2，则厂房建筑垃圾产生量为678.28m3，厂房建筑垃圾主要为钢材等，收集后外售不能利用的建筑垃圾收集后按照砚山县市政管理部门要求处置。

（3）生活垃圾

项目施工人员大部分为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿，施工场地设立临时办公用房，用于施工监管，临时办公用房设置食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，项目拟定施工人员为100人，施工工期为36个月（1095天），则施工期生活垃圾的产生量为50kg/d，整个施工期产生的生活垃圾量为54.75t，集中收集后，委托当地环卫部门清运。

4.1.2.5生态影响

本项目属新建工程，施工过程中对当地生态环境和植被有一定的破坏。土地的占用将改变项目区域土地利用的现状，由于土地利用格局的改变，将使区域自然体系的生产能力受到一定程度的影响。

1、对土地利用的影响

项目建设将新占用土地200.04亩，所占用土地目前已规划为建设用地，根据现场勘查，项目区现状占地类型为草地、林地，征地手续由政府相关部门负责办理。土地的占用将改变项目区的原有土地利用格局，但项目的建设将进一步提高土地利用价值。项目占地及建设不占用基本农田。

2、对动植物的影响

据环评单位现场踏勘，工程建设区域内地表无原生植被及天然植被分布，项目区内地表植被主要为人工植被。项目施工会对占地内地表植被造成一定破坏，土地的占用及施工人员的活动，将影响区域内的小动物，如鼠类、麻雀等，由于项目区内人为活动频繁，已无大型动物出没。

项目规划从外区域移植一定量的乔木和灌木，绿化本区域。项目建成后，项目区的林草覆盖率有所增加，项目的建设给生态环境造成的负面影响减小。

4.2运营期生产工艺及产污环节分析

4.2.1一期工程（铝合金圆铸锭、板锭生产工艺）生产工艺

一期工程年产高端铝合金圆铸锭16万吨、铝合金板锭16万吨。一期工程两种产品生产工艺基本一致，区别在于铸造工序不同。本项目板锭使用铝制结晶器，在板锭铸造过程中为了防止板锭表面有划痕或者裂纹，需要在结晶器（铸造盘）表面涂抹润滑油，进而导致板锭生产循环冷却水含油分；其余生产工序（熔炼、晶粒细化、过滤、均质、铝灰分离）相同，故本次不再进行单独描述。生产工艺如下。

图4.2-1  铝合金圆铸锭、板锭工艺流程及产物节点图（G：废气  W：废水  N：噪声  S：固废）

1、熔保炉

（1）配料

为从源头控制污染物产生，项目入炉原料严格要求：熔铝炉进料为铝水、铝白料、各类合金添加剂等原辅材料。

利用电解铝液直接配料，可以节省铝锭重熔烧损，降低能耗及生产成本。电解铝液存在“二多（氢含量多、夹杂物多）、一少（有效晶核少）”，直接利用将使铸造产品出现气孔多、夹渣多、晶粒粗大等质量问题。因此利用冷料（铝白料、废边角料、不合格产品）和电解铝液作为炉料搭配，有利于增加熔体的形核质点，避免熔体过热，同时在线加入铝钛硼丝，可获得较细的晶粒组织。

根据所生产合金的牌号及每炉的装炉料，按照配料规程将电解铝水、冷料、返回熔化的下脚料和合金添加剂等配好后依次装入熔铝炉中。项目所需铝水直接由厂区东侧的云南宏泰新型材料有限公司电解车间真空抬包运至车间，从真空抬包中直接注入合金熔铝炉内，根据产品材质要求和炉前化验结果配入镁锭、铝铜合金、铝锰合金等合金及添加剂。镁锭加入时需打开炉盖，其他物料通过加料口加入。配料时间约为30min。

（2）熔炼：配料后，将熔炼炉关闭，点火进行熔炼，熔炼炉采用天然气为燃料进行加热，加热时间约为30min。

（3）精炼：当原料熔炼到要求时，进行喷粉精炼。喷粉精炼前调整炉内铝液温度，喷粉温度控制在720-750℃。开启永磁搅拌系统，使用喷粉机将精炼剂喷入铝液；喷粉时间为15分钟；气体压力0.15Mpa。项目使用的精炼剂中主要成分为冰晶石（Na3AlF6）和氟硅酸钠（Na2SiF6），含量分别为30%、20%。冰晶石熔点为1000℃，在熔炼过程中主要作为助溶剂。氟硅酸钠在300℃以上分解产生四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF），具体反应方程式为：Na2SiF6==SiF4 +NaF，其中SiF4挥发成气体起到除气的作用，NaF具有弱变质的作用。另外氟硅酸钠还跟氧化铝发生反应，会产生氟化铝，反应方程式如下：3Na2SiF6+2Al2O3==2Na3AlF6+3SiO2 +2AlF3，生成的SiO2结合成块状渣易除去。

为更有效去除铝熔体中的氢及金属杂质，本项目另外采用氩气+氯气混合气体用于精炼过程，氯气由项目的氯气站提供，经管道输送到车间现场，输送至除气配气柜中，与氩气配比一定浓度对铝水进行净化处理。

氯气除氢原理：Cl2+H2=2HCl

氩气为惰性气体，在精炼过程中起保护作用，同时稀释氯气，使氯气能与铝液中的氢更充分的接触，提高精炼效率，减少氯气的使用量。

本项目液氯供应采用液氯钢瓶的供应方式，采用的钢瓶规格为1000kg/个，单座氯气车间配套2个，1用1备。

（4）扒渣、搅拌、快速分析：铝液中含有的氧化铝、废料及少量金属中含有的灰尘会在熔炼过程通过搅拌上浮到熔液的表面，通过机械除渣将其去除，以保证合金的品质，扒渣过程中需要打开炉门。项目采用电磁搅拌器对铝液进行搅拌，并用检测仪器快速分析铝液成分，该过程约为30分钟。扒渣产生的废渣进入铝灰分离车间进行处理。

（5）调整成分：经快速分析后，根据分析结果，再次向铝液中添加铜锭、镁锭以及相关合金，待成分合格后进入下一道工序。该工序操作时间约为30分钟。

（6）静置保温：项目铝液成分调整完毕后，为保证产品品质需静置保温一段时间，让铝液成分更加均匀，静置保温时间约为15分钟。

2、晶粒细化

理想的铸锭组织是铸锭整个截面上具有均匀、细小的等轴晶，这是因为等轴晶各向异性小，加工时变形均匀、性能优异、塑性好，利于结晶及随后的塑性加工。要得到这种组织，通常需要对熔体进行细化处理。凡是能促进形核、抑制晶粒长大的处理，都能细化晶粒。本项目采用铝钛硼丝作为晶粒细化剂。在铝锭生产开始时，铝液先流经晶粒细化槽，向晶粒细化槽匀速通入铝钛硼丝，利用铝液的高温将其熔化。

- 过滤

铝在熔化和结晶过程中，气泡、氧化膜和非金属夹杂物破坏了金属材料的连续性，减少了铸件的有效承载截面，同时引起应力集中使铸件的机械性能变坏。为了避免这些危害，在铝液流过晶粒细化槽后进入过滤槽，利用铝液过滤板将滤液中的杂质过滤去除，同时在线除气机除气。

- 铸造：

精炼后的铝液经静置后进入铸造工序。铸造工序分为铸铝合金圆铸锭和铸铝合金板锭。

铝合金圆铸锭主要分为铸锭、锯切两道工序。精炼后的铝液从流道口放液进入铸造盘（结晶器）内，放液过程中通过流量阀大小控制流速和液位高度，同时控制温度等其他参数。当铝液在模具内达到设定高度时，模具开始下降，在模具下部结晶的铝棒被引出模具，并且随模具匀速下降，同时被冷却水直接冷却。铝棒冷却后采用锯切机进行锯切。

铝合金板锭主要分为铸锭、叠锭两道工序。打开精炼炉的底部的放液口，铝合金液进入铸锭机接液槽内，经流槽流入锭模中，流满一槽后，将流模移向下一锭模，铸锭机是连续前进的。装载有铝合金液的模具经冷却水池直接冷却，待完全凝固成铝合金板锭后铸模翻转，铝合金锭脱模而出，无需使用脱模剂。在板锭铸造过程为了防止板锭表面有划痕或者裂纹，需要在结晶器表面涂抹润滑油。

5、均质

毛结晶件在锯切机经过切头尾。锯切后根据产品需求送入均质炉进行均热，改变铸件的机械性能。

6、铝灰分离

本项目铝灰分离车间设置2套铝灰分离一体化设备，包括炒灰、冷灰、破碎、筛分及布袋除尘系统。铝灰分离工艺流程见图4.2-2。

图4.2-2  铝灰分离工艺流程图

首先将熔铝炉扒渣过程产生的热铝熔渣不落地由灰车送往炒灰间加入炒灰机，炒灰机利用铝渣自燃原理产生的热能进行运转，利用机内可调节高度的搅拌装置，经过由高至低搅拌，夹杂的铝渣逐渐沉向灰锅底部溶解成液体，灰锅变了熔池，灰则浮在熔池上部。在搅拌的作用下，灰从灰锅上部的排灰口排出，进入后续冷灰桶冷却；铝液在灰锅底部的放液口排出注入下部铝液包内，直接回炉或冷却为铝块后送熔化工序回炉做冷却剂，重熔利用。主要工作原理为：根据固相物体与液相物体的物理性质不同，比重不同而使铝灰分离开。

由炒灰机分离出来的铝灰导入冷灰机，降温后的铝灰渣经破碎机破碎后进入全密封的筛灰机，分离出的铝灰与铝粒则由筛灰机底部不同的排口进入各自的包装袋。铝粒返回熔铝炉使用，铝灰属于危险废物，袋装后进入危废暂存间定期交有资质单位处置。

铝灰分离车间的炒灰、冷却、破碎、筛分工序设备间实现了全封闭对接，为一体化设备。炒灰机设置落地式集气罩，对炒灰机加料及炒灰粉尘进行收集，进入布袋除尘系统处理，净化后达标排放。

冷灰机、破碎机、筛灰机为全封闭设备，负压集气，炒灰、冷却、筛分过程产生烟粉尘收集后全部进入布袋除尘系统，净化后达标排放。

筛灰机筛出的铝灰在装袋时尽量密闭，编制袋套住出灰口时需完全封闭，然后静置片刻待后再取下编织袋进行封口，尽量减少装袋时的粉尘逸散。

4.2.2二期工程（铝合金铸轧板）生产工艺

二期工程年产高档铝合金铸轧板6万吨，生产工艺流程图见图4.2-3。

图4.2-3  铝合金铸轧板工艺流程及产物节点图（G：废气  W：废水  N：噪声  S：固废）

1、熔炼炉

拟建项目在熔炼炉中进行的操作有配料、熔炼、精炼、搅拌、扒渣、快速分析以及调整成等。

（1）配料：项目所需铝水直接由厂区东侧的云南宏泰新型材料有限公司电解车间真空抬包运至车间，从真空抬包中直接注入合金熔铝炉内，根据产品材质要求和炉前化验结果配入镁锭、铝锭、铝铜合金、铝锰合金等添加剂。配料时间约为30分钟。

（2）熔炼：配料后，将熔炼炉关闭，点火进行熔炼，熔炼炉采用天然气为燃料进行加热，熔炼温度约为750℃，加热时间约为40分钟。

（3）精炼：当原料熔炼到要求时，进行喷粉精炼。喷粉精炼前调整炉内铝液温度，喷粉温度控制在720-750℃。开启永磁搅拌系统，使用喷粉机将精炼剂喷入铝液；喷粉时间为40分钟；气体压力0.25-0.3Mpa。项目精炼剂由空压机压缩的氮气作为动力，经喷管均匀的喷入铝液中。

N2和精炼剂作用：精炼过程中炉内处理主要是向铝液内通入N2和精炼剂以去除熔体中的氧化物夹杂和H2。根据分压脱气原理，N2被吹入的铝液后形成许多细小的气泡，使溶于铝液中的H2不断扩散进气泡中，气泡浮出液面后H2也随之溢出。此外，通入N2还具有去除熔体中氧化物夹杂作用，主要依靠N2气泡的吸附作用，使部分氧化物夹杂被带到溶液表面，便于扒渣处理。精炼剂主要是去除熔体中的氧化物夹杂。

（4）扒渣、搅拌、快速分析：铝液中含有的氧化铝、废料及小量金属中含有的灰尘会在熔炼过程通过搅拌上浮到熔液的表面，通过机械除渣将其去除，以保证合金的品质。项目采用永磁搅拌机对铝液进行搅拌，并用检测仪器快速分析铝液成分，该过程约为40分钟。

（5）调整成分：经快速分析后，根据分析结果，再次向铝液中添加铜剂、锰剂、铁剂等金属，待成分合格后进入下一道工序。该工序操作时间约为30分钟。

（6）静置保温：项目铝液成分调整完毕后，为保证产品品质需静置保温一段时间，让铝液成分更加均匀。铝水经槽转输到静置保温炉内，静置保温炉采用天然气加热。静置保温时间约为8h。

2、晶粒细化

理想的铝材组织是整个截面上具有均匀、细小的等轴晶，这是因为等轴晶各向异性小，加工时变形均匀、性能优异、塑性好，利于铸造及随后的塑性加工。 要得到这种组织，通常需要对熔体进行细化处理。凡是能促进形核、抑制晶粒长大的处理，都能细化晶粒。本项目采用铝钛硼丝作为晶粒细化剂。在铝棒浇铸开始时，铝液先流经晶粒细化槽，向晶粒细化槽匀速通入铝钛硼丝，利用铝液的高温将其熔化。

- 除气、过滤

铝在熔化和铸造过程中，气泡、氧化膜和非金属夹杂物破坏了金属材料的连续性，减少了铸件的有效承载截面，同时引起应力集中使铸件的机械性能变坏。为了避免这些危害，在铝液流过晶粒细化槽后进入过除气箱和过滤槽，去除铝液中的气泡和杂质。

- 铸轧

首先操作人员戴好劳保用品，项目将处理后的铝液，缓慢流入铸轧机内，经铸轧机铸轧成铝板卷，铝板厚度约为6~10mm。铸轧机采用水间接冷却，用燃烧的液化石油气进行外部烘烤润滑，铸轧时间约为8h。

- 检验包装

经过检验合格的铝板，包装入库待售。

6、铝灰分离

二期工程铝灰分离车间设置2套铝灰分离一体化设备，包括炒灰、冷灰、破碎、筛分及布袋除尘系统。铝灰分离工艺流程见图4.2-4。

图4.2-4  铝灰分离工艺流程图

首先将熔铝炉扒渣过程产生的热铝熔渣不落地由灰车送往炒灰间加入炒灰机，炒灰机利用铝渣自燃原理产生的热能进行运转，利用机内可调节高度的搅拌装置，经过由高至低搅拌，夹杂的铝渣逐渐沉向灰锅底部溶解成液体，灰锅变了熔池，灰则浮在熔池上部。在搅拌的作用下，灰从灰锅上部的排灰口排出，进入后续冷灰桶冷却；铝液在灰锅底部的放液口排出注入下部铝液包内，直接回炉或冷却为铝块后送熔化工序回炉做冷却剂，重熔利用。主要工作原理为：根据固相物体与液相物体的物理性质不同，比重不同而使铝灰分离开。

由炒灰机分离出来的铝灰导入冷灰机，降温后的铝灰渣经破碎机破碎后进入全密封的筛灰机，分离出的铝灰与铝粒则由筛灰机底部不同的排口进入各自的包装袋。铝粒返回熔铝炉使用，铝灰属于危险废物，袋装后进入危废暂存间定期交有资质单位处置。

铝灰分离车间的炒灰、冷却、破碎、筛分工序设备间实现了全封闭对接，为一体化设备。炒灰机设置落地式集气罩，对炒灰机加料及炒灰粉尘进行收集，进入布袋除尘系统处理，净化后达标排放。

冷灰机、破碎机、筛灰机为全封闭设备，负压集气，炒灰、冷却、筛分过程产生烟粉尘收集后全部进入布袋除尘系统，净化后达标排放。

筛灰机筛出的铝灰在装袋时尽量密闭，编制袋套住出灰口时需完全封闭，然后静置片刻待后再取下编织袋进行封口，尽量减少装袋时的粉尘逸散。

表4.2-1  项目产污环节一览表

| 项目 | 序号 | 产生点 | 主要污染 因子 | 排放规律 | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |  |  |
| 废气 | G1-1 | 熔炼炉、保温炉产生的燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 有组织，连续性 | 经石灰粉+布袋除尘器处理后通过高30m排气筒（P1-1）排放 |
|  | G1-2 | 精炼废气 | 颗粒物、氟化物、氯气、氯化氢 | 有组织，连续性 | 经石灰粉+布袋除尘器处理后通过高30m排气筒（P1-1）排放 |
|  | G1-3 | 扒渣废气 | 颗粒物 | 有组织，间歇性 | 经石灰粉+布袋除尘器处理后通过高30m排气筒（P1-1）排放 |
|  | G1-4 | 铝灰分离废气 | 颗粒物 | 有组织，连续性 | 经集气罩+布袋除尘器处理后通过高20m排气筒（P1-2）排放 |
|  |  |  |  | 无组织，间断 | 无组织排放 |
|  | G1-5 | 均质炉燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 有组织，连续 | 废气经收集后通过25m高排气筒（P1-3、P1-4、P1-5）排放 |
| 废水 | W1-1 | 圆铸锭冷却循环系统定期排水 | 悬浮物 | 间断 | 收集后通过污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |
|  | W1-2 | 板锭冷却循环系统定期排水 | 悬浮物、石油类 | 间断 | 经自建污水处理站处理后通过污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |
|  | W1-3 | 职工生活 | CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油 | 间断 | 化粪池、隔油池处理后通过污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |
|  | W1-4 | 初期雨水 | CODcr、悬浮物 | 间断 | 经初期雨水池收集沉淀后回用于厂区绿化和道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水 |
| 固废 | S1-1 | 铝灰分离系统 | 铝灰 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S1-2 | 除尘系统 | 金属氧化物及夹杂物 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S1-3 | 过滤槽 | 废过滤板 | 间断 | 由更换厂家回收处置 |
|  | S1-4 | 检验工序 | 不合格品 | 间断 | 集中收集后作为原材料回用 |
|  | S1-5 | 锯切工序 | 下脚料、铝屑 | 间断 | 集中收集后作为原材料回用 |
|  | S1-6 | 包装工序 | 废包装物 | 间断 | 收集后作外售处理 |
|  | S1-7 | 设备维修、保养 | 废润滑油、废机油 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S1-8 | 质检室 | 废酸液 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S1-9 | 质检室 | 废碱液 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S1-10 | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池 | 污泥 | 间断 | 环卫部门定期统一清理 |
|  | S1-11 | 污水处理站 | 油渣 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S1-12 | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 环卫部门定期统一清理 |
| 噪声 | N | 锯切机、风机 循环水泵、空压机等 | 机械噪声 | 连续 | 消声、隔声、减震 |
| 二期工程 |  |  |  |  |  |
| 废气 | G2-1 | 熔炼炉、保温炉产生的燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 有组织，连续性 | 经石灰粉+布袋除尘器处理后通过高30m排气筒（P2-1）排放 |
|  | G2-2 | 精炼废气 | 颗粒物、氟化物 | 有组织，连续性 | 经石灰粉+布袋除尘器处理后通过高30m排气筒（P2-1）排放 |
|  | G2-3 | 扒渣废气 | 颗粒物 | 有组织，间歇性 | 经石灰粉+布袋除尘器处理后通过高30m排气筒（P2-1）排放 |
|  | G2-4 | 铝灰分离废气 | 颗粒物 | 有组织，连续 | 经集气罩+布袋除尘器处理后通过高20m排气筒（P2-2）排放 |
|  |  |  |  | 无组织，间断 | 无组织排放 |
|  | G2-5 | 铸轧 | 颗粒物、SO2、NOx | 无组织，连续性 | 无组织排放 |
| 废水 | W2-1 | 铸轧板冷却循环系统定期排水 | 悬浮物 | 间断 | 收集后通过污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |
|  | W2-2 | 职工生活 | CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油 | 间断 | 化粪池、隔油池处理后通过污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |
|  | W2-3 | 初期雨水 | CODcr、悬浮物 | 间断 | 经初期雨水池收集沉淀后回用于厂区绿化和道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水 |
| 固废 | S2-1 | 铝灰分离系统 | 铝灰 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S2-2 | 除尘系统 | 金属氧化物及夹杂物 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S2-3 | 过滤槽 | 废过滤板 | 间断 | 由更换厂家回收处置 |
|  | S2-4 | 铸轧工序 | 下脚料、铝屑 | 间断 | 集中收集后作为原材料回用 |
|  | S2-5 | 检验工序 | 不合格品 | 间断 | 集中收集后作为原材料回用 |
|  | S2-6 | 包装工序 | 废包装物 | 间断 | 收集后作外售处理 |
|  | S2-7 | 设备维修、保养 | 废润滑油、废机油 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S2-8 | 质检室 | 废酸液 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S2-9 | 质检室 | 废碱液 | 间断 | 委托有资质单位处理 |
|  | S2-10 | 初期雨水收集池和循环冷却水池 | 污泥 | 间断 | 环卫部门定期统一清理 |
|  | S2-11 | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 环卫部门定期统一清理 |
| 噪声 | N | 磨床、风机 循环水泵、空压机等 | 机械噪声 | 连续 | 消声、隔声、减震 |

4.3相关平衡分析

4.3.1一期工程相关平衡分析

4.3.1.1物料平衡

一期工程总物料平衡见表4.3-1。

表4.3-1  物料平衡一览表

| 投入物料（t/a） |  |  |  | 产出物料（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝液 |  | 287000 | 1 | 圆铸锭 | 160000 |
| 2 | 铝白料 |  | 32000 | 2 | 板锭 | 160000 |
| 3 | 镁锭 |  | 1538.5 | 3 | 有组织外排污染物 | 44.31 |
| 4 | 锌锭 |  | 301.68 | 4 | 无组织产生污染物 | 4.55 |
| 5 | 铜锭 |  | 251.5 | 5 | 废过滤板 | 12 |
| 6 | 铁剂 |  | 1877.75 | 6 | 熔保炉除尘器收集粉尘 | 2096.07 |
| 7 | 锰剂 |  | 771.18 | 7 | 铝灰分离系统铝灰+收集尘 | 3617.45 |
| 8 | 钛剂 |  | 16.88 | 8 | 铝灰分离系统收集尘 | 27.63 |
| 9 | 速溶硅 |  | 392.44 | 9 | 铝灰分离出铝锭 | 864.32 |
| 10 | 铝钛硼丝 |  | 724.75 | 10 | 不合格产品 | 3840 |
| 11 | 中间合金 | 铝锰合金 | 124.13 | 11 | 下脚料 | 1920 |
| 12 |  | 铝铜合金 | 83.73 |  |  |  |
| 13 |  | 铝钛合金 | 60.08 |  |  |  |
| 14 |  | 铝铁合金 | 131.2 |  |  |  |
| 15 |  | 铝硼合金 | 7.55 |  |  |  |
| 16 |  | 铝钒合金 | 0.15 |  |  |  |
| 17 |  | 铝锶合金 | 63.57 |  |  |  |
| 18 |  | 铝锆合金 | 7.47 |  |  |  |
| 19 |  | 铝硅合金 | 406.25 |  |  |  |
| 20 | 精炼剂 |  | 32 |  |  |  |
| 21 | 氯气 |  | 8 |  |  |  |
| 22 | 过滤板 |  | 3.2 |  |  |  |
| 23 | 不合格产品 |  | 3840 |  |  |  |
| 24 | 下脚料 |  | 1920 |  |  |  |
| 25 | 铝灰分离出铝锭 |  | 864.32 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 332426.33 |  | 合计 | 332426.33 |

4.3.1.2主要元素平衡

1、铝元素平衡

项目铝元素来源于铝水、冷料、镁锭、铜锭、锌锭、中间合金、速溶硅、铝钛硼丝、精炼剂，根据建设单位提供的各原辅材料的用量及成分分析，得出项目铝元素平衡见表4.3-2。

表4.3-2  铝元素平衡表

| 投入物料含铝量（t/a） |  |  |  | 产出物料含铝量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝液含铝 |  | 286445.69 | 1 | 产品含铝 | 316160 |
| 2 | 冷料含铝 |  | 32000 | 2 | 铝灰渣含铝 | 2242.561 |
| 3 | 镁锭含铝 |  | 17.08 | 3 | 铝灰分离有组织排放烟尘含铝 | 0.35 |
| 4 | 锌锭含铝 |  | 3.093 | 4 | 铝灰分离收集尘含铝 | 17.131 |
| 5 | 铜锭含铝 |  | 3.016 | 5 | 无组织废气含铝 | 2.73 |
| 6 | 速溶硅含铝 |  | 137.35 | 6 | 熔保炉排放烟尘含铝 | 33.23 |
| 7 | 铝钛硼丝含铝 |  | 679.816 | 7 | 熔保炉收集尘含铝 | 1571.05 |
| 8 | 精炼剂含铝 |  | 1.233 | 8 | 废过滤板带走铝 | 8.36 |
| 9 | 中间合金 | 铝锰合金含铝 | 99.68 |  |  |  |
| 10 |  | 铝铜合金含铝 | 51.41 |  |  |  |
| 11 |  | 铝钛合金含铝 | 53.35 |  |  |  |
| 12 |  | 铝铁合金含铝 | 106.6 |  |  |  |
| 13 |  | 铝硼合金含铝 | 7.316 |  |  |  |
| 14 |  | 铝钒合金含铝 | 0.142 |  |  |  |
| 15 |  | 铝锶合金含铝 | 63.156 |  |  |  |
| 16 |  | 铝锆合金含铝 | 7.36 |  |  |  |
| 17 |  | 铝硅合金含铝 | 359.12 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 320035.412 |  | 合计 | 320035.412 |

铝元素平衡图见图4.3-1：

图4.3-1  一期工程铝元素平衡图（单位：t/a）

2、氟元素平衡

项目产生的氟化物来自于精炼过程中，项目使用的精炼剂中主要含氟成分为冰晶石（Na3AlF6）和氟硅酸钠（Na2SiF6），含量分别为30%、20%。冰晶石熔点为1000℃，大于铝，在熔炼过程中主要作为助溶剂。氟硅酸钠在300℃以上分解产生四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF），反应方程式为：

Na2SiF6  →  SiF4 + NaF

其中SiF4挥发成气体起到除气的作用，NaF具有弱变质的作用。另外氟硅酸钠还跟氧化铝发生反应，会产生氟化铝，反应方程式如下，同时所生成的SiO2结合成块状渣易除去。

3Na2SiF6+2Al2O3 == 2Na3AlF6+3SiO2 +2AlF3

根据建设单位提供资料，氟元素大部分以块状残渣由扒渣工艺扒出，12.5%的氟元素以冰晶石、氟化钠、氟化铝等尘氟的形式扩散，0.5%的因四氟化硅分解以气态氟的形式扩散。扩散出的氟化物由炉内密闭的排气管道排出，经过石灰粉+布袋除尘器处理后排入大气中。氟元素平衡表见表4.3-3，氟元素平衡图见图4.3-2。

表4.3-3  氟元素平衡表

| 投入物料（t/a） |  |  | 产出物料（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 氟元素量 |  | 物料 | 氟化物量 | 含氟元素量 |
| 1 | 精炼剂中含氟 | 9.09 | 1 | 铝灰中氟化物 | 14.07 | 7.908 |
|  |  |  | 2 | 排放烟尘中氟化物 | 0.021 | 0.012 |
|  |  |  | 3 | 收集尘中氟化物 | 2.08 | 1.17 |
| 合计 |  | 9.09 | 合计 |  |  |  |

图4.3-2  一期工程氟元素平衡图（t/a）

3、氯元素平衡

项目氯元素来源于精炼过程中充入的氯气以及精炼剂中的氯元素，氯元素去向为：氯气与铝水中的H反应生成的HCl、未完全反应的氯气、废气处理中石灰粉处理产生的收集尘、铝灰中含有的氯元素。项目氯气使用量为8t/a，精炼剂使用量为32t/a，根据精炼剂成分分析，项目氯元素平衡表见表4.3-4。

表4.3-4  氯元素平衡表

| 投入物料（t/a） |  |  | 产出物料（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 氯元素量 |  | 物料 | 含氯元素量 |
| 1 | 氯气 | 16 | 1 | 排放废气中HCl | 1.03 |
| 2 | 精炼剂 | 8.45 | 2 | 排放废气中Cl2 | 1.14 |
|  |  |  | 3 | 收集尘中氯元素 | 8.68 |
|  |  |  | 4 | 铝灰中氯元素 | 13.6 |
| 合计 |  | 24.45 | 合计 |  | 24.45 |

图4.3-3  一期工程氯元素平衡图（t/a）

4.3.1.3水平衡分析

本项目一期工程营运期用水主要为职工日常生活用水、生产用水及项目区绿化用水，其中项目生产用水主要包括循环冷却补充水。

（1）生活用水

项目一期工程职工100人，厂区生活用水主要为冲厕及盥洗用水、员工洗浴用水等，厂前区生活用水主要是食堂用水、倒班宿舍员工冲厕及盥洗、洗浴用水等生活用水。

厂区盥洗用水、洗浴用水等生活用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目内住宿员工用水量按100L/人·d计，则用水量为10m3/d，排水系数按0.8计，排水量8m3/d。餐饮用水参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），按20L/人·d，则用水量为2m3/d，排水系数按0.8计，排水量为1.6m3/d。生活污水总产生量为9.6m3/d。

（2）生产用水

本项目铝合金圆铸锭生产小时循环水量为450m3/h，补充水量以循环水量的1.5%计，则小时补充水量为6.75m3/h，根据企业提供资料，日循环时间以6小时计，则日补充水量为40.5m3/d，年补充水量为13365m3/a，同时为保证循环冷却效果，项目循环冷却水需定期排放，根据企业提供资料，循环冷却系统每年排放一次废水，循环冷却系统定期排放水量800m3/a，因此循环冷却系统年补充水量为14165m3/a。项目循环冷却系统定期排水通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理站处理，不直接外排。

本项目铝合金板锭生产循环水小时循环量为450m3/h，补充水量以循环水量的1.5%计，则小时补充水量为6.75m3/h，根据企业提供资料，日循环时间以6小时计，则日补充水量为40.5m3/d，年补充水量为13365m3/a，同时为保证循环冷却效果，项目循环冷却水需定期排放，根据企业提供资料，循环冷却系统每年排放一次废水，循环冷却系统定期排放水量800m3/a，因此循环冷却系统年补充水量为14165m3/a。因板锭生产线循环冷却系统定期排水中石油类含量较高，故该部分废水先经过项目自建污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

（3）项目区绿化及道路清扫用水

一期工程厂区绿化面积为4800m2，旱季绿化用水量每天按3L/m2计，需水量约14.4m3/d，按照旱季215天计，全年需水量为3096m3/a。

（4）初期雨水

按照《有色金属工业环境保护设计技术规范》（GB50988-2014），受污染场地面积按照生产厂房面积考虑，取为52899m2，根据计算，项目初期雨水量为528.99m3/次，根据砚山县气候特征，每年5-10月为雨季，降雨量较为集中，占全年降水量的82.6%，11月至翌年4月为旱季，降水量只占全年降水量的17.4%，故本次评价按照每年下雨天数150天，每次连续下雨3天计，则项目初期雨水产生量为26449.5m3/a，收集的初期雨水进入厂区初期雨水收集池，初期雨水收集池容积为640m3，经过沉淀处理后用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水。

项目一期工程日水平衡图详见图4.3-4、全年水平衡图见图4.3-5。

图4.3-4  一期工程水平衡图（单位：t/d）

图4.3-5  一期工程全年水平衡图（单位：t/a）

4.3.2二期工程相关平衡分析

4.3.2.1物料平衡

二期工程总物料平衡见表4.3-5。

表4.3-5  物料平衡一览表

| 投入物料（t/a） |  |  |  | 产出物料（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原铝液 |  | 54180 | 1 | 产品铸轧板 | 60000 |
| 2 | 冷料 |  | 6000 | 2 | 有组织外排污染物 | 5.69 |
| 3 | 镁锭 |  | 0.94 | 3 | 无组织排放污染物 | 0.74 |
| 4 | 锌锭 |  | 0.031 | 4 | 废过滤板 | 2.5 |
| 5 | 铁剂 |  | 347.28 | 5 | 熔保炉除尘器收集粉尘 | 339.57 |
| 6 | 锰剂 |  | 240.84 | 6 | 铝灰分离系统铝灰 | 668.798 |
| 7 | 钛剂 |  | 5.51 | 7 | 铝灰分离系统收集尘 | 5.18 |
| 8 | 速溶硅 |  | 86.96 | 8 | 铝灰分离出铝锭 | 142.06 |
| 9 | 铝钛硼丝 |  | 143.52 | 9 | 不合格产品 | 720 |
| 10 | 精炼剂 |  | 6 | 10 | 下脚料 | 300 |
| 11 | 中间合金 | 铝锰合金 | 0.348 |  |  |  |
| 12 |  | 铝硅合金 | 0.219 |  |  |  |
| 13 |  | 铝钛合金 | 8.87 |  |  |  |
| 14 |  | 铝铁合金 | 0.96 |  |  |  |
| 20 | 过滤板 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 不合格产品 |  | 720 |  |  |  |
| 22 | 下脚料 |  | 300 |  |  |  |
| 23 | 铝灰分离出铝锭 |  | 142.06 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 62184.538 |  | 合计 | 62184.538 |

4.3.2.2主要元素平衡

1、铝元素平衡

二期工程铝元素来源于铝水、冷料、镁锭、铜锭、锌锭、中间合金、速溶硅、铝钛硼丝、精炼剂，根据建设单位提供的各原辅材料的用量及成分分析，得出项目铝元素平衡见表4.3-6。

表4.3-6  铝元素平衡表

| 投入物料含铝量（t/a） |  |  |  | 产出物料含铝量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝液含铝 |  | 54075.36 | 1 | 产品含铝 | 59570.08 |
| 2 | 冷料含铝 |  | 6000 | 2 | 铝灰渣含铝 | 414.6619 |
| 3 | 镁锭含铝 |  | 0.01 | 3 | 铝灰有组织排放烟尘含铝 | 0.066 |
| 4 | 锌锭含铝 |  | 0.0003 | 4 | 铝灰分离收集尘含铝 | 3.212 |
| 5 | 速溶硅含铝 |  | 30.44 | 5 | 无组织产生含铝 | 0.458 |
| 6 | 铝钛硼丝含铝 |  | 134.62 |  | 熔保炉排放烟尘含铝 | 5.21 |
| 7 | 精炼剂含铝 |  | 0.23 |  | 熔保炉收集尘含铝 | 254.68 |
| 8 | 中间合金 | 铝锰合金含铝 | 0.279 |  | 废过滤板带走铝 | 1.425 |
| 9 |  | 铝钛合金含铝 | 7.88 |  |  |  |
| 10 |  | 铝铁合金含铝 | 0.78 |  |  |  |
| 11 |  | 铝硅合金含铝 | 0.1936 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 60249.7929 |  | 合计 | 60249.7929 |

二期工程铝元素平衡图见图4.3-6：

图4.3-6  二期工程铝元素平衡图（单位：t/a）

2、氟元素平衡

二期工程产生的氟化物来自于精炼过程中，项目使用的精炼剂中主要含氟成分为冰晶石（Na3AlF6）和氟硅酸钠（Na2SiF6），含量分别为30%、20%。冰晶石熔点为1000℃，大于铝，在熔炼过程中主要作为助溶剂。氟硅酸钠在300℃以上分解产生四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF），反应方程式为：

Na2SiF6  →  SiF4 + NaF

其中SiF4挥发成气体起到除气的作用，NaF具有弱变质的作用。另外氟硅酸钠还跟氧化铝发生反应，会产生氟化铝，反应方程式如下，同时所生成的SiO2结合成块状渣易除去。

3Na2SiF6+2Al2O3 == 2Na3AlF6+3SiO2 +2AlF3

根据建设单位提供资料，氟元素大部分以块状残渣由扒渣工艺扒出，12.5%的氟元素以冰晶石、氟化钠、氟化铝等尘氟的形式扩散，0.5%的因四氟化硅分解以气态氟的形式扩散。扩散出的氟化物由炉内密闭的排气管道排出，经过石灰粉+布袋除尘器处理后排入大气中。氟元素平衡表见表4.3-7，氟元素平衡图见图4.3-7。

表4.3-7  氟元素平衡表

| 投入物料（t/a） |  |  | 产出物料（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 氟元素量 |  | 物料 | 氟化物量 | 含氟元素量 |
| 1 | 精炼剂中含氟 | 1.7048 | 1 | 铝灰中氟化物 | 2.64 | 1.4832 |
|  |  |  | 2 | 排放烟尘中氟化物 | 0.0039 | 0.0022 |
|  |  |  | 3 | 收集尘中氟化物 | 0.39 | 0.2194 |
| 合计 |  | 1.7048 | 合计 |  |  | 1.7048 |

图4.3-7  二期工程氟元素平衡图（t/a）

4.3.2.3水平衡分析

本项目二期工程营运期用水主要为职工日常生活用水、生产用水及项目区绿化用水，其中项目生产用水主要包括循环冷却补充水。

（1）生活用水

项目二期工程职工50人，厂区生活用水主要为冲厕及盥洗用水、员工洗浴用水等，厂前区生活用水主要是食堂用水、倒班宿舍员工冲厕及盥洗、洗浴用水等生活用水。

厂区盥洗用水、洗浴用水等生活用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目内住宿员工用水量按100L/人·d计，则用水量为5m3/d，排水系数按0.8计，排水量4m3/d。餐饮用水参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），按20L/人·d，则用水量为1m3/d，排水系数按0.8计，排水量为0.8m3/d。生活污水总产生量为4.8m3/d。

（2）生产用水

本项目铸轧板生产小时循环量为200m3/h，补充水量以循环水量的1.5%计，则小时补充水量为4.5m3/h，根据企业提供资料，日循环时间以6小时计，则日补充水量为18m3/d，年补充水量为5940m3/a，同时为保证循环冷却效果，项目循环冷却水需定期排放，根据企业提供资料，循环冷却系统每年排放一次废水，循环冷却系统定期排放水量250m3/a，因此循环冷却系统年补充水量6190m3/a。项目循环冷却系统定期排水通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理站处理，不直接外排。

（3）项目区绿化及道路清扫用水

二期工程厂区绿化面积为900m2，旱季绿化用水量每天按3L/m2计，需水量约2.7m3/d，按照旱季215天计，全年需水量为580.5m3/a。

（4）初期雨水

按照《有色金属工业环境保护设计技术规范》（GB50988-2014），受污染场地面积按照生产厂房面积考虑，取为8865m2，根据计算，项目二期工程初期雨水量为88.65m3/次，根据砚山县气候特征，每年5-10月为雨季，降雨量较为集中，占全年降水量的82.6%，11月至翌年4月为旱季，降水量只占全年降水量的17.4%，故本次评价按照每年下雨天数150天，每次连续下雨3天计，则项目初期雨水产生量为4432.5m3/a，收集的初期雨水进入厂区初期雨水收集池，初期雨水收集池容积为110m3，经过沉淀处理后用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水。

项目二期工程日水平衡图详见图4.3-8、全年水平衡图见图4.3-9。

图4.3-8  二期工程水平衡图（单位：t/d）

图4.3-9  二期工程全年水平衡图（单位：t/a）

4.4污染核算

4.4.1一期工程产污环节及污染源分析

4.4.1.1废气

通过工程分析可知，一期工程废气分为有组织排放废气及无组织排放废气，有组织废气包括熔保炉天然气燃烧废气G1-1、精炼废气G1-2、扒渣废气G1-3、铝灰分离废气G1-4、均质炉燃烧废气G1-5、食堂油烟废气G1-6。无组织废气主要包括扒渣过程中未收集到的粉尘、铝灰分离过程中未收集到的粉尘。

1、有组织废气

（1）熔保炉燃烧废气G1-1

本项目熔炼炉、保温炉在生产过程中需要的热源由天然气提供。

圆铸锭生产线使用6套熔保炉（45T），该生产线生产产能为160000t/a，总耗天然气量为1280万m3/a；板锭生产线使用6套熔保炉（50T），该生产线生产产能为160000t/a，总耗天然气量为1280万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》（4430，产污系数表—燃气工业锅炉）及《环境保护实用数据手册》，NOx排放因子取15.87kg/104m3天然气（低氮燃烧-国内一般），SO2排放因子取0.02Skg/104m3天然气（S为硫含量，天然气含硫量按200mg/m3计算(2类标准)），烟尘排放因子取2.4kg/104m3天然气。熔保炉天然气系统年工作时间8000h，根据计算，燃烧废气中烟尘产生量6.14t/a（0.77kg/h）、SO2产生量10.24t/a（1.28kg/h）、NOx产生量为40.63t/a（5.08kg/h）。天然气燃烧废气通过炉内管道全部进入收集管道，天然气燃烧废气与熔炼炉废气一同由P1-1排气筒排放。

（2）精炼废气G1-2

一期工程精炼用气采用氩气及氯气混合气体，其作用一方面是脱去氢气和分离氧化物，另一方面为清除铝液中某些金属杂质，因此精炼除气过程会产生HCl和氯气，另外需要添加精炼剂，精炼剂主要成分为Na3AlF6、Na2SiF6，因此熔保炉内会产生氟化物，同时熔保炉在配料、熔炼、精炼生产过程中会产生粉尘。故精炼废气中主要污染物为烟尘、HCl、Cl2、氟化物。

①颗粒物

圆铸锭及板锭生产规模为320000t/a，消耗铝液286000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》“3240有色金属合金制造行业系数手册”，参考“使用反射炉以金属镁+铝锭为原料生产铝镁合金”颗粒物产生系数取6.67kg/t产品，因此烟尘产生量为2134.4t/a。根据建设单位提供资料，搅拌工序颗粒物产生比例约为10%，熔炼、配料、精炼、调整成分、静置保温都在炉内密闭进行，在搅拌、扒渣过程中需要打开炉门，该部分颗粒物会逸散出炉外。故炉内颗粒物产生量为1920.96t/a，搅拌、扒渣过程中颗粒物产生量为213.44t/a。熔保炉工作年时基数为4950h，则熔保炉内烟尘产生速率为388.07kg/h。根据《第二次全国污染源普查工业源系数手册（2021）》（3240，有色金属合金制造业产污系数表—铝硅合金）统计，本项目布袋除尘器除尘效率取值为98％。

②氯气、氯化氢

项目精炼用气采用氩气及氯气混合气体，按照精炼后铝熔体中H含量必须小于1ppm要求计算HCl气体产生量，本项目取0.5ppm计算。计算式：290000t铝液/a×0.5mgH/1000g铝液×36.5（H换算HCl系数），计算得该生产线产生HCl气体总量5.29t/a，1.07kg/h。

根据建设单位提供资料，氯气的使用量为0.025kg/t产品，则一期工程氯气使用量为8t/a，根据反应式：H++Cl-=HCl，计算得精炼过程中消耗的氯气量为5.15t/a，按照最不利情况考虑，剩余Cl2未与铝液中的金属杂质发生反应，以Cl2形式直接排放，则Cl2产生量为2.85t/a，0.58kg/h。

③氟化物

项目产生的氟化物来自于精炼过程中，项目使用的精炼剂中主要含氟成分为冰晶石（Na3AlF6）和氟硅酸钠（Na2SiF6），含量分别为30%、20%。冰晶石熔点为1000℃，大于铝，在熔炼过程中主要作为助溶剂。氟硅酸钠在300℃以上分解产生四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF），反应方程式为：

Na2SiF6  →  SiF4 + NaF

其中SiF4挥发成气体起到除气的作用，NaF具有弱变质的作用。另外氟硅酸钠还跟氧化铝发生反应，会产生氟化铝，反应方程式如下，同时所生成的SiO2结合成块状渣易除去。

3Na2SiF6+2Al2O3 == 2Na3AlF6+3SiO2 +2AlF3

根据工程分析，一期工程精炼剂使用量为32t/a，则冰晶石量为9.6t/a，带入的氟元素总量为5.21t/a，氟硅酸钠量为6.4t/a，带入的氟元素量为3.88t/a，总计原料中带入氟元素量为9.09t/a。根据建设单位提供资料，氟元素大部分以块状残渣由扒渣工艺扒出，12.5%的氟元素以冰晶石、氟化钠、氟化铝等尘氟的形式扩散，0.5%氟元素的因四氟化硅分解以气态氟的形式扩散。根据计算，扩散出的氟元素量为1.18t/a，扩散出的氟化物量为2.10t/a。扩散出的氟化物由炉内密闭的排气管道排出，经过石灰粉+布袋除尘器处理后排入大气中。项目熔保炉工作年时基数为4950h，则熔保炉中氟化物产生速率为0.42kg/h。

该部分废气由熔保炉配套的排气管道引入“石灰粉+布袋除尘器”处理系统处理后经过35m排气筒（P1-1）排放，风机风量为130000m3/h。

（3）扒渣废气G1-3

项目在扒渣过程中需要打开炉门，炉内烟气会逸散出炉外，根据建设单位提供资料，搅拌、扒渣工序颗粒物产生比例约为10%，每批次搅拌扒渣的时间为30min，搅拌扒渣的工作年时基数为990h。

根据前述计算，搅拌、扒渣过程中颗粒物产生量为213.44t/a，每批次搅拌扒渣的时间为30min，搅拌扒渣的工作年时基数为990h。搅拌、扒渣过程中产生的废气由收集效率为98%的集气罩收集后同燃烧废气、精炼废气一起进入石灰粉+布袋除尘器处理后经过35m高排气筒（P1-1）排放，有组织收集量为209.17t/a（211.28kg/h）。未收集到的颗粒物量为4.27t，以无组织的形式排放。

（4）铝灰分离废气G1-4

一期工程在生产车间南侧设置有一个铝灰分离车间，铝灰分离车间单独设置一套废气处理设施，参考山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目建设项目竣工环境保护验收监测报告中5#、6#排气筒监测数据分析（注：山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目主要产品为轻质高强铝合金材料，主要原料为原铝水、镁锭、速溶硅、铝钛硼丝、精炼剂等，主要生产工艺为熔炼、静置保温、晶粒细化、过滤、结晶、锯切、均质，主要设备为熔炼炉、熔保炉、结晶机、均质炉等，主要燃料为天然气，与本项目生产工艺、原料、燃料等相同），确定5#、6#排气筒对应的4台铝灰分离设备（80万吨/年产能）相关污染物排放量为：颗粒物：0.36kg/h，2.592t/a。项目采用集气罩+旋风+布袋除尘装置对此部分铝灰分离废气进行处理，除尘装置处理效率以95%计，集气罩收集效率以95%计，则山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目铝灰分离设备颗粒物产生量为54.568t/a（0.068kg/t-产品）。

类比以上铝灰分离工序颗粒物产排污情况，根据建设单位提供资料，按照不利情况考虑，本项目铝灰分离设备颗粒物产生系数在类比基础上增加30%计算，即为0.089kg/t-产品，则本项目一期工程（32万吨/年产能）铝灰分离设备运行过程中颗粒物产生量为28.48t/a。

本项目铝灰分离车间采用封闭式结构，且铝灰输送过程采用机械运输方式，满足铝灰不落地的要求。项目配套建设的铝灰分离设备产生的颗粒物经由管道进行收集处理，较原有项目对颗粒物收集效率有较大提升，只有在下料等软连接工序有少量颗粒物逸散，因此确定本项目铝灰分离过程废气处理装置对颗粒物收集效率以99%计，根据建设单位提供资料，铝灰分离系统每天工作8h，则铝灰分离系统工作年时基数为2640h。则一期工程铝灰分离废气中颗粒物产生速率为10.68kg/h、28.2t/a。废气经收集后进入布袋除尘器进行处理，本项目铝灰分离工序布袋除尘器除尘效率以98%计。铝灰分离废气经1座20m高排气筒（P1-2）排放，配套排气系统引风机风量为10000m3/h，颗粒物排放速率为0.21kg/h、0.56t/a。

（5）均质炉燃烧废气G1-5

项目均质工序均质炉采用天然气作为燃料，天然气燃烧过程中有废气产生，主要污染物为SO2、NOx。根据企业提供资料圆铸锭生产线设置4套均质系统，其中3套批次式均质炉配置1个排气筒（P3）、1套连续式均质炉配置1个排气筒（P4）；板锭生产线设置3套批次式均质系统，配置1个排气筒（P5）。

本次项目均质炉天然气燃料用量为336万m3/a，其中圆铸锭批次式均质炉系统天然气燃料用量为224万m3/a、圆铸锭连续式均质炉天然气燃料用量112万m3/a、板锭均质炉系统天然气燃料用量为336万m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》（4430，产污系数表—燃气工业锅炉）及《环境保护实用数据手册》，天然气燃烧产生的废气量按照107753标立方米/万立方米-原料计算、NOx排放因子取15.87kg/104m3天然气（低氮燃烧-国内一般），SO2排放因子取0.02Skg/104m3天然气（S为硫含量，天然气含硫量按200mg/m3计算(2类标准)），烟尘排放因子取2.4kg/104m3天然气。根据建设单位提供资料，均质炉系统每天工作12h，则均质炉工作年时基数为3960h。

圆铸锭生产线批次式均质炉燃烧废气中各污染物产排情况如下：烟尘产生量为0.54t/a（0.14kg/h）、SO2产生量为0.9t/a（0.23kg/h）、NOx产生量为3.55t/a（0.90kg/h），经由P1-3排气筒排放。

圆铸锭生产线连续式均质炉燃烧废气中各污染物产排情况如下：烟尘产生量为0.27t/a（0.068kg/h）、SO2产生量为0.45t/a（0.11kg/h）、NOx产生量为1.78t/a（0.45kg/h），经由P1-4排气筒排放。

板锭生产线均质炉燃烧废气中各污染物产排情况如下：烟尘产生量为0.81t/a（0.20kg/h）、SO2产生量为1.34t/a（0.34kg/h）、NOx产生量为5.33t/a（1.35kg/h），经由P1-5排气筒排放。

天然气燃烧各污染物排放情况如下：

表4.4-1  项目均质炉燃烧废气污染物排放情况汇总表

| 排放源 | 烟气量（万m3/年） | SO2 |  | NOx |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| P1-3排气筒 | 2413.67 | 0.23 | 37.12 | 0.90 | 147.28 | 0.14 | 22.27 |
| P1-4排气筒 | 1206.83 | 0.11 | 37.12 | 0.45 | 147.28 | 0.068 | 22.27 |
| P1-5排气筒 | 3620.5 | 0.34 | 37.12 | 1.35 | 147.28 | 0.20 | 22.27 |

（6）食堂油烟废气G1-6

本项目一期工程所需人员为100人、二期工程所需人员为50人，合计150人。人均食用油用量约30g/人·天，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取3%，其食用油消耗量约为4.5kg/d，油烟产生量约为0.033kg/h、0.04t/a。本项目3个基准灶头计，单个基准灶头排风量约2000m3/h，则总排风量约为6000m3/h，油烟产生浓度约5.6mg/m3。

食堂油烟废气经集气罩收集后由一根总风管引出，通至楼顶经专用静电复合式高效油烟净化器净化后排放。风机风量为6000m3/h，净化效率以75%计算，则项目油烟排放浓度为1.4mg/m3，排放量为0.0084kg/h、0.011t/a。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放标准要求（2.0mg/m3）及油烟去除率要求（75%）。油烟排气口设置在厨房所在建筑楼顶，离地高度大约为8m。

2、无组织废气

本项目无组织废气主要包括扒渣工序未被收集逸散的少量颗粒物以及铝灰分离工序未被收集逸散的少量颗粒物。

（1）扒渣工序无组织废气

根据分析，搅拌、扒渣工序废气集气罩收集效率为98%，未被收集的颗粒物量占此工序颗粒物产生总量的2%，产生量为4.27t/a，无组织排放。熔炼炉、保温炉建设在项目厂房内，属于半密闭厂房，厂房及颗粒物自然沉降效率按50%计算，则一期工程生产车间排放无组织粉尘0.43kg/h、2.13t/a。

（2）铝灰分离工序无组织废气

项目铝灰分离设备产生颗粒物经由管道进行收集处理，只有在下料等软连接工序有少量颗粒物逸散，因此本项目铝灰分离过程废气处理装置对颗粒物收集效率以99%计，未被收集的颗粒物量占此工序颗粒物产生总量的1%，则产生量为0.28t/a，无组织排放。熔炼炉、保温炉建设在项目厂房内，属于半密闭厂房，厂房及颗粒物自然沉降效率按50%计算，则一期工程铝灰分离车间排放无组织粉尘0.054kg/h、0.14t/a。

3、一期工程废气总汇

项目一期工程建成后的废气按生产工序，分为有组织排放和无组织排放，有组织废气排放情况见表4.4-2，无组织废气排放情况见表4.4-3。

表4.4-2  一期工程有组织废气排放情况

| 编号 | 污染源 名称 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 拟采取的 处理方式 | 排放标准 |  | 排放 方式 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |
| P1-1 | 燃烧废气G1-1 精炼废气G1-2 扒渣废气G1-3 | 130000 | 颗粒物 | 4616.34 | 600.12 | 2136.28 | 92.33 | 12.0 | 42.73 | 35 | 2.0 | 125 | 石灰粉+布袋除尘器，颗粒物去除效率98%、氟化物去除效率99%，HCl、Cl2去除效率80%，SO2、NOx无去除效率 | 100 | 31 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 9.85 | 1.28 | 10.24 | 9.85 | 1.28 | 10.24 |  |  |  |  | 550 | 20 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 39.06 | 5.08 | 40.63 | 39.06 | 5.08 | 40.63 |  |  |  |  | 240 | 5.95 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 3.27 | 0.42 | 2.10 | 0.033 | 0.0042 | 0.021 |  |  |  |  | 6 | 0.795 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 8.22 | 1.07 | 5.29 | 1.64 | 0.21 | 1.06 |  |  |  |  | 100 | 2 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | Cl2 | 4.43 | 0.58 | 2.85 | 0.89 | 0.12 | 0.57 |  |  |  |  | 65 | 1.885 | 连续 | 达标 |
| P1-2 | 铝灰分离废气G1-4 | 10000 | 颗粒物 | 1068 | 10.68 | 28.2 | 21.36 | 0.21 | 0.56 | 20 | 1.6 | 25 | 布袋除尘器，颗粒物去除效率98% | 120 | 5.9 | 连续 | 达标 |
| P1-3 | 圆铸锭批次式均质炉燃烧废气G1-5 | 6095.12 | 颗粒物 | 22.27 | 0.14 | 0.54 | 22.27 | 0.14 | 0.54 | 25 | 0.9 | 125 | 25m排气筒排放 | 100 | 14.45 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 37.12 | 0.23 | 0.90 | 37.12 | 0.23 | 0.90 |  |  |  |  | 550 | 9.65 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 147.28 | 0.90 | 3.55 | 147.28 | 0.90 | 3.55 |  |  |  |  | 240 | 2.85 | 连续 | 达标 |
| P1-4 | 圆铸锭连续式均质炉燃烧废气G1-5 | 3047.56 | 颗粒物 | 22.27 | 0.068 | 0.27 | 22.27 | 0.068 | 0.27 | 25 | 0.9 | 125 | 25m排气筒排放 | 100 | 14.45 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 37.12 | 0.11 | 0.45 | 37.12 | 0.11 | 0.45 |  |  |  |  | 550 | 9.65 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 147.28 | 0.45 | 1.78 | 147.28 | 0.45 | 1.78 |  |  |  |  | 240 | 2.85 | 连续 | 达标 |
| P1-5 | 板锭均质炉燃烧废气G1-5 | 9142.68 | 颗粒物 | 22.27 | 0.20 | 0.81 | 22.27 | 0.20 | 0.81 | 25 | 0.9 | 125 | 25m排气筒排放 | 100 | 14.45 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 37.12 | 0.34 | 1.34 | 37.12 | 0.34 | 1.34 |  |  |  |  | 550 | 9.65 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 147.28 | 1.35 | 5.33 | 147.28 | 1.35 | 5.33 |  |  |  |  | 240 | 2.85 | 连续 | 达标 |
| P1-6 | 食堂油烟G6 | 6000 | 油烟 | 5.63 | 0.034 | 0.045 | 1.4 | 0.0084 | 0.011 | 8m排气筒排放 |  |  | 净化效率为75% | 2 | / | 间断 | 达标 |

表4.4-3  一期工程无组织排放废气源强

| 编号 | 污染源 | 面源面积m2 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 一期工程熔保炉系统 | 扒渣废气 | 205x50=10250 | 颗粒物 | 4.27 | 半密闭厂房、自然沉降 | 0.43 | 2.13 |
| 一期工程铝灰分离车间 | 铝灰分离废气 | 67.5x15.5=1046.25 | 颗粒物 | 0.28 | 半密闭厂房、自然沉降 | 0.054 | 0.14 |

4.4.1.2废水

1、废水产排情况

一期工程生产过程中用水主要为冷却循环用水，各循环系统水循环使用，定期外排废水。项目废水主要为循环冷却系统定期外排废水、初期雨水及员工生活污水。

（1）圆铸锭生产线循环冷却系统定期排水W1-1

项目铝合金圆铸锭生产过程中不需要对设备进行冷却，主要的冷却对象为圆铸锭，故只涉及浊循环。根据水平衡以及建设单位提供资料，项目营运期间循环冷却系统定期排水量为800m3/a，排放频次为每年一次。项目循环冷却用水循环过程中为防止水垢附着、设备腐蚀及微生物滋生等问题，需定期往里加入杀菌剂、阻垢剂、杀藻剂等药剂，因此此部分废水主要污染物为COD、SS等。为了了解循环冷却系统定期排水的水质，评价类比“山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目”中废水水质。

“山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目”与本项目生产产品一致，生产工艺一致，并且产生的冷却循环水同样为一年排放一次，故具有一定的类比性。山东创新金属科技有限公司于2020年8月11日委托山东安和安全技术研究所有限公司对厂内的冷却循环废水进行了监测，根据监测报告主要污染物浓度为pH：7.8，COD：10mg/L，SS：5mg/L，BOD5：1.7mg/L，氟化物：0.86mg/L，硫化物：0.056mg/L，监测报告见附件。

根据类比分析，项目循环冷却系统定期排水的水质污染程度较轻，能够满足相应的排放标准和砚山县第一污水处理厂进水水质要求，经收集后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

（2）板锭生产线循环冷却系统定期排水W1-2

项目铝合金板锭生产过程中不需要对设备进行冷却，主要的冷却对象为板锭，故只涉及浊循环。本项目板锭铸造方式选用铝制油润滑结晶器，为了防止铸锭与铝制结晶器粘连导致板锭表面有划痕或者裂纹，需要在结晶器表面涂抹润滑油，冷却水冲刷板锭表面时，润滑油混入冷却水中，会导致冷却水含油量持续增加；故本项目圆铸锭生产线、板锭生产线分别设置循环水系统。根据水平衡以及建设单位提供资料，一期工程板锭生产线营运期间循环冷却系统定期排水量为800m3/a，排放频次为每年一次。废水中主要污染物浓度为pH：7.8，COD：10mg/L，SS：5mg/L，BOD5：1.7mg/L，氟化物：0.86mg/L，硫化物：0.056mg/L，石油类：200mg/L。

因板锭生产线循环冷却系统定期排水中石油类含量较高，故该部分废水先经过项目自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

（3）生活污水W1-3

项目一期工程职工100人，厂区生活用水主要为冲厕及盥洗用水、员工洗浴用水等，厂前区生活用水主要是食堂用水、倒班宿舍员工冲厕及盥洗、洗浴用水等生活用水。

厂区盥洗用水、洗浴用水等生活用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目内住宿员工用水量按100L/人·d计，则用水量为10m3/d，排水系数按0.8计，排水量8m3/d。餐饮用水参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），按20L/人·d，则用水量为2m3/d，排水系数按0.8计，排水量为1.6m3/d。生活污水总产生量为9.6m3/d。

由于一期工程与二期工程共用宿舍楼和食堂，故二期工程产生的生活污水也进入化粪池、隔油池处理，二期工程员工人数50人，则生活污水产生量为4m3/d，食堂废水产生量为0.8m3/d。为满足处理要求，生活污水经过化粪池收集预处理、食堂废水经过隔油池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1、A等级标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。为满足要求，项目设置2座化粪池，每座容积为15m3；隔油池1座容积为3m3。

（4）初期雨水W1-4

按照《有色金属工业环境保护设计技术规范》（GB50988-2014），厂区初期雨水应收集处理，初期雨水收集池容积按以下公式计算：

V＝1.2F.Ix10-3

V：初期雨水收集池容积（m3）

F：受污染的场地面积

I：初期雨水量（轻金属冶炼或加工按10mm 计）

受污染场地面积按照生产厂房面积考虑，取为52899m2，根据计算，项目初期雨水量为528.99m3/次，根据砚山县气候特征，每年5-10月为雨季，降雨量较为集中，占全年降水量的82.6%，11月至翌年4月为旱季，降水量只占全年降水量的17.4%，故本次评价按照每年下雨天数150天，每次连续下雨3天计，则项目初期雨水产生量为26449.5m3/a，收集的初期雨水进入厂区初期雨水收集池，初期雨水收集池容积为640m3，经过沉淀处理后用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水。

初期雨水污染的主要原因为项目废气中的污染物沉降到地面上、厂区路面灰尘、油污等，初期雨水污染物浓度受空气质量、前期降雨情况、下垫面类型和清洁程度等因素影响，变化范围大，存在着不确定性，本次评价参考“山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目”中初期雨水水质（山东安和安全技术研究所有限公司于2019年4月27日进行的监测），确定项目初期雨水水质为：COD：10mg/L、BOD5：2.5mg/L，SS：7mg/L，氨氮：0.568mg/L，水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准，可直接用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水。

收集的初期雨水进入厂区一期工程初期雨水收集池，经沉淀处理后，用作晴天厂区绿化及道路清扫剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

2、一期工程废水产排情况

项目产生的初期雨水进入厂内初期雨水收集池，沉淀处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于晴天厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。生活污水经过化粪池、隔油池预处理后同冷却循环系统定期排水一起通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理，处理达标后排入公革河。项目废水具体产排情况见表4.4-5。

表4.4-5  项目一期工程废水产生情况一览表

| 编号 | 污染源名称 | 废水量 | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 拟采取的 处理方式 | 处理后的情况 | 排放方式 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/L | kg/d | t/a |  | mg/L |  |
| W1-1 | 圆铸锭生产线冷却循环系统定期排水 | 800m3/a | COD | 10 | / | 0.008 | 循环水池沉淀处理 | 10 | 通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.248 | / | 0.0002 |  | 0.248 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.86 | / | 0.00069 |  | 0.86 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1.7 | / | 0.0014 |  | 1.7 |  |
|  |  |  | SS | 5 | / | 0.004 |  | 2 |  |
| W1-2 | 板锭生产线冷却循环系统定期排水 | 800m3/a | COD | 10 | / | 0.008 | 自建污水处理站处理（混凝沉淀+两级气浮） | 10 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.248 | / | 0.0002 |  | 0.248 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.86 | / | 0.00069 |  | 0.86 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1.7 | / | 0.0014 |  | 1.7 |  |
|  |  |  | SS | 5 | / | 0.004 |  | 2 |  |
|  |  |  | 石油类 | 200 | / | 0.16 |  | 4.5 |  |
| W1-3 | 生活污水 | 3168m3/a | pH | 6～9 | / | / | 生活污水经过化粪池、隔油池预处理 | 6~9 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 1.92 | 0.63 |  | 150 |  |
|  |  |  | SS | 300 | 2.88 | 0.95 |  | 90 |  |
|  |  |  | COD | 350 | 3.36 | 1.11 |  | 300 |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 | 0.192 | 0.063 |  | 15 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 70 | 0.67 | 0.22 |  | 8 |  |
| W1-4 | 初期雨水 | 528.99m3/次（26449.5m3/a） | 氨氮 | 0.568 | / | 0.015 | 初期雨水收集池沉淀处理 | 0.568 | 回用于晴天厂区绿化和道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水 |
|  |  |  | BOD5 | 2.5 | / | 0.066 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | COD | 10 | / | 0.26 |  | 10 |  |
|  |  |  | SS | 7 | / | 0.19 |  | 2 |  |

4.4.1.3噪声

本项目主要噪声源包括锯切机、铝灰分离机、风机等，设备源强声压级为75～95dB(A)。本项目采取的降噪措施主要包括基础减震、隔声罩、厂房隔声等。本项目主要噪声源情况见表4.4-6。

表4.4-6  项目主要噪声污染源产排情况一览表 单位：（dB）

| 序号 | 噪声源 | 声级dB（A） | 设备台数 | 排放规律 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯切机 | 95 | 3 | 间断 | 隔声、减震 |
| 2 | 铝灰分离机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、减震 |
| 3 | 冷却塔 | 75 | 4 | 连续 | 减震 |
| 4 | 风机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、消声、减震 |
| 5 | 循环水泵 | 85 | 3 | 连续 | 隔声、减震 |
| 6 | 空压机 | 95 | 1 | 连续 | 隔声、减震 |

项目防治噪声污染的措施主要有：

（1）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并对发声设备采取防震、消声、隔音措施。

（2）车间内合理布置高低噪声设备，对有强噪声源的车间做成封闭式围护结构，在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康。

（3）车间尽量少设门窗，墙面采用吸声材料，在工作时，门窗应处于关闭状态。

（4）避免夜间产生较大噪声的生产活动。对于噪声较大的铝灰分离机、风机等设独立设备间进行隔声，风机采用柔性接头、加装减震垫，水泵进行基础减震等。

（5）加强厂内绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，提高绿化率，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

4.4.1.4固废

一期工程营运后产生的固废主要为生产固废及职工生活垃圾，其中生产固废包括一般工业固体废物及危险废物。

- 铝灰（S1-1）：铝灰分离车间扣除回收铝锭和铝灰分离排气筒粉尘产生量后剩余部分为铝灰，则铝灰产生量约为3617.45t/a。根据“国家危险废物名录（2021年版）”规定“电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰”属于危险废物，废物代号“321-024-48”，交由具有此类危险废物处置资质的公司（如文山铝业铝灰处置中心等）进行处理。

- 熔保炉及铝灰分离除尘系统收集尘（S1-2）：项目熔保炉除尘系统布袋除尘器收集的烟（粉）尘，产生量约为2096.07t/a，铝灰分离除尘系统收集尘产生量约为27.63t/a，则除尘系统收集尘总量为2123.7t/a。根据“国家危险废物名录（2021年版）”规定“铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘”属于危险废物，废物代号“321-034-48”，因此，本项目布袋除尘器收集的粉尘属于危险废物，袋装后暂存危废间，定期交有资质单位处置（如文山铝业铝灰处置中心等）。

（3）废过滤板（S1-3）：项目过滤工序的废过滤板产生量为12t/a。云南创新合金有限公司“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目”与本项目生产工艺、原料、燃料等相同，参考该项目对废过滤板的危废鉴别检测报告（见附件10），废过滤板各项检测项目的检测值均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浸出液最高允许浓度值。pH也没有超出《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）中的范围值，废过滤板不属于危险废物。废过滤板属于一般工业固体废物，由更换厂家回收处置。

（4）不合格产品（S1-4）：项目检验过程中产生的不合格产品，产生量约为3840t/a，此部分固废属于一般固废废物，经集中收集后作为原材料回用。

（5）下脚料（S1-5）：项目锯切过程中产生的下脚料，产生量约为1920t/a，此部分固废属于一般固废废物，经集中收集后作为原材料回用

（6）废包装物（S1-6）：项目产品包装过程有部分废包装物产生，项目废包装物产生量为2.2t/a，经收集后作外售处理。

（7）废润滑油、废机油（S1-7）：项目生产设备较多，设备维修、保养会产生废润滑油、废机油，属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08。项目建成后废润滑油、废机油的产生总量为1t/a，更换后采用桶装暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

（8）废酸液（S1-8）：项目在检验过程中使用盐酸、硝酸、氢氟酸，检验过程中会产生废酸液，根据建设单位提供的资料，废酸液产生量为0.282t/a，废酸液属于危险废物，危废类别：HW34 废酸，危废代码：900-300-34使用酸进行清洗产生的废酸液。废酸液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

（9）废碱液（S1-9）：项目在检验过程中会产生废碱液，根据建设单位提供的资料，废碱液产生量为4t/a，废碱液属于危险废物，危废类别：HW35 其他废物，危废代码：900-352-35使用碱进行清洗产生的废碱液。废碱液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

（10）初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥（S1-10）：项目初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池产生的污泥属于一般废物，根据建设单位提供资料，污泥产生量为0.5t/a，环卫部门定期统一清理，按照一般工业固废处置要求进行处理。

（11）污水处理站油渣（S1-11）：板锭循环冷却水经项目自建污水处理站处理后外排市政管网，污水处理站采用“混凝+两级气浮工艺”，污水处理站废水处理过程会产生浮油、浮渣和污泥，属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-210-08。污水处理站油渣产生总量为5t/a，收集后暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

（10）生活垃圾（S1-12）：本项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d估算，项目年工作时间为330天，则生活垃圾产生量为16.5t/a，生活垃圾收入垃圾箱由环卫部门定期清理。

一期工程固废产生及排放情况见表4.4-7。

表4.4-7  项目一期工程固废产生及排放情况一览表

| 固废性质 | 固体废物名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 处置量（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 铝灰（S1-1） | HW48，321-024-48 | 3617.45 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 3617.45 | 有资质的单位进行处理处置（如文山铝业铝灰处置中心） |
|  | 除尘系统收集尘（S1-2） | HW48，321-034-48 | 2123.7 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 2123.7 | 有资质的单位进行处理处置（如文山铝业铝灰处置中心） |
|  | 废润滑油、废机油（S1-7） | HW08，900-214-08 | 1 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 1 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  | 废酸液（S1-8） | HW34，900-300-34 | 0.282 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 0.282 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  | 废碱液（S1-9） | HW35，900-352-35 | 4 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 4 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  | 污水处理站油渣（S1-11） | HW08，900-210-08 | 5 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 5 | 有资质的单位进行处理处置 |
| 一般废物 | 废过滤板（S1-3） | 一般工业固废 | 12 | 更换厂家回收 | 12 | 更换厂家回收 |
|  | 不合格产品（S1-4） | 一般工业固废 | 3840 | 集中收集后作为原材料回用 | 3840 | 回用于生产 |
|  | 下脚料（S1-5） | 一般工业固废 | 1920 | 集中收集后作为原材料回用 | 1920 | 回用于生产 |
|  | 废包装材料（S1-6） | 一般工业固废 | 2.2 | 收集后作外售处理 | 2.2 | 定期外卖 |
|  | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥（S1-10） | 一般工业固废 | 0.5 | 环卫部门定期清理 | 0.5 | 生活垃圾填埋场 |
|  | 生活垃圾（S1-12） | 一般固废 | 16.5 | 环卫部门定期清理 | 16.5 | 生活垃圾填埋场 |

4.4.2二期工程产污环节及污染源分析

4.4.2.1废气

通过工程分析可知，二期工程废气分为有组织排放废气及无组织排放废气，有组织废气包括熔保炉天然气燃烧废气G2-1、精炼废气G2-2、扒渣废气G2-3、铝灰分离废气G2-4。无组织废气主要包括扒渣过程中未收集到的粉尘、铝灰分离过程中未收集到的粉尘以及铸轧过程燃烧的液化石油气产生的废气。

1、有组织废气

（1）熔保炉燃烧废气G2-1

二期工程铸轧板熔炼炉、保温炉在生产过程中需要的热源由天然气提供。铸轧板生产线生产产能为60000t/a，总耗天然气量为570万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》（4430，产污系数表—燃气工业锅炉）及《环境保护实用数据手册》，NOx排放因子取15.87kg/104m3天然气（低氮燃烧-国内一般），SO2排放因子取0.02Skg/104m3 天然气（S为硫含量，天然气含硫量按200mg/m3计算(2类标准)），烟尘排放因子取2.4kg/104m3天然气。熔保炉天然气系统年工作时间8000h，根据计算，燃烧废气中烟尘产生量1.37t/a（0.17kg/h）、SO2产生量2.28t/a（0.29kg/h）、NOx产生量为9.05t/a（1.13kg/h）。天然气燃烧废气通过炉内管道全部进入收集管道，天然气燃烧废气与熔炼炉废气一同由P2-1排气筒排放。

（2）精炼废气G2-2

二期工程精炼用气采用氮气，其作用主要是向铝液内通入N2和精炼剂以去除熔体中的氧化物夹杂和H2。根据分压脱气原理，N2被吹入的铝液后形成许多细小的气泡，使溶于铝液中的H2不断扩散进气泡中，气泡浮出液面后H2也随之溢出。此外，通入N2还具有去除熔体中氧化物夹杂作用，主要依靠N2气泡的吸附作用，使部分氧化物夹杂被带到溶液表面，便于扒渣处理。

另外需要添加精炼剂，精炼剂主要成分为Na3AlF6、Na2SiF6，因此熔保炉内会产生氟化物，同时熔保炉在配料、熔炼、精炼生产过程中会产生粉尘。故精炼废气中主要污染物为烟尘、氟化物。

①颗粒物

铸轧板生产规模为60000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》“3240有色金属合金制造行业系数手册”，参考“使用反射炉以结晶硅+铝锭为原料生产铝硅合金”，颗粒物产生系数取5.78kg/t产品，因此烟尘产生量为346.8t/a。根据建设单位提供资料，搅拌工序颗粒物产生比例约为10%，熔炼、配料、精炼、调整成分、静置保温都在炉内密闭进行，在搅拌、扒渣过程中需要打开炉门，该部分颗粒物会逸散出炉外。故炉内颗粒物产生量为312.12t/a，搅拌、扒渣过程中颗粒物产生量为34.68t/a。熔保炉工作年时基数为4950h，则熔保炉内烟尘产生速率为63.05kg/h。

②氟化物

项目产生的氟化物来自于精炼过程中，项目使用的精炼剂中主要含氟成分为冰晶石（Na3AlF6）和氟硅酸钠（Na2SiF6），含量分别为30%、20%。冰晶石熔点为1000℃，大于铝，在熔炼过程中主要作为助溶剂。氟硅酸钠在300℃以上分解产生四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF），反应方程式为：

Na2SiF6  →  SiF4 + NaF

其中SiF4挥发成气体起到除气的作用，NaF具有弱变质的作用。另外氟硅酸钠还跟氧化铝发生反应，会产生氟化铝，反应方程式如下，同时所生成的SiO2结合成块状渣易除去。

3Na2SiF6+2Al2O3 == 2Na3AlF6+3SiO2 +2AlF3

根据工程分析，二期工程精炼剂使用量为6t/a，则冰晶石量为1.8t/a，带入的氟元素总量为0.977t/a，氟硅酸钠量为1.2t/a，带入的氟元素量为0.727t/a，总计原料中带入氟元素量为1.704t/a。根据建设单位提供资料，氟元素大部分以块状残渣由扒渣工艺扒出，12.5%的氟元素以冰晶石、氟化钠、氟化铝等尘氟的形式扩散，0.5%氟元素的因四氟化硅分解以气态氟的形式扩散。根据计算，扩散出的氟元素量为0.22t/a，扩散出的氟化物量为0.39t/a。扩散出的氟化物由炉内密闭的排气管道排出，经过布袋除尘器处理后排入大气中。项目熔保炉工作年时基数为4950h，则熔保炉中氟化物产生速率为0.08kg/h。

该部分废气由熔保炉配套的排气管道引入布袋除尘器处理系统处理后经过30m排气筒（P2-1）排放，风机风量为50000m3/h。

（3）扒渣废气G3

项目在扒渣过程中需要打开炉门，炉内烟气会逸散出炉外，根据建设单位提供资料，搅拌、扒渣工序颗粒物产生比例约为10%，每批次搅拌扒渣的时间为30min，搅拌扒渣的工作年时基数为990h。

根据前述计算，搅拌、扒渣过程中颗粒物产生量为34.68t/a，每批次搅拌扒渣的时间为30min，搅拌扒渣的工作年时基数为990h。搅拌、扒渣过程中产生的废气由收集效率为98%的集气罩收集后同燃烧废气、精炼废气一起进入布袋除尘器处理后经过30m高排气筒（P2-1）排放，有组织收集量为33.99t/a（34.33kg/h）。未收集到的颗粒物量为0.69t，以无组织的形式排放。

（4）铝灰分离废气G4

二期工程在生产车间南侧设置有一个铝灰分离车间，铝灰分离车间单独设置一套废气处理设施，参考山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目建设项目竣工环境保护验收监测报告中5#、6#排气筒监测数据分析（注：山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目主要产品为轻质高强铝合金材料，主要原料为原铝水、镁锭、速溶硅、铝钛硼丝、精炼剂等，主要生产工艺为熔炼、静置保温、晶粒细化、过滤、结晶、锯切、均质，主要设备为熔炼炉、熔保炉、结晶机、均质炉等，主要燃料为天然气，与本项目生产工艺、原料、燃料等相同），确定5#、6#排气筒对应的4台铝灰分离设备（80万吨/年产能）相关污染物排放量为：颗粒物：0.36kg/h，2.592t/a。项目采用集气罩+旋风+布袋除尘装置对此部分铝灰分离废气进行处理，除尘装置处理效率以95%计，集气罩收集效率以95%计，则山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目铝灰分离设备颗粒物产生量为54.568t/a（0.068kg/t-产品）。

类比以上铝灰分离工序颗粒物产排污情况，根据建设单位提供资料，按照不利情况考虑，本项目铝灰分离设备颗粒物产生系数在类比基础上增加30%计算，即为0.089kg/t-产品，则本项目二期工程（6万吨/年产能）铝灰分离设备运行过程中颗粒物产生量为5.34t/a。

本项目铝灰分离车间采用封闭式结构，且铝灰输送过程采用机械运输方式，满足铝灰不落地的要求。项目配套建设的铝灰分离设备产生的颗粒物经由管道进行收集处理，较原有项目对颗粒物收集效率有较大提升，只有在下料等软连接工序有少量颗粒物逸散，因此确定本项目铝灰分离过程废气处理装置对颗粒物收集效率以99%计，根据建设单位提供资料，铝灰分离系统每天工作8h，则铝灰分离系统工作年时基数为2640h。则二期工程铝灰分离废气中颗粒物产生速率为2.0kg/h、5.29t/a。废气经收集后进入布袋除尘器进行处理，铝灰分离工序布袋除尘器除尘效率以98%计。铝灰分离废气经1座20m高排气筒（P2-2）排放，配套排气系统引风机风量为5000m3/h。

2、无组织废气

本项目无组织废气主要包括扒渣工序未被收集逸散的少量颗粒物、铝灰分离工序未被收集逸散的少量颗粒物以及铸轧工序中液化石油气产生的废气。

（1）扒渣工序无组织废气

根据分析，搅拌、扒渣工序废气集气罩收集效率为98%，未被收集的颗粒物量占此工序颗粒物产生总量的2%，产生量为0.69t/a，无组织排放。熔炼炉、保温炉建设在项目厂房内，属于半密闭厂房，厂房及颗粒物自然沉降效率按50%计算，则一期工程生产车间排放无组织粉尘0.07kg/h、0.35t/a。

（2）铝灰分离工序无组织废气

项目铝灰分离设备产生颗粒物经由管道进行收集处理，只有在下料等软连接工序有少量颗粒物逸散，因此本项目铝灰分离过程废气处理装置对颗粒物收集效率以99%计，未被收集的颗粒物量占此工序颗粒物产生总量的1%，则产生量为0.053t/a，无组织排放。熔炼炉、保温炉建设在项目厂房内，属于半密闭厂房，厂房及颗粒物自然沉降效率按50%计算，则一期工程铝灰分离车间排放无组织粉尘0.01kg/h、0.026t/a。

（3）液化石油气燃烧废气。

铸轧过程使用燃烧的液化石油气进行外部烘烤润滑，会产生废气，该部分废气于车间无组织排放。

根据中国标准出版社出版的《大气环境影响评价实用技术》，液化石油气燃烧污染物产生量为烟尘：0.22kg/km3，SO2：0.18kg/km3，NOx：2.1kg/km3。本项目液化石油气使用量为30t/a，转化成气态约为12600m3，故本项目所用液化石油气燃烧后污染物产生量为：烟尘：2.77kg/a，SO2：2.27kg/a，NOx：26.46kg/a。

3、二期工程废气总汇

项目二期工程建成后的废气按生产工序，分为有组织排放和无组织排放，有组织废气排放情况见表4.4-8，无组织废气排放情况见表4.4-9。

表4.4-8  二期工程有组织废气排放情况

| 编号 | 污染源 名称 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 拟采取的 处理方式 | 排放标准 |  | 排放 方式 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |
| P2-1 | 燃烧废气G2-1 精炼废气G2-2 扒渣废气G2-3 | 50000 | 颗粒物 | 1951.10 | 97.56 | 347.47 | 39.02 | 1.95 | 6.95 | 30 | 2.0 | 125 | 石灰粉+布袋除尘器，颗粒物去除效率98%、氟化物去除效率99%，SO2、NOx无去除效率 | 100 | 23 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 5.70 | 0.29 | 2.28 | 5.70 | 0.29 | 2.28 |  |  |  |  | 550 | 15 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 22.61 | 1.13 | 9.05 | 22.61 | 1.13 | 9.05 |  |  |  |  | 240 | 4.4 | 连续 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 1.59 | 0.08 | 0.39 | 0.016 | 0.0008 | 0.0039 |  |  |  |  | 6 | 0.59 | 连续 | 达标 |
| P2-2 | 铝灰分离废气G2-4 | 5000 | 颗粒物 | 400.5 | 2.0 | 5.29 | 8.01 | 0.04 | 0.11 | 20 | 1.6 | 25 | 布袋除尘器；颗粒物去除效率98% | 120 | 5.9 | 连续 | 达标 |

表4.4-9  一期工程无组织排放废气源强

| 污染源 | 面源面积m2 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 二期工程熔保炉系统 | 54x155=8370 | 颗粒物 | 0.70 | 半密闭厂房、自然沉降 | 0.07 | 0.35 |
|  |  | NOX | 0.026 |  | 0.0067 | 0.026 |
|  |  | SO2 | 0.0022 |  | 0.00057 | 0.0022 |
| 二期工程铝灰分离车间 | 55x9=495 | 颗粒物 | 0.053 | 半密闭厂房、自然沉降 | 0.01 | 0.027 |

4.4.2.2废水

1、废水产排情况

二期工程生产过程中用水主要为冷却循环用水，各循环系统水循环使用，定期外排废水。项目废水主要为循环冷却系统定期外排废水、初期雨水及员工生活污水。

（1）循环冷却系统定期排水W2-1

铸轧板生产过程中铝液缓慢流入铸轧机内，经铸轧机铸轧成铝板卷。铸轧机采用水间接冷却。根据水平衡，项目营运期间循环冷却系统定期排水量为250m3/a，排放频次为每年一次。项目循环冷却用水循环过程中为防止水垢附着、设备腐蚀及微生物滋生等问题，需定期往里加入杀菌剂、阻垢剂、杀藻剂等药剂，因此此部分废水主要污染物为COD、SS等。水质参考“山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目”中废水水质。污染物浓度为pH：7.8，COD：10mg/L，SS：5mg/L，BOD5：1.7mg/L，氟化物：0.86mg/L，硫化物：0.056mg/L。

根据类比分析，项目循环冷却系统定期排水的水质污染程度较轻，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准和砚山县第一污水处理厂进水水质要求，经收集后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

（2）生活污水W2-2

项目二期工程职工50人，厂区生活用水主要为冲厕及盥洗用水、员工洗浴用水等，厂前区生活用水主要是食堂用水、倒班宿舍员工冲厕及盥洗、洗浴用水等生活用水。

厂区盥洗用水、洗浴用水等生活用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目内住宿员工用水量按100L/人·d计，则用水量为5m3/d，排水系数按0.8计，排水量4m3/d。餐饮用水参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），按20L/人·d，则用水量为1m3/d，排水系数按0.8计，排水量为0.8m3/d。生活污水总产生量为4.8m3/d。

生活污水经过化粪池收集预处理、食堂废水经过隔油池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1、A等级标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

（3）初期雨水W2-3

按照《有色金属工业环境保护设计技术规范》（GB50988-2014），厂区初期雨水应收集处理，初期雨水收集池容积按以下公式计算：

V＝1.2F.Ix10-3

V：初期雨水收集池容积（m3）

F：受污染的场地面积

I：初期雨水量（轻金属冶炼或加工按10mm计）

受污染场地面积按照生产厂房面积考虑，取为8865m2，根据计算，项目二期工程初期雨水量为88.65m3/次，根据砚山县气候特征，每年5-10月为雨季，降雨量较为集中，占全年降水量的82.6%，11月至翌年4月为旱季，降水量只占全年降水量的17.4%，故本次评价按照每年下雨天数150天，每次连续下雨3天计，则项目初期雨水产生量为4432.5m3/a，收集的初期雨水进入厂区初期雨水收集池，初期雨水收集池容积为110m3，经过沉淀处理后用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环系统补充水。

初期雨水污染的主要原因为项目废气中的污染物沉降到地面上、厂区路面灰尘、油污等，初期雨水污染物浓度受空气质量、前期降雨情况、下垫面类型和清洁程度等因素影响，变化范围大，存在着不确定性，本次评价参考“山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目”中初期雨水水质（山东安和安全技术研究所有限公司于2019年4月27日进行的监测），确定项目初期雨水水质为：COD：10mg/L、BOD5：2.5mg/L，SS：7mg/L，氨氮：0.568mg/L，水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准，可直接用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水。

收集的初期雨水进入二期工程初期雨水收集池，经沉淀处理后，用作晴天厂区绿化及道路清扫剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

2、二期工程废水产排情况

项目产生的初期雨水进入厂内二期工程初期雨水收集池，沉淀处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于晴天厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。生活污水经过化粪池、隔油池预处理后同冷却循环系统定期排水一起通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。项目废水具体产排情况见表4.4-10。

表4.4-10  二期工程废水产生情况一览表

| 编号 | 污染源名称 | 废水量 | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 拟采取的 处理方式 | 处理后的情况 | 排放方式 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/L | kg/d | t/a |  | mg/L |  |
| W2-1 | 铸轧板生产线冷却循环系统定期排水 | 250m3/a | COD | 10 | / | 0.0025 | 循环水池沉淀处理 | 10 | 通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.248 | / | 0.00006 |  | 0.248 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.86 | / | 0.00022 |  | 0.86 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1.7 | / | 0.00043 |  | 1.7 |  |
|  |  |  | SS | 5 | / | 0.0013 |  | 2 |  |
| W2-2 | 生活污水 | 1584m3/a | pH | 6～9 | / | / | 生活污水经过化粪池、隔油池预处理 | 6~9 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 0.96 | 0.32 |  | 150 |  |
|  |  |  | SS | 300 | 1.44 | 0.48 |  | 90 |  |
|  |  |  | COD | 350 | 1.68 | 0.55 |  | 300 |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 | 0.096 | 0.032 |  | 15 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 70 | 0.34 | 0.11 |  | 8 |  |
| W2-3 | 初期雨水 | 88.65m3/次（4432.5m3/a） | 氨氮 | 0.568 | / | 0.025 | 初期雨水收集池沉淀处理 | 0.568 | 回用于晴天厂区绿化和道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水 |
|  |  |  | BOD5 | 2.5 | / | 0.011 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | COD | 10 | / | 0.044 |  | 10 |  |
|  |  |  | SS | 7 | / | 0.031 |  | 2 |  |

4.4.2.3噪声

本项目主要噪声源包括车床、铝灰分离机、风机等，设备源强声压级为75～95dB(A)。本项目采取的降噪措施主要包括基础减震、隔声罩、厂房隔声等。本项目主要噪声源情况见表4.4-11。

表4.4-11  项目主要噪声污染源产排情况一览表 单位：（dB）

| 序号 | 噪声源 | 声级dB（A） | 设备台数 | 排放规律 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨床 | 95 | 1 | 间断 | 隔声、减震 |
| 2 | 车床 | 95 | 1 | 间断 | 隔声、减震 |
| 3 | 铝灰分离机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、减震 |
| 4 | 冷却塔 | 75 | 1 | 连续 | 减震 |
| 5 | 风机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、消声、减震 |
| 6 | 循环水泵 | 85 | 1 | 连续 | 隔声、消声、减震 |

项目防治噪声污染的措施主要有：

（1）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并对发声设备采取防震、消声、隔音措施。

（2）车间内合理布置高低噪声设备，对有强噪声源的车间做成封闭式围护结构，在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康。

（3）车间尽量少设门窗，墙面采用吸声材料，在工作时，门窗应处于关闭状态。

（4）避免夜间产生较大噪声的生产活动。对于噪声较大的铝灰分离机、风机等设独立设备间进行隔声，风机采用柔性接头、加装减震垫，水泵进行基础减震等。

（5）加强厂内绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，提高绿化率，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

4.4.2.4固废

二期工程营运后产生的固废主要为生产固废及职工生活垃圾，其中生产固废包括一般工业固体废物及危险废物。

（1）铝灰（S2-1）：铝灰分离车间扣除回收铝锭和铝灰分离排气筒粉尘产生量后剩余部分为铝灰，则铝灰产生量约为668.798t/a。根据“国家危险废物名录（2021年版）”规定“电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰”属于危险废物，废物代号“321-024-48”，交由具有此类危险废物处置资质的公司（如文山铝业铝灰处置中心等）进行处理。

（2）熔保炉及铝灰分离除尘系统收集尘（S1-2）：二期工程熔保炉除尘系统布袋除尘器收集的烟（粉）尘，产生量约为339.57t/a，铝灰分离除尘系统收集尘产生量约为5.18t/a，则除尘系统收集尘总量为344.75t/a。根据“国家危险废物名录（2021年版）”规定“铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘”属于危险废物，废物代号“321-034-48”，因此，本项目布袋除尘器收集的粉尘属于危险废物，袋装后暂存危废间，定期交有资质单位处置（如文山铝业铝灰处置中心等）。

（3）废过滤板（S2-3）：项目过滤工序的废过滤板产生量为2.5t/a。云南创新合金有限公司“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目”与本项目生产工艺、原料、燃料等相同，参考该项目对废过滤板的危废鉴别检测报告（见附件10），废过滤板各项检测项目的检测值均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浸出液最高允许浓度值。pH也没有超出《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）中的范围值，废过滤板不属于危险废物。废过滤板属于一般工业固体废物，由更换厂家回收处置。

（4）不合格产品（S2-4）：项目检验过程中产生的不合格产品，产生量约为720t/a，此部分固废属于一般固废废物，经集中收集后作为原材料回用。

（5）下脚料（S2-5）：项目锯切过程中产生的下脚料，产生量约为300t/a，此部分固废属于一般固废废物，经集中收集后作为原材料回用

（6）废包装物（S2-6）：项目产品包装过程有部分废包装物产生，项目废包装物产生量为1t/a，经收集后作外售处理。

（7）废润滑油、废机油（S2-7）：项目生产设备较多，设备维修、保养会产生废润滑油、废机油，属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08。项目建成后废润滑油、废机油的产生总量为0.5t/a，更换后采用桶装暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

（8）废酸液（S2-8）：项目在检验过程中使用盐酸、硝酸、氢氟酸，检验过程中会产生废酸液，根据建设单位提供的资料，废酸液产生量为0.07t/a，废酸液属于危险废物，危废类别：HW34 废酸，危废代码：900-300-34使用酸进行清洗产生的废酸液。废酸液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

（9）废碱液（S2-9）：项目在检验过程中会产生废碱液，根据建设单位提供的资料，废碱液产生量为1t/a，废碱液属于危险废物，危废类别：HW35 其他废物，危废代码：900-352-35使用碱进行清洗产生的废碱液。废碱液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

（10）初期雨水收集池和铸轧板循环冷却水池污泥（S2-10）：项目初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池产生的污泥属于一般废物，根据建设单位提供资料，污泥产生量为0.5t/a，环卫部门定期统一清理，按照一般工业固废处置要求进行处理。

（11）生活垃圾（S2-11）：本项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d估算，项目年工作时间为330天，则生活垃圾产生量为8.3t/a，生活垃圾收入垃圾箱由环卫部门定期清理。

一期工程固废产生及排放情况见表4.4-12。

表4.4-12  项目二期工程固废产生及排放情况一览表

| 固废性质 | 固体废物名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 处置量（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 铝灰（S2-1） | HW48，321-026-48 | 668.798 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 668.798 | 有资质的单位进行处理处置（如文山铝业铝灰处置中心） |
|  | 熔保炉除尘系统收集尘（S2-2） | HW48，321-034-48 | 344.75 | 经集中收集后定期外售处理 | 344.75 | 外售其他厂家用作生产氧化铝原料 |
|  | 废润滑油、废机油（S2-7） | HW08，900-214-08 | 0.5 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 0.5 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  | 废酸液（S1-8） | HW34，900-300-34 | 0.07 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 0.07 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  | 废碱液（S1-9） | HW35，900-352-35 | 1 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 1 | 有资质的单位进行处理处置 |
| 一般废物 | 废过滤板（S2-3） | 一般工业固废 | 2.5 | 由厂家回收 | 2.5 | 厂家回收 |
|  | 不合格产品（S2-5） | 一般工业固废 | 720 | 集中收集后作为原材料回用 | 720 | 回用于生产 |
|  | 下脚料（S2-4） | 一般工业固废 | 300 | 集中收集后作为原材料回用 | 300 | 回用于生产 |
|  | 废包装材料（S2-6） | 一般工业固废 | 1 | 收集后作外售处理 | 1 | 定期外卖 |
|  | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥（S2-10） | 一般工业固废 | 0.5 | 环卫部门定期清理 | 0.5 | 生活垃圾填埋场，按照一般工业固废处置要求进行处理 |
|  | 生活垃圾（S2-11） | 一般固废 | 8.3 | 环卫部门定期清理 | 8.3 | 生活垃圾填埋场 |

4.5污染物控制及达标排放分析

4.5.1一期工程污染物控制及达标排放分析

4.5.1.1废气

1、P1-1排气筒达标分析

P1排气筒排放的污染源有熔保炉（熔炼炉、保温炉）天然气燃烧废气G1-1、精炼废气G1-2、扒渣废气G1-3，主要污染物有颗粒物、SO2、NOx、氟化物、HCl、Cl2。废气收集后经过石灰粉+布袋除尘器处理后排放，排气筒高度为35m，风机风量为130000m3/h。根据工程分析，P1-1排气筒各污染物排放情况如下：颗粒物排放速率12kg/h，排放浓度92.33mg/m3；SO2排放速率1.28kg/h，排放浓度9.85mg/m3；NOx排放速率5.08kg/h，排放浓度39.07mg/m3；氟化物排放速率0.0042kg/h，排放浓度0.033mg/m3；HCl排放速率0.21kg/h，排放浓度1.64mg/m3；Cl2排放速率0.12kg/h，排放浓度0.89mg/m3。颗粒物、SO2、氟化物、能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx、HCl、Cl2排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

2、P1-2排气筒达标分析

P1-2排气筒排放的污染源有铝灰分离废气G1-4，主要污染物有颗粒物。废气收集后经过布袋除尘器处理后排放，排气筒高度为20m，风机风量为10000m3/h。根据工程分析，P1-2排气筒各污染物排放情况如下：颗粒物排放速率0.21kg/h，排放浓度21.36mg/m3，颗粒物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

3、P1-3排气筒达标分析

P1-3排气筒排放的污染源为圆铸锭批次式均质炉天然气燃烧废气G1-5，主要污染物有颗粒物、SO2、NOx。废气收集后经过P1-3排气筒排放，排气筒高度为25m，废气量为6095.12m3/h。根据工程分析，P1-3排气筒各污染物排放情况如下：颗粒物排放速率0.14kg/h，排放浓度22.27mg/m3；SO2排放速率0.23kg/h，排放浓度37.12mg/m3；NOx排放速率0.90kg/h，排放浓度147.28mg/m3。P1-3排气筒中颗粒物、SO2能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

4、P1-4排气筒达标分析

P1-4排气筒排放的污染源为圆铸锭连续式均质炉天然气燃烧废气G1-5，主要污染物有颗粒物、SO2、NOx。废气收集后经过P1-4排气筒排放，排气筒高度为25m，废气量为3047.5m3/h。根据工程分析，P1-4排气筒各污染物排放情况如下：颗粒物排放速率0.068kg/h，排放浓度22.27mg/m3；SO2排放速率0.11kg/h，排放浓度37.12mg/m3；NOx排放速率0.45kg/h，排放浓度147.28mg/m3。P1-4排气筒中颗粒物、SO2能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

5、P1-5排气筒达标分析

P1-5排气筒排放的污染源为板锭生产线均质炉天然气燃烧废气G1-5，主要污染物有颗粒物、SO2、NOx。废气收集后经过P1-5排气筒排放，排气筒高度为25m，废气量为9142.68m3/h。根据工程分析，P1-5排气筒各污染物排放情况如下：颗粒物排放速率0.20kg/h，排放浓度22.27mg/m3；SO2排放速率0.34kg/h，排放浓度37.12mg/m3；NOx排放速率1.35kg/h，排放浓度147.28mg/m3。P1-5排气筒中颗粒物、SO2能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

6、油烟废气

根据工程分析油烟产生浓度约5.6mg/m3，油烟产生量为0.033kg/h，0.04t/a。食堂油烟废气经集气罩收集后由一根总风管引出，通至楼顶经专用静电复合式高效油烟净化器净化后排放。风机风量6000m3/h，净化效率75%，项目油烟排放浓度为1.4mg/m3，排放量0.011t/a。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放标准要求（2.0mg/m3）及油烟去除率要求（75%）。油烟排气口设置在厨房所在建筑楼顶，离地高度大约为8m。

7、无组织粉尘

在生产车间为了控制环境空气粉尘扩散，除专门设置除尘设备外，还通过厂房除尘，能有效控制车间内的无组织排放，厂界无组织粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境的影响很小。

4.5.1.2废水

圆铸锭循环冷却系统定期排水污染程度较轻，经收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

板锭循环冷却系统定期排水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

生活污水经隔油池、化粪池进行预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。项目设置化粪池2座，每座容积为15m3，隔油池1座容积为3m3，能够满足收集的要求。

项目收集的初期雨水进入厂区一期工程初期雨水收集池，经沉淀处理后，用作晴天厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

4.5.1.3噪声

机械噪音采用消声、隔声及减振等有效措施后，做到厂界达标。

4.5.2二期工程污染物控制及达标排放分析

4.5.2.1废气

1、P2-1排气筒达标分析

P2-1排气筒排放的污染源有熔保炉（熔炼炉、保温炉）天然气燃烧废气G2-1、精炼废气G2-2、扒渣废气G2-3，主要污染物有颗粒物、SO2、NOx、氟化物。废气收集后经过布袋除尘器处理后排放，排气筒高度为30m，风机风量为50000m3/h。根据工程分析，P2-1排气筒各污染物排放情况如下：颗粒物排放速率1.95kg/h，排放浓度39.02mg/m3；SO2排放速率0.29kg/h，排放浓度5.70mg/m3；NOx排放速率1.13kg/h，排放浓度22.61mg/m3；氟化物排放速率0.0008kg/h，排放浓度0.016mg/m3。颗粒物、SO2能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx、氟化物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

2、P2-2排气筒达标分析

P2-2排气筒排放的污染源有铝灰分离废气G2-4，主要污染物有颗粒物。废气收集后经过布袋除尘器处理后排放，排气筒高度为20m，风机风量为5000m3/h。根据工程分析，P2-2排气筒各污染物排放情况如下：颗粒物排放速率0.04kg/h，排放浓度8.01mg/m3，颗粒物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

3、无组织粉尘

在生产车间为了控制环境空气粉尘扩散，除专门设置除尘设备外，还通过厂房除尘，能有效控制车间内的无组织排放，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境的影响很小。

4.5.2.2废水

二期工程循环冷却系统定期排水污染程度较轻，经收集后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

生活污水经过隔油池、化粪池进行预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

二期工程收集的初期雨水进入二期工程初期雨水收集池，经沉淀处理后，用作晴天厂区绿化，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

4.5.1.4固废

一般固废包括：废过滤板、不合格产品、下脚料、废包装物、生活垃圾、初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥。废过滤板由更换厂家回收处置；不合格产品经集中收集后作为原材料回用；下脚料经集中收集后作为原材料回用；废包装物经收集后作外售处理；生活垃圾收入垃圾箱由环卫部门定期清理；初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥环卫部门定期统一清理，按照一般工业固废处置要求进行处理。

危险废物包括：铝灰、熔保炉除尘系统收集尘、废润滑油、废机油、废酸液、废碱液、污水处理站油渣。铝灰危废类别：HW48有色金属冶炼废物，危废代码：321-024-48，交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。除尘系统收集尘危废类别：HW48有色金属冶炼废物，危废代码：321-034-48，交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废润滑油、废机油危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08，更换后采用桶装暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。污水处理站油渣危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-210-08，收集后暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废酸液危废类别：HW34 废酸，危废代码：900-300-34使用酸进行清洗产生的废酸液；废碱液危废类别：HW35 其他废物，危废代码：900-352-35使用碱进行清洗产生的废碱液；废酸液、废碱液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

总之项目固体废弃物完全处置，对周围环境不会产生影响。

4.5.2.3噪声

机械噪音采用消声、隔声及减振等有效措施后，做到厂界达标。

4.5.2.4固废

二期工程固体废弃物主要为一般工业固废和危废。

一般固废包括：废过滤板、不合格产品、下脚料、废包装物、生活垃圾、初期雨水收集池和循环冷却水池污泥。废过滤板由更换厂家回收处置；不合格产品经集中收集后作为原材料回用；下脚料经集中收集后作为原材料回用；废包装物经收集后作外售处理；生活垃圾收入垃圾箱由环卫部门定期清理；初期雨水收集池和循环冷却水池污泥环卫部门定期统一清理，按照一般工业固废处置要求进行处理。

危险废物包括：铝灰、熔保炉除尘系统收集尘、废润滑油、废机油。铝灰危废类别：HW48有色金属冶炼废物，危废代码：321-024-48，交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。除尘系统收集尘危废类别：HW48有色金属冶炼废物，危废代码：321-034-48，交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废润滑油、废机油危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08，更换后采用桶装暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废酸液危废类别：HW34 废酸，危废代码：900-300-34使用酸进行清洗产生的废酸液；废碱液危废类别：HW35 其他废物，危废代码：900-352-35使用碱进行清洗产生的废碱液；废酸液、废碱液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

总之项目固体废弃物完全处置，对周围环境不会产生影响。

4.6污染物排放汇总

项目一期工程、二期工程“三废”的产生及排放情况见表4.6-1、4.6-2。项目两期工程污染物总产生及排放情况见表4.6-3。

表4.6-1  一期工程污染物排放量总汇表    单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 颗粒物 | 2166.37 | 2121.47 | 44.90 |
|  | SO2 | 12.93 | 0 | 12.93 |
|  | NOx | 51.291 | 0 | 51.29184 |
|  | 氟化物 | 2.10 | 2.079 | 0.021 |
|  | HCl | 5.29 | 4.23 | 1.06 |
|  | Cl2 | 2.85 | 2.28 | 0.57 |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 4.55 | 2.27 | 2.28 |
| 废水 | 废水量 | 31217.5 | 26449.5 | 4768 |
|  | COD | 1.386 | 0.42 | 0.966 |
|  | NH3-N | 0.078 | 0.030 | 0.048 |
|  | 氟化物 | 0.00138 | 0 | 0.00138 |
|  | SS | 1.148 | 0.86 | 0.288 |
|  | BOD5 | 0.6988 | 0.221 | 0.4778 |
|  | 石油类 | 0.16 | 0.1564 | 0.0036 |
| 固废 | 危险固废 | 5751.432 | 5751.432 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 5774.7 | 5774.7 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 16.5 | 16.5 | 0 |

表4.6-2  二期工程污染物排放量总汇表    单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 颗粒物 | 352.76 | 345.70 | 7.06 |
|  | SO2 | 2.28 | 0 | 2.28 |
|  | NOx | 9.05 | 0 | 9.05 |
|  | 氟化物 | 0.39 | 0.3861 | 0.0039 |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 0.173 | 0.086 | 0.087 |
|  | SO2 | 0.0022 | 0 | 0.0022 |
|  | NOx | 0.026 | 0 | 0.026 |
| 废水 | 废水量 | 6266.5 | 4432.5 | 1834 |
|  | COD | 0.5965 | 0.1188 | 0.4777 |
|  | NH3-N | 0.057 | 0.033 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 0.00022 | 0 | 0.00022 |
|  | SS | 0.5123 | 0.3692 | 0.1431 |
|  | BOD5 | 0.3314 | 0.0934 | 0.238 |
| 固废 | 危险固废 | 1015.118 | 1015.118 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 1024 | 1024 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 8.3 | 8.3 | 0 |

表4.6-3  两期工程污染物排放量总汇表    单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 颗粒物 | 2519.13 | 2467.17 | 51.96 |
|  | SO2 | 15.21 | 0 | 15.21 |
|  | NOx | 60.341 | 0 | 60.34 |
|  | 氟化物 | 2.49 | 2.4651 | 0.0249 |
|  | HCl | 5.29 | 4.23 | 1.06 |
|  | Cl2 | 2.85 | 2.28 | 0.57 |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 4.723 | 2.356 | 2.367 |
|  | SO2 | 0.0022 | 0 | 0.0022 |
|  | NOx | 0.026 | 0 | 0.026 |
| 废水 | 废水量 | 37484 | 30882 | 6602 |
|  | COD | 1.98 | 0.54 | 1.44 |
|  | NH3-N | 0.135 | 0.063 | 0.072 |
|  | 氟化物 | 0.0016 | 0 | 0.0016 |
|  | SS | 1.66 | 1.23 | 0.43 |
|  | BOD5 | 1.03 | 0.31 | 0.72 |
|  | 石油类 | 0.16 | 0.1564 | 0.0036 |
| 固废 | 危险固废 | 6766.55 | 6766.55 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 6798.7 | 6798.7 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 24.8 | 24.8 | 0 |

4.7非正常工况下污染物产生与排放情况

4.7.1非正常工况污染物产生环节

根据工程实际情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定项目非正常工况产生环节为：

①车间或仓库发生火灾、污水泄漏等事故时，事故泄漏污水及事故消防水可能对水环境造成污染。为防止事故污水引发环境污染，在厂区内氯气站设置1座150m3的事故水池，确保事故状态下全部污水可自流入事故水池暂存，待事故完全控制后逐步将污水处理达标后外排，以减少对水环境的影响。

②当废气治理设施出现故障时，废气未能达到处理效率，可能出现超标排放。

4.7.2非正常工况下污染物产生与排放情况

本项目所涉及到的非正常情况主要为各废气治理装置发生故障，从而造成废气的不达标排放。假设生产过程中废气治理装置发生故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率降为50%，则大气污染物的产生及排放情况见表4.7-1、4.7-2。

表4.7-1  一期工程非正常排放污染物排放量表

| 编号 | 污染源 名称 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 发生故障时处理效率（%） | 排放情况 |  | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |  |
| P1-1 | 燃烧废气G1-1 精炼废气G1-2 扒渣废气G1-3 | 130000 | 颗粒物 | 4616.34 | 600.12 | 50 | 2308.17 | 300.06 | 100 | 31 | 超标 |
|  |  |  | SO2 | 9.85 | 1.28 | 0 | 10.67 | 1.28 | 550 | 20 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 39.06 | 5.08 | 0 | 42.32 | 5.08 | 240 | 5.95 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 3.27 | 0.42 | 50 | 1.77 | 0.21 | 6 | 0.795 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 8.22 | 1.07 | 50 | 4.455 | 0.535 | 100 | 2 | 达标 |
|  |  |  | Cl2 | 4.43 | 0.58 | 50 | 2.4 | 0.29 | 65 | 1.885 | 达标 |
| P1-2 | 铝灰分离废气G1-4 | 10000 | 颗粒物 | 1068 | 10.68 | 50 | 534 | 5.34 | 120 | 5.9 | 超标 |

表4.7-2  二期工程非正常排放污染物排放量表

| 编号 | 污染源 名称 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 发生故障时处理效率（%） | 排放情况 |  | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |  |
| P2-1 | 燃烧废气G1-1 精炼废气G1-2 扒渣废气G1-3 | 50000 | 颗粒物 | 1951.1 | 97.56 | 50 | 975.55 | 48.78 | 100 | 23 | 超标 |
|  |  |  | SO2 | 5.7 | 0.29 | 0 | 5.7 | 0.29 | 550 | 15 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 22.61 | 1.13 | 0 | 22.61 | 1.13 | 240 | 4.4 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 1.59 | 0.08 | 50 | 0.795 | 0.04 | 6 | 0.59 | 达标 |
| P2-2 | 铝灰分离废气G1-4 | 5000 | 颗粒物 | 400.5 | 2 | 50 | 200.25 | 1 | 120 | 5.9 | 超标 |

4.8清洁生产分析

4.8.1清洁生产要求

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品服务中。是国家产业政策的需要，也是环境保护工作的一项重要内容。随着社会主义市场经济的发展，污染的控制必须由末端治理转变为预防污染的全过程控制，通过严格的科学管理，使用清洁的能源、原料，使用清洁的生产过程，清洁的产品以及清洁的环境等方面论述项目采用清洁工艺设备，无污染或少污染的生产技术，生产清洁产品的目的或提供清洁的服务，促进环境与经济协调发展，走经济与环境可持续发展的道路。

根据清洁生产的原则要求，清洁生产评价指标体系分为定量评价和定性评价两大部分，凡能量化的指标尽可能采用定量评价，以减少人为的评价差异。由于目前铝合金生产行业还没有制定出相应的清洁生产标准，采用定量分析的方式无评价基准值可依，因此本评价主要采用定性分析的方法来对项目清洁生产水平进行评价。

4.8.2项目清洁生产分析

本评价从循环经济符合性、生产工艺水平、原辅材料及能源、生产设备、产品指标、生产管理、能源管理、废物产生及综合利用等方面进行分析。

（1）生产工艺及设备

项目采用的先进工艺和设备特点如下：

①采用先进的倾动炉，加强炉内燃气和炉料的对流换热，提高熔炼炉的热效率，实现高效、节能、环保熔炼。采用电磁搅拌技术，该技术有助于提升铝液均匀度，降低铝的烧损，加快熔炼铝的速度，对降低能耗也有很大的作用。项目采用直接水冷（DC）铸造技术，PLC全自动控制，成品率可达94.2%左右，远高于全国平均水平（铸造成品率85%）。

②灰渣综合利用技术，项目采用先进的一体化铝灰分离机处理熔炼保温炉产生的氧化渣，生产过程中粉尘也得到有效控制，与传统抄渣机相比效率和车间环境均得到很大提高。

③变频节能技术与生控技术

项目全面采用PLC控制与变频系统，使生产设备、环保设备控制精确化、自动化。收尘机、熔炼炉等设备都较传统方式更节电、节能。生控系统全称为熔炉全电脑控制系统，该系统由上位机组态、控制系统、公用部位数据采集、控制仪表以及仪表及执行机构组成，可将全厂生控系统所有信息及时传输到全厂网络上去，供操作人员控制，管理人员查看，将原来需要人工处理的工序实现自动化，工作效率得到提高。

综上所述，本项目采取国际先进的工艺技术和设备，主要生产设施、设备均可以达到国内乃至国外先进水平。

（2）原辅材料分析

项目能源主要以天然气和电为主，均为清洁能源，减少了对大气环境的影响。产品生产主要原料直接采用旗能电铝产生的电解铝液，通过铝包车直接运至厂区，较直接采用铝锭作为原料生产铝合金，可极大地减少铝在熔化过程中金属损耗，同时也大大降低了生产能耗。

（3）资源能源综合利用指标

拟建项目年产铝合金材料38万吨。项目产品综合能耗见表4.8-1。

表4.8-1  项目产品综合能耗表

| 能耗品种 | 能耗 | 吨产品能耗 | 单位产品能耗kgce/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 448×104kW.h/a | 11.78kW.h | 1.45 |
| 天然气 | 3802×104m3/a | 100.052m3 | 133.07 |
| 小计 |  |  | 134.52 |
| 不可预计量 | 10% |  | 13.45 |
| 合计 |  |  | 147.97 |

参照《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第1部分：铸造锭》，YS/T694.1-2009，拟建项目工艺能耗与YS/T694.1-2009对比见表4.8-2。

表4.8-2  项目能耗指标比较表

| 指标名称 | 单位 | 比较指标 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 规定 |  |
| 新建生产企业铸棒综合能耗 | kgce/t | 147.97 | ≤165 | 《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第1部分：铸造锭》（YS/T694.1-2009）先进值 |
| 万元工业增加值综合能耗 | tce/万元 | 1.02 | 1.52 | 规定指标依据2010年文山州工业增加值能耗折算所得的2015年万元工业增加值能耗目标值 |
| 功率因数 | / | 0.92 | ≥0.9 | 规定指标为《低压配电设计规范》中指标（GB50054-2011） |

由上表可见，本项目综合能耗指标满足《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额》（YS/T694.1-2009）要求。综上，项目能耗指标较低，可达到国内清洁生产先进水平。

（4）污染物排放指标评价

项目熔铸车间和铝灰处理车间均设置有除尘系统，除尘效率≥95%，除尘后烟（粉）尘排放浓度均满足有关标准要求。

项目扒渣产生的氧化渣以及除尘系统除尘灰均送至铝灰处理车间进行处理，最大程度的实现了废物的综合利用。

工程设计在对各类污染源实施有效防治的基础上，加强污染防治设施的维护与管理，确保其长期稳定地运行，最大限度地减少各污染物排放，减轻对周围环境的影响。

（5）环境管理要求

项目将建立专门的环保机构，并配备2人专门负责全厂的环境管理工作及维持环保设施的正常运转，建立环保档案及按照国家和地方有关法律、法规、污染物排放要求管理本项目的污染物排放。

4.8.3清洁生产评价小结

综上所述，项目采用了国内外先进的工艺技术和生产设备，以及清洁的原辅材料，且对生产过程中产生的“三废”尽量回收利用，做到水循环使用，同时注重生产全过程污染控制，即节约了资源，控制了物料流失，又减少了外排污染对环境的影响。因此，可认为项目清洁生产水平属于国内先进水平。

4.8.4进一步实施清洁生产的途径

根据项目工程分析，从该项目建设以及实际运行特点，本评价建议该项目建设过程中在以下方面加强或是采取相应措施，从整个生产运行周期体现清洁生产的思想和目的。具体措施如下：

（1）开展项目能源审计，强化节能措施，包括提高热能利用、提高冷却水循环利用率，各种设备尽量选用节能、低噪型。

（2）建议采用无氟化物的精炼剂，充分减少氟化物的产生。

（3）按ISO中环境管理体系的标准要求，管理生产和一切生产活动，使企业持续改进，有效控制污染。

5 建设项目所处区域环境概况

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

文山壮族苗族自治州位于云南省东南部，东与广西百色市接壤，西与云南省红河哈尼族彝族自治州毗邻，北与云南省曲靖市相连，南与越南民主共和国接界。

砚山县位于云南东南部，文山州中西部，地理位置介于东经103°35′～104°45′、北纬23°18′～23°59′之间。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自县和开远市接壤。东西最大横距107km，南北最大纵距70km，县城所在地江那镇距州府文山35km，距省会昆明354km。境内公路网络纵横交错，国道323线纵穿境内，是云南通往沿海地区的重要通道。

本项目厂址位于云南省文山州砚山工业园区布标片区范围内，项目用地为园区规划的工业建设用地，地理位置图见附图1。

5.1.2地形地貌

1、地形地貌

砚山县属滇东南岩溶丘原地貌，境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸，形成中山河谷。地形从西北的最高点（鲁都克马吊陡坡海拔2263.30m）逐步向东南方向的最低点（八嘎三岔河海拔1080.00m）倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。砚山县处于珠江水系和红河水系分水岭，全县地形由西向东南呈阶梯式下降，形成高、中、低三层，以海拔1400～1600米的中层为主。砚山处于珠江水系和红河水系之分水岭。全县小河流分布众多，河流短，河床窄，境内总长198.4km。全县境内湖泊星罗棋布，较大湖泊有两个，即海子边海和差黑海，总面积7566亩。有3000亩以上的坝子35个，其中平远坝子为全省八大坝子之一。全县土地总面积3822km2，其中山地面积占56％，丘陵面积占29％，盆地面积占15％。

砚山县地貌大体可分为构造侵蚀地貌、岩溶（喀斯特）地貌和断陷沉积盆地地貌，构造侵蚀地貌主要分布于砚山县八嘎、蚌峨；岩溶（喀斯特）地貌是主要分布于砚山县城、维摩、平远、稼依等；断陷沉积盆地主要分布于砚山县城所在地。剥蚀地貌和堆积地貌等零星出露，分布面积有限。

砚山县境内不良物理地质现象主要表现为滑坡、塌坍、泥石流和塌陷等。滑坡主要分布于沿河两岸斜坡地带和新修公路两侧，以中小型浅层滑坡为主。塌坍多发生在陡崖区附近。泥石流主要发育于人为破坏较为严重，地表风化强烈的碎屑岩区，影响程度轻微～中等。塌陷包括矿山开采地表塌陷和碳酸盐岩区的地表岩溶塌陷。总体上区内不良物理地质现象规模一般不大，影响范围有限。

2、地质地层岩性、构造

（1）地层岩性

·沉积岩

砚山县沉积地层十分发育，古生代、中生代、新生代地层都有发育。就分布面积而言，以晚古生代和中生代三叠系最广，早古生代次之，新生代只分布于为数不多的断陷盆地中。本区除古生代志留系和中生代侏罗系、白垩系缺失外，自寒武系至第四系地层均有不同程度的出露。

·岩浆岩

砚山县境内岩浆岩较为发育，侵入岩和喷出岩均有出露，岩石种类繁多，有酸性、中性、基性、超基性和碱性岩石等。主要经历了华力西期、印支期、燕山期和喜马拉雅期等四次岩浆活动，薄竹山花岗岩体是县境内最大的侵入岩体。出露岩浆岩主要有辉绿岩、辉长辉绿岩、钛辉辉绿岩、钛辉辉长辉绿岩、辉长苏长岩、闪长岩、花岗岩、黑云母二长花岗岩、二云母花岗岩、透长石斑岩、玄武岩、致密玄武岩和峨嵋山玄武岩、凝灰岩等。

（2）地质

砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。

区内地处南岭东西向复杂构造带的西延部份，也属于滇桂径向构造带的影响范围，规模巨大的青藏滇缅“歹”字型构造的派生构造也涉及到本区。由多种应力长期反复作用，造成本区地质构造的复杂性，形成了不同规模，不同型态，不同方位，不同次序的构造带。区内主要构造有扭动构造和东西向构造。

扭动构造：是区内广泛存在的一种构造形式，以砚山阿猛山字型构造为主。

东西向构造：本区东西向构造分布零星、断续，主要代表性构造有砚山西吉向斜。

砚山县所在区域，从县域境内的各主要河流阶地的特点和岩溶地貌的演变情况分析，第三纪以后的新构造运动颇为活跃，总体呈持续上升趋势，同时也存在着差异性、间歇性、继承性等。

（3）地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A.0.22划分，砚山县地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g，所属设计地震分组为第二组。

根据《云南地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》，砚山县域区属罗平～广南～文山地壳稳定区。

5.1.3河流水系

砚山地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河等，总长224.76km，流域面积3737.98km2，水能资源蕴藏量2.83万千瓦。

1、阿山龙河发源于平远镇丰收水库，流入阿山龙落洞。

2、八嘎河主要发源于龙所水头寨，流经坪寨、三星、八嘎和凹嘎等。全县较大湖泊有两个，即海子边海和差黑海。

3、稼依河发源于蒙自市三门棵，流经阿舍、平远、稼依3个乡镇的35个村公所。

4、翁达河发源于江那镇路德办事处施勒村，流经路德、新民两水库到翁达附近转为地下河，在九股水与盘龙河汇舍。

5、公革河发源于江那镇龙潭寨、属西江水系，主要流径回龙、听湖两水库，流至者腊乡大新寨与阿野支流汇合，流出县境后称南丘河。南丘河：清水江上游，发源于砚山县回龙水库，在罗平八大河汇入南盘江。河流流经砚山县，至丘北县与清水河交汇，交汇口以上称南丘河，以下称清水江。南丘河河流全长106km，流域径流面积1746km2，河道平均坡降为4.1‰。河湾系数2.52。南丘河在砚山县境内全长94km，河床高差215m，坡降2.3‰，流域面积1372km2，砚山县境内南丘河流域面积1300km2，多年平均径流量3.79亿m3。

清水江发源于砚山县回龙水库，其主流在砚山县境上游段称公革河，下游段称南丘河。支流清水河发源于丘北县曰者镇摆落村，清水河由西向东流至丘北县天星乡法白村附近汇入南丘河，南丘、清水两河汇合后称革雷河，并折向北流，于广南县者兔乡者莫村公所入广南县境，称马碧河。再于丘北县温浏乡石别村公所与广南搭界，成为两县界河，始称清水江。

（1）红舍克水库位于珠江流域西江水系公革河上游的干河乡红舍克村，地理位置为东经104°19′，北纬23°43′，设计标准为30年一遇，径流面积为26.8km²，水库总库容630万m³，兴利库容310万m³，调洪库容300万m³，死库容20万m³。主要功能是生活供水、农田灌溉和防洪，设计灌溉1.6万亩。

（2）听湖水库位于珠江流域西江水系公革河上游的俩勒村，地理位置为东经104°21′，北纬23°28′，设计标准为50年一遇，径流面积71.45km²，水库总库容2320万m³，兴利库容1218万m³，调洪库容975万m³，死库容127万m³。主要功能是农业灌溉和防洪，设计灌溉面积2.61万亩。

项目附近地表水体为南面1960m处为听湖水库和东面1998m处的公革河，经调查听湖水库和公革河没有饮用功能，生产厂区后期雨水经厂内雨水沟渠收集后排入项目区南侧园区雨水管网，通过园区雨水管网排入项目区东面的公革河。

水系图见附图4。园区雨水管网规划图见附图7。

5.1.4气候特征

砚山县地处低纬高原地带，属亚热带低纬高原山地季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同季，干湿分明，年温差大，日温差小，降雨年内分配较为不均。5-10月为雨季，降雨量较为集中，占全年降水量的82.6%，11月至翌年4月为旱季，降水量只占全年降水量的17.4%。

多年平均降雨量为1011.9mm，年最大降水量1269.7mm，年最小降水量670.9mm，日最大降水量163.6mm，多年平均蒸发量1792.3mm（蒸发皿为20cm），多年平均气温16.0℃；极端最高气温33.2℃；极端最低气温-7.8℃；全年最热月为7月份，平均气温21.0℃；最冷月为1月，平均气温8.7℃。多年平均日照时数2200h，日照百分率50.2%。多年平均风速2.9m/s。

5.1.5土壤

砚山县全境土壤有红壤、黄壤、紫色土、石灰岩土、水稻土等5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种，其中红壤性耕地面积占耕地总面积的53.59%，水稻土面积占耕地总面积的26.44%，土壤肥力较低，有机质含量贫乏，偏酸，耕作层较浅，氮、磷、钾含量少且不协调。

5.1.6自然资源

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富，在389种栽培植物中，砚山县是名贵中药材三七的原产地和主产地，1995年被命名为“中国三七之乡”，已开发出三七保健茶、三七蜜精、蜜片、三七片、三七酒等10多个系列40余种产品。近年来，砚山县的辣椒产业发展迅速，已开发了6个系列10多个品种。除了对三七和辣椒的开发和利用，砚山县对其它100多种中草药材都有待于深入开发和综合利用。

砚山县矿产资源丰富，境内已发现的矿产有锰、铅锌、铝土、金、银、铜、锑、煤、沸石、澎润土、花岗石、玛瑙等29种。工业储量锰3600余万吨、铅锌100余万吨、铝土1200余万吨、沸石17亿吨、原煤3000余万吨。斗南锰矿属全国八大锰矿之一，沸石为西南诸省区独有，金矿石含量超过8g/t，有着很好的开发价值。

5.2工业园区概况

1、规划范围

砚山工业园区包括三个片区，总规划用地面积为21.69km（2169.24ha），位于县城北侧和东侧（下风向），并在布标片区东北侧预留约1km作为园区远景发展备用地。

（1）布标片区

作为砚山工业园区的核心片区，包括两个产业园，形成“园中园”的发展模式。

1）绿色铝创新产业园

规划面积7.09 km（709.06ha），东至小听湖（搬迁）村一带，西至处暑村（搬迁）一带，南至G323国道新线，北至马鞍山村南侧一带。

2）承接产业园

规划面积6.46 km（646.27ha），东至粮食局仓储区道路一线，西至上舍克村西侧的山体附近，南至叶黄素油膏厂一带，北至广昆高速一带。

（2）二道箐片区

规划面积2.76 km（275.77ha），东至水塘及山体一带，西至五家寨村东侧一带，南侧和北侧紧邻规划的基本农田红线。

（3）三星坝片区

位于县城东侧，规划面积5.38km（538.14ha），东至老鹰窝山脉，西至民航路，南至国家农业示范区北侧山体附近，北至炮团北侧的石头大寨山体一带。

2、规划定位

产业定位：云南省重要的水电铝材一体化产业园区；云南省以电子信息产业为重点的承接产业核心区之一；文山州外向型加工和制造园区：重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业、特色食品制造产业，打造成为基础设施配套完善、资源循环利用率高、生态环境较好的新型工业园区。

各片区产业定位：

（1）布标片区

重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业，并综合发展特色食品制造产业、消费品制造产业和现代物流产业。

（2）二道箐片区

主要发展水电铝的配套产业（以碳素等配套原料产业为重点）。

（3）三星坝片区

主要发展建材产业，包括铝型材。

本项目建设地点位于云南省文山州砚山工业园区布标片区范围内，符合园区“规划”。

5.3环境质量现状

5.3.1环境空气质量现状

5.3.1.1行政区域达标区判定

根据2021年砚山县常规监测站点（砚山县民族中学）的环境空气质量统计结果，6项基本污染物环境质量现状如下表所示：

表5.3-1  砚山县基本污染物环境质量现状

| 污染物名称 | 年评价指标 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/ m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24h平均第98百分位数 | 150 | 41 | 27.33 | 达标 |
|  | 年平均 | 60 | 17.63 | 29.38 | 达标 |
| NO2 | 24h平均第98百分位数 | 80 | 19 | 23.75 | 达标 |
|  | 年平均 | 40 | 8.19 | 20.475 | 达标 |
| PM10 | 24h平均第95百分位数 | 150 | 72 | 48 | 达标 |
|  | 年平均 | 70 | 32.5 | 46.42 | 达标 |
| PM2.5 | 24h平均第95百分位数 | 75 | 51 | 68 | 达标 |
|  | 年平均 | 35 | 20.10 | 57.42 | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 4000 | 1400 | 35 | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 | 160 | 64 | 40 | 达标 |

由表4.3-1可知，项目所在区2021年的环境空气质量中，常规六项污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度和其百分位数平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，CO的保证率日均质量浓度限值和O3 8h保证率下的浓度值也均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

根据上述指标判定，项目所在区域砚山县属于环境空气质量达标区域。

5.3.1.2现有监测资料收集

评价收集了《云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目环境影响报告书》及《年产120万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书》（云南创新合金有限公司）中的监测数据；云南宏泰新型材料有限公司紧邻项目东南侧，云南创新合金有限公司紧邻项目北侧。

1、《云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目环境影响报告书》中项目所处区域环境空气质量现状

《云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目环境影响报告书》中由云南升环检测技术有限公司于2019年11月6日—11月12日对项目所处区域环境空气质量现状进行了一期监测。

（1）监测点位、因子和时段等

环境空气质量现状监测布点结合区域环境功能、地形地貌特征和主、次风向等因素，共布设了5个监测点，本次评价利用该项目环评期间的监测数据。具体位置详见表5.3-2，监测布点图见附图6。

表5.3-2  环境空气质量现状监测布点一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测因子 | 与厂址的相对位置 | 距厂界的最近距离（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听湖水库（大坝处） | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、 CO、O3、氟化物、氟沉降 | 东南 | 2052 | 环境空气 一级标准 |
| 2 | 生产厂区中心（云南宏泰新型材料有限公司） | TSP、氟化物、氟沉降 | 东北 | 125 | 环境空气 二级标准 |
| 3 | 马鞍山村 |  | 北 | 545 |  |
| 4 | 布标村 |  | 东南 | 920 |  |
| 5 | 县城边界（新农村上寨）) |  | 东南 | 4728 |  |

（2）监测频率

连续监测7天，其中SO2、NO2、CO、O3、氟化物小时浓度各测点每天采样4次，监测时间为每天的02:00、08:00、14:00、20:00，每次采样时间不少于45分钟；SO2、氟化物、NO2、PM10、TSP、PM2.5日均浓度每天采样1次，其中SO2、NO2、氟化物、PM10、PM2.5每天至少有20小时的采样时间，CO、TSP每天至少有24小时的采样时间，O3每天8小时的采样时间，氟化物挂片（氟沉降）放置时间不得小于25天。

（3）监测方法

环境空气质量现状监测分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《空气和废气监测分析方法》（第四版）执行。

（4）评价方法

本评价采用单因子评价指数法对空气环境质量现状进行评价，确定空气环境的质量水平。单因子评价指数计算公式如下：

Ii= Ci / C0i

式中：Ii—污染物i的单因子评价指数；

Ci—污染物i的实测浓度；

C0i—污染物i的评价标准。

- 监测统计结果分析及评价

①一类区监测结果

表5.3-3  听湖水库（大坝处）各污染物1小时平均浓度监测结果  单位：mg/m3

| 采样 点位 | 采样 日期 | 采样时段 | SO2 | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听湖水库（大坝处） | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.15 | 6.67 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.004 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.010 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.005 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.006 | 0.15 | 8.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.012 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.005 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.012 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.005 | 0.15 | 13.33 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.006 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.020 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.014 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.004 | 0.15 | 13.33 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.012 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.020 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.013 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.006 | 0.15 | 9.33 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.007 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.014 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.010 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.004 | 0.15 | 9.33 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.007 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.014 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.009 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.001 | 0.15 | 8.67 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.008 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.013 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.009 | 0.15 |  | 0 | 达标 |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时段 | NO2 | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| 听湖水库（大坝处） | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.020 | 0.20 | 15.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.031 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.025 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.027 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.018 | 0.20 | 18.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.024 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.037 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.023 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.017 | 0.20 | 15.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.030 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.024 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.027 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.019 | 0.20 | 21.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.029 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.043 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.033 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.023 | 0.20 | 21.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.031 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.042 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.031 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.016 | 0.20 | 18.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.026 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.036 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.029 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.015 | 0.20 | 16.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.020 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.033 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.025 | 0.20 |  | 0 | 达标 |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时段 | CO | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 听湖水库（大坝处） | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.48 | 10 | 7.60 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.58 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.76 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.60 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.53 | 10 | 7.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.56 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.68 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.70 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.49 | 10 | 10.10 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.74 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 1.01 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.84 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.49 | 10 | 8.40 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.55 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.84 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.73 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.54 | 10 | 10.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.81 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 1.00 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.88 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.44 | 10 | 7.40 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.60 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.74 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.61 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.58 | 10 | 10.40 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.94 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 1.04 | 10 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.79 | 10 |  | 0 | 达标 |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时段 | 氟化物（µg/m3） | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| 听湖水库（大坝处） | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.5 | 20 | 3.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5L | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.5L | 20 | 2.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5L | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5L | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.8 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.9 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.5L | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5L | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.9 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.8 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.8 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.8 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | 20 |  | 0 | 达标 |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样时段 | O3 | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 听湖水库（大坝处） | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.017 | 0.16 | 35.63 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.024 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.057 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.050 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.026 | 0.16 | 44.38 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.059 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.071 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.056 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.026 | 0.16 | 33.75 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.049 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.054 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.046 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.034 | 0.16 | 46.25 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.074 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.055 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.042 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.011 | 0.16 | 38.13 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.029 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.061 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.053 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.034 | 0.16 | 41.25 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.047 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.066 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.036 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.026 | 0.16 | 42.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.036 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.068 | 0.16 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.049 | 0.16 |  | 0 | 达标 |

备注“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限

从现状监测结果来看听湖水库（大坝处）监测点所监测因子的现状小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级级标准要求。

表5.3-4  听湖水库（大坝处）各污染物24小时平均浓度监测结果 单位：mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 采样时段 | SO2 | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听湖水库 （大坝处） | 11月06日 | 0.007 | 0.05 | 28.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.010 | 0.05 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.014 | 0.05 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.011 | 0.05 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.009 | 0.05 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.008 | 0.05 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.010 | 0.05 |  | 0 | 达标 |
| 听湖水库 （大坝处） | 检测项目 采样时段 | NO2 | 标准限值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| TSP | 11月06日 | 0.025 | 0.08 | 41.25 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.029 | 0.08 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.026 | 0.08 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.030 | 0.08 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.033 | 0.08 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.027 | 0.08 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.023 | 0.08 |  | 0 | 达标 |
| 听湖 水库 （大坝处） | 检测项目 采样时段 | CO | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| TSP | 11月06日 | 0.48 | 4 | 16.75 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.49 | 4 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.62 | 4 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.52 | 4 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.65 | 4 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.48 | 4 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.67 | 4 |  | 0 | 达标 |
| 采样点位 | 检测项目 采样时段 | PM10（µg/m3） | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| 听湖水库 （大坝处） | 11月06日 | 34 | 50 | 70.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 31 | 50 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 35 | 50 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 30 | 50 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 31 | 50 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 33 | 50 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 32 | 50 |  | 0 | 达标 |
| 听湖水库 （大坝处） | 检测项目 采样时段 | PM2.5（µg/m3） | 标准限值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| TSP | 11月06日 | 13 | 35 | 45.71 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 16 | 35 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 15 | 35 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 11 | 35 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 12 | 35 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 14 | 35 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 15 | 35 |  | 0 | 达标 |
| 听湖水库 （大坝处） | 检测项目 采样时段 | O3 | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| TSP | 11月06日 | 0.055 | 0.10 | 64.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.061 | 0.10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.053 | 0.10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.064 | 0.10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.053 | 0.10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.054 | 0.10 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.057 | 0.10 |  | 0 | 达标 |
| 听湖水库 （大坝处） | 检测项目 采样时段 | TSP（µg/m3） | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| TSP | 11月06日 | 70.0 | 120 | 62.42 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 72.1 | 120 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 74.9 | 120 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 70.7 | 120 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 70.0 | 120 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 71.4 | 120 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 74.2 | 120 |  | 0 | 达标 |

备注“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限

从现状监测结果来看，听湖水库（大坝处）测点所监测因子的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级级标准要求。

②二类区监测结果

表5.3-5  氟化物小时检测结果    （单位：µg/m3）

| 检测项目 | 采样日期 | 点位 采样时段 | 生产厂区中心 | 监测点坐标/m |  | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 氟化物 | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 20 |  | 0 | 达标 |
| 检测项目 | 采样日期 | 点位 采样时段 | 马鞍山村 | -225 | 1788 | 标准值 | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.9 | -225 | 1788 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.9 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.8 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 | 3.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.8 | -225 | 1788 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 采样日期 | 点位 采样时段 | 布标村 | -225 | 1788 | 标准值 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 | 3.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5L | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.5 | -225 | 1788 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | -225 | 1788 | 20 |  | 0 | 达标 |
| 检测项目 | 采样日期 | 点位 采样时段 | 县城边界 (新农村上寨) | -2840 | -5081 | 标准值 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.5L | -2840 | -5081 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.6 | -2840 | -5081 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.8 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 | 3.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.7 | -2840 | -5081 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.6 | -2840 | -5081 | 20 | 3.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5L | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.7 | -2840 | -5081 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.8 | -2840 | -5081 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.8 | -2840 | -5081 | 20 |  | 0 | 达标 |
| 检测项目 | 采样日期 | 点位 采样时段 | 小舍克村 | -5493 | 443 | 标准值 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 02:00-03:00 | 0.8 | -5493 | 443 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 02:00-03:00 | 0.5 | -5493 | 443 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5L | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.9 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 02:00-03:00 | 0.5 | -5493 | 443 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.5 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.9 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 02:00-03:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.6 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 02:00-03:00 | 0.9 | -5493 | 443 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.8 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.5 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.6 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 02:00-03:00 | 0.8 | -5493 | 443 | 20 | 4.00 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.6 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 02:00-03:00 | 0.7 | -5493 | 443 | 20 | 4.50 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.8 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.8 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.9 | -5493 | 443 | 20 |  | 0 | 达标 |

备注“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限

从现状监测结果来看，各监测点所监测的氟化物1小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

表5.3-6  氟化物24小时平均值浓度检测结果   单位：µg/m3

| 检测项目 | 点位 采样时段 | 生产厂区中心 | 监测点坐标/m |  | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 氟化物 | 11月06日 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 7 | 10.43 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 7 | 9.14 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 7 | 9.71 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.29 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 7 | 8.86 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 7 | 8.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 7 | 9.00 | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 马鞍山村 | -225 | 1788 | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 0.63 | -225 | 1788 | 7 | 9.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.50 | -225 | 1788 | 7 | 7.14 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.56 | -225 | 1788 | 7 | 8.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.58 | -225 | 1788 | 7 | 8.29 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.62 | -225 | 1788 | 7 | 8.86 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.50 | -225 | 1788 | 7 | 7.14 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.65 | -225 | 1788 | 7 | 9.29 | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 布标村 | -2049 | -1417 | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 0.61 | -2049 | -1417 | 7 | 8.71 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.38 | -2049 | -1417 | 7 | 5.43 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.35 | -2049 | -1417 | 7 | 5.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.44 | -2049 | -1417 | 7 | 6.29 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.44 | -2049 | -1417 | 7 | 6.29 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.42 | -2049 | -1417 | 7 | 6.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.59 | -2049 | -1417 | 7 | 8.43 | 0 | 达标 |
| 检测项目 | 点位 采样时段 | 县城边界 (新农村上寨) | -2840 | -5081 | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 0.52 | -2840 | -5081 | 7 | 7.43 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.49 | -2840 | -5081 | 7 | 7.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.52 | -2840 | -5081 | 7 | 7.43 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.59 | -2840 | -5081 | 7 | 8.43 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.49 | -2840 | -5081 | 7 | 7.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.55 | -2840 | -5081 | 7 | 7.86 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.65 | -2840 | -5081 | 7 | 9.29 | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 小舍克村 | -5493 | 443 | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| 氟化物 | 11月06日 | 0.61 | -5493 | 443 | 7 | 8.71 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 0.61 | -5493 | 443 | 7 | 8.71 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 0.62 | -5493 | 443 | 7 | 8.86 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 0.57 | -5493 | 443 | 7 | 8.14 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 0.70 | -5493 | 443 | 7 | 10.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 0.68 | -5493 | 443 | 7 | 9.71 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 0.71 | -5493 | 443 | 7 | 10.14 | 0 | 达标 |

从现状监测结果来看，各监测点所监测的氟化物24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

表5.3-7  TSP  24小时平均浓度检测结果    单位：µg/m3

| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 生产厂区中心 | 监测点坐标/m |  | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| TSP | 11月06日 | 94.2 | 0.00 | 0.00 | 300 | 31.40 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 33.33 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 99.1 | 0.00 | 0.00 | 300 | 33.03 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 103.0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 34.33 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 95.6 | 0.00 | 0.00 | 300 | 31.87 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 300 | 30.23 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 300 | 32.10 | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 马鞍山村 | -225 | 1788 | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| TSP | 11月06日 | 87.8 | -225 | 1788 | 300 | 29.27 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 71.5 | -225 | 1788 | 300 | 23.83 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 68.7 | -225 | 1788 | 300 | 22.90 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 74.3 | -225 | 1788 | 300 | 24.77 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 75.0 | -225 | 1788 | 300 | 25.00 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 72.2 | -225 | 1788 | 300 | 24.07 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 76.5 | -225 | 1788 | 300 | 25.50 | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 布标村 | -2049 | -1417 | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| TSP | 11月06日 | 82.1 | -2049 | -1417 | 300 | 27.37 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 80.0 | -2049 | -1417 | 300 | 26.67 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 82.8 | -2049 | -1417 | 300 | 27.60 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 83.5 | -2049 | -1417 | 300 | 27.83 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 84.9 | -2049 | -1417 | 300 | 28.30 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 79.3 | -2049 | -1417 | 300 | 26.43 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 80.7 | -2049 | -1417 | 300 | 26.90 | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 县城边界 (新农村上寨) | -2840 | -5081 | 标准值 | 浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| TSP | 11月06日 | 73.9 | -2840 | -5081 | 300 | 24.63 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 72.9 | -2840 | -5081 | 300 | 24.30 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 78.1 | -2840 | -5081 | 300 | 26.03 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 71.8 | -2840 | -5081 | 300 | 23.93 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 74.6 | -2840 | -5081 | 300 | 24.87 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 78.8 | -2840 | -5081 | 300 | 26.27 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 77.4 | -2840 | -5081 | 300 | 25.80 | 0 | 达标 |
| 检测 项目 | 点位 采样时段 | 小舍克村 | -5493 | 443 | 标准值 | 浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| TSP | 11月06日 | 77.4 | -5493 | 443 | 300 | 25.80 | 0 | 达标 |
|  | 11月07日 | 75.3 | -5493 | 443 | 300 | 25.10 | 0 | 达标 |
|  | 11月08日 | 73.3 | -5493 | 443 | 300 | 24.43 | 0 | 达标 |
|  | 11月09日 | 78.1 | -5493 | 443 | 300 | 26.03 | 0 | 达标 |
|  | 11月10日 | 78.8 | -5493 | 443 | 300 | 26.27 | 0 | 达标 |
|  | 11月11日 | 76.0 | -5493 | 443 | 300 | 25.33 | 0 | 达标 |
|  | 11月12日 | 76.7 | -5493 | 443 | 300 | 25.57 | 0 | 达标 |

从现状监测结果来看，各监测点所监测的TSP  24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

表5.3-8  氟化物挂片浓度监测统计评价结果

| 污染物 名称 | 监测点位 名称 | 监测点 坐标/m |  | 平均时间 | 浓度 μg/（dm2·d）） | 标准值 | 浓度 占标率/% | 超标率 /% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物 挂片 | 听湖水库 （大坝处） | / | / | 25d平均 | 0.558 | 1.8 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 生产厂区中心 | / | / | 25d平均 | 0.358 | 3.0 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 马鞍山村 | -225 | 1788 | 25d平均 | 0.476 | 3.0 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 布标村 | -5493 | 443 | 25d平均 | 0.381 | 3.0 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 县城边界 (新农村上寨) | -2840 | -5081 | 25d平均 | 0.433 | 3.0 | 0 | 0 | 达标 |

从现状监测结果来看，评价范围内各监测点所监测的氟化物挂片浓度标准均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求。

2、《年产120万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书》中项目所处区域环境空气质量现状

《年产120万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书》中云南创新合金有限公司委托云南地矿环境检测中心于2020年5月16日—5月22日对“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目”的特征污染因子HCl、Cl2的环境空气质量现状进行了一期监测。

（1）监测点位、因子和时段等

共布设了1个监测点，本次评价利用《年产120万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书》环评期间的监测数据。具体位置详见表5.3-9，监测布点图见附图6。

表5.3-9  环境空气质量现状监测布点一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测因子 | 监测点位于本项目厂址的相对位置 | 监测点位距本项目厂界的最近距离(m) | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址中心（年产120万吨轻质高强铝合金材料项目） | HCl、Cl2 | 东北 | 254 | 环境空气 二级标准 |

（2）监测频率

连续监测7天，HCl、Cl2小时浓度各测点每天采样4次，监测时间为每天的02:00、08:00、14:00、20:00，每次采样时间不少于45分钟。

（3）监测方法

环境空气质量现状监测分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《空气和废气监测分析方法》（第四版）执行。

（4）评价方法

本评价采用单因子评价指数法对空气环境质量现状进行评价，确定空气环境的质量水平。单因子评价指数计算公式如下：

Ii= Ci / C0i

式中：Ii—污染物i的单因子评价指数；

Ci—污染物i的实测浓度；

C0i—污染物i的评价标准。

- 监测统计结果分析及评价

表5.3-10  HCl 1小时平均浓度监测结果    单位：mg/m3

| 采样 点位 | 采样 日期 | 采样时段 | HCl | 标准值 | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址中心 | 5月16日 | 02:00-03:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | 5月17日 | 02:00-03:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | 5月18日 | 02:00-03:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | 5月19日 | 02:00-03:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | 5月20日 | 02:00-03:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | 5月21日 | 02:00-03:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | 5月22日 | 02:00-03:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.05 | 0.05 | 0 | 达标 |

表5.3-11  Cl2 1小时平均浓度监测结果    单位：mg/m3

| 采样 点位 | 采样 日期 | 采样时段 | Cl2 | 标准值 | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址中心 | 5月16日 | 02:00-03:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  | 5月17日 | 02:00-03:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  | 5月18日 | 02:00-03:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  | 5月19日 | 02:00-03:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  | 5月20日 | 02:00-03:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  | 5月21日 | 02:00-03:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  | 5月22日 | 02:00-03:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 08:00-09:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 20:00-21:00 | ＜0.03 | 0.1 | 0 | 达标 |

从现状监测结果来看，评价范围内监测点所监测的氯化氢、氯气浓度标准均满足环境质量标准限值的要求。

5.3.2地表水环境质量现状

本项目分别位于听湖水库、公革河以北，项目距离听湖水库、公革河的最近距离分别约1596m、3605m。本项目运营期间生活污水和生产废水进入砚山县污水处理厂处理，厂区初期雨水依托云南宏泰新型材料有限公司雨水管网排入公革河，有效避免了厂区雨水对听湖水库的影响。

1、听湖水库

听湖水库水质现状引用砚山分局生态环境监测站2021年第一季度、第二季度的监测报告，详见表5.3-12；从表5.3-12中可看出听湖水库的综合水质并不能达到其水环境功能，主要影响因子为总磷、总氮和高锰酸盐指数，从指标来看，属于生活污染源对其的影响。

表5.3-12  听湖水库2021年水质监测状况

| 项目 | 标准值（II类） | 2021年第一季度 |  |  |  | 2021年第二季度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准指数 | 超标倍数 | 达标情况 | 监测结果 | 标准指数 | 超标倍数 | 达标情况 |
| 水温 | / | 13.3 | / | / | / | 18.5 | / | / | / |
| pH | 6~9 | 8.16 | 0.58 | / | 达标 | 8.20 | 0.6 | / | 达标 |
| BOD5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 超标 | 4 | 1.333 | 0.333 | 超标 |
| 氟化物 | 1.0 | 0.306 | 0.306 | / | 达标 | 0.276 | 0.276 | / | 达标 |
| 硫酸盐 | 250 | 23.5 | 0.094 | / | 达标 | 21.8 | 0.0872 | / | 达标 |
| 氯化物 | 250 | 42 | 0.168 | / | 达标 | 44.1 | 0.1764 | / | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 10 | 0.583 | 0.0583 | / | 达标 | 0.232 | 0.0232 | / | 达标 |
| 氨 氮 | 0.5 | 0.17 | 0.34 | / | 达标 | 0.68 | 1.36 | 0.36 | 超标 |
| 溶解氧 | 6 | 9.95 | 0.603 | / | 达标 | 6.84 | 0.877 | / | 达标 |
| 总 磷 | 0.025 | 0.06 | 2.4 | 1.4 | 超标 | 0.10 | 4 | 3 | 超标 |
| 总 氮 | 0.5 | 1.86 | 3.72 | 2.72 | 超标 | 1.69 | 3.38 | 2.38 | 超标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.064 | 0.32 | / | 达标 | 0.053 | 0.265 | / | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 4 | 4.9 | 1.225 | 0.225 | 超标 | 5.7 | 1.425 | 0.425 | 超标 |
| 石油类 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | / | 达标 | 0.02 | 0.4 | / | 达标 |
| 汞（µg/L） | 0.05 | 0.04L | 0.8 | / | 达标 | 0.04L | 0.8 | / | 达标 |
| 氰化物 | 0.05 | 0.004L | 0.08 | / | 达标 | 0.004L | 0.08 | / | 达标 |
| 挥发酚 | 0.002 | 0.0003L | 0.15 | / | 达标 | 0.0009 | 0.45 | / | 达标 |
| 粪大肠菌群 | 2000 | 140 | 0.07 | / | 达标 | 340 | 0.17 | / | 达标 |
| 叶绿素a | / | 58 | / | / | / | 93 | / | / | / |
| 六价铬 | 0.05 | 0.004L | 0.08 | / | 达标 | 0.004L | 0.08 | / | 达标 |
| 硫化物 | 0.1 | 0.007 | 0.07 | / | 达标 | 0.008 | 0.08 | / | 达标 |
| 砷（µg/L） | 50 | 0.5 | 0.01 | / | 达标 | 0.3L | 0.006 | / | 达标 |
| 硒（µg/L） | 10 | 1.1 | 0.11 | / | 达标 | 0.8 | 0.08 | / | 达标 |
| 铜 | 1.0 | 0.001L | 0.001 | / | 达标 | 0.001L | 0.001 | / | 达标 |
| 锌 | 1.0 | 0.05L | 0.05 | / | 达标 | 0.05L | 0.05 | / | 达标 |
| 铅 | 0.01 | 0.01L | 1 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 镉 | 0.005 | 0.001L | 0.2 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 锰 | 0.1 | 0.01L | 0.1 | / | 达标 | 0.05 | 0.5 | / | 达标 |
| 铁 | 0.3 | 0.03L | 0.1 | / | 达标 | 0.2 | 0.667 | / | 达标 |
| 备注： pH为无量纲，水温单位为℃，叶绿素-a、砷、汞、硒单位为µg/L，其余单位为mg/L, “检出限L”表示监测结果低于方法检出限。评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、公革河

《云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目环境影响报告书》中由云南升环检测技术有限公司于2019年11月29~30日对本项目所处区域地表水公革河-听湖村断面水环境质量现状进行了一期监测。监测结果见表5.3-13。

表5.3-13  公革河水质监测状况    单位：mg/L

| 监测断面 项目 | 公革河—听湖村断面 | 公革河—听湖村断面 | 标准值 | 达标情况 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.59 | 7.65 | 6-9 | 达标 | / |
| 溶解氧 | 6.61 | 6.83 | ≥6 | 达标 | / |
| COD | 19 | 17 | ≤15 | 超标 | 0.27 |
| BOD | 2.7 | 2.4 | ≤3 | 达标 | / |
| 氨氮 | 0.218 | 0.312 | ≤0.5 | 达标 | / |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | / |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 | / |
| 悬浮物 | 10 | 15 | / | 达标 | / |
| 氟化物 | 0.24 | 0.21 | ≤1.0 | 达标 | / |
| 硫化物 | 0.014 | 0.015 | ≤0.1 | 达标 | / |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | 达标 | / |
| 石油类 | 0.04 | 0.04 | ≤0.05 | 达标 | / |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | / |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | 达标 | / |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 | / |
| 铅 | 0.010L | 0.010L | ≤0.01 | 达标 | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | 达标 | / |
| 铁 | 0.003L | 0.003L | ≤0.3 | 达标 | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 | 达标 | / |
| 铝 | 0.009L | 0.009L | / | 达标 | / |
| 砷 | 0.007L | 0.007L | ≤0.05 | 达标 | / |
| 汞（µg/L） | 0.02L | 0.02L | ≤0.05 | 达标 | / |
| 粪大肠菌群（个/L） | 2300 | 2700 | ≤2000 | 超标 | 0.35 |

备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限

从上表中可看出公革河水质为III类，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，主要影响因子为COD、粪大肠菌群，其超标原因可能是公革河周围污水管网不完善，周围居民生活污水进入公革河。

5.3.3地下水环境质量现状评价

5.3.3.1地下水水位现状监测

根据《云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目环境影响报告书》中由云南浩辰环保科技有限公司于2019年11月8日对项目所处区域地下水环境质量现状进行了一期监测。

1、地下水水位监测点分布

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对水位监测点的要求，对评价区范围内不同层位含水层通过龙潭泉点（2个）及民井（6个）进行了现状监测，共布设了8个监测点。具体位置详见表5.3-14。

表5.3-14  地下水监测井布设情况一览表

| 序号 | 水井名称 | 纬度 | 经度 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | GW1(小听湖民井) | 104°23'27" | 23°40'41" | 生活用水 |
| 2# | GW2(小听湖龙潭) | 104°23'17" | 23°40'33" | 生活用水 |
| 3# | GW3(马鞍山水井) | 104°22'51" | 23°41'45" | 200米深井，马鞍山集中水源 |
| 4# | GW4(三家寨民井) | 104°21'28" | 23°41'35" | 生活用水 |
| 5# | GW5(碧云村民井) | 104°21'30" | 23°41'22" | 生活用水 |
| 6# | GW6(布标民井) | 104°21'46" | 23°40'16" | 生活用水 |
| 7# | GW7(柏布榔民井) | 104°22'38" | 23°39'57" | 生活用水 |
| 8# | GW8(听湖村龙潭) | 104°23'31" | 23°40'13" | 听湖村自来水来源 |

2、水位

依据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）对水位监测点的要求，对评价区范围内不同层位含水层通过2个龙潭泉点、6个民井进行了现状监测，详见表5.3-15。

表5.3-15  地下水水位情况一览表

| 序号 | 点位名称 | 地理坐标 |  | 地面 标高 | 水位 埋深 | 水位 标高 | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1# | GW1(小听湖民井) | 104°23'27" | 23°40'41" | 1540.24 | 3.00 | 1537.24 | Ey/P2w |
| 2# | GW2(小听湖龙潭) | 104°23'17" | 23°40'33" | 1537.66 | 2.00 | 1535.66 | Ey/P2w |
| 3# | GW3(马鞍山水井) | 104°22'51" | 23°41'45" | 1520.12 | 200 | - | C1d |
| 4# | GW4(三家寨民井) | 104°21'28" | 23°41'35" | 1543.77 | 3.00 | 1540.77 | D2g |
| 5# | GW5(碧云村民井) | 104°21'30" | 23°41'22" | 1552.30 | 4.00 | 1548.30 | D2g |
| 6# | GW6(布标民井) | 104°21'46" | 23°40'16" | 1558.25 | 15.00 | 1543.25 | ∈3x |
| 7# | GW7(柏布榔民井) | 104°22'38" | 23°39'57" | 1538.57 | 5.50 | 1533.07 | Ey/P2w |
| 8# | GW8(听湖村龙潭) | 104°23'31" | 23°40'13" | 1532.30 | 0.00 | 1532.30 | Ey/P2w |

3、水质

（1）监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铝、总大肠菌群、菌落总数。

（2）监测时间及频率：地下水采样时间2019年11月8日，1次采样。

（3）监测方法：水样的采集、保存及分析按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）等要求的方法进行。

4、地下水环境质量现状监测

表5.3-16  地下水检测结果一览表  （单位：mg/L、pH无量纲）

| 项目 | GW1小听湖民井（DX01） | GW2小听湖龙潭（DX02） | GW3马鞍山水井（DX03） | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.035 | 0.057 | 0.168 | ≤0.50 | 达标 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003 | ≤0.05 | 达标 |
| 汞 | 0.00019 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.01 | 达标 |
| pH | 7.09 | 7.51 | 7.87 | 6-9 | 达标 |
| 氟化物 | 0.36 | 0.07 | 0.23 | ≤1.0 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.005 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.11 | 0.05L | 0.06 | ≤0.30 | 达标 |
| 氯化物 | 30.2 | 0.6 | 19.9 | ≤250 | 达标 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.30 | 达标 |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 | 达标 |
| 镍 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.02 | 达标 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.008 | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0004 | ≤0.005 | 达标 |
| 铝 | 0.008L | 0.008L | 0.008L | ≤0.20 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 总硬度 | 117 | 253 | 202 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 344 | 346 | 350 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | 30 | 42 | 112 | ≤250 | 达标 |
| 耗氧量 | 0.15 | 0.18 | 0.49 | ≤3.0 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 14.9 | 4.51 | 7.05 | ≤20 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.005 | 0.003L | 0.003L | ≤1.0 | 达标 |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2 | 2 | <2 | ≤3.0 | 达标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 50 | 40 | 40 | ≤100 | 达标 |

由表5.3-16水质监测结果可以看出项目周边出露地下水（GW1—GW3）各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

表5.3-17  地下水检测结果一览表（单位：mg/L、pH无量纲）

| 项目 | GW4三家寨民井（DX04） | GW5碧云村民井（DX05） | GW6布标民井（DX06） | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.188 | 0.063 | 0.166 | ≤0.50 | 达标 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.05 | 达标 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.01 | 达标 |
| pH | 7.57 | 8.14 | 8.28 | 6-9 | 达标 |
| 氟化物 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | ≤1.0 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004 | ≤0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | ≤0.30 | 达标 |
| 氯化物 | 77.2 | 53.8 | 9.3 | ≤250 | 达标 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.30 | 达标 |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 | 达标 |
| 镍 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.02 | 达标 |
| 铅 | 0.001 | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001L | ≤0.005 | 达标 |
| 铝 | 0.008L | 0.008L | 0.008L | ≤0.20 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 总硬度 | 440 | 308 | 166 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 542 | 586 | 282 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | 144 | 65 | 58 | ≤250 | 达标 |
| 耗氧量 | 2.08 | 0.41 | 0.05L | ≤3.0 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 12.4 | 13.4 | 11.9 | ≤20 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.005 | 0.016 | 0.136 | ≤1.0 | 达标 |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003 | 0.0004 | ≤0.002 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | <2 | 2 | <2 | ≤3.0 | 达标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 50 | 40 | 50 | ≤100 | 达标 |

由表5.3-17水质监测结果可以看出项目周边出露地下水（GW4—GW6）各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

表5.3-18  地下水检测结果一览表  （单位：mg/L、pH无量纲）

| 项目 | GW7柏布榔民井（DX07） | GW8听湖村龙潭（DX08） | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.074 | 0.050 | ≤0.50 | 达标 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.05 | 达标 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.01 | 达标 |
| pH | 8.18 | 7.61 | 6-9 | 达标 |
| 氟化物 | 0.08 | 0.10 | ≤1.0 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.05L | ≤0.30 | 达标 |
| 氯化物 | 9.3 | 0.8 | ≤250 | 达标 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | ≤0.30 | 达标 |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 | 达标 |
| 镍 | 0.005L | 0.005L | ≤0.02 | 达标 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 | 达标 |
| 铝 | 0.008L | 0.008L | ≤0.20 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 总硬度 | 215 | 276 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 276 | 306 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | 42 | 26 | ≤250 | 达标 |
| 耗氧量 | 0.05L | 0.05L | ≤3.0 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 11.3 | 5.44 | ≤20 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.147 | 0.003L | ≤1.0 | 达标 |
| 挥发性酚类 | 0.0003 | 0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2 | 2 | ≤3.0 | 达标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 60 | 40 | ≤100 | 达标 |

由表5.3-18水质监测结果可以看出项目周边出露地下水（GW7—GW8）各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

5.3.4声环境质量现状评价

1、现状监测布点及监测方法

本次评价委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年4月1日~2日对项目区域声环境现状进行了监测，在厂址四周及敏感点共布设5个监测点。

表5.3-19  噪声监测布点一览表

| 点位 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| 1 | 厂界东（N1） |
| 2 | 厂界南（N2） |
| 3 | 厂界西（N3） |
| 4 | 厂界北（N4） |
| 5 | 西侧布标村（N5） |

2、监测频率

噪声监测时间为2天，监测频率为每天昼、夜间各1次。

3、现状评价

生产区噪声现状监测及评价结果见表5.3-20。

表5.3-20  生产区噪声监测结果

| 日期 | 点 位 | 时段 | Leq（A） | 标准值 | 达标 情况 | 时段 | Leq（A） | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月1日 | 厂界东（N1） | 昼间 | 51.4 | 65 | 达标 | 夜间 | 47.3 | 55 | 达标 |
|  | 厂界南（N2） |  | 47.6 | 65 | 达标 |  | 41.5 | 55 | 达标 |
|  | 厂界西（N3） |  | 45.8 | 65 | 达标 |  | 40.8 | 55 | 达标 |
|  | 厂界北（N4） |  | 53.1 | 65 | 达标 |  | 48.2 | 55 | 达标 |
| 4月2日 | 厂界东（N1） | 昼间 | 50.4 | 65 | 达标 | 夜间 | 47.4 | 55 | 达标 |
|  | 厂界南（N2） |  | 47.0 | 65 | 达标 |  | 42.6 | 55 | 达标 |
|  | 厂界西（N3） |  | 48.0 | 65 | 达标 |  | 41.4 | 55 | 达标 |
|  | 厂界北（N4） |  | 52.4 | 65 | 达标 |  | 49.1 | 55 | 达标 |

从表5.3-17可以看出，项目厂区昼、夜间噪声监测值（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类区标准要求。

表5.3-21 关心点噪声监测结果

| 日期 | 点 位 | 时段 | Leq（A） | 标准值 | 达标 情况 | 时段 | Leq（A） | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月1日 | N5#布标村 | 昼间 | 44.7 | 60 | 达标 | 夜间 | 39.4 | 50 | 达标 |
| 4月2日 |  |  | 46.7 | 60 | 达标 |  | 40.4 | 50 | 达标 |

从表5.3-21可以看出，布标村昼、夜间噪声监测值均（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。

5.3.5土壤环境质量现状评价

本项目厂址原为云南创新合金有限公司“年产10万吨铝合金导线项目”建设用地，该项目还未投入建设，厂址现状为空地。本次土壤环境质量现状评价引用《年产10万吨铝合金导线项目环境影响报告书》中土壤环境监测数据。该报告中云南创新合金有限公司委托云南地矿环境检测中心于2020年3月25日对项目所处区域土壤环境质量现状进行了一期监测。

- 监测布点

布设6个土壤取样点，厂区范围内南侧（1#柱状）、北侧（3#柱状）、东侧（4#表层）；厂区中心（2#柱状）；厂界上风向200米处（5#表层）、厂界下风向200米处（6#表层）；监测点位详见表5.3-22。

表5.3-22  土壤监测布点表

| 点位 | 监测点名称 | 采样点 | 土地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目内南侧 | 柱状（0-0.5、0.5-1.5、1.5-3.0） | 建设用地 |
| 2# | 项目内厂区中心 | 柱状（0-0.5、0.5-1.5、1.5-3.0） | 建设用地 |
| 3# | 项目内北侧 | 柱状（0-0.5、0.5-1.5、1.5-3.0） | 建设用地 |
| 4# | 项目内东侧 | 表层土 | 建设用地 |
| 5# | 厂界上风向200米处 | 表层土 | 建设用地 |
| 6# | 厂界下风向200米处 | 表层土 | 农用地 |

2、监测项目

2#：镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌、氟化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并蒽、苯并芘、苯并荧蒽、䓛、二苯并蒽、茚并芘、萘。

1#、3#、4#、5#：镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌和氟化物。

6#：pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌和氟化物。

其中2#监测点还需监测pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。

3、监测时间与频率：2020年3月25日，监测一天，每天采样1次。

4、分析及评价标准：1#、2#、3#、4#、5#监测点按《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)进行分析评价，6#监测点按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）进行分析评价。

二、监测结果及分析

表5.3-23  土壤现状监测结果    （单位：mg/Kg）

| 点 位 | 标准值 | 项目内南侧1# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3m |  |
|  |  | 监测值 | 评价 | 监测值 | 评价 | 监测值 | 评价 |
| 镉 | 65 | 0.549 | 达标 | 0.338 | 达标 | 0.193 | 达标 |
| 汞 | 38 | 0.024 | 达标 | 0.009 | 达标 | 0.008 | 达标 |
| 砷 | 60 | 16.8 | 达标 | 13.8 | 达标 | 12.8 | 达标 |
| 铅 | 800 | 22.8 | 达标 | 22.6 | 达标 | 16.6 | 达标 |
| 六价铬 | 5.7 | ＜2 | 达标 | ＜2 | 达标 | ＜2 | 达标 |
| 铜 | 18000 | 36.3 | 达标 | 39.1 | 达标 | 27.8 | 达标 |
| 镍 | 900 | 41.9 | 达标 | 44.3 | 达标 | 31.9 | 达标 |
| 氟化物 | / | 578 | / | 565 | / | 437 | / |

监测结果表明，项目内南侧1#监测点采样监测的各监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准中的筛选值的要求。

表5.3-24  土壤现状监测结果    （单位：mg/Kg）

| 点 位 | 标准值 | 项目内厂区中心2# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3m |  |
|  |  | 监测值 | 评价 | 监测值 | 评价 | 监测值 | 评价 |
| 镉 | 65 | 0.102 | 达标 | 0.122 | 达标 | <0.07 | 达标 |
| 汞 | 38 | 0.045 | 达标 | 0.034 | 达标 | 0.121 | 达标 |
| 砷 | 60 | 17.4 | 达标 | 16.3 | 达标 | 18.7 | 达标 |
| 铅 | 800 | 35.3 | 达标 | 33.7 | 达标 | 370 | 达标 |
| 六价铬 | 5.7 | ＜2 | 达标 | ＜2 | 达标 | ＜2 | 达标 |
| 铜 | 18000 | 33.5 | 达标 | 43.8 | 达标 | 25.1 | 达标 |
| 镍 | 900 | 29.2 | 达标 | 43.7 | 达标 | 23.5 | 达标 |
| 氟化物 | / | 692 | / | 758 | / | 811 | / |
| 四氯化碳 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯仿 | 0.9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二氯甲烷 | 616 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯 | 4 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯苯 | 270 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 乙苯 | 28 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 甲苯 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 邻二甲苯 | 640 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 硝基苯 | 76 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯胺 | 260 | ND | 达标 | ND | 达标 | 0.035 | 达标 |
| 2-氯酚 | 2256 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 䓛 | 1293 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 萘 | 70 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |

注：“ND”表示低于检出限。

监测结果表明，项目内厂区中心2#监测点采样监测的各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准中筛选值要求。

表5.3-25  土壤现状监测结果    （单位：mg/Kg）

| 点 位 | 标准值 | 项目内北侧3# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3m |  |
|  |  | 监测值 | 评价 | 监测值 | 评价 | 监测值 | 评价 |
| 镉 | 65 | 0.176 | 达标 | <0.07 | 达标 | 0.073 | 达标 |
| 汞 | 38 | 0.054 | 达标 | 0.092 | 达标 | 0.094 | 达标 |
| 砷 | 60 | 20.0 | 达标 | 24.4 | 达标 | 23.7 | 达标 |
| 铅 | 800 | 38.4 | 达标 | 22.0 | 达标 | 20.1 | 达标 |
| 六价铬 | 5.7 | ＜2 | 达标 | ＜2 | 达标 | ＜2 | 达标 |
| 铜 | 18000 | 77.8 | 达标 | 84.2 | 达标 | 83.8 | 达标 |
| 镍 | 900 | 78.5 | 达标 | 92.4 | 达标 | 91.5 | 达标 |
| 氟化物 | / | 801 | / | 1279 | / | 1228 | / |

监测结果表明，项目内北侧3#监测点采样监测的各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准中筛选值的要求。

表5.3-26  土壤现状监测结果    （单位：mg/Kg）

| 点 位 | 标准值 | 项目内东侧4# |  | 厂界上风向200米处5# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 0~0.5m |  | 0~0.5m |  |
|  |  | 监测值 | 评价 | 监测值 | 评价 |
| 镉 | 65 | 0.375 | 达标 | 0.210 | 达标 |
| 汞 | 38 | 0.022 | 达标 | 0.038 | 达标 |
| 砷 | 60 | 13.6 | 达标 | 24.6 | 达标 |
| 铅 | 800 | 31.9 | 达标 | 38.5 | 达标 |
| 铜 | 18000 | 43.9 | 达标 | 32.5 | 达标 |
| 六价铬 | 5.7 | ＜2 | 达标 | ＜2 | 达标 |
| 镍 | 900 | 48.8 | 达标 | 35.3 | 达标 |
| 氟化物 | / | 601 | / | 651 | / |

监测结果表明，项目内东侧4#、厂界上风向200米处5#采样监测的各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准中筛选值要求。

表5.3-27  6#土壤现状监测结果    （单位：mg/Kg）

| 点 位 | 标准值（6.5＜pH≤7.5） | 厂界下风向200米处6# |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 0~0.5m |  |
|  |  | 监测值 | 评价 |
| pH | / | 7.12 | / |
| 镉 | 0.3 | ＜0.07 | 达标 |
| 汞 | 2.4 | 0.014 | 达标 |
| 砷 | 30 | 7.31 | 达标 |
| 铅 | 120 | 22.7 | 达标 |
| 铜 | 100 | 17.0 | 达标 |
| 铬 | 200 | 72.2 | 达标 |
| 镍 | 100 | 12.4 | 达标 |
| 锌 | 250 | 42.1 | 达标 |
| 氟化物 | / | 485 | / |

根据表5.3-27，项目厂界下风向200米处6#监测点的各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值的要求

5.3.6生态环境现状调查

1、植被现状

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。县境内植物资源丰富，树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。

通过野外初步调查园区及周边的植被主要有农田。

2、动物现状

规划的工业园区内人类活动频繁，区内内基本没有大型野生哺乳动物分布。根据现场调查和文献记载，工业园区有野兔、田鼠、家鼠、菜花蛇等小型动物。根据调查和访问，工业园区区域内没有发现珍稀濒危野生动物。

评价范围无特殊生态敏感区，无云南省重点保护野生植物分布，无古树和名木，区域水土流失为轻度侵蚀。

本项目建设区域已属于建设用地。

5.4浴仙湖风景名胜区

砚山浴仙湖风景名胜区于1993年被云南省人民政府批准设立为省级风景名胜区云政发[1993]199号），现无经审批的《总体规划》。其中听湖片区距本项目直线距离约1.4公里。

5.5项目周边污染源现状调查

根据现场调查评价范围内企业主要分布于砚山工业园区现有规划范围内，根据园区2019年统计现有园区共有企业37户。

1、承接产业加工区

片区共有企业33个，主要为电子加工企业，现有企业情况见表5.5-1。

表5.5-1  片区现有企业情况

| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 所在片区 | 生产建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南砚山永盛杰科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 2 | 云南丹妙音响有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 3 | 文山路华电子科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 4 | 云南中恒科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 5 | 云南中触光电有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 6 | 砚山世邦同创科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 7 | 文山科泰丰电子有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 8 | 文山嘉鑫科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 9 | 砚山富临特电子科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 10 | 文山乐伟电子科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 11 | 砚山骏迪杰科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 12 | 仁贤通电子科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 13 | 云南广富龙包装材料有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 14 | 云南兴乐线缆有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 15 | 云南大地飞歌科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 16 | 砚山乐航智讯科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 17 | 砚山途畅乐享科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 18 | 砚山格仕特通讯设备有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 19 | 砚山乐旅科技有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 20 | 砚山聚森实业有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 21 | 砚华智讯有限公司 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 22 | 砚山县浙康电子五金厂 | 电子 | 布标 | 已建成投产 |
| 23 | 云南美泰玩具有限公司 | 服装加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 24 | 云南金鼎纺织品有限公司 | 服装加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 25 | 云南诗莹服饰有限公司 | 服装加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 26 | 文山彝品香食品有限公司 | 食品加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 27 | 砚山县王国贸易有限公司 | 食品加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 28 | 云南达亿食品有限责任公司 | 食品加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 29 | 文山七合农业科技发展有限公司 | 食品加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 30 | 云南天晟工贸有限公司 | 食品加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 31 | 砚山瑞成农工发展有限责任公司 | 食品加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 32 | 云南立达尔生物科技有限公司 | 生物加工 | 布标 | 已建成投产 |
| 33 | 砚山鑫盛纸品有限公司 | 纸箱加工 | 布标 | 已建成投产 |

从现有企业的引进情况来看，布标片区的承接加工区的入驻企业主要为污染较小的第三产业，污染影响较小呈无组织排放。

2、三星坝新型产业区

企业基本情况见表5.5-2。

表5.5-2  三星坝片区企业基本情况

| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 所在片区 | 生产建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南江南锰业股份有限公司 | 冶炼 | 三星坝 | 已建成投产 |
| 2 | 云南牧隆锰业有限公司 | 冶炼 | 三星坝 | 已建成投产 |
| 3 | 云南中科九台公司 | 冶炼 | 三星坝 | 已建成投产 |
| 4 | 砚山县中山塑料包装有限公司 | 塑料包装 | 三星坝 | 已建成投产 |

三星坝片区原有的一些制砖和建材企业由于市场原因现已关停，目前区域中的企业主要为几家冶炼企业，各企业废气达标排放，废水全部回用不外排。

本项目选址于砚山工业园区布标片区内，根据大气导则本项目评价范围为边长为5km的长方形，经调查了解评价范围内工业企业涉及大气污染源排放相关企业排污统计见表5.5-3。

表5.5-3  评价范围内主要废气污染源排放情况    单位：t/a

| 序号 | 项目 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氟化物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目 | 1294.09 | 8377 | / | 170.12 | 在建 |
| 2 | 年产120万吨轻质高强铝合金材料项目 | 9.113 | 14.4 | 67.357 | 0.074 | 在建 |

图5.5-1 项目周边污染源分布示意图

6 环境影响预测与评价

6.1施工期环境的影响及控制

本项目厂址位于云南文山州砚山工业园区布标片区内，本项目厂址场地内无居民住户。岩石及泥土的开采与堆放，雨水的冲刷，均可能造成新的水土流失。施工期间，施工机械、运输车辆产生的尾气、扬尘、噪声、施工弃土、废弃材料、施工人员生活污水等，均会对周围环境产生一定影响。

工程建设期对环境的影响局限在项目的建设施工期间，现场施工完成后其影响可消除。

6.1.1施工期空气环境影响分析

施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOX、CO和THC等。二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节。

施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产生量较大。施工工地采取封闭式施工，受施工扬尘影响范围不大，主要是施工场地周围及下风向的部分地区。另外在物料运输过程中，会造成物料沿路洒落或风吹起扬尘，另一方面，施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到厂区其他地方及公路上，污染环境。因此，必须做好施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。结构、装修阶段也会因车辆行驶等产生扬尘污染，但产尘量相对较小。

施工扬尘是人们十分关注的问题。施工期起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素会发生较大的变化，影响可达150～300m。如管理措施得当，扬尘量将降低50～70％。大大减少对环境的影响。

从项目周边环境看，项目300m范围内居民点为布标；位于项目区常年主导风向侧风向，施工扬尘对其有一定的影响。为控制施工期扬尘对周围大气环境的影响，本工程施工期应采取的治理措施如下：

①加强施工现场扬尘控制。文明卸载施工材料，从源头上减少动力扬尘产生量；

②加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，卸载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；

③在施工过程中，作业场地应布置临时围挡、围墙等设施以减少粉尘扩散；

④定期对施工场地洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定；

⑤对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以减少洒落，同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；

⑥粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖，粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；

⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业，根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工；

⑧在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，必要时加盖篷布或洒水，防止二次粉尘；

⑨对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。

通过采取上述措施，则施工期对项目周围空气环境所产生的影响可大大降低。

6.1.2施工期水环境影响分析

施工人员生活污水影响项目施工期对地表水环境质量影响的主要因素为施工人员生活污水、土建工程施工废水及施工场地水土流失。

·施工人员生活污水影响：施工行为大多主要在旱季，大多采用机械化施工，施工人员产生的生活污水量不大，不直接排入地表水体，对水环境影响不大。

·土建工程施工废水影响：项目的砼养护、基础灌浆和场地冲洗也会产生少量废水，要求设沉砂池处理。处理后的废水可用于降尘洒水，施工废水除消耗于蒸发外少量进入土地吸收，不直接排入地表水体，对水环境影响不大。

·施工场地水土流失：施工场地表层出现新的裸露，遇降雨径流会产生水土流失，泥沙量增加。应合理安排施工进度，尽可能减短裸露时间，施工期施工场地水土流失对水环境影响不大。

·地下水的影响分析：施工期废水均为短期临时性排放，主要含SS、排放量小，大部分被蒸发，渗入地下的水量极小，在渗入过程中，由于岩土层的过滤、吸附等作用，这部分水已基本净化，对地下水基本无影响。

6.1.3施工期噪声影响分析

施工期主要分为土建及设备安装两个阶段，噪声较大的是基础阶段，本项目使用的施工机械主要有装载机、吊车、切割机等，施工噪声主要来源于这些设备。

目前国内常用的机械满负荷运行时不同距离处的噪声级见表6.1-1。

表6.1-1  距施工机械不同距离处的声级值    单位：dB（A）

| 机械名称 | 1m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 90 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 40.5 | 38.0 | 36.0 |
| 切割机 | 90 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 40.5 | 38.0 | 36.0 |
| 混凝土输送泵 | 90 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 40.5 | 38.0 | 36.0 |
| 混凝土振捣棒 | 100 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 46.0 |
| 运输车辆 | 85 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 | 33.0 | 31.0 |
| 空压机 | 98 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 48.5 | 46.0 | 44.0 |
| 电焊机 | 90 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 40.5 | 38.0 | 36.0 |
| 吊车 | 85 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 | 33.0 | 31.0 |

从表6.1-1可知，单一施工机械施工时，昼间50m以外，夜间200m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。但由于表中数据计算时仅考虑了理论上的距离衰减，实际上噪声传播还与空气湿度、沿途遮挡等因素有关，计算值比实际值大；另一方面施工时不仅是一台设备在作业，多台设备一起施工时，噪声又有叠加作用，综合而言与上述的预测结果相近。

按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，项目通过合理布局施工机械后，厂界昼间可达标，夜间会偶有超标，但正常情况下夜间不施工。因此项目施工期间对声环境会造成不利影响有限。且建设项目施工期为36个月，在此期间施工噪声影响将一直存在。

项目周围200m范围内敏感点分布有布标村，故夜间禁止施工。施工期项目应采取以下措施：

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

②在布标村（项目西侧）设置围挡，夜间禁止施工，减少对敏感目标的影响；

③对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中使用，固定的机械设备尽量入棚操作；

④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工；

⑤施工期无特殊的工艺要求严禁夜间施工，如确需夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民。

施工结束后，噪声对周围环境的影响将消失。另有设备和建筑材料运输过程中对运输路线沿线居民的影响，该过程影响时间短暂。通过限制车速、穿过居民区时禁止鸣笛等措施后对其影响可以接受。

6.1.4施工期固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废物主要有土石方、废弃建筑垃圾及施工生活垃圾。

挖填方：本项目在建设过程中总计开挖土石方18.46万m3，表土剥离4.02万m3，建设过程中回填土方21.58万m3。本项目建设过程中无多余弃方产生。

建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本项目建筑垃圾产生量参照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办【2011】88号），房屋主体施工产生建筑垃圾计量=建筑面积×单位面积建筑废弃量，本项目厂房建筑为钢架结构，建筑废弃量为0.01m3/m2，本项目建筑面积为51931m2，则厂房建筑垃圾产生量为519.31m3，厂房建筑垃圾主要为钢材等，收集后外售不能利用的建筑垃圾收集后按照砚山县市政管理部门要求处置。

生活垃圾：集中收集后委托环卫部门处置。

在项目的施工期，只要加强施工中的人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，对于所产生的固体废物采取相应的处理措施，则施工期产生的固废对周围环境的影响较小。

6.1.5施工期生态环境影响分析

（1）生物多样性

工程破坏树木和植被，会使得项目所在区域植被覆盖率降低，植物生产量减少，不利于生态系统的自然演替过程，但不会使植物种类发生永久性的变化。

植被破坏和施工机械噪音迫使野生动物迁徙或丧失，建筑物和道路等对生物，特别是对地面的动物，起着空间上的分离与阻隔作用。

（2）生态环境功能

建设期间产生的污染主要是水域污染、大气污染、噪声污染和固体废物污染，相应的水生生态影响、景观影响、人体健康影响和土壤污染影响问题突出。建设期间植被减少，在干热河谷条件下蓄水保水的能力下降，土壤侵蚀的程度在原本基础上会增大，水土流失将比原来更为严重。

（3）生态景观

土地利用方式和地上附着物的变化，本身就使生态景观发生巨大变化，特别是建筑物的修建，将自然生境切割成块状，使景观破碎化，使生活在其中的生物变得脆弱。

从总体来看，建设施工期对环境的影响是不利的，在短期内对生态环境的影响较大。但是其实短期的、一次性的、局部的和可逆的，可采取一系列避免、减缓、修复环境措施将影响尽量降低。

6.2运行期空气环境影响预测评价

6.2.1污染气象特征

6.2.1.1气象数据来源

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：地面气象数据选择项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据，要素至少包括风速、风向、总云量及干球温度，其中总云量为模拟数据。

本次评价采用砚山县气象站2021年气象数据。站点信息见表6.2-1。

表6.2-1  地面观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站等级 | 气象站坐标 |  | 相对距离（km） | 海拔高度（m） | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 砚山气象站 | 基本站（56991） | 104.333度 | 23.617度 | 6km | 1550 | 2021 | 风速、风向、总运量、低云量、温度 |

本项目高空气象数据由中国气象局国家气象信息中心基于国际上前沿的模式与同化方案(GFS/GSI)，建成全球大气再分析系统(CRAS)，通过多层次循环同化试验，不断强化中国特有观测资料的同化应用，研制出10年以上长度的“中国全球大气再分析中间产品(CRA-Interim，2009-2020年)”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa每间隔25hPa为一个层次。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。高空气象数据信息见表6.2-2。

表6.2-2  高空模拟气象数据信息

| 模拟坐标点 |  | 相对距离（km） | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 104.34° | 23.6° | 6.0 | 2021 | 大气压、距地面高度、干球温度、露点温度、风向偏北度数、风速 | GFS/GSI |

6.2.1.2二十年气象要素统计

项目采用的是砚山气象站（56991）资料，气象站位于云南省文山市砚山县，地理坐标为东经104.34°，北纬23.6°。

根据2002-2021年砚山县气象站气象数据统计分析，结果见表6.2-3。

表6.2-3  项目区气象站常规气象项目统计（2002-2021）

| 项目 | 统计情况 |
| --- | --- |
| 多年平均大风日数（d） | 7.05 |
| 多年平均雷暴日数（d） | 61.75 |
| 多年平均沙尘暴日数（d） | 0.45 |
| 多年平均冰雹日数（d） | 1.3 |
| 多年平均气压（hPa） | 843.74 |
| 多年平均水汽压（hPa） | 15.18 |
| 多年平均相对湿度（%） | 79.33 |
| 多年平均气温（℃） | 16.67 |
| 多年平均风速（m/s） | 2.73 |
| 多年平均静风出现频率（m/s） | 4.7 |
| 多年平均年降水量（mm） | 979.36 |
| 多年平均最大日降水量（mm） | 69.9 |
| 极值（mm） | 103.8 |
| 日期 | 20061008 |
| 极大风速统计值（m/s） | 21.01 |
| 极值（m/s） | 30 |
| 日期 | 20100815 |
| 风向(单位：度) | 999009 |
| 多年平均最低气温统计值 | -1.28 |
| 极值（℃） | -4.2 |
| 日期 | 20131219 |
| 多年平均最高气温统计值 | 32.45 |
| 极值（℃） | 34.9 |
| 日期 | 20100506 |

6.2.1.3 2021年地面气象数据统计

（1）风向

根据砚山气象站数据，按照16个方位进行地面风向统计、结果见表6.2-4、风向玫瑰见图6.2-1，各时段的主导风表6.2-5。

图6.2-1  风向玫瑰图

表6.2-4  风频月变化、季变化及年均风频

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.61 | 3.23 | 9.95 | 7.53 | 4.17 | 2.42 | 2.69 | 9.41 | 28.36 | 15.86 | 6.99 | 2.69 | 0.94 | 0.81 | 0.27 | 0.54 | 2.55 |
| 二月 | 2.83 | 1.64 | 2.23 | 3.57 | 1.49 | 0.74 | 1.19 | 6.70 | 33.33 | 26.34 | 9.97 | 3.72 | 2.53 | 0.45 | 0.89 | 1.79 | 0.60 |
| 三月 | 0.00 | 1.08 | 3.49 | 3.76 | 1.21 | 0.67 | 0.67 | 2.69 | 34.14 | 27.82 | 8.87 | 7.12 | 6.05 | 1.88 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 四月 | 1.11 | 0.97 | 4.44 | 7.36 | 2.36 | 1.39 | 0.69 | 3.61 | 30.56 | 23.06 | 11.11 | 3.75 | 5.56 | 1.11 | 1.25 | 1.25 | 0.42 |
| 五月 | 0.13 | 0.40 | 1.75 | 4.44 | 3.23 | 0.94 | 0.27 | 1.88 | 21.77 | 34.41 | 11.83 | 7.80 | 7.66 | 1.34 | 1.61 | 0.27 | 0.27 |
| 六月 | 1.11 | 1.67 | 5.14 | 5.28 | 2.78 | 2.22 | 2.92 | 6.39 | 27.08 | 19.44 | 6.67 | 5.14 | 7.78 | 1.67 | 1.39 | 0.97 | 2.36 |
| 七月 | 3.23 | 2.02 | 3.23 | 4.97 | 4.57 | 2.15 | 2.42 | 6.32 | 29.97 | 19.89 | 5.65 | 2.82 | 2.82 | 2.02 | 1.75 | 1.75 | 4.44 |
| 八月 | 1.61 | 2.15 | 4.17 | 5.65 | 3.09 | 1.34 | 2.55 | 6.99 | 35.75 | 18.95 | 5.11 | 2.28 | 4.57 | 0.81 | 1.21 | 1.08 | 2.69 |
| 九月 | 1.94 | 1.81 | 2.50 | 3.33 | 4.86 | 2.92 | 3.89 | 13.61 | 33.33 | 15.14 | 4.44 | 0.97 | 2.92 | 1.11 | 0.69 | 1.25 | 5.28 |
| 十月 | 1.48 | 8.33 | 25.40 | 8.06 | 3.49 | 1.75 | 1.88 | 11.29 | 23.66 | 7.80 | 2.42 | 0.54 | 0.81 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 2.28 |
| 十一月 | 2.36 | 11.11 | 11.81 | 7.22 | 3.47 | 1.81 | 3.75 | 15.97 | 23.47 | 8.61 | 3.19 | 2.50 | 1.25 | 0.14 | 0.28 | 0.00 | 3.06 |
| 十二月 | 0.94 | 4.44 | 7.53 | 5.78 | 2.82 | 2.02 | 3.23 | 16.67 | 25.54 | 12.23 | 4.57 | 2.55 | 2.55 | 0.81 | 0.54 | 1.21 | 6.59 |
| 春季 | 0.41 | 0.82 | 3.22 | 5.16 | 2.26 | 1.00 | 0.54 | 2.72 | 28.80 | 28.49 | 10.60 | 6.25 | 6.43 | 1.45 | 1.13 | 0.50 | 0.23 |
| 夏季 | 1.99 | 1.95 | 4.17 | 5.30 | 3.49 | 1.90 | 2.63 | 6.57 | 30.98 | 19.43 | 5.80 | 3.40 | 5.03 | 1.49 | 1.45 | 1.27 | 3.17 |
| 秋季 | 1.92 | 7.10 | 13.37 | 6.23 | 3.94 | 2.15 | 3.16 | 13.60 | 26.79 | 10.49 | 3.34 | 1.33 | 1.65 | 0.46 | 0.41 | 0.55 | 3.53 |
| 冬季 | 1.76 | 3.15 | 6.71 | 5.69 | 2.87 | 1.76 | 2.41 | 11.06 | 28.94 | 17.87 | 7.08 | 2.96 | 1.99 | 0.69 | 0.56 | 1.16 | 3.33 |
| 全年 | 1.52 | 3.24 | 6.85 | 5.59 | 3.14 | 1.70 | 2.18 | 8.46 | 28.88 | 19.10 | 6.71 | 3.49 | 3.79 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 2.56 |

由年均风频的月、季及全年变化统计资料可以看出，2021年全年主导风向为S风向，总计出现频率为28.88%，静风频率为2.56%。

表6.2-5  各时段的主导风

| 时段 | 风向 | 风速m/s | 频率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一月 | S | 2.81 | 28.36 |
| 二月 | S | 2.74 | 33.33 |
| 三月 | S | 3.19 | 34.14 |
| 四月 | S | 3.24 | 30.56 |
| 五月 | SSW | 3.06 | 34.41 |
| 六月 | S | 2.11 | 27.08 |
| 七月 | S | 2.49 | 29.97 |
| 八月 | S | 2.35 | 35.75 |
| 九月 | S | 2.26 | 33.33 |
| 十月 | NE | 3.17 | 25.40 |
| 十一月 | S | 2.28 | 23.47 |
| 十二月 | S | 2.27 | 25.54 |
| 全年 | S | 2.59 | 28.88 |
| 春季 | S | 3.12 | 28.80 |
| 夏季 | S | 2.33 | 30.98 |
| 秋季 | S | 2.28 | 26.79 |
| 冬季 | S | 2.62 | 28.94 |

从季节分布来看，全年最大风向频率为S风，春季、夏季、秋季、冬季最大风向频率为S风。

（2）风速

砚山气象站数据，按照16个方位进行地面风速统计，统计结果见表6.2-6、表6.2-7、表6.2-8，年平均风速月变化曲线见图6.2-2，季小时平均风速的变化曲线见图6.2-3，风速玫瑰见图6.2-4。

表6.2-6  月平均风速统计结果（单位：m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.49 | 2.66 | 3.30 | 2.76 | 2.98 | 2.10 | 2.00 | 2.06 | 1.93 | 2.43 | 2.18 | 1.84 | 2.39 |

表6.2-7  各风向风速及月平均风速统计结果（单位：m/s）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.31 | 2.46 | 2.96 | 2.53 | 1.88 | 1.30 | 1.71 | 2.53 | 2.81 | 2.84 | 2.27 | 2.18 | 1.54 | 1.78 | 1.25 | 1.75 | 2.49 |
| 二月 | 1.58 | 1.47 | 2.43 | 2.99 | 1.90 | 1.60 | 2.03 | 2.55 | 2.74 | 2.99 | 2.61 | 2.80 | 2.85 | 1.13 | 2.27 | 1.93 | 2.66 |
| 三月 | 0.00 | 2.75 | 3.43 | 2.88 | 2.57 | 1.46 | 2.06 | 3.26 | 3.19 | 3.33 | 3.21 | 3.63 | 4.12 | 3.83 | 3.98 | 0.00 | 3.30 |
| 四月 | 1.90 | 1.93 | 2.60 | 2.71 | 1.43 | 1.29 | 1.06 | 2.41 | 3.24 | 2.88 | 2.25 | 2.66 | 3.09 | 2.23 | 2.74 | 2.00 | 2.76 |
| 五月 | 2.10 | 2.47 | 2.76 | 2.92 | 2.34 | 1.71 | 0.85 | 2.16 | 2.85 | 3.06 | 2.81 | 3.43 | 3.41 | 3.56 | 3.91 | 1.70 | 2.98 |
| 六月 | 2.20 | 1.98 | 2.62 | 2.26 | 2.06 | 2.06 | 2.03 | 2.03 | 2.11 | 2.26 | 1.95 | 1.92 | 2.26 | 1.93 | 2.33 | 1.60 | 2.10 |
| 七月 | 1.38 | 1.49 | 1.52 | 2.19 | 1.78 | 1.31 | 1.91 | 2.29 | 2.49 | 2.17 | 1.54 | 1.74 | 1.61 | 1.75 | 1.47 | 1.95 | 2.00 |
| 八月 | 1.79 | 1.70 | 2.15 | 2.36 | 1.44 | 1.05 | 1.59 | 2.44 | 2.35 | 2.17 | 1.93 | 1.35 | 1.44 | 0.78 | 2.02 | 1.50 | 2.06 |
| 九月 | 1.68 | 2.31 | 2.48 | 2.12 | 1.97 | 1.34 | 2.03 | 2.37 | 2.26 | 1.73 | 1.36 | 1.19 | 1.19 | 1.50 | 1.44 | 2.30 | 1.93 |
| 十月 | 2.70 | 2.91 | 3.17 | 2.45 | 1.69 | 1.07 | 1.47 | 2.17 | 2.30 | 2.14 | 1.71 | 2.18 | 1.45 | 1.40 | 1.25 | 1.40 | 2.43 |
| 十一月 | 2.01 | 2.56 | 2.70 | 2.23 | 1.53 | 1.45 | 1.73 | 2.16 | 2.28 | 1.94 | 2.17 | 2.63 | 2.13 | 0.70 | 1.45 | 0.00 | 2.18 |
| 十二月 | 1.06 | 2.48 | 1.92 | 1.65 | 1.16 | 1.23 | 1.74 | 2.24 | 2.27 | 1.73 | 1.85 | 1.46 | 1.25 | 0.93 | 1.03 | 1.19 | 1.84 |
| 全年 | 1.73 | 2.42 | 2.74 | 2.42 | 1.79 | 1.39 | 1.78 | 2.32 | 2.59 | 2.60 | 2.30 | 2.61 | 2.56 | 2.16 | 2.32 | 1.78 | 2.39 |
| 春季 | 1.92 | 2.38 | 2.93 | 2.81 | 2.07 | 1.46 | 1.44 | 2.63 | 3.12 | 3.10 | 2.73 | 3.36 | 3.55 | 3.34 | 3.50 | 1.95 | 3.02 |
| 夏季 | 1.64 | 1.70 | 2.17 | 2.27 | 1.75 | 1.53 | 1.85 | 2.26 | 2.33 | 2.20 | 1.81 | 1.74 | 1.88 | 1.64 | 1.89 | 1.73 | 2.05 |
| 秋季 | 2.08 | 2.68 | 2.99 | 2.30 | 1.76 | 1.30 | 1.80 | 2.23 | 2.28 | 1.89 | 1.70 | 2.22 | 1.47 | 1.41 | 1.40 | 2.08 | 2.18 |
| 冬季 | 1.40 | 2.31 | 2.51 | 2.31 | 1.64 | 1.31 | 1.77 | 2.38 | 2.62 | 2.65 | 2.32 | 2.21 | 1.93 | 1.31 | 1.68 | 1.63 | 2.32 |

表6.2-8  季小时平均风速的日变化（单位：m/s）

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.50 | 2.28 | 2.11 | 2.02 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.57 | 3.10 | 3.42 | 3.57 |
| 夏季 | 1.64 | 1.48 | 1.47 | 1.33 | 1.33 | 1.23 | 1.40 | 1.61 | 1.87 | 2.12 | 2.39 | 2.48 |
| 秋季 | 1.80 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 1.92 | 2.17 | 2.42 | 2.51 |
| 冬季 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.72 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.86 | 2.30 | 2.52 | 2.54 |
| 小时(h) 风速(m/s)) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.78 | 3.72 | 3.80 | 4.03 | 4.23 | 4.23 | 3.91 | 3.53 | 3.33 | 3.13 | 2.84 | 2.77 |
| 夏季 | 2.60 | 2.70 | 2.84 | 2.98 | 2.72 | 2.70 | 2.51 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.90 | 1.78 |
| 秋季 | 2.55 | 2.74 | 2.85 | 2.90 | 2.82 | 2.85 | 2.47 | 2.26 | 2.19 | 2.14 | 2.06 | 1.95 |
| 冬季 | 2.82 | 2.99 | 3.01 | 3.24 | 3.34 | 3.17 | 2.74 | 2.57 | 2.39 | 2.25 | 2.07 | 2.05 |

图6.2-2  平均风速月变化曲线

图6.2-3   季小时平均风速的日变化曲线

图6.2-4  2021年风速玫瑰图

砚山2021年平均风速2.39m/s，其中3月平均风速最大、为3.30m/s，12月平均风速最小，为1.84m/s。2-5月风速较大，在2.5m/s以上，风速越大越利于废气扩散。

（3）气温

砚山气象站数据，按照16个方位进行地面风速统计，平均气温统计结果见表6.2-9，平均气温变化曲线见图6.2-5。

表6.2-9  年、月平均气温统计结果

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 7.76 | 13.24 | 17.23 | 19.06 | 22.72 | 22.21 | 21.56 | 21.98 | 20.87 | 16.22 | 12.85 | 10.32 | 17.18 |

图6.2-5  月平均气温变化曲线

砚山2021年平均气温为17.18℃，其中5-9月气温较高，在20℃以上，1月平均气温最低，为7.76℃，5月平均气温最高，为22.21℃。

6.2.1.4 2021年探空气象数据统计

对高空气象数据进行分析，7:00，19:00及全天温廓线见图6.2-6、图6.2-7、图6.2-8示意。

| 图6.2-6 温廓线（7:00） | 图6.2-7温廓线（19:00） | 图6.2-8温廓线（全天） |
| --- | --- | --- |

6.2.2预测参数及预测评价

6.2.2.1预测模型

根据工程分析结果，本项目主要污染源为点源、面源，均为连续排放源，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目评价范围为边长5.0km的矩形区域，属局地尺度（≤50km），砚山县多年静风频率4.7%＜9.35%，2021年风速＜0.5m/s的最大持续时间为12h，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型实用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERMOD。

预测软件为由六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018。EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险评价导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合新导则要求。

预测软件版本号：2.7.527。预测评价基准年为2021年。

6.2.2.2预测因子

根据工程分析，确定正常排放情况下的空气环境影响评价预测的污染因子为SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、氯气。非正常排放预测因子为：TSP、氟化物、HCl、氯气。

6.2.2.3预测范围

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求：预测范围应覆盖评价范围，并且覆盖短期浓度贡献值占标率大于10%的区域，所以本项目预测范围为X方向为5km，Y方向为5km的矩形范围，共计25km2，以厂址中心为原点（0，0），原点经纬度坐标为：东经104.36619度，北纬23.67276度。

6.2.2.4预测评价标准

项目所处区域主要为二类功能区，一类区域为砚山浴仙湖风景名胜区听湖片区（听湖水库），SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准限值，HCl、Cl2执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，标准值详见评价标准章节。

6.2.2.5预测背景浓度

（1）数据来源

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）6.2数据来源的相关的要求：SO2、NO2、PM10、PM2.5采用砚山县空气自动监测站（砚山县民族中学）站点2021年全年数据。

其他污染物背景浓度采用补充监测数据，监测数据详见“环境空气质量现状评价章节”。

（2）预测现状浓度数据选取

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）6.4.3要求：①对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；②对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。

补充监测小于检出限的因子，按照《环境空气质量监测规范》（试行）要求，按检出限1/2计。

6.2.2.6污染源参数

（1）本项目污染源强

本项目正常排放源强参数见表6.2-10、表6.2-11。

本项目非正常排放源强参数见表6.2-12。

（2）拟建、在建项目污染源强

在本项目影响范围内，与本项目排放同类污染物的在建项目有“云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目”，以及在建的“云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目”，在进行叠加影响分析时，考虑了该项目的环境影响，拟建、在建污染物源强见表6.2-13~6.2-16。

表6.2-10  本项目正常排放点源参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NOx | F | HCl | CL2 |
| P1-1 | 一期工程生产车间熔保炉系统排气筒 | -52 | -121 | 1545 | 30 | 2.0 | 16.75 | 125 | 12 | 12 | 4.8 | 1.28 | 5.08 | 0.0042 | 0.21 | 0.12 |
| P1-2 | 一期工程铝灰分离系统排气筒 | -134 | -64 | 1545 | 20 | 1.6 | 1.51 | 25 | 0.21 | 0.21 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1-3 | 一期工程圆铸锭批次式均质炉排气筒 | -89 | 61 | 1545 | 25 | 0.9 | 3.88 | 125 | 0.14 | 0.14 | 0.056 | 0.23 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| P1-4 | 一期工程圆铸锭连续式均质炉排气筒 | -23 | 42 | 1545 | 25 | 0.9 | 1.94 | 125 | 0.068 | 0.068 | 0.0272 | 0.11 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| P1-5 | 一期工程板锭均质炉排气筒 | -13 | -9 | 1545 | 25 | 0.9 | 5.82 | 125 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.34 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
| P2-1 | 二期工程生产车间熔保炉系统排气筒 | 142 | -70 | 1545 | 30 | 2.0 | 6.44 | 125 | 1.95 | 1.95 | 0.78 | 0.29 | 1.13 | 0.0008 | 0 | 0 |
| P2-2 | 二期工程铝灰分离系统排气筒 | 41 | -198 | 1545 | 20 | 1.6 | 0.75 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表6.2-11  本项目正常排放矩形面源参数

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | TSP |
| A1 | 一期工程熔保炉系统 | -49 | -38 | 1545 | 205 | 50 | -55 | 12 | 0 | 0 | 0.43 |
| A2 | 一期工程铝灰分离车间 | -139 | -57 | 1545 | 67 | 15 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0.054 |
| A3 | 二期工程生产车间 | 76 | -122 | 1545 | 155 | 54 | 35 | 12 | 0.00057 | 0.0067 | 0.07 |
| A4 | 二期工程铝灰分离车间 | 29 | -189 | 1545 | 9 | 55 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0.01 |

表6.2-12  本项目非正常排放点源参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP | F | HCl | CL2 |
| P1-1 | 一期工程生产车间熔保炉系统排气筒 | -52 | -121 | 1545 | 30 | 2.0 | 16.75 | 125 | 300.06 | 0.21 | 0.535 | 0.29 |
| P1-2 | 一期工程铝灰分离系统排气筒 | -134 | -64 | 1545 | 20 | 1.6 | 1.51 | 25 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |
| P2-1 | 二期工程生产车间熔保炉系统排气筒 | 142 | -70 | 1545 | 30 | 2.0 | 6.44 | 125 | 48.78 | 0.04 | 0 | 0 |
| P2-2 | 二期工程铝灰分离系统排气筒 | 41 | -198 | 1545 | 20 | 1.6 | 0.75 | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |

表6.2-13  在建项目点源排放参数（云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | TSP | PM10 | PM2.5 | F |
| P9 | A系列电解烟气净化系统烟囱 | 354 | 711 | 1575 | 80 | 10 | 12.83 | 50 | 127.103 | 0 | 18.405 | 18.405 | 7.362 | 2.740 |
| P10 | B系列电解烟气净化系统烟囱 | 581 | 794 | 1578 | 80 | 10 | 12.83 | 50 | 127.103 | 0 | 18.405 | 18.405 | 7.362 | 2.740 |
| P11 | C系列电解烟气净化系统烟囱 | 769 | 355 | 1572 | 80 | 10 | 12.09 | 50 | 104.361 | 0 | 17.334 | 17.334 | 6.934 | 2.594 |
| P12 | 1#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 745 | 1029 | 1542 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P13 | 2#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 535 | 734 | 1575 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P14 | 3#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 272 | 378 | 1559 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P15 | 4#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 1172 | 696 | 1553 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P16 | 5#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 939 | 380 | 1564 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P17 | 6#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 740 | 106 | 1571 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P18 | 1#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 745 | 1029 | 1542 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P19 | 2#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 535 | 734 | 1575 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P20 | 3#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 272 | 378 | 1559 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P21 | 4#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 1172 | 696 | 1553 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P22 | 5#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 939 | 380 | 1564 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P23 | 6#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 740 | 106 | 1571 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P24 | 2#原料仓库氟化铝卸料收尘系统 | 535 | 734 | 1575 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.080 | 0 |
| P25 | 5#原料仓库氟化铝卸料收尘系统 | 939 | 380 | 1564 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.080 | 0 |
| P26 | 1#阳极组装车间装卸站1 | 1343 | 1274 | 1546 | 15 | 1 | 10.96 | 25 | 0 | 0 | 0.310 | 0.310 | 0.124 | 0 |
| P27 | 1#阳极组装车间装卸站2 | 1452 | 1193 | 1550 | 15 | 1 | 10.96 | 25 | 0 | 0 | 0.310 | 0.310 | 0.124 | 0 |
| P28 | 1#阳极组装车间电解质清理1 | 1279 | 1182 | 1555 | 15 | 1.75 | 11.90 | 25 | 0 | 0 | 1.030 | 1.030 | 0.412 | 0 |
| P29 | 1#阳极组装车间电解质清理2 | 1352 | 1121 | 1559 | 15 | 1.75 | 11.90 | 25 | 0 | 0 | 1.030 | 1.030 | 0.412 | 0 |
| P30 | 1#阳极组装车间电解质破碎1 | 1364 | 1117 | 1559 | 15 | 1 | 11.67 | 25 | 0 | 0 | 0.330 | 0.330 | 0.132 | 0 |
| P31 | 1#阳极组装车间电解质破碎2 | 1422 | 1083 | 1563 | 15 | 1 | 11.67 | 25 | 0 | 0 | 0.330 | 0.330 | 0.132 | 0 |
| P32 | 1#阳极组装车间残极压脱1 | 1531 | 1127 | 1567 | 15 | 1.4 | 11.91 | 25 | 0 | 0 | 0.660 | 0.660 | 0.264 | 0 |
| P33 | 1#阳极组装车间残极压脱2 | 1454 | 1073 | 1566 | 15 | 1.4 | 11.91 | 25 | 0 | 0 | 0.660 | 0.660 | 0.264 | 0 |
| P34 | 1#阳极组装车间磷铁环压脱及清理1 | 1530 | 1150 | 1561 | 15 | 1.32 | 11.98 | 25 | 0 | 0 | 0.590 | 0.590 | 0.236 | 0 |
| P35 | 1#阳极组装车间磷铁环压脱及清理2 | 1575 | 1108 | 1565 | 15 | 1.32 | 11.98 | 25 | 0 | 0 | 0.590 | 0.590 | 0.236 | 0 |
| P36 | 1#阳极组装车间钢爪抛丸及烘干1 | 1587 | 1092 | 1570 | 15 | 0.3 | 11.79 | 25 | 0 | 0 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0 |
| P37 | 1#阳极组装车间钢爪抛丸及烘干2 | 1486 | 1007 | 1572 | 15 | 0.3 | 11.79 | 25 | 0 | 0 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0 |
| P38 | 1#阳极组装车间导杆清刷1 | 1474 | 1039 | 1570 | 15 | 0.3 | 11.79 | 25 | 0 | 0 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0 |
| P39 | 1#阳极组装车间导杆清刷2 | 1521 | 1056 | 1573 | 15 | 0.3 | 11.79 | 25 | 0 | 0 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0 |
| P40 | 1#阳极组装车间阳极钢爪自动熔焊 | 1520 | 1105 | 1569 | 15 | 0.5 | 12.73 | 25 | 0 | 0 | 0.090 | 0.090 | 0.036 | 0 |
| P41 | 1#阳极组装车间中频炉及磷生铁浇注1 | 1323 | 1111 | 1558 | 15 | 1.15 | 12.03 | 25 | 0 | 0 | 0.450 | 0.450 | 0.180 | 0 |
| P42 | 1#阳极组装车间中频炉及磷生铁浇注2 | 1394 | 1067 | 1564 | 15 | 1.15 | 12.03 | 25 | 0 | 0 | 0.450 | 0.450 | 0.180 | 0 |
| P43 | 应急备用阳极组装车间电解质清理 | 1092 | 1285 | 1557 | 15 | 1.25 | 13.58 | 25 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.240 | 0 |
| P44 | 应急备用阳极组装车间电解质破碎 | 1090 | 1303 | 1557 | 15 | 0.8 | 12.99 | 25 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.094 | 0 |
| P45 | 应急备用阳极组装车间残极压脱 | 1088 | 1321 | 1558 | 15 | 0.7 | 11.55 | 25 | 0 | 0 | 0.160 | 0.160 | 0.064 | 0 |
| P46 | 应急备用阳极组装车间磷铁环压脱及清理 | 1097 | 1293 | 1557 | 15 | 0.63 | 10.69 | 25 | 0 | 0 | 0.120 | 0.120 | 0.048 | 0 |
| P47 | 应急备用阳极组装车间中频炉及磷生铁浇注 | 1097 | 1303 | 1557 | 15 | 0.9 | 11.79 | 25 | 0 | 0 | 0.270 | 0.270 | 0.108 | 0 |
| P48 | 1#铸造车间混合炉 | 439 | 605 | 1573 | 20 | 1.5 | 11.00 | 90 | 0 | 0 | 0.700 | 0.700 | 0.280 | 0 |
| P49 | 2#铸造车间混合炉 | 1097 | 595 | 1553 | 20 | 1.5 | 11.00 | 90 | 0 | 0 | 0.700 | 0.700 | 0.280 | 0 |
| P50 | 槽大修车间 | 195 | 299 | 1556 | 15 | 0.9 | 13.10 | 25 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.120 | 0 |
| P51 | 抬包车间抬包清理1 | 886 | 746 | 1554 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.080 | 0 |
| P52 | 抬包车间抬包清理2 | 896 | 746 | 1554 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.080 | 0 |
| P53 | 抬包车间抬包清理3 | 906 | 746 | 1554 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.080 | 0 |
| P54 | 抬包车间吸铝管清理 | 850 | 694 | 1558 | 15 | 0.8 | 8.84 | 25 | 0 | 0 | 0.160 | 0.160 | 0.064 | 0 |
| P55 | 抬包车间铝灰处理系统 | 858 | 676 | 1561 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.080 | 0 |
| P56 | 炭渣处理1 | 906 | 1421 | 1571 | 15 | 1 | 14.15 | 25 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.160 | 0 |
| P57 | 炭渣处理1 | 919 | 1439 | 1570 | 15 | 1 | 14.15 | 25 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.160 | 0 |
| P58 | D系列电解烟气净化系统烟囱 | 979 | 199 | 1562 | 80 | 10 | 12.09 | 50 | 104.361 | 0 | 17.334 | 17.334 | 6.934 | 2.594 |
| P59 | E系列电解烟气净化系统烟囱 | 1121 | 102 | 1550 | 80 | 10 | 12.09 | 50 | 104.361 | 0 | 17.334 | 17.334 | 6.934 | 2.594 |
| P60 | F系列电解烟气净化系统烟囱 | 1328 | -48 | 1544 | 80 | 10 | 12.09 | 50 | 104.361 | 0 | 17.334 | 17.334 | 6.934 | 2.594 |
| P61 | 7#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 1523 | 448 | 1539 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P62 | 8#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 1286 | 125 | 1543 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P63 | 9#原料仓库氧化铝卸料收尘系统 | 1085 | -152 | 1560 | 15 | 1.75 | 12.01 | 25 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0.416 | 0 |
| P64 | 7#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 1523 | 448 | 1539 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P65 | 8#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 1286 | 125 | 1543 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P66 | 9#原料仓库氧化铝提升收尘系统 | 1085 | -152 | 1560 | 50 | 0.3 | 9.82 | 25 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0 |
| P67 | 8#原料仓库氟化铝卸料收尘系统 | 1286 | 125 | 1543 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.080 | 0 |
| P68 | 2#阳极组装车间残极装卸 | 1632 | 902 | 1563 | 15 | 1 | 10.96 | 25 | 0 | 0 | 0.310 | 0.310 | 0.124 | 0 |
| P69 | 2#阳极组装车间电解质清理 | 1709 | 842 | 1555 | 15 | 1.75 | 11.90 | 25 | 0 | 0 | 1.030 | 1.030 | 0.412 | 0 |
| P70 | 2#阳极组装车间电解质破碎 | 1836 | 757 | 1544 | 15 | 1 | 11.67 | 25 | 0 | 0 | 0.330 | 0.330 | 0.132 | 0 |
| P71 | 2#阳极组装车间残极压脱 | 1906 | 731 | 1542 | 15 | 1.4 | 11.91 | 25 | 0 | 0 | 0.660 | 0.660 | 0.264 | 0 |
| P72 | 2#阳极组装车间磷铁环压脱及清理 | 1951 | 799 | 1544 | 15 | 1.32 | 11.98 | 25 | 0 | 0 | 0.590 | 0.590 | 0.236 | 0 |
| P73 | 2#阳极组装车间钢爪抛丸及烘干 | 1878 | 885 | 1546 | 15 | 0.3 | 11.79 | 25 | 0 | 0 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0 |
| P74 | 2#阳极组装车间导杆清刷 | 1904 | 860 | 1546 | 15 | 0.3 | 11.79 | 25 | 0 | 0 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0 |
| P75 | 2#阳极组装车间阳极钢爪自动熔焊 | 1803 | 939 | 1546 | 15 | 0.5 | 12.73 | 25 | 0 | 0 | 0.090 | 0.090 | 0.036 | 0 |
| P76 | 2#阳极组装车间中频炉及磷生铁浇注 | 1699 | 965 | 1558 | 15 | 1.15 | 12.03 | 25 | 0 | 0 | 0.450 | 0.450 | 0.180 | 0 |
| P77 | 大修渣综合利用破碎 | 998 | 1539 | 1555 | 15 | 0.38 | 12.25 | 25 | 0 | 0 | 0.050 | 0.050 | 0.020 | 0 |
| P78 | 大修渣综合利用磨粉 | 963 | 1498 | 1563 | 15 | 0.38 | 12.25 | 25 | 0 | 0 | 0.050 | 0.050 | 0.020 | 0 |

表6.2-14  在建项目面源排放参数（云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 污染物排放速率/(kg/h)TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| A5 | 1#原料仓库 | 748 | 1031 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A6 | 2#原料仓库 | 535 | 736 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A7 | 3#原料仓库 | 272 | 371 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A8 | 4#原料仓库 | 1168 | 697 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A9 | 5#原料仓库 | 940 | 383 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A10 | 6#原料仓库 | 740 | 106 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A11 | 1#阳极车间 | 1427 | 1132 | 1560 | 225 | 498 | -55 | 11 | 2.548 |
| A12 | 应急备用阳极车间 | 997 | 1151 | 1560 | 54 | 228 | -55 | 11 | 0.613 |
| A13 | 1#铸造车间 | 420 | 574 | 1560 | 36 | 234 | -55 | 16 | 2.633 |
| A14 | 2#铸造车间 | 1056 | 546 | 1560 | 36 | 234 | -55 | 16 | 2.633 |
| A15 | 抬包清理 | 869 | 717 | 1560 | 32 | 100 | -55 | 12 | 0.633 |
| A16 | 大修车间 | 956 | 840 | 1560 | 30 | 142 | -55 | 12 | 0.149 |
| A17 | 碳渣处理 | 904 | 1421 | 1560 | 35 | 65 | -55 | 12 | 0.904 |
| A18 | 7#原料仓库 | 1519 | 447 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A19 | 8#原料仓库 | 1288 | 123 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A20 | 9#原料仓库 | 1088 | -151 | 1560 | 24 | 180 | -55 | 11 | 0.55 |
| A21 | 2#阳极车间 | 1803 | 862 | 1560 | 225 | 498 | -55 | 11 | 2.548 |
| A22 | 大修渣处理 | 976 | 1520 | 1560 | 36 | 102 | -55 | 12 | 0.807 |

表6.2-15  在建项目点源参数（云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NOx | F | HCl | CL2 |
| P1 | 1#车间熔保炉系统排气筒1 | -58 | 140 | 1565 | 30 | 2.0 | 8.85 | 125 | / | 0.278 | 0.069 | 0.420 | 1.965 | 0.0032 | 0.171 | 0.096 |
| P2 | 1#车间熔保炉系统排气筒2 | 149 | 25 | 1565 | 30 | 2.0 | 8.85 | 125 | / | 0.278 | 0.069 | 0.420 | 1.965 | 0.0032 | 0.171 | 0.096 |
| P3 | 1#车间铝灰分离系统排气筒1 | 33 | 107 | 1565 | 20 | 1.6 | 8.68 | 25 | / | 0.088 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 | 1#车间铝灰分离系统排气筒2 | -24 | 98 | 1565 | 20 | 1.6 | 8.68 | 25 | / | 0.088 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5 | 1#车间均质炉排气筒1 | 182 | -58 | 1565 | 25 | 0.9 | 6.29 | 125 | 0.188 | / | / | 0.263 | 1.228 | 0 | 0 | 0 |
| P6 | 1#车间均质炉排气筒2 | 25 | -10 | 1565 | 25 | 0.9 | 6.29 | 125 | 0.188 | / | / | 0.263 | 1.228 | 0 | 0 | 0 |
| P7 | 2#车间熔保炉系统排气筒1 | -149 | 41 | 1565 | 30 | 2.0 | 7.08 | 125 | / | 0.171 | 0.052 | 0.259 | 1.210 | 0.002 | 0.105 | 0.059 |
| P8 | 2#车间熔保炉系统排气筒2 | 82 | -124 | 1565 | 30 | 2.0 | 13.27 | 125 | / | 0.556 | 0.141 | 0.840 | 3.931 | 0.0065 | 0.342 | 0.192 |
| P9 | 2#车间铝灰分离系统排气筒1 | 38 | 99 | 1565 | 20 | 1.6 | 8.68 | 25 | / | 0.115 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P10 | 2#车间铝灰分离系统排气筒2 | -75 | -41 | 1565 | 20 | 1.6 | 8.68 | 25 | / | 0.115 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P11 | 2#车间均质炉排气筒1 | 99 | -132 | 1565 | 25 | 0.9 | 9.22 | 125 | 0.246 | / | 0.031 | 0.343 | 1.606 | 0 | 0 | 0 |
| P12 | 2#车间均质炉排气筒2 | -10 | 36 | 1565 | 25 | 0.9 | 9.22 | 125 | 0.246 | / | 0.031 | 0.343 | 1.606 | 0 | 0 | 0 |

表6.2-16  在建项目面源参数（云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP |
| A1 | 1#车间熔保炉系统 | 8 | 91 | 1565 | 220 | 90 | 30 | 13.6 | 0.101 |
| A2 | 1#车间铝灰分离系统1 | 74 | 50 | 1565 | 40 | 12 | 30 | 13.6 | 0.044 |
| A3 | 1#车间铝灰分离系统2 | 12 | -20 | 1565 | 40 | 12 | 30 | 13.6 | 0.044 |
| A4 | 2#车间熔保炉系统 | -99 | -25 | 1565 | 200 | 80 | 30 | 13.6 | 0.301 |
| A5 | 2#车间铝灰分离系统1 | 8 | -99 | 1565 | 40 | 15 | 30 | 13.6 | 0.058 |
| A6 | 2#车间铝灰分离系统2 | -40 | 85 | 1565 | 40 | 15 | 30 | 13.6 | 0.058 |

6.2.2.7预测与评价内容

根据现状评价结果，本项目所在区域为达标区，按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）8.7预测与评价内容要求，预测与评价内容如下：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；

（2）项目正常排放条件下，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。

（3）项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。

预测内容与评价要求见表6.2-17。

表6.2-17  预测内容与评价要求

| 评价对象 | 污染源 | 污染物排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源+在建项目污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |

6.2.2.8地形数据

EIAProA2018使用的地形数据srtm文件由http://srtm.csi.cgiar.org/提供。本项目进一步预测EIAProA2018使用的地形数据选外部DEM文件，外部DEM文件直接采用全球坐标定义的标准DEM文件。满足《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）数据分辨率要求。项目预测范围内地形高程图见图6.2.2-1。

本项目位置

图6.2-9  项目预测范围内地形高程图（单位：m）

6.2.2.9地面特征参数

本项目进一步预测地面特征参数选取如下：

地面分扇区数为1区，AERMET通用地表类型选针叶林，通用地表湿度选潮湿气候，地面特征参数见表6.2-18。

表6.2-18  地面特征参数

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-360 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 0.3 | 1.3 |
| 2 | 0-360 | 春季(3,4,5月) | 0.12 | 0.3 | 1.3 |
| 3 | 0-360 | 夏季(6,7,8月) | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 4 | 0-360 | 秋季(9,10,11月) | 0.12 | 0.3 | 1.3 |

6.2.2.10网格选取及网格点设置

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）B.6.3.3要求，本项目网格点采用直角坐标系。评价范围为东西向5.0km，南北向5.0km，根据“导则B6.3.3”：网格点间距采用100m，最终预测点2612个（包括现状环境保护目标11个）。

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）8.8.5要求：大气环境放防护距离确定时，厂界外预测网格分辨率不应超过50m。本项目计算大气环境放防护距离采用距离源中心为1.5km的矩形范围作为预测计算范围、预测网格分辨率按50m的设置，对有短期浓度标准的污染物的短期浓度进行二次计算。

6.2.2.11环境空气保护目标

本项目预测范围为东西向5km，南北向5km，共有预测环境空气保护目标11个，环境空气保护目标相对坐标等情况见表6.2-19。

表6.2-19  预测环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对预测原点（0,0）距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 马鞍山 | 1123 | 2448 | 大气环境 | 二类区 | NNE(28) | 2815 |
| 三家寨 | -916 | 2277 | 大气环境 | 二类区 | NNW(343) | 2425 |
| 碧云村 | -1238 | 1699 | 大气环境 | 二类区 | NNW(329) | 2026 |
| 处暑 | -184 | 919 | 大气环境 | 二类区 | N(1) | 958 |
| 小听湖 | 2091 | 538 | 大气环境 | 二类区 | ENE(76) | 2359 |
| 布标 | -553 | -315 | 大气环境 | 二类区 | SW(232) | 451 |
| 柏布榔 | 806 | -820 | 大气环境 | 二类区 | SE(128) | 1270 |
| 听湖村 | 2362 | -932 | 大气环境 | 二类区 | ESE(109) | 2709 |
| 园区管委会 | -2016 | -1680 | 大气环境 | 二类区 | SW(228) | 2451 |
| 砚山职业高中 | -2275 | -2060 | 大气环境 | 二类区 | SW(226) | 2899 |
| 永忠 | -2022 | -1969 | 大气环境 | 二类区 | SW(223) | 2657 |
| 听湖水库 | -12 | -2231 | 大气环境 | 一类区 | SE(138) | 1920 |

6.2.3正常排放预测结果及评价

6.2.3.1 SO2预测结果

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2.3-1。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-20、表6.2-20。

表6.2-20  本项目SO2贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 1.21256 | 21052904 | 500 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.33966 | 210702 | 150 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.09369 | 平均值 | 60 | 0.16 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 1.52222 | 21082706 | 500 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.39171 | 211127 | 150 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.06789 | 平均值 | 60 | 0.11 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 1.72841 | 21080407 | 500 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.21675 | 211114 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.03165 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 25.45555 | 21090203 | 500 | 5.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.73671 | 210902 | 150 | 1.16 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.3414 | 平均值 | 60 | 0.57 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 1.35115 | 21072203 | 500 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.17614 | 210401 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.01394 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 2.5716 | 21062420 | 500 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.37479 | 211022 | 150 | 0.92 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.16225 | 平均值 | 60 | 0.27 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 1.33414 | 21021008 | 500 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1424 | 210210 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.01013 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.87065 | 21092207 | 500 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08434 | 210329 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.00444 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 1.23933 | 21061301 | 500 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.27204 | 211218 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.03298 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 1.48522 | 21071920 | 500 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.24551 | 211218 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.02869 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 1.17738 | 21111707 | 500 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.23382 | 211016 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.02976 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 网格点最大值 | -400,500 | 1小时 | 35.81131 | 21100702 | 500 | 7.16 | 达标 |
|  | -200,300 | 日平均 | 3.77282 | 211114 | 150 | 2.52 | 达标 |
|  | 0,200 | 全时段 | 1.17725 | 平均值 | 60 | 1.96 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | 300,-1900 | 1小时 | 1.44257 | 21071919 | 150 | 0.96 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 日平均 | 0.34567 | 211013 | 50 | 0.69 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 全时段 | 0.02624 | 平均值 | 20 | 0.13 | 达标 |

表6.2-21  SO2叠加后98%保证率日平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 98%日平均 | 1.226189 | 210114 | 43 | 44.22619 | 150 | 29.48 | 达标 |
|  | 三家寨 | 98%日平均 | 3.449509 | 210902 | 41 | 44.44951 | 150 | 29.63 | 达标 |
|  | 碧云村 | 98%日平均 | 3.797508 | 210902 | 41 | 44.79751 | 150 | 29.87 | 达标 |
|  | 处暑 | 98%日平均 | 2.422504 | 210804 | 43 | 45.4225 | 150 | 30.28 | 达标 |
|  | 小听湖 | 98%日平均 | 0.026592 | 210902 | 41 | 41.02659 | 150 | 27.35 | 达标 |
|  | 布标 | 98%日平均 | 2.42445 | 210902 | 41 | 43.42445 | 150 | 28.95 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 98%日平均 | 2.005764 | 210902 | 41 | 43.00576 | 150 | 28.67 | 达标 |
|  | 听湖村 | 98%日平均 | 1.74839 | 210902 | 41 | 42.74839 | 150 | 28.5 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 98%日平均 | 1.601223 | 210902 | 41 | 42.60122 | 150 | 28.4 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 98%日平均 | 1.404755 | 210902 | 41 | 42.40475 | 150 | 28.27 | 达标 |
|  | 永忠 | 98%日平均 | 1.447514 | 210902 | 41 | 42.44751 | 150 | 28.3 | 达标 |
| 网格最大值 | -2300,800 | 98%日平均 | 16.75604 | 210721 | 37 | 53.75604 | 150 | 35.84 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 98%日平均 | 8.440115 | 211130 | 14 | 22.44011 | 50 | 44.88 | 达标 |

表6.2-22  SO2叠加年平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 全时段 | 4.31015 | 平均值 | 17.63562 | 21.94577 | 60 | 36.58 | 达标 |
|  | 三家寨 | 全时段 | 1.04712 | 平均值 | 17.63562 | 18.68274 | 60 | 31.14 | 达标 |
|  | 碧云村 | 全时段 | 0.73218 | 平均值 | 17.63562 | 18.3678 | 60 | 30.61 | 达标 |
|  | 处暑 | 全时段 | 1.11823 | 平均值 | 17.63562 | 18.75385 | 60 | 31.26 | 达标 |
|  | 小听湖 | 全时段 | 1.72936 | 平均值 | 17.63562 | 19.36498 | 60 | 32.27 | 达标 |
|  | 布标 | 全时段 | 1.59913 | 平均值 | 17.63562 | 19.23475 | 60 | 32.06 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 全时段 | 0.63198 | 平均值 | 17.63562 | 18.2676 | 60 | 30.45 | 达标 |
|  | 听湖村 | 全时段 | 0.40671 | 平均值 | 17.63562 | 18.04233 | 60 | 30.07 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 全时段 | 1.15109 | 平均值 | 17.63562 | 18.78671 | 60 | 31.31 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 全时段 | 1.12105 | 平均值 | 17.63562 | 18.75667 | 60 | 31.26 | 达标 |
|  | 永忠 | 全时段 | 1.14632 | 平均值 | 17.63562 | 18.78194 | 60 | 31.3 | 达标 |
| 网格最大值 | 1200,1100 | 全时段 | 5.25018 | 平均值 | 17.63562 | 22.8858 | 60 | 38.14 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 全时段 | 1.1726 | 平均值 | / | / | 20 | / | / |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，SO298%保证率日均质量浓度分布图与年均质量浓度分布图如下：

图6.2-10  SO298%保证率日均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-11  SO2叠加年均质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-20可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为5.09%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为1.16%＜100%，二类区环境空气保护目标最大年均浓度贡献值为0.57%＜30%，无一类区环境空气保护目标；网格点最大小时浓度贡献值占标率为7.16%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为2.52%＜100%，二类区网格点最大年均浓度贡献值为1.96%＜30%，一类区网格点最大年均浓度贡献值为0.13%＜10%。

由表6.2-21可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标98%保证率最大日均浓度预测值占标率为30.28%，网格点98%保证率最大日均浓度预测值占标率为44.88%，均符合环境质量标准。

由表6.2-22可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大年均浓度预测值占标率为36.58%，网格点最大年均浓度预测值占标率为38.14%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，SO2正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%，二类区年均浓度贡献值占标率均＜30%，一类区年均浓度贡献值占标率均＜10%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点98%保证率日均浓度、年均浓度预测值占标率均符合环境质量标准，SO2正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.3.2 NO2预测结果

NO2转化按环境比率法2（ARM2），该方法采用环境中的NO2/NOx比例与待模拟源NOx浓度来计算环境NO2浓度。ARM2对1小时浓度采用源NOx的比例来自于环境监测NO2/NOx比例值的经验公式。这一比例由程序根据EPA推荐值内定。

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-23。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-24、表6.2-25。

表6.2-23  本项目NO2贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 4.35456 | 21062803 | 200 | 2.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.21258 | 210702 | 80 | 1.52 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.33538 | 平均值 | 40 | 0.84 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 5.45988 | 21082706 | 200 | 2.73 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.40335 | 211127 | 80 | 1.75 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.24315 | 平均值 | 40 | 0.61 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 6.18596 | 21080407 | 200 | 3.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.77619 | 211114 | 80 | 0.97 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.11337 | 平均值 | 40 | 0.28 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 90.8206 | 21090203 | 200 | 45.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 6.19565 | 210902 | 80 | 7.74 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 1.2178 | 平均值 | 40 | 3.04 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 4.86457 | 21072203 | 200 | 2.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.62813 | 210401 | 80 | 0.79 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.05027 | 平均值 | 40 | 0.13 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 9.22628 | 21062420 | 200 | 4.61 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.91075 | 211022 | 80 | 6.14 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.58119 | 平均值 | 40 | 1.45 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 4.77954 | 21021008 | 200 | 2.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.5156 | 210210 | 80 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.03668 | 平均值 | 40 | 0.09 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 3.13302 | 21092207 | 200 | 1.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.30058 | 210329 | 80 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.01604 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 4.43897 | 21061301 | 200 | 2.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.97722 | 211218 | 80 | 1.22 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.118 | 平均值 | 40 | 0.3 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 5.33873 | 21071920 | 200 | 2.67 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.88134 | 211218 | 80 | 1.1 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.10262 | 平均值 | 40 | 0.26 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 4.23218 | 21111707 | 200 | 2.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.83359 | 211016 | 80 | 1.04 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.10643 | 平均值 | 40 | 0.27 | 达标 |
| 网格点最大值 | -400,500 | 1小时 | 116.3193 | 21100702 | 200 | 58.16 | 达标 |
|  | -200,300 | 日平均 | 13.42222 | 211114 | 80 | 16.78 | 达标 |
|  | 0,200 | 全时段 | 4.23286 | 平均值 | 40 | 10.58 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | 300,-1900 | 1小时 | 5.17205 | 21071919 | 200 | 2.59 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 日平均 | 1.23256 | 211013 | 80 | 1.54 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 全时段 | 0.09387 | 平均值 | 40 | 0.23 | 达标 |

表6.2-24  NO2叠加后98%保证率日平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 98%日平均 | 0.000881 | 210804 | 20 | 20.00088 | 80 | 25 | 达标 |
|  | 三家寨 | 98%日平均 | 0.199984 | 210115 | 20 | 20.19998 | 80 | 25.25 | 达标 |
|  | 碧云村 | 98%日平均 | 0.206635 | 210115 | 20 | 20.20663 | 80 | 25.26 | 达标 |
|  | 处暑 | 98%日平均 | 0.116468 | 210806 | 21 | 21.11647 | 80 | 26.4 | 达标 |
|  | 小听湖 | 98%日平均 | 0.039495 | 210804 | 20 | 20.0395 | 80 | 25.05 | 达标 |
|  | 布标 | 98%日平均 | 2.399176 | 211205 | 18 | 20.39918 | 80 | 25.5 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 98%日平均 | 0.014948 | 210804 | 20 | 20.01495 | 80 | 25.02 | 达标 |
|  | 听湖村 | 98%日平均 | 0.044823 | 210115 | 20 | 20.04482 | 80 | 25.06 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 98%日平均 | 0.14151 | 210115 | 20 | 20.14151 | 80 | 25.18 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 98%日平均 | 0.120846 | 210115 | 20 | 20.12085 | 80 | 25.15 | 达标 |
|  | 永忠 | 98%日平均 | 0.123335 | 210115 | 20 | 20.12333 | 80 | 25.15 | 达标 |
| 网格最大值 | -600,-1600 | 98%日平均 | 0.976551 | 211124 | 33 | 33.97655 | 80 | 42.47 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 98%日平均 | 0.976551 | 211124 | 33 | 33.97655 | 80 | 42.47 | 达标 |

表6.2-25  NO2叠加年平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 全时段 | 0.44454 | 平均值 | 8.194521 | 8.639061 | 40 | 21.6 | 达标 |
|  | 三家寨 | 全时段 | 0.30951 | 平均值 | 8.194521 | 8.504031 | 40 | 21.26 | 达标 |
|  | 碧云村 | 全时段 | 0.1523 | 平均值 | 8.194521 | 8.346821 | 40 | 20.87 | 达标 |
|  | 处暑 | 全时段 | 1.51772 | 平均值 | 8.194521 | 9.712241 | 40 | 24.28 | 达标 |
|  | 小听湖 | 全时段 | 0.06983 | 平均值 | 8.194521 | 8.264351 | 40 | 20.66 | 达标 |
|  | 布标 | 全时段 | 0.72887 | 平均值 | 8.194521 | 8.923391 | 40 | 22.31 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 全时段 | 0.04993 | 平均值 | 8.194521 | 8.244451 | 40 | 20.61 | 达标 |
|  | 听湖村 | 全时段 | 0.0221 | 平均值 | 8.194521 | 8.216621 | 40 | 20.54 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 全时段 | 0.15572 | 平均值 | 8.194521 | 8.350241 | 40 | 20.88 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 全时段 | 0.13499 | 平均值 | 8.194521 | 8.329511 | 40 | 20.82 | 达标 |
|  | 永忠 | 全时段 | 0.14068 | 平均值 | 8.194521 | 8.335201 | 40 | 20.84 | 达标 |
| 网格最大值 | 0,200 | 全时段 | 4.78054 | 平均值 | 8.194521 | 12.97506 | 40 | 32.44 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 全时段 | 0.12814 | 平均值 | / | / | 40 | / | / |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，NO298%保证率日均质量浓度分布图与年均质量浓度分布图如下：

图6.2-12  NO298%保证率日均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-13  NO2叠加年均质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-23可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为45.41%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为7.74%＜100%，二类区环境空气保护目标最大年均浓度贡献值为3.04%＜30%，无一类区环境空气保护目标；网格点最大小时浓度贡献值占标率为58.16%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为16.78%＜100%，二类区网格点最大年均浓度贡献值为10.58%＜30%，一类区网格点最大年均浓度贡献值为0.23%＜10%。

由表6.2-24可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标98%保证率最大日均浓度预测值占标率为26.4%，网格点98%保证率最大日均浓度预测值占标率为42.47%，均符合环境质量标准。

由表6.2-25可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大年均浓度预测值占标率为24.28%，网格点最大年均浓度预测值占标率为32.44%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，NO2正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%，二类区年均浓度贡献值占标率均＜30%，一类区年均浓度贡献值占标率均＜10%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点98%保证率日均浓度、年均浓度预测值占标率均符合环境质量标准，NO2正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.3.3 TSP预测结果

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-26。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点日平均质量浓度预测结果见表6.2-27。

表6.2-26   本项目TSP贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 日平均 | 1.4586 | 210204 | 300 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.52067 | 平均值 | 200 | 0.26 | 达标 |
|  | 三家寨 | 日平均 | 2.23461 | 211025 | 300 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.39985 | 平均值 | 200 | 0.2 | 达标 |
|  | 碧云村 | 日平均 | 1.8886 | 211126 | 300 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.2099 | 平均值 | 200 | 0.1 | 达标 |
|  | 处暑 | 日平均 | 6.55118 | 210827 | 300 | 2.18 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 1.42647 | 平均值 | 200 | 0.71 | 达标 |
|  | 小听湖 | 日平均 | 1.47526 | 210605 | 300 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.13039 | 平均值 | 200 | 0.07 | 达标 |
|  | 布标 | 日平均 | 7.18077 | 210117 | 300 | 2.39 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 1.04493 | 平均值 | 200 | 0.52 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 日平均 | 2.52996 | 210910 | 300 | 0.84 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.12492 | 平均值 | 200 | 0.06 | 达标 |
|  | 听湖村 | 日平均 | 0.60134 | 211020 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.04518 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 日平均 | 1.5798 | 211016 | 300 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.20631 | 平均值 | 200 | 0.1 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 日平均 | 1.41264 | 211016 | 300 | 0.47 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.17503 | 平均值 | 200 | 0.09 | 达标 |
|  | 永忠 | 日平均 | 1.57452 | 211016 | 300 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.18487 | 平均值 | 200 | 0.09 | 达标 |
| 网格点最大值 | -200,0 | 日平均 | 46.54326 | 211209 | 300 | 15.51 | 达标 |
|  | 0,100 | 全时段 | 9.0983 | 平均值 | 200 | 4.55 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -100,-2400 | 日平均 | 2.99897 | 211203 | 120 | 2.5 | 达标 |
|  | -100,-1900 | 全时段 | 0.20222 | 平均值 | 80 | 0.25 | 达标 |

表6.2-27  TSP叠加后日平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 日平均 | 39.48576 | 211025 | 83.08 | 122.5658 | 300 | 40.86 | 达标 |
|  | 三家寨 | 日平均 | 31.81918 | 211222 | 83.08 | 114.8992 | 300 | 38.3 | 达标 |
|  | 碧云村 | 日平均 | 24.69565 | 210722 | 83.08 | 107.7757 | 300 | 35.93 | 达标 |
|  | 处暑 | 日平均 | 51.51033 | 210722 | 83.08 | 134.5903 | 300 | 44.86 | 达标 |
|  | 小听湖 | 日平均 | 37.06226 | 210210 | 83.08 | 120.1423 | 300 | 40.05 | 达标 |
|  | 布标 | 日平均 | 40.89333 | 211218 | 83.08 | 123.9733 | 300 | 41.32 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 日平均 | 43.91135 | 211221 | 83.08 | 126.9913 | 300 | 42.33 | 达标 |
|  | 听湖村 | 日平均 | 17.80948 | 210910 | 83.08 | 100.8895 | 300 | 33.63 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 日平均 | 17.46816 | 211218 | 83.08 | 100.5482 | 300 | 33.52 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 日平均 | 15.60393 | 211218 | 83.08 | 98.68393 | 300 | 32.89 | 达标 |
|  | 永忠 | 日平均 | 15.24344 | 211218 | 83.08 | 98.32344 | 300 | 32.77 | 达标 |
| 网格最大值 | 400,300 | 日平均 | 181.0864 | 211203 | 83.08 | 264.1664 | 300 | 88.06 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | 1000,-2200 | 日平均 | 35.79003 | 211221 | 74.9 | 110.69 | 120 | 92.24 | 达标 |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，TSP日均质量浓度分布图如下：

图6.2-14  TSP日均质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-26可知，环境空气保护目标最大日均浓度贡献值占标率为2.39%＜100%，二类区环境空气保护目标最大年均浓度贡献值为0.71%＜30%，无一类区环境空气保护目标；网格点最大日均浓度贡献值占标率为15.51%＜100%，二类区网格点最大年均浓度贡献值为4.55%＜30%，一类区网格点最大年均浓度贡献值为0.25%＜10%。

由表6.2-27可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大日均浓度预测值占标率为44.86%，网格点98%最大日均浓度预测值占标率为92.24%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，TSP正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%，二类区年均浓度贡献值占标率均＜30%，一类区年均浓度贡献值占标率均＜10%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点日均浓度预测值占标率均符合环境质量标准，TSP正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.3.4 PM10预测结果

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2.3-9。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-28、表6.2-29。

表6.2-28  本项目PM10贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 日平均 | 1.20664 | 210204 | 150 | 0.8 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.38886 | 平均值 | 70 | 0.56 | 达标 |
|  | 三家寨 | 日平均 | 1.45908 | 211230 | 150 | 0.97 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.27827 | 平均值 | 70 | 0.4 | 达标 |
|  | 碧云村 | 日平均 | 1.05566 | 210101 | 150 | 0.7 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.14437 | 平均值 | 70 | 0.21 | 达标 |
|  | 处暑 | 日平均 | 6.06282 | 210827 | 150 | 4.04 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 1.27796 | 平均值 | 70 | 1.83 | 达标 |
|  | 小听湖 | 日平均 | 0.95146 | 210401 | 150 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.07096 | 平均值 | 70 | 0.1 | 达标 |
|  | 布标 | 日平均 | 5.65919 | 210524 | 150 | 3.77 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.6334 | 平均值 | 70 | 0.9 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 日平均 | 0.7822 | 210329 | 150 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.05534 | 平均值 | 70 | 0.08 | 达标 |
|  | 听湖村 | 日平均 | 0.51749 | 210329 | 150 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.02379 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 日平均 | 1.51584 | 211016 | 150 | 1.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.16354 | 平均值 | 70 | 0.23 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 日平均 | 1.35853 | 211016 | 150 | 0.91 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.14191 | 平均值 | 70 | 0.2 | 达标 |
|  | 永忠 | 日平均 | 1.51571 | 211016 | 150 | 1.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.15122 | 平均值 | 70 | 0.22 | 达标 |
| 网格点最大值 | -700,500 | 日平均 | 15.73638 | 211222 | 150 | 10.49 | 达标 |
|  | 0,200 | 全时段 | 3.45512 | 平均值 | 70 | 4.94 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 日平均 | 2.08582 | 211013 | 50 | 4.17 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 全时段 | 0.13455 | 平均值 | 40 | 0.34 | 达标 |

表6.2-29  PM10叠加后95%保证率日平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3)) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m^3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 95%日平均 | 6.437119 | 210308 | 70 | 76.43712 | 150 | 50.96 | 达标 |
|  | 三家寨 | 95%日平均 | 0.270996 | 210315 | 72 | 72.271 | 150 | 48.18 | 达标 |
|  | 碧云村 | 95%日平均 | 0.017342 | 210310 | 72 | 72.01734 | 150 | 48.01 | 达标 |
|  | 处暑 | 95%日平均 | 1.403717 | 210310 | 72 | 73.40372 | 150 | 48.94 | 达标 |
|  | 小听湖 | 95%日平均 | 2.640274 | 210315 | 72 | 74.64027 | 150 | 49.76 | 达标 |
|  | 布标 | 95%日平均 | 0 | 210310 | 72 | 72 | 150 | 48 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 95%日平均 | 0.035172 | 210315 | 72 | 72.03517 | 150 | 48.02 | 达标 |
|  | 听湖村 | 95%日平均 | 0.069969 | 210315 | 72 | 72.06997 | 150 | 48.05 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 95%日平均 | 0 | 210310 | 72 | 72 | 150 | 48 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 95%日平均 | 0 | 210310 | 72 | 72 | 150 | 48 | 达标 |
|  | 永忠 | 95%日平均 | 0 | 210310 | 72 | 72 | 150 | 48 | 达标 |
| 网格最大值 | 1500,1300 | 95%日平均 | 24.52699 | 210308 | 70 | 94.52699 | 150 | 63.02 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 95%日平均 | 3.787556 | 211112 | 35 | 38.78756 | 50 | 77.58 | 达标 |

表6.2-30  PM10叠加年平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 全时段 | 5.02368 | 平均值 | 32.50411 | 37.52779 | 70 | 53.61 | 达标 |
|  | 三家寨 | 全时段 | 0.91801 | 平均值 | 32.50411 | 33.42212 | 70 | 47.75 | 达标 |
|  | 碧云村 | 全时段 | 0.64255 | 平均值 | 32.50411 | 33.14666 | 70 | 47.35 | 达标 |
|  | 处暑 | 全时段 | 3.19959 | 平均值 | 32.50411 | 35.7037 | 70 | 51.01 | 达标 |
|  | 小听湖 | 全时段 | 1.09624 | 平均值 | 32.50411 | 33.60035 | 70 | 48 | 达标 |
|  | 布标 | 全时段 | 1.91758 | 平均值 | 32.50411 | 34.42169 | 70 | 49.17 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 全时段 | 0.71186 | 平均值 | 32.50411 | 33.21597 | 70 | 47.45 | 达标 |
|  | 听湖村 | 全时段 | 0.24145 | 平均值 | 32.50411 | 32.74556 | 70 | 46.78 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 全时段 | 0.80092 | 平均值 | 32.50411 | 33.30503 | 70 | 47.58 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 全时段 | 0.73287 | 平均值 | 32.50411 | 33.23698 | 70 | 47.48 | 达标 |
|  | 永忠 | 全时段 | 0.75342 | 平均值 | 32.50411 | 33.25753 | 70 | 47.51 | 达标 |
| 网格最大值 | 1500,1300 | 全时段 | 16.49088 | 平均值 | 32.50411 | 48.99499 | 70 | 69.99 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 全时段 | 0.78605 | 平均值 | / | / | 40 | / | / |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，PM10 95%保证率日均质量浓度分布图与年均质量浓度分布图如下：

图6.2-15  PM1095%保证率日均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-16  PM10叠加年均质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-28可知，环境空气保护目标最大日均浓度贡献值占标率为4.04%＜100%，二类区环境空气保护目标最大年均浓度贡献值为1.83%＜30%，无一类区环境空气保护目标；网格点最大日均浓度贡献值占标率为10.49%＜100%，二类区网格点最大年均浓度贡献值为4.94%＜30%，一类区网格点最大年均浓度贡献值为0.43%＜10%。

由表6.2-29可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标95%保证率最大日均浓度预测值占标率为50.96%，网格点95%保证率最大日均浓度预测值占标率为77.58%，均符合环境质量标准。

由表6.2-30可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大年均浓度预测值占标率为53.61%，网格点最大年均浓度预测值占标率为69.99%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，PM10正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%，二类区年均浓度贡献值占标率均＜30%，一类区年均浓度贡献值占标率均＜10%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点95%保证率日均浓度、年均浓度预测值占标率均符合环境质量标准，PM10正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.3.5 PM2.5预测结果

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.2-31。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.2-32、表6.2-33。

表6.2.-31  本项目PM2.5贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 日平均 | 0.48265 | 210204 | 75 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.15554 | 平均值 | 35 | 0.44 | 达标 |
|  | 三家寨 | 日平均 | 0.58363 | 211230 | 75 | 0.78 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.11131 | 平均值 | 35 | 0.32 | 达标 |
|  | 碧云村 | 日平均 | 0.42226 | 210101 | 75 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.05775 | 平均值 | 35 | 0.17 | 达标 |
|  | 处暑 | 日平均 | 2.42513 | 210827 | 75 | 3.23 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.51118 | 平均值 | 35 | 1.46 | 达标 |
|  | 小听湖 | 日平均 | 0.38058 | 210401 | 75 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.02839 | 平均值 | 35 | 0.08 | 达标 |
|  | 布标 | 日平均 | 2.26367 | 210524 | 75 | 3.02 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.25336 | 平均值 | 35 | 0.72 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 日平均 | 0.31288 | 210329 | 75 | 0.42 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.02214 | 平均值 | 35 | 0.06 | 达标 |
|  | 听湖村 | 日平均 | 0.207 | 210329 | 75 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.00952 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 日平均 | 0.60634 | 211016 | 75 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.06542 | 平均值 | 35 | 0.19 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 日平均 | 0.54341 | 211016 | 75 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.05676 | 平均值 | 35 | 0.16 | 达标 |
|  | 永忠 | 日平均 | 0.60629 | 211016 | 75 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.06049 | 平均值 | 35 | 0.17 | 达标 |
| 网格点最大值 | -700,500 | 日平均 | 6.29455 | 211222 | 75 | 8.39 | 达标 |
|  | 0,200 | 全时段 | 1.38205 | 平均值 | 35 | 3.95 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 日平均 | 0.83433 | 211013 | 35 | 2.38 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 全时段 | 0.05382 | 平均值 | 15 | 0.36 | 达标 |

表6.2-32  PM2.5叠加后95%保证率日平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 95%日平均 | 2.15432 | 210125 | 51 | 53.15432 | 75 | 70.87 | 达标 |
|  | 三家寨 | 95%日平均 | 0.269871 | 210307 | 51 | 51.26987 | 75 | 68.36 | 达标 |
|  | 碧云村 | 95%日平均 | 0.044857 | 210307 | 51 | 51.04486 | 75 | 68.06 | 达标 |
|  | 处暑 | 95%日平均 | 1.034481 | 210125 | 51 | 52.03448 | 75 | 69.38 | 达标 |
|  | 小听湖 | 95%日平均 | 0.027615 | 210307 | 51 | 51.02761 | 75 | 68.04 | 达标 |
|  | 布标 | 95%日平均 | 0 | 210125 | 51 | 51 | 75 | 68 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 95%日平均 | 0 | 210125 | 51 | 51 | 75 | 68 | 达标 |
|  | 听湖村 | 95%日平均 | 0 | 210125 | 51 | 51 | 75 | 68 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 95%日平均 | 0 | 210125 | 51 | 51 | 75 | 68 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 95%日平均 | 0 | 210125 | 51 | 51 | 75 | 68 | 达标 |
|  | 永忠 | 95%日平均 | 0 | 210125 | 51 | 51 | 75 | 68 | 达标 |
| 网格最大值 | 1500,1300 | 95%日平均 | 9.80442 | 210308 | 49 | 58.80442 | 75 | 78.41 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 95%日平均 | 1.491949 | 211112 | 16 | 17.49195 | 35 | 49.98 | 达标 |

表6.2-33  PM2.5叠加年平均环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 全时段 | 1.99666 | 平均值 | 20.10411 | 22.10077 | 35 | 63.15 | 达标 |
|  | 三家寨 | 全时段 | 0.3591 | 平均值 | 20.10411 | 20.46321 | 35 | 58.47 | 达标 |
|  | 碧云村 | 全时段 | 0.25227 | 平均值 | 20.10411 | 20.35638 | 35 | 58.16 | 达标 |
|  | 处暑 | 全时段 | 1.23766 | 平均值 | 20.10411 | 21.34177 | 35 | 60.98 | 达标 |
|  | 小听湖 | 全时段 | 0.43639 | 平均值 | 20.10411 | 20.5405 | 35 | 58.69 | 达标 |
|  | 布标 | 全时段 | 0.74793 | 平均值 | 20.10411 | 20.85204 | 35 | 59.58 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 全时段 | 0.28337 | 平均值 | 20.10411 | 20.38748 | 35 | 58.25 | 达标 |
|  | 听湖村 | 全时段 | 0.09589 | 平均值 | 20.10411 | 20.2 | 35 | 57.71 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 全时段 | 0.31618 | 平均值 | 20.10411 | 20.42029 | 35 | 58.34 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 全时段 | 0.28958 | 平均值 | 20.10411 | 20.39369 | 35 | 58.27 | 达标 |
|  | 永忠 | 全时段 | 0.29763 | 平均值 | 20.10411 | 20.40174 | 35 | 58.29 | 达标 |
| 网格最大值 | 1500,1300 | 全时段 | 6.58877 | 平均值 | 20.10411 | 26.69288 | 35 | 76.27 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 全时段 | 0.31086 | 平均值 | / | / | 15 | / | / |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，PM2.5 95%保证率日均质量浓度分布图与年均质量浓度分布图如下：

图6.2-17  PM2.595%保证率日均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-18  PM2.5叠加年均质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-31可知，环境空气保护目标最大日均浓度贡献值占标率为3.23%＜100%，二类区环境空气保护目标最大年均浓度贡献值为1.46%＜30%，无一类区环境空气保护目标；网格点最大日均浓度贡献值占标率为8.39%＜100%，二类区网格点最大年均浓度贡献值为3.95%＜30%，一类区网格点最大年均浓度贡献值为0.36%＜10%。

由表6.2-32可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标95%保证率最大日均浓度预测值占标率为70.87%，网格点95%保证率最大日均浓度预测值占标率为78.41%，均符合环境质量标准。

由表6.2-33可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大年均浓度预测值占标率为63.15%，网格点最大年均浓度预测值占标率为76.27%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，PM2.5正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%，二类区年均浓度贡献值占标率均＜30%，一类区年均浓度贡献值占标率均＜10%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点95%保证率日均浓度、年均浓度预测值占标率均符合环境质量标准，PM2.5正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.3.6 氟化物预测结果

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值预测结果见表6.2-34。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点小时质量浓度和日均质量浓度预测结果见表6.2-35、表6.2-36。

表6.2-34   本项目氟化物贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.00146 | 21072707 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00038 | 210503 | 7 | 0.01 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.00181 | 21111509 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00046 | 211230 | 7 | 0.01 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.00193 | 21080407 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00034 | 210101 | 7 | 0 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.00695 | 21092301 | 20 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00201 | 210827 | 7 | 0.03 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.00187 | 21121609 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00032 | 210401 | 7 | 0 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.00552 | 21042820 | 20 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00175 | 210524 | 7 | 0.03 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.0022 | 21020721 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00026 | 210329 | 7 | 0 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.00128 | 21122909 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00018 | 210329 | 7 | 0 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.00131 | 21050504 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00052 | 211016 | 7 | 0.01 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.00122 | 21090720 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00047 | 211016 | 7 | 0.01 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.00126 | 21072608 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00052 | 211016 | 7 | 0.01 | 达标 |
| 网格点最大值 | -400,700 | 1小时 | 0.053 | 21080403 | 20 | 0.26 | 达标 |
|  | -700,500 | 日平均 | 0.00565 | 211222 | 7 | 0.08 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 1小时 | 0.00186 | 21072608 | 20 | 0.01 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 日平均 | 0.00071 | 211013 | 7 | 0.01 | 达标 |

表6.2-35  氟化物叠加后小时环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 1.38494 | 21060609 | 0.733 | 2.11794 | 20 | 10.59 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 1.50196 | 21051308 | 0.733 | 2.23496 | 20 | 11.17 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 1.58644 | 21051308 | 0.733 | 2.31944 | 20 | 11.6 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 1.35178 | 21090912 | 0.733 | 2.08478 | 20 | 10.42 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 1.23303 | 21030418 | 0.733 | 1.96603 | 20 | 9.83 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 1.3316 | 21010511 | 0.733 | 2.0646 | 20 | 10.32 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 1.32362 | 21100509 | 0.733 | 2.05662 | 20 | 10.28 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 1.155 | 21120110 | 0.733 | 1.888 | 20 | 9.44 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 1.37205 | 21010511 | 0.733 | 2.10505 | 20 | 10.53 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 1.26962 | 21010511 | 0.733 | 2.00262 | 20 | 10.01 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 1.30642 | 21010511 | 0.733 | 2.03942 | 20 | 10.2 | 达标 |
| 网格最大值 | -500,800 | 1小时 | 10.44239 | 21080919 | 0.733 | 11.17539 | 20 | 55.88 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | 600,-2100 | 1小时 | 1.53908 | 21060510 | 0.733 | 2.27208 | 20 | 11.36 | 达标 |

表6.2-36  叠加后氟化物日均小时环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 日平均 | 0.42426 | 210517 | 0.646 | 1.07026 | 7 | 15.29 | 达标 |
|  | 三家寨 | 日平均 | 0.14417 | 210608 | 0.646 | 0.79017 | 7 | 11.29 | 达标 |
|  | 碧云村 | 日平均 | 0.12924 | 210906 | 0.646 | 0.77524 | 7 | 11.07 | 达标 |
|  | 处暑 | 日平均 | 0.20015 | 210902 | 0.646 | 0.84615 | 7 | 12.09 | 达标 |
|  | 小听湖 | 日平均 | 0.32266 | 210513 | 0.646 | 0.96866 | 7 | 13.84 | 达标 |
|  | 布标 | 日平均 | 0.26955 | 211010 | 0.646 | 0.91555 | 7 | 13.08 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 日平均 | 0.1698 | 211013 | 0.646 | 0.8158 | 7 | 11.65 | 达标 |
|  | 听湖村 | 日平均 | 0.1584 | 210623 | 0.646 | 0.8044 | 7 | 11.49 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 日平均 | 0.30127 | 211014 | 0.646 | 0.94727 | 7 | 13.53 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 日平均 | 0.31513 | 211014 | 0.646 | 0.96113 | 7 | 13.73 | 达标 |
|  | 永忠 | 日平均 | 0.33644 | 211014 | 0.646 | 0.98244 | 7 | 14.03 | 达标 |
| 网格最大值 | -2,300,700 | 日平均 | 0.87358 | 210908 | 0.646 | 1.51958 | 7 | 21.71 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 日平均 | 0.45857 | 211010 | / | / | 7 | / | / |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，氟化物小时质量浓度分布图与日均质量浓度分布图如下：

图6.2-19  氟化物小时质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-20  氟化物日均质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-34可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为0.03%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为0.03%＜100%；网格点最大小时浓度贡献值占标率为0.26%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为0.08%＜100%。

由表6.2-35可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大小时浓度预测值占标率为11.6%，网格点最大小时浓度预测值占标率为55.88%，均符合环境质量标准。

由表6.2-36可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大日均浓度预测值占标率为15.29%；网格点最大日均浓度预测值占标率为21.71%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，氟化物正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点小时浓度、日均浓度预测值占标率均符合环境质量标准，氟化物正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.3.7 HCl预测结果

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值预测结果见表6.2-37。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点小时质量浓度预测结果见表6.2-38。

表6.2-37  本项目HCl贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.0571 | 21031008 | 50 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01493 | 210503 | 15 | 0.1 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.07164 | 21111509 | 50 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01839 | 211211 | 15 | 0.12 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.07147 | 21111509 | 50 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01358 | 210101 | 15 | 0.09 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.34665 | 21092301 | 50 | 0.69 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08781 | 210827 | 15 | 0.59 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.07323 | 21121609 | 50 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01237 | 210401 | 15 | 0.08 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.2412 | 21042820 | 50 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06705 | 210524 | 15 | 0.45 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.08923 | 21040620 | 50 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01068 | 210329 | 15 | 0.07 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.05152 | 21122909 | 50 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.007 | 210329 | 15 | 0.05 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.05503 | 21050504 | 50 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02161 | 211016 | 15 | 0.14 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.04956 | 21090720 | 50 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01951 | 211016 | 15 | 0.13 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.05136 | 21072608 | 50 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02172 | 211016 | 15 | 0.14 | 达标 |
| 网格点最大值 | -400,700 | 1小时 | 2.55234 | 21080403 | 50 | 5.1 | 达标 |
|  | -700,500 | 日平均 | 0.23022 | 211222 | 15 | 1.53 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 1小时 | 0.07817 | 21101223 | 50 | 0.16 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 日平均 | 0.02879 | 211013 | 15 | 0.19 | 达标 |

表6.2-38  HCl叠加后小时环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.32342 | 21072707 | 25 | 25.32342 | 50 | 50.65 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.39044 | 21080407 | 25 | 25.39044 | 50 | 50.78 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.46754 | 21080407 | 25 | 25.46754 | 50 | 50.94 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.7584 | 21091220 | 25 | 25.7584 | 50 | 51.52 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.38305 | 21121609 | 25 | 25.38305 | 50 | 50.77 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.8268 | 21060320 | 25 | 25.8268 | 50 | 51.65 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.45361 | 21020721 | 25 | 25.45361 | 50 | 50.91 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.25737 | 21122909 | 25 | 25.25737 | 50 | 50.51 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.25747 | 21090720 | 25 | 25.25747 | 50 | 50.51 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.23727 | 21090720 | 25 | 25.23727 | 50 | 50.47 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.25465 | 21072608 | 25 | 25.25465 | 50 | 50.51 | 达标 |
| 网格最大值 | -500,800 | 1小时 | 11.0726 | 21091403 | 25 | 36.0726 | 50 | 72.15 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -100,-1900 | 1小时 | 0.375 | 21092608 | / | / | 50 | / | / |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，HCl小时质量浓度分布图如下：

图6.2-21  HCl小时质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-37可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为0.69%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为0.59%＜100%；网格点最大小时浓度贡献值占标率为5.1%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为1.53%＜100%。

由表6.2-38可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大小时浓度预测值占标率为51.65%，网格点最大小时浓度预测值占标率为72.15%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，HCl正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点小时浓度预测值占标率均符合环境质量标准，HCl正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.3.8 Cl2预测结果

正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值预测结果见表6.2-39。本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点小时质量浓度预测结果见表6.2-40。

表6.2-39  本项目Cl2贡献值浓度预测结果表

| 类别 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.03263 | 21031008 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00853 | 210503 | 30 | 0.03 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.04093 | 21111509 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01051 | 211211 | 30 | 0.04 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.04084 | 21111509 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00776 | 210101 | 30 | 0.03 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.19809 | 21092301 | 100 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05018 | 210827 | 30 | 0.17 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.04185 | 21121609 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00707 | 210401 | 30 | 0.02 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.13783 | 21042820 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03831 | 210524 | 30 | 0.13 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.05099 | 21040620 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0061 | 210329 | 30 | 0.02 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.02944 | 21122909 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.004 | 210329 | 30 | 0.01 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.03145 | 21050504 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01235 | 211016 | 30 | 0.04 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.02832 | 21090720 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01115 | 211016 | 30 | 0.04 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.02935 | 21072608 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01241 | 211016 | 30 | 0.04 | 达标 |
| 网格点最大值 | -400,700 | 1小时 | 1.45848 | 21080403 | 100 | 1.46 | 达标 |
|  | -700,500 | 日平均 | 0.13156 | 211222 | 30 | 0.44 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 1小时 | 0.04467 | 21101223 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  | -600,-1600 | 日平均 | 0.01645 | 211013 | 30 | 0.05 | 达标 |

表6.2-40  Cl2叠加后小时环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量（本项目+在建项目）(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.18212 | 21072707 | 15 | 15.18212 | 100 | 15.18 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.21982 | 21080407 | 15 | 15.21982 | 100 | 15.22 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.26321 | 21080407 | 15 | 15.26321 | 100 | 15.26 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.42708 | 21091220 | 15 | 15.42708 | 100 | 15.43 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.21579 | 21121609 | 15 | 15.21579 | 100 | 15.22 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.46654 | 21060320 | 15 | 15.46654 | 100 | 15.47 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.25553 | 21020721 | 15 | 15.25553 | 100 | 15.26 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.14502 | 21122909 | 15 | 15.14502 | 100 | 15.15 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.14505 | 21090720 | 15 | 15.14505 | 100 | 15.15 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.13371 | 21090720 | 15 | 15.13371 | 100 | 15.13 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.14349 | 21072608 | 15 | 15.14349 | 100 | 15.14 | 达标 |
| 网格最大值 | -500,800 | 1小时 | 6.23748 | 21091403 | 15 | 21.23748 | 100 | 21.24 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -100,-1900 | 1小时 | 0.21116 | 21092608 | / | / | 100 | / | / |

（2）网格浓度分布图

本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，Cl2小时质量浓度分布图如下：

图6.2-22  Cl2小时质量浓度分布图（μg/m3）

（3）结果分析

由表6.2-39可知，环境空气保护目标最大小时浓度贡献值占标率为0.2%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为0.17%＜100%；网格点最大小时浓度贡献值占标率为1.46%＜100%，最大日均浓度贡献值占标率为0.44%＜100%。

由表6.2-40可知，本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标最大小时浓度预测值占标率为15.47%，网格点最大小时浓度预测值占标率为21.24%，均符合环境质量标准。

综上分析可知，Cl2正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均＜100%；本项目污染源+在建项目污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点小时浓度预测值占标率均符合环境质量标准，Cl2正常排放对环境的影响可以接受。

6.2.5厂界达标排放预测结果

在厂界四周按50m间距设置，厂界拐点处加密设置30个预测点对无组织排放的污染物TSP、SO2、NOx、氟化物、HCl、Cl2厂界浓度限值达标情况进行评价，厂界四周30个无组织排放监控点示意图见图6.2-23，厂界监控点最大地面浓度贡献值结果见下表：

图6.2-23  厂界四周30个预测点示意图

表6.2-46  SO2厂界无组织预测结果

| 厂界预测点 | 预测点坐标 |  | 浓度类型 | 最大浓度 (μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | -227 | -85 | 1小时 | 3.75381 | 400.0 | 0.94 | 达标 |
| 2 | -186 | -114 | 1小时 | 3.91661 | 400.0 | 0.98 | 达标 |
| 3 | -145 | -143 | 1小时 | 3.86241 | 400.0 | 0.97 | 达标 |
| 4 | -104 | -171 | 1小时 | 3.55108 | 400.0 | 0.89 | 达标 |
| 5 | -63 | -200 | 1小时 | 3.31445 | 400.0 | 0.83 | 达标 |
| 6 | -22 | -229 | 1小时 | 2.97737 | 400.0 | 0.74 | 达标 |
| 7 | 19 | -258 | 1小时 | 3.15401 | 400.0 | 0.79 | 达标 |
| 8 | 26 | -263 | 1小时 | 3.14513 | 400.0 | 0.79 | 达标 |
| 9 | 54 | -222 | 1小时 | 3.53382 | 400.0 | 0.88 | 达标 |
| 10 | 83 | -181 | 1小时 | 3.62331 | 400.0 | 0.91 | 达标 |
| 11 | 111 | -140 | 1小时 | 3.73889 | 400.0 | 0.93 | 达标 |
| 12 | 140 | -99 | 1小时 | 3.46936 | 400.0 | 0.87 | 达标 |
| 13 | 168 | -57 | 1小时 | 4.38364 | 400.0 | 1.10 | 达标 |
| 14 | 197 | -16 | 1小时 | 9.841 | 400.0 | 2.46 | 达标 |
| 15 | 215 | 10 | 1小时 | 13.1173 | 400.0 | 3.28 | 达标 |
| 16 | 174 | 39 | 1小时 | 5.74485 | 400.0 | 1.44 | 达标 |
| 17 | 133 | 68 | 1小时 | 3.87482 | 400.0 | 0.97 | 达标 |
| 18 | 93 | 97 | 1小时 | 4.29478 | 400.0 | 1.07 | 达标 |
| 19 | 52 | 125 | 1小时 | 4.72221 | 400.0 | 1.18 | 达标 |
| 20 | 11 | 154 | 1小时 | 5.04035 | 400.0 | 1.26 | 达标 |
| 21 | -30 | 183 | 1小时 | 5.27861 | 400.0 | 1.32 | 达标 |
| 22 | -70 | 212 | 1小时 | 5.45171 | 400.0 | 1.36 | 达标 |
| 23 | -107 | 238 | 1小时 | 5.18916 | 400.0 | 1.30 | 达标 |
| 24 | -136 | 197 | 1小时 | 5.33489 | 400.0 | 1.33 | 达标 |
| 25 | -164 | 156 | 1小时 | 4.84819 | 400.0 | 1.21 | 达标 |
| 26 | -193 | 115 | 1小时 | 4.48036 | 400.0 | 1.12 | 达标 |
| 27 | -222 | 75 | 1小时 | 4.22172 | 400.0 | 1.06 | 达标 |
| 28 | -242 | 46 | 1小时 | 3.93897 | 400.0 | 0.98 | 达标 |
| 29 | -236 | -4 | 1小时 | 3.93459 | 400.0 | 0.98 | 达标 |
| 30 | -231 | -53 | 1小时 | 3.71669 | 400.0 | 0.93 | 达标 |

表6.2-47  NOx厂界无组织预测结果

| 厂界预测点 | 预测点坐标 |  | 浓度类型 | 最大浓度 (μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | -227 | -85 | 1小时 | 13.42949 | 120.0 | 11.19 | 达标 |
| 2 | -186 | -114 | 1小时 | 14.03792 | 120.0 | 11.70 | 达标 |
| 3 | -145 | -143 | 1小时 | 13.83529 | 120.0 | 11.53 | 达标 |
| 4 | -104 | -171 | 1小时 | 12.71974 | 120.0 | 10.60 | 达标 |
| 5 | -63 | -200 | 1小时 | 11.86669 | 120.0 | 9.89 | 达标 |
| 6 | -22 | -229 | 1小时 | 10.71097 | 120.0 | 8.93 | 达标 |
| 7 | 19 | -258 | 1小时 | 11.33012 | 120.0 | 9.44 | 达标 |
| 8 | 26 | -263 | 1小时 | 11.30562 | 120.0 | 9.42 | 达标 |
| 9 | 54 | -222 | 1小时 | 12.77721 | 120.0 | 10.65 | 达标 |
| 10 | 83 | -181 | 1小时 | 13.05896 | 120.0 | 10.88 | 达标 |
| 11 | 111 | -140 | 1小时 | 13.46356 | 120.0 | 11.22 | 达标 |
| 12 | 140 | -99 | 1小时 | 12.4883 | 120.0 | 10.41 | 达标 |
| 13 | 168 | -57 | 1小时 | 15.69451 | 120.0 | 13.08 | 达标 |
| 14 | 197 | -16 | 1小时 | 35.65022 | 120.0 | 29.71 | 达标 |
| 15 | 215 | 10 | 1小时 | 47.276 | 120.0 | 39.40 | 达标 |
| 16 | 174 | 39 | 1小时 | 20.97064 | 120.0 | 17.48 | 达标 |
| 17 | 133 | 68 | 1小时 | 13.90452 | 120.0 | 11.59 | 达标 |
| 18 | 93 | 97 | 1小时 | 15.40036 | 120.0 | 12.83 | 达标 |
| 19 | 52 | 125 | 1小时 | 16.92985 | 120.0 | 14.11 | 达标 |
| 20 | 11 | 154 | 1小时 | 18.10136 | 120.0 | 15.08 | 达标 |
| 21 | -30 | 183 | 1小时 | 18.89803 | 120.0 | 15.75 | 达标 |
| 22 | -70 | 212 | 1小时 | 19.48513 | 120.0 | 16.24 | 达标 |
| 23 | -107 | 238 | 1小时 | 18.52372 | 120.0 | 15.44 | 达标 |
| 24 | -136 | 197 | 1小时 | 19.03787 | 120.0 | 15.86 | 达标 |
| 25 | -164 | 156 | 1小时 | 17.30071 | 120.0 | 14.42 | 达标 |
| 26 | -193 | 115 | 1小时 | 15.97663 | 120.0 | 13.31 | 达标 |
| 27 | -222 | 75 | 1小时 | 15.09218 | 120.0 | 12.58 | 达标 |
| 28 | -242 | 46 | 1小时 | 14.05944 | 120.0 | 11.72 | 达标 |
| 29 | -236 | -4 | 1小时 | 14.09152 | 120.0 | 11.74 | 达标 |
| 30 | -231 | -53 | 1小时 | 13.30721 | 120.0 | 11.09 | 达标 |

表6.2-48  TSP厂界无组织预测结果

| 厂界预测点 | 预测点坐标 |  | 浓度类型 | 最大浓度 (μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | -227 | -85 | 1小时 | 50.01239 | 1000.0 | 5.00 | 达标 |
| 2 | -186 | -114 | 1小时 | 43.82306 | 1000.0 | 4.38 | 达标 |
| 3 | -145 | -143 | 1小时 | 34.54053 | 1000.0 | 3.45 | 达标 |
| 4 | -104 | -171 | 1小时 | 30.45119 | 1000.0 | 3.05 | 达标 |
| 5 | -63 | -200 | 1小时 | 35.53967 | 1000.0 | 3.55 | 达标 |
| 6 | -22 | -229 | 1小时 | 42.12466 | 1000.0 | 4.21 | 达标 |
| 7 | 19 | -258 | 1小时 | 48.50723 | 1000.0 | 4.85 | 达标 |
| 8 | 26 | -263 | 1小时 | 49.51307 | 1000.0 | 4.95 | 达标 |
| 9 | 54 | -222 | 1小时 | 52.93254 | 1000.0 | 5.29 | 达标 |
| 10 | 83 | -181 | 1小时 | 55.94805 | 1000.0 | 5.59 | 达标 |
| 11 | 111 | -140 | 1小时 | 131.9371 | 1000.0 | 13.19 | 达标 |
| 12 | 140 | -99 | 1小时 | 432.6824 | 1000.0 | 43.27 | 达标 |
| 13 | 168 | -57 | 1小时 | 28.13708 | 1000.0 | 2.81 | 达标 |
| 14 | 197 | -16 | 1小时 | 36.79321 | 1000.0 | 3.68 | 达标 |
| 15 | 215 | 10 | 1小时 | 32.68505 | 1000.0 | 3.27 | 达标 |
| 16 | 174 | 39 | 1小时 | 28.25557 | 1000.0 | 2.83 | 达标 |
| 17 | 133 | 68 | 1小时 | 37.80563 | 1000.0 | 3.78 | 达标 |
| 18 | 93 | 97 | 1小时 | 286.2858 | 1000.0 | 28.63 | 达标 |
| 19 | 52 | 125 | 1小时 | 286.0719 | 1000.0 | 28.61 | 达标 |
| 20 | 11 | 154 | 1小时 | 99.88837 | 1000.0 | 9.99 | 达标 |
| 21 | -30 | 183 | 1小时 | 55.16282 | 1000.0 | 5.52 | 达标 |
| 22 | -70 | 212 | 1小时 | 65.91024 | 1000.0 | 6.59 | 达标 |
| 23 | -107 | 238 | 1小时 | 78.37 | 1000.0 | 7.84 | 达标 |
| 24 | -136 | 197 | 1小时 | 90.26745 | 1000.0 | 9.03 | 达标 |
| 25 | -164 | 156 | 1小时 | 115.0307 | 1000.0 | 11.50 | 达标 |
| 26 | -193 | 115 | 1小时 | 113.3623 | 1000.0 | 11.34 | 达标 |
| 27 | -222 | 75 | 1小时 | 107.2011 | 1000.0 | 10.72 | 达标 |
| 28 | -242 | 46 | 1小时 | 93.22857 | 1000.0 | 9.32 | 达标 |
| 29 | -236 | -4 | 1小时 | 72.41745 | 1000.0 | 7.24 | 达标 |
| 30 | -231 | -53 | 1小时 | 58.75879 | 1000.0 | 5.88 | 达标 |

表6.2-49  氟化物厂界无组织预测结果

| 厂界预测点 | 预测点坐标 |  | 浓度类型 | 最大浓度 (μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | -227 | -85 | 1小时 | 0.00525 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 2 | -186 | -114 | 1小时 | 0.00504 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 3 | -145 | -143 | 1小时 | 0.00317 | 20.0 | 0.02 | 达标 |
| 4 | -104 | -171 | 1小时 | 0.00212 | 20.0 | 0.01 | 达标 |
| 5 | -63 | -200 | 1小时 | 0.00217 | 20.0 | 0.01 | 达标 |
| 6 | -22 | -229 | 1小时 | 0.00301 | 20.0 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 19 | -258 | 1小时 | 0.00388 | 20.0 | 0.02 | 达标 |
| 8 | 26 | -263 | 1小时 | 0.00409 | 20.0 | 0.02 | 达标 |
| 9 | 54 | -222 | 1小时 | 0.00627 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 10 | 83 | -181 | 1小时 | 0.00491 | 20.0 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 111 | -140 | 1小时 | 0.00514 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 12 | 140 | -99 | 1小时 | 0.0053 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 13 | 168 | -57 | 1小时 | 0.00827 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 14 | 197 | -16 | 1小时 | 0.0127 | 20.0 | 0.06 | 达标 |
| 15 | 215 | 10 | 1小时 | 0.0109 | 20.0 | 0.05 | 达标 |
| 16 | 174 | 39 | 1小时 | 0.00727 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 17 | 133 | 68 | 1小时 | 0.0074 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 18 | 93 | 97 | 1小时 | 0.00756 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 19 | 52 | 125 | 1小时 | 0.00762 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 20 | 11 | 154 | 1小时 | 0.00745 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 21 | -30 | 183 | 1小时 | 0.00728 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 22 | -70 | 212 | 1小时 | 0.00729 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 23 | -107 | 238 | 1小时 | 0.00694 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 24 | -136 | 197 | 1小时 | 0.00721 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 25 | -164 | 156 | 1小时 | 0.00743 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 26 | -193 | 115 | 1小时 | 0.00658 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 27 | -222 | 75 | 1小时 | 0.00649 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 28 | -242 | 46 | 1小时 | 0.00744 | 20.0 | 0.04 | 达标 |
| 29 | -236 | -4 | 1小时 | 0.00613 | 20.0 | 0.03 | 达标 |
| 30 | -231 | -53 | 1小时 | 0.00541 | 20.0 | 0.03 | 达标 |

表6.2-50  HCl厂界无组织预测结果

| 厂界预测点 | 预测点坐标 |  | 浓度类型 | 最大浓度 (μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | -227 | -85 | 1小时 | 0.22338 | 200.0 | 0.11 | 达标 |
| 2 | -186 | -114 | 1小时 | 0.20627 | 200.0 | 0.10 | 达标 |
| 3 | -145 | -143 | 1小时 | 0.11343 | 200.0 | 0.06 | 达标 |
| 4 | -104 | -171 | 1小时 | 0.06775 | 200.0 | 0.03 | 达标 |
| 5 | -63 | -200 | 1小时 | 0.06709 | 200.0 | 0.03 | 达标 |
| 6 | -22 | -229 | 1小时 | 0.12704 | 200.0 | 0.06 | 达标 |
| 7 | 19 | -258 | 1小时 | 0.19411 | 200.0 | 0.10 | 达标 |
| 8 | 26 | -263 | 1小时 | 0.20462 | 200.0 | 0.10 | 达标 |
| 9 | 54 | -222 | 1小时 | 0.31329 | 200.0 | 0.16 | 达标 |
| 10 | 83 | -181 | 1小时 | 0.24558 | 200.0 | 0.12 | 达标 |
| 11 | 111 | -140 | 1小时 | 0.25698 | 200.0 | 0.13 | 达标 |
| 12 | 140 | -99 | 1小时 | 0.26492 | 200.0 | 0.13 | 达标 |
| 13 | 168 | -57 | 1小时 | 0.40942 | 200.0 | 0.20 | 达标 |
| 14 | 197 | -16 | 1小时 | 0.40512 | 200.0 | 0.20 | 达标 |
| 15 | 215 | 10 | 1小时 | 0.413 | 200.0 | 0.21 | 达标 |
| 16 | 174 | 39 | 1小时 | 0.33806 | 200.0 | 0.17 | 达标 |
| 17 | 133 | 68 | 1小时 | 0.36987 | 200.0 | 0.18 | 达标 |
| 18 | 93 | 97 | 1小时 | 0.37802 | 200.0 | 0.19 | 达标 |
| 19 | 52 | 125 | 1小时 | 0.38031 | 200.0 | 0.19 | 达标 |
| 20 | 11 | 154 | 1小时 | 0.37027 | 200.0 | 0.19 | 达标 |
| 21 | -30 | 183 | 1小时 | 0.36061 | 200.0 | 0.18 | 达标 |
| 22 | -70 | 212 | 1小时 | 0.34938 | 200.0 | 0.17 | 达标 |
| 23 | -107 | 238 | 1小时 | 0.32532 | 200.0 | 0.16 | 达标 |
| 24 | -136 | 197 | 1小时 | 0.34316 | 200.0 | 0.17 | 达标 |
| 25 | -164 | 156 | 1小时 | 0.35638 | 200.0 | 0.18 | 达标 |
| 26 | -193 | 115 | 1小时 | 0.32458 | 200.0 | 0.16 | 达标 |
| 27 | -222 | 75 | 1小时 | 0.27447 | 200.0 | 0.14 | 达标 |
| 28 | -242 | 46 | 1小时 | 0.33605 | 200.0 | 0.17 | 达标 |
| 29 | -236 | -4 | 1小时 | 0.28529 | 200.0 | 0.14 | 达标 |
| 30 | -231 | -53 | 1小时 | 0.23616 | 200.0 | 0.12 | 达标 |

表6.2-51  Cl2厂界无组织预测结果

| 厂界预测点 | 预测点坐标 |  | 浓度类型 | 最大浓度 (μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | -227 | -85 | 1小时 | 0.12764 | 400.0 | 0.03 | 达标 |
| 2 | -186 | -114 | 1小时 | 0.11787 | 400.0 | 0.03 | 达标 |
| 3 | -145 | -143 | 1小时 | 0.06482 | 400.0 | 0.02 | 达标 |
| 4 | -104 | -171 | 1小时 | 0.03871 | 400.0 | 0.01 | 达标 |
| 5 | -63 | -200 | 1小时 | 0.03834 | 400.0 | 0.01 | 达标 |
| 6 | -22 | -229 | 1小时 | 0.07259 | 400.0 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 19 | -258 | 1小时 | 0.11092 | 400.0 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 26 | -263 | 1小时 | 0.11693 | 400.0 | 0.03 | 达标 |
| 9 | 54 | -222 | 1小时 | 0.17902 | 400.0 | 0.04 | 达标 |
| 10 | 83 | -181 | 1小时 | 0.14033 | 400.0 | 0.04 | 达标 |
| 11 | 111 | -140 | 1小时 | 0.14685 | 400.0 | 0.04 | 达标 |
| 12 | 140 | -99 | 1小时 | 0.15138 | 400.0 | 0.04 | 达标 |
| 13 | 168 | -57 | 1小时 | 0.23395 | 400.0 | 0.06 | 达标 |
| 14 | 197 | -16 | 1小时 | 0.2315 | 400.0 | 0.06 | 达标 |
| 15 | 215 | 10 | 1小时 | 0.236 | 400.0 | 0.06 | 达标 |
| 16 | 174 | 39 | 1小时 | 0.19318 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 17 | 133 | 68 | 1小时 | 0.21135 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 18 | 93 | 97 | 1小时 | 0.21601 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 19 | 52 | 125 | 1小时 | 0.21732 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 20 | 11 | 154 | 1小时 | 0.21158 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 21 | -30 | 183 | 1小时 | 0.20606 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 22 | -70 | 212 | 1小时 | 0.19965 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 23 | -107 | 238 | 1小时 | 0.1859 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 24 | -136 | 197 | 1小时 | 0.19609 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 25 | -164 | 156 | 1小时 | 0.20365 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 26 | -193 | 115 | 1小时 | 0.18547 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 27 | -222 | 75 | 1小时 | 0.15684 | 400.0 | 0.04 | 达标 |
| 28 | -242 | 46 | 1小时 | 0.19203 | 400.0 | 0.05 | 达标 |
| 29 | -236 | -4 | 1小时 | 0.16302 | 400.0 | 0.04 | 达标 |
| 30 | -231 | -53 | 1小时 | 0.13495 | 400.0 | 0.03 | 达标 |

由表6.2-46至表6.2-51预测结果可知：SO2、NOx、TSP、氟化物、HCl、Cl2在厂界各预测点浓度限值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。

6.2.6防护距离设置情况

1、大气环境防护距离

根据导则8.7.5.1要求：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）8.8.5要求：大气环境防护距离确定时，厂界外预测网格分辨率不应超过50m。本项目计算大气环境放防护距离采用距离源中心为3km的矩形范围作为预测计算范围、预测网格分辨率按50m加密设置，对污染物短期浓度进行二次计算，短期浓度预测结果如下：

表6.2-52  拟建项目大气环境防护距离预测结果表

| 污染物 | 点名称 | 点坐标(x,y) | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 网格最大值 | -150,550 | 1小时 | 36.29936 | 21090203 | 500 | 7.26 | 达标 |
|  |  | -150,300 | 日平均 | 5.27367 | 211031 | 150 | 3.52 | 达标 |
| NO2 | 网格最大值 | -150,550 | 1小时 | 117.2843 | 21090203 | 200 | 58.64 | 达标 |
|  |  | -150,300 | 日平均 | 18.78777 | 211031 | 80 | 23.48 | 达标 |
| PM10 | 网格最大值 | -700,500 | 日平均 | 15.73638 | 211222 | 150 | 10.49 | 达标 |
| PM2.5 | 网格最大值 | -700,500 | 日平均 | 6.29455 | 211222 | 75 | 8.39 | 达标 |
| TSP | 网格最大值 | -200,0 | 日平均 | 46.54326 | 211209 | 300 | 15.51 | 达标 |
| 氟化物 | 网格最大值 | -450,600 | 1小时 | 0.05675 | 21091403 | 20 | 0.28 | 达标 |
|  |  | -700,500 | 日平均 | 0.00565 | 211222 | 7 | 0.08 | 达标 |
| HCl | 网格最大值 | -450,600 | 1小时 | 2.75124 | 21102804 | 50 | 5.5 | 达标 |
|  |  | -350,700 | 日平均 | 0.25141 | 211206 | 15 | 1.68 | 达标 |
| Cl2 | 网格最大值 | -450,600 | 1小时 | 1.57214 | 21102804 | 100 | 1.57 | 达标 |
|  |  | -350,700 | 日平均 | 0.14367 | 211206 | 30 | 0.48 | 达标 |

由表6.2-52各污染物厂界外短期浓度预测结果可知，SO2、NO2、TSP、PM10、总PM2.5、氟化物、HCl、Cl2短期浓度贡献值均达标，不需要设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中7.4推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下：

式中：Cm--大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

L--大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r--大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）。

A、B、C、D--卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表1查取。

Qc--大气有害物质无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）。

表6.2-53  卫生防护距离计算系数表

依据卫生防护距离的计算公式，本项目主要计算扒渣工序未被收集逸散的少量颗粒物以及铝灰分离工序未被收集逸散的少量颗粒物的卫生防护距离，近五年平均风速为2.44m/s。代入公式计算后得到卫生防护距离结果见下表：

表6.2-54  卫生防护距离

| 污染源 | 污染物 | 面积（m2） | 排放源强（kg/h） | 标准（mg/m3） | 初值L(m) | 终值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程熔保炉系统 | 颗粒物 | 10250 | 0.43 | 0.9 | 8.19 | 50 |
| 一期工程铝灰分离系统 | 颗粒物 | 1046.25 | 0.054 | 0.9 | 2.70 | 50 |
| 二期工程熔保炉系统 | 颗粒物 | 8370 | 0.07 | 0.9 | 1.07 | 50 |
|  | NOX |  | 0.0067 | 0.25 | 0.30 | 50 |
|  | SO2 |  | 0.00057 | 0.5 | 0.01 | 50 |
| 二期工程铝灰分离车间 | 颗粒物 | 495 | 0.01 | 0.9 | 0.57 | 50 |

图6.2-24  卫生防护距离包络线图

按表6.2-54结果，根据标准要求“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。”本项目一期工程熔保炉系统、一期工程铝灰分离系统、二期工程铝灰分离车间需设置50米的卫生防护距离，二期工程熔保炉系统需设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离范围内不适宜建设对环境空气质量要求较高的项目及居民点。

根据测量，项目北面、西面的卫生防护距离均处于云南创格新材料科技有限公司厂界范围内；项目东面的卫生防护距离超出厂界90m，南面的卫生防护距离超出厂界40m。

根据调查，项目周边最近敏感点为布标村，距离项目最近距离为95m，本项目卫生防护距离范围内无居民点等敏感点。

6.2.7结论

1、正常排放情况下，所有环境空气保护目标NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、Cl2短期贡献值占标率均＜100%、一类区环境空气保护目标年均浓度贡献值占标率均＜10%、二类区环境空气保护目标年均浓度贡献值占标率均＜30%；网格点NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、Cl2短期浓度贡献值占标率均＜100%，年均浓度在一类区网格点贡献值占标率均＜10%、在二类区网格点贡献值占标率为＜30%。

2、正常排放情况下，叠加在建项目及环境质量现状浓度后，NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、Cl2在所有环境空气保护目标和网格点的小时浓度预测值、日均（保证率）浓度预测值、年均浓度预测值均达到环境质量标准要求。

3、非正常情况下，氟化物、HCl、Cl2小时浓度环境空气保护目标和网格点虽达标，但较正常排放贡献值占标率都大幅增加；TSP小时浓度环境空气保护目标达标，但网格点超标，所以非正常排放对环境影响较大，环评要求建设单位加强管理和设备维护，杜绝非正常排放发生。

4、正常排放情况下，SO2、NOx、TSP、氟化物、HCl、Cl2在厂界各预测点浓度限值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。

5、本项目一期工程熔保炉系统、一期工程铝灰分离系统、二期工程铝灰分离车间需设置50米的卫生防护距离，二期工程熔保炉系统需设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离范围内不适宜建设对环境空气质量要求较高的项目及居民点。

综上，本项目排放的大气污染物对环境的影响可以接受，符合导则的要求。

6.3运行期地表水环境质量影响评价

6.3.1全厂废水产排情况

本项目生产过程中废水主要为冷却循环系统定期排水、初期雨水及员工生活污水等。

1、循环冷却系统定期排水

一期工程圆铸锭循环冷却系统定期排水量为800m3/a，因此部分废水主要污染物为COD、SS等，主要污染物浓度为COD 10mg/L，SS5mg/L，污染程度较轻，经收集后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。板锭循环冷却系统定期排水量为800m3/a，为含油废水，需经自建污水处理站处理后达标后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

二期工程铸轧板环冷却系统定期排水量为250m3/a，因此部分废水主要污染物为COD、SS等，主要污染物浓度为COD 10mg/L，SS5mg/L，污染程度较轻，经收集后后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

2、生活污水

项目一期工程生活污水总产生量为9.6m3/d、3168m3/a，二期工程生活污水总产生量为4.8m3/d、1584m3/a。一二期工程共用综合楼及倒班宿舍，项目建设化粪池1座，容积为15m3，隔油池1座容积为3m3。生活污水经过化粪池收集预处理、食堂废水经过隔油池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

3、初期雨水

项目一期工程初期雨水量为528.99m3/次、26449.5m3/a，一期工程初期雨水收集池容积为640m3。二期工程初期雨水量为88.65m3/次、4432.5m3/a，二期工程初期雨水收集池容积为110m3。

初期雨水污染的主要原因为项目废气中的污染物沉降到地面上、厂区路面灰尘、油污等，初期雨水污染物浓度受空气质量、前期降雨情况、下垫面类型和清洁程度等因素影响，变化范围大，存在着不确定性。

收集的初期雨水进入厂区初期雨水收集池，经沉淀处理后，用作晴天厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

6.3.2废水处置情况

1、雨污分流、清污分流

本项目废水严格实行清污分流和雨污分流制。分别设置生产废水收集管网、生活污水收集管网和雨水管网，并对初期雨水进行收集处理。

2、板锭循环水定期排水处理工艺

项目铝合金板锭生产过程中不需要对设备进行冷却，主要的冷却对象为板锭，故只涉及浊循环。本项目板锭铸造方式选用铝制油润滑结晶器，为了防止铸锭与铝制结晶器粘连导致板锭表面有划痕或者裂纹，需要在结晶器表面涂抹润滑油，冷却水冲刷板锭表面时，润滑油混入冷却水中，会导致冷却水含油量持续增加；故本项目圆铸锭生产线、板锭生产线分别设置循环水系统。板锭循环水系统定期排水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

拟建项目建设1座1m3/h污水处理站对板锭循环水系统定期排污水进行处理。处理工艺为“混凝沉淀+两级气浮”，包括含油废水调节池、混凝反应槽、沉淀槽、一级气浮、二级气浮、综合调节池等组成。污水处理站处理工艺见下图7.2-1。

气浮法除油，其原理是在含油废水中引入气体，使水中的乳化油粒粘附在所产生的细微气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成浮渣，从而回收水中的废油。气浮法效果较好，工艺成熟。项目采用两级气浮，工艺设计处理效果见下表：

图6.3-1  含油污水处理站处理工艺流程框图

表6.3-1  污水主要污染物进水水质及处理效果

| 工艺单元 | 项目 | COD | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝沉淀 | 进水（mg/L） | 10 | 0.248 | 5 | 200 |
|  | 去除率（%） | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  | 出水（mg/L） | 10 | 0.248 | 2 | 200 |
| 一级气浮 | 进水（mg/L） | 10 | 0.248 | 2 | 200 |
|  | 去除率（%） | 0 | 0 | 80 | 85 |
|  | 出水（mg/L） | 10 | 0.248 | 0.4 | 30 |
| 二级气浮 | 进水（mg/L） | 10 | 0.248 | 0.4 | 30 |
|  | 去除率（%） | 0 | 0 | 80 | 85 |
|  | 出水（mg/L） | 10 | 0.248 | 0.08 | 4.5 |
| 排放标准 |  | 100 | 15 | 70 | 5 |

板锭循环冷却系统定期排水量经自建污水处理站处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

6.3.3废水进入污水处理厂可行性分析

本项目生活污水以及循环冷却水排水经过厂内预处理后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂做进一步处理，进入污水处理厂可行性分析如下：

1、水质

根据表5.2-1分析，项目生活污水经隔油池、化粪池处理可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1、A等级标准，循环冷却水排水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准，且项目经处理后的循环冷却水排水中主要污染物为COD和SS，污染物浓度低，满足砚山县第一污水处理厂的进水水质要求，不会对砚山县第一污水处理厂带来污染负荷。根据砚山县国祯污水处理有限公司出具的证明，同意接收项目产生的生活污水以及冷却循环废水。

2、水量

砚山县第一污水处理厂处理规模1.5万吨/年，服务范围为14km2，采用A2/O工艺，深度处理采用纤维转盘滤池，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》的一级A标，目前的处理规模为1.3万m3/d，还余有约0.2万m3/d的处理规模。目前县城的建成区基本实现雨污分流，管网设施相对健全，能满足县城城区污水处理。布标片区和三星坝片区已建成城市污水管网，生活污水全部进入管道，进入第一污水处理厂进行处理。本项目外排废水量为生活污水14.4m3/d，冷却循环系统定期排水1850m3/a（约合5.61m3/d），总外排水量为20.01m3/d，占砚山县第一污水处理厂的比例为1.0%，占比较小，且砚山县国祯污水处理有限公司同意接纳项目的污废水。

3、管网建设情况

根据现场调查，目前项目所在区域雨水管网及污水管网已建成。项目的污废水通过污水管道能够进入砚山县第一污水处理厂进行处理。

4、对厂区雨水进入园区雨水管网的要求

项目分别位于听湖水库、公革河以北，项目距离听湖水库、公革河的最近距离分别约1596m、3605m。

根据园区规划环评要求，园区雨水不得进入听湖水库。本工程排水实施雨污分流、清污分流。项目初期雨水经收集后回用于冷却循环水系统，后期雨水排入园区雨水管网。有效避免了厂区雨水对听湖水库的影响。

6.2.4非正常排放预测结果

本项目所涉及到的非正常情况主要为各废气治理装置发生故障，从而造成废气的不达标排放。假设生产过程中废气治理装置发生故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率降为50%

预测因子为TSP、氟化物、HCl、Cl2，其中TSP小时浓度标准按日均浓度标准3倍计，预测结果见表6.2-41至表6.2-44。

表6.2-41  非正常排放TSP小时浓度预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 108.2316 | 21072707 | 900 | 12.03 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 132.4397 | 21111509 | 900 | 14.72 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 152.7536 | 21080407 | 900 | 16.97 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 501.9701 | 21092301 | 900 | 55.77 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 135.4783 | 21121609 | 900 | 15.05 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 396.3602 | 21042820 | 900 | 44.04 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 154.2843 | 21020721 | 900 | 17.14 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 92.96197 | 21122909 | 900 | 10.33 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 92.63517 | 21050504 | 900 | 10.29 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 86.54726 | 21090720 | 900 | 9.62 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 91.36612 | 21072608 | 900 | 10.15 | 达标 |
| 网格最大值 | -400,700 | 1小时 | 3766.263 | 21080403 | 900 | 418.47 | 超标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 1小时 | 135.3466 | 21072608 | 360 | 37.6 | 达标 |

表6.2-42  非正常排放氟化物小时浓度预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.07306 | 21072707 | 20 | 0.37 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.0906 | 21111509 | 20 | 0.45 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.09666 | 21080407 | 20 | 0.48 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.34729 | 21092301 | 20 | 1.74 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.0937 | 21121609 | 20 | 0.47 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.27592 | 21042820 | 20 | 1.38 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.1101 | 21020721 | 20 | 0.55 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.06384 | 21122909 | 20 | 0.32 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.06539 | 21050504 | 20 | 0.33 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.06111 | 21090720 | 20 | 0.31 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.06292 | 21072608 | 20 | 0.31 | 达标 |
| 网格最大值 | -400,700 | 1小时 | 2.65019 | 21080403 | 20 | 13.25 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 1小时 | 0.09285 | 21072608 | 20 | 0.46 | 达标 |

表6.2-43  非正常排放HCl小时浓度预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.14547 | 21031008 | 50 | 0.29 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.1825 | 21111509 | 50 | 0.37 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.18208 | 21111509 | 50 | 0.36 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.88313 | 21092301 | 50 | 1.77 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.18656 | 21121609 | 50 | 0.37 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.61448 | 21042820 | 50 | 1.23 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.22733 | 21040620 | 50 | 0.45 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.13125 | 21122909 | 50 | 0.26 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.1402 | 21050504 | 50 | 0.28 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.12627 | 21090720 | 50 | 0.25 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.13084 | 21072608 | 50 | 0.26 | 达标 |
| 网格最大值 | -400,700 | 1小时 | 6.5024 | 21080403 | 50 | 13 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 1小时 | 0.19914 | 21101223 | 50 | 0.4 | 达标 |

表6.2-44  非正常排放TSP小时浓度预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关心点 | 马鞍山 | 1小时 | 0.07885 | 21031008 | 100 | 0.08 | 达标 |
|  | 三家寨 | 1小时 | 0.09893 | 21111509 | 100 | 0.1 | 达标 |
|  | 碧云村 | 1小时 | 0.0987 | 21111509 | 100 | 0.1 | 达标 |
|  | 处暑 | 1小时 | 0.47871 | 21092301 | 100 | 0.48 | 达标 |
|  | 小听湖 | 1小时 | 0.10113 | 21121609 | 100 | 0.1 | 达标 |
|  | 布标 | 1小时 | 0.33308 | 21042820 | 100 | 0.33 | 达标 |
|  | 柏布榔 | 1小时 | 0.12323 | 21040620 | 100 | 0.12 | 达标 |
|  | 听湖村 | 1小时 | 0.07115 | 21122909 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  | 园区管委会 | 1小时 | 0.076 | 21050504 | 100 | 0.08 | 达标 |
|  | 砚山职业高中 | 1小时 | 0.06845 | 21090720 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  | 永忠 | 1小时 | 0.07092 | 21072608 | 100 | 0.07 | 达标 |
| 网格最大值 | -400,700 | 1小时 | 3.52467 | 21080403 | 100 | 3.52 | 达标 |
| 一类区听湖水库最大值 | -600,-1600 | 1小时 | 0.10794 | 21101223 | 100 | 0.11 | 达标 |

由表6.2-41至表6.2-44非正常排放预测结果可以看出，氟化物、HCl、Cl2小时浓度环境空气保护目标和网格点虽达标，但较正常排放贡献值占标率都大幅增加；TSP小时浓度环境空气保护目标达标，但网格点超标，所以非正常排放对环境影响较大，环评要求建设单位加强管理和设备维护，杜绝非正常排放发生。

6.3.4小结

本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准；板锭冷却循环系统定期排水经污水处理站处理后《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准；废水收集后经市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公革河。初期雨水经过收集池沉淀处理后能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于晴天厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。在对化粪池、隔油池、初期雨水收集池、收集管道及厂区地面做好防渗处理的前提下，项目废水排放对周围地表水环境影响很小。

项目的污废水能够进入砚山县第一污水处理厂处理，不会对砚山县第一污水处理厂造成大的影响。

6.4运行期地下水环境影响预测与分析

6.4.1评价区概况

6.4.1.1地形、地貌特征

项目区拟建场地位于砚山县城区北东侧约8km处，地貌上处于砚山盆地的北延部分，属盆地地貌。由于项目区处于盆地向低中山过渡地带，地形起伏较大，第四系冲洪积层厚度薄，大部分地段岩溶残丘突出，形成盆地与岩溶残丘相间的地貌类型。场地内分布的岩溶残丘比高均不大，多为锥体形，周边坡度不大，为直线形；丘顶均有厚薄不一的残坡粘土覆盖，植被发育；其他盆地区地形较平缓，为缓坡地形，现多被开垦为耕地，主要种植玉米、辣椒、水果、三七等，局部低洼处有少量水稻分布。场地周边及场地范围内无对建设工程有影响的地下管、电缆、网线等设施通过，无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害分布，场地稳定。本场地最高点分布于场地南侧，标高约1594m左右（中部局部残丘顶部标高约1589m）。

6.4.1.2地质条件

评价区出露地层主要为寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、下第三系和第四系（见表6.4-1）。地层分布受地质构造的控制，其中受文山旋钮构造的控制尤为明显。

表6.4-1  评价区内出露地层岩性简表

| 界 | 系 | 统 | 组（群） | 地层代号 | 区域厚度（m） | 岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 |  |  | Q | 0-50 | 冲、洪、残积粘土、砂砾及红粘土 |
|  | 下第三系 |  | 砚山组 | Ey | 148-625 | 含砾砂岩夹砾岩 |
| 中 生 界 | 三叠系 | 中统 | 个旧组 | T2g | 555-1308 | 灰、深灰中厚层灰岩夹白云岩 |
|  |  | 下统 | 永宁镇组 | T1y | 43-472 | 灰及深灰薄-中厚层泥质灰岩，泥质条带灰岩及泥灰岩 |
|  |  |  | 洗马塘组 | T1x | 23-248 | 紫红色薄层钙质粉砂岩夹泥质粉砂岩，局部夹黄色中厚层细砂岩 |
| 古 生 界 | 二叠系 | 上统 | 吴家坪组 | P2w | 32-266 | 厚层状灰岩、生物碎屑灰岩及白云岩，粉晶结构。底部夹页岩、铝土岩。 |
|  |  |  | 龙潭组 | P2l | - | 硅质岩、粉砂质泥岩夹细砂岩及煤层 |
|  |  | 下统 | 阳新组 | P1 | 0-603 | 浅灰色厚层及块状灰岩，局部地段为白云质灰岩及白云岩，夹深色薄层及团块状硅质岩 |
|  | 石炭系 | 上统 | 马平组 | C3m | 42-198 | 灰白色厚层灰岩，局部夹白云岩、白云质灰岩及生物灰岩、硅质岩 |
|  |  | 中统 | 威宁组 | C2w | 121-169 | 灰色中-厚层灰岩，局部夹白云岩、白云质灰岩 |
|  |  | 下统 | 大塘组 | C1d | 27-388 | 浅灰局部深灰色中厚层灰岩，生物灰岩 |
|  | 泥盆系 | 上统 | 榴江组 | D3 |  | 薄-厚层装灰岩、白云岩夹泥灰岩 |
|  |  | 中统 | 古木组 | D2g | 84-374 | 薄-厚层装灰岩、白云岩夹泥灰岩、鲕状灰岩，以泥晶粉晶、鲕粒结构为主，个别中晶。岩溶发育强烈，富水性强。 |
|  |  | 下统 | 芭蕉菁组 | D1b | 50-335 | 白云岩、白云质灰岩、泥灰岩 |
|  |  |  | 坡脚组 | D1p | 43-264 | 泥岩及泥质粉砂岩 |
|  |  |  | 翠峰山组 | D1c | 91-1334 | 泥质粉砂岩，石英细砂岩 |
|  | 奥陶系 | 下统 | 湄潭组 | O1m | 124-614 | 石英细砂岩夹砂质泥岩 |
|  | 寒武系 | 上统 | 歇场组 | ∈1x | 335-631 | 中厚层为主白云质灰岩夹泥质条带灰岩夹白云岩，局部夹砂质泥灰岩，钙质及泥质粉砂 |

1、寒武系

仅有歇场组（∈1x）出露于本次调查区西南侧，主要分布于项目西南侧，布标西南方向一带，呈北东-南西向展布，分布于F1阻水断层西侧，为布标村地下水主要含水层，岩性主要为中厚层为主白云质灰岩夹泥质条带灰岩夹白云岩，局部夹砂质泥灰岩，钙质及泥质粉砂，与本次调查水文地质单元水力联系不大，该含水层被泥盆系下统坡脚组和翠峰山组弱透水层及F1阻水断层阻隔，在布标一带有泉点出露，例如57号泉点即为该层集中排泄点，同时布标村民井也取该含水层地下水，本次GW6即取自F1断层附近该含水层地下水。

2、奥陶系

湄潭组（O1m）石英细砂岩夹砂质泥岩，仅在区域水文地质图西南角出露，位于歇场组西侧，断层接触，与本次评价区关系不大。

3、泥盆系

（1）下泥盆统

翠峰山组（D1c）：主要分布于调查区南侧，项目区西南侧，下部与寒武系呈不整合接触，岩性主要为泥质粉砂岩，石英细砂岩，富水性较弱，主要构成调查评价区南侧弱透水边界，厚91-1334m。

坡脚组（D1p）：主要分布于调查区南侧，项目区西南侧，与翠峰山组整合接触，岩性为泥岩及泥质粉砂岩富水性较弱，主要构成调查评价区南侧弱透水边界，厚43-264m。

芭蕉菁组（D1b）：主要分布于调查区南侧，项目区西侧，成条带状近东西走向展布，与坡脚组整合接触，岩性为白云岩、白云质灰岩、泥灰岩，富水性强，厚50-335m。

（2）中泥盆统

古木组（D2g）：主要分布于评价区范围西侧，出露面积较大，为渣库区及周边出露主要地层，岩性为薄-厚层装灰岩、白云岩夹泥灰岩、鲕状灰岩，以泥晶粉晶、鲕粒结构为主，个别中晶。岩溶发育强烈，富水性强，厚84-374m。

4、石炭系

（1）下石炭统

大塘组（C1d）：分布于碧云村东侧，项目场地北侧，与下伏泥盆系中统古木组整合接触。近东西向呈条带状走向展布，受北东南西向平行压扭性断裂构造作用，地层走向岩东西向，在南北向成波浪形弯曲。岩性为浅灰局部深灰色中厚层灰岩，生物灰岩，厚27.04-387.65m。

（2）中石炭统

威宁组（C2w）：主要分布于调查区中部，近东西向呈条带状走向展布，受北东南西向平行压扭性断裂构造作用，地层走向岩东西向，在南北向成波浪形弯曲。岩性为灰色中-厚层灰岩，局部夹白云岩、白云质灰岩，厚121.24-168.61m。

（3）上石炭统

马平组（C3m）：分布于调查区北侧，受北东南西向平行压扭性断裂构造作用，地层走向岩东西向，在南北向成波浪形弯曲，岩性为灰白色厚层灰岩，局部夹白云岩、白云质灰岩及生物灰岩、硅质岩，厚41.83-198.20m。

5、二叠系

早期继承了石炭纪海盆，造成碳酸盐相沉积。之后东吴运动使海盆上升并伴之基性岩喷发。晚二叠世又发生了新的海侵，形成了碎屑岩相的龙潭组。

（1）下二叠统阳新组（P1）：

主要分布于评价区北侧及中部F2和F3断层之间夹持块段，与下伏地层呈整合接触。岩性为浅灰色厚层及块状灰岩，局部地段为白云质灰岩及白云岩，夹深色薄层及团块状硅质岩，厚0-603.21m。

（2）上二叠统

吴家坪组（P2w）：分布于项目场地北侧及北东侧一带，F1阻水断层东侧，厚层状灰岩、生物碎屑灰岩及白云岩，粉晶结构。底部夹页岩、铝土岩。厚32-266m。

6、三叠系

（1）下三叠统

洗马塘组（T1x）：主要分布项目区北东角及评价区北东侧边界，与吴家坪组呈不整合接触。岩性为薄层泥质粉砂岩、钙质泥岩夹细砂岩。厚23-248m。

（2）中三叠统

个旧组（T2g）：大面积分布于评价区北侧外边界的大部分区域。按岩性特征分为上下两段：

下段（T2ga）：灰至深灰色中-厚层白云岩夹白云质灰岩，局部夹泥灰岩、泥质及硅质团块。厚32.66-413.51m。

上段（T2gb）：灰及深灰色中-厚层状灰岩夹白云质灰岩，泥质灰岩夹泥灰岩，局部在底部夹泥岩、泥质岩及硅质团块。厚209.75-1275.48m。

该层与本次评价区关系不大。

7、下第三系

砚山组（Ey）：主要分布在项目场地南东角及以南至砚山县城大片区域，为砚山盆地主要含水层，岩性为含砾砂岩夹砾岩。厚148-625m。

8、第四系

主要分布在盆地、谷地及河流阶地地带；另在剥夷面、山麓、洼地及洞穴等处也有堆积。与下伏各时代地层均呈不整合接触，厚度0-50m。按成因可分为残坡积（Qel+dl）、冲洪积（Qal+pl）两种。

1、残坡积（Qel+dl）

在山坡、山麓及地形低洼处分布，为灰色、褐红色粘土、红粘土及碎石。

2、冲洪积（Qal+pl）

主要分布于河谷地带，在季节性河流及岩溶洼地地带也有分布，区内主要分布于评价区内岩溶洼地处及山麓、沟口处。

6.4.1.3区域地质构造

据《1：20万文山幅水文地质普查报告》，评价区按构造的展布形态及发育程度主要为旋钮构造、北东向构造两个类型。这些构造在不同程度上控制了地下水运动的规律，各构造类型见图6.4-1。

图6.4-1  区域构造纲要图

结合图6.4-1可以看出，区域上属文山巨型旋扭构造控制，构造活动频繁，地质条件复杂。

（1）断裂

F4文麻断裂（即下文F49断裂）：分布于项目区南西部约38km处，为距工程场地最近的区域活动断裂，由F41、F42两支组成。该断裂北起平远街盆地边缘平坝寨，向南经文山、麻栗坡至越南，云南境内长约150km。该断裂控制了马塘、文山等新生代盆地的形成和发育，破碎带宽2～50m。文山盆地西侧边缘可见高达上百米的断层崖，并在盆地内上第三系（N2）粘土岩中见褶皱、断裂现象；马塘盆地内中更新统（Q2）砾石层中垂直错距达1.2m，并有白沙坡温泉、文山卫校温泉沿断裂带出露。该断裂为第四纪以来仍在活动的断裂。

F3断层：分布于项目区东侧约5km处，起于文山盆地北侧边缘，向北东约40°左右延伸，经砚山盆地南东边缘，止于干河东侧约12km处，属北东向构造的一条断裂，倾向南东，倾角65～75°，区域长度35km左右。断层北西盘上升，南东盘下降，最大升降幅度约170m。该断裂距项目区较远，对工程建设影响不大。

F2断层：由场地内中部通过。断裂起于文山盆地北侧，向北东约55°左右延伸，经砚山盆地西侧边缘，止于干河东侧约2km处，于砚山盆地内被第四系覆盖，属北东向构造的一条断裂，倾向南东，倾角78°，区域长度30km左右。断层北西盘上升，南东盘下降。该断裂距场地近，对场区岩体破坏较强烈，对工程建设有一定影响。

F1断层：分布于项目区西侧约10km处，起于拖白泥东侧，呈北东向延伸，经统卡，止于干河南西侧约6km处，为北东向构造的一条断裂，区域上长达22km，倾向南东。断裂南东盘下降，北西盘上升。该断层对项目区内地质灾害的孕育无直接关系。

（2）褶皱

项目区处于砚山盆地北东侧边缘，区域上处于文山—阿锰复向斜的中部。文山—阿锰复向斜自石洞，经阿锰、五珠至威龙，长约80km，由多个次级向斜和次级背斜组成。核部宽3～10km，核部地层自南西向北东为T2g、P2w地层，翼部为P、C、D地层。由于受后期断裂构造的切错，该复向斜失去了完整性，砚山盆地一带被Ey掩盖。项目区一带地层主要表现为单斜，地层向北东倾斜，地层产状0～65°∠20～35°。

6.4.2水文地质环境调查与评价

由于拟建项目场地南侧位于砚山盆地边缘，结合区域水文地质条件特征，本次评价根据1:20万文山幅水文地质报告对砚山盆地水文地质特征进行分析。

6.4.2.1评价区水文地质条件

（一）概况

砚山盆地的延伸受北东向构造控制，北宽南窄，宽2-7公里，长22公里，面积128平方公里。砚山盆地为构造溶蚀一堆积盆地。盆地内第三纪地层厚897米，第四纪红土厚5-22米，基底为P1、T2ga灰岩与白云岩。基底在盆地中部、南部的部份地段埋深较浅，多呈溶峰裸露地表。在新第三纪时盆地内裸露的碳酸盐岩曾受到强烈的溶蚀，遗留下二层溶洞及孤峰平原式的石林期剥蚀面。

项目区

图6.4-2  砚山盆地水文地质图

砚山盆地现处于南盘江与红河水系的分水岭地带，海拔1550米，四周为多形态的岩溶地貌类型，南、北两面的峰丛洼地的洼地面低于盆地面，东面峰丛谷地面与盆地面海拔相近，仅西面由下古生界碳酸盐岩构成的岩溶低中山海拔高于盆地面，高程1600-1900米。由此可见，砚山盆地内的地下水主要形成于盆地本身，少量可能依赖于西部山区的补给。受构造影响，评价区地下水主要沿着南西向北东方向径流，最终排泄于北东侧公革河。

（二）新生界水文地质特征

1、第四系残坡积层夹冲洪积层孔隙水

分布于盆地中部的砚山城和南部法土龙一带，堆积层以红色、淡黄色砂质粘土为主，厚5-22米，局部夹少量较薄的冲洪积砂砾石层。该层不连续地覆盖于P1、T2ga碳酸盐岩之上，表面为起伏平缓的波地景观。据砚山城3001点的民井抽水试验，单位涌水量0.085升/秒.米，属弱含水层。其水化学类型HCOs-Ca-Mg型，矿化度0.416克/升。

2、新第三系Nh隔水层

分布于砚山县城南面窑上至白泥井一带，上 部以中厚层粘土岩为主，下部以凝灰质角砾岩为主，厚度大于274米，岩层倾角10-25°。该层透水性差，水量极弱。视为隔水层。

3、老第三系Ey裂隙水

主要出露于盆地北部，出露厚度623米，以中厚层砾岩为主，南部白泥井一带上部以流纹质集块岩和凝灰岩为主，下部为中层状砾岩，厚64.6-229.28米。Ey层因受后期挤压有小褶皱形成，倾角20-40°。地貌多成剥蚀缓丘平台，高差20-30米。北部岩层中有裂隙泉，流量0.06-3.45升/秒，多年平均径流模量0.27升/秒.平方公里，属富水性较弱的含水层。水化学类型HCO-Ca型，矿化度0.27克/升。

（三）岩溶水排泄及富水块段

1、砚山一听湖富水块段

P1含水岩组为中厚层隐、细晶灰岩，除局部成溶蚀孤峰裸露地表外，一般被第四系残坡积砂质粘土覆盖，盖层-般厚5-22米，物探电测深最大厚度40米。P1 含水岩组岩溶发育强烈，含水丰富，地表溶峰。上可见二层水平溶洞。据钻孔资料，揭穿覆盖层到下伏P1灰岩时，钻孔普遍不返水，并且动水位仍稳定，150米以上的线岩溶率达10-40%，其发育程度随深而减弱。ZK21号孔在24.5-28米处发育一高3.5米的溶洞。

该层岩溶水因受上覆砂质粘土的阻隔而普遍承压。ZK7孔覆盖层厚22米，水位埋深10米，水头高出岩溶含水层顶板12米；ZK21孔覆盖层厚14.88米，水位埋深仅2.75米，高于岩溶含水层顶板12.13米。随着地形降低，岩溶水在部份峰脚成上升泉出露，如91号泉枯期流量为39. 94升/秒。

该地段主要泉点的总流量47.24升/秒。ZK7孔抽水降深21米时，涌水量4.5965升/秒，单位涌水量0.219升/秒.米。ZK21孔雨季抽水降深2.52米，涌水量12.727升/秒，单位涌水量5.05升/秒.米。本地段的岩溶水主要来自大气降水的补给。

2、下六柴冲富水块段

位于盆地北东部下六柴冲一带，含水岩组为P1厚层灰岩，为峰丛谷地地貌，海拔1500米。含水岩组中多见溶洞，浅部具较均匀的溶隙管道水流，地下水由南向北，由东至西运动，并在六柴冲处受Ey砾岩的阻挡而大量溢出地表，枯期平均总流量141.7升/秒。

图6.4-3  砚山盆地砚山-下六柴冲水文地质剖面图

从上述砚山盆地水文地质图7.4-3中可以看出，拟建项目位于砚山盆地北侧，项目场地南东角分布于第三系砚山组地层，北东场地分布于三叠系个旧组上段和个旧组下段，该区域地下水部分往南侧听湖及南东侧径流排泄，部分区域地下水主要向北东方向径流排泄。

6.4.2.2地下水赋存条件及其分布特征

据项目所在区域分布内出露的地层岩性、含水介质及地下水动力条件，区内地下水类型可划分为碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水和第四系松散岩类孔隙水三类。

碳酸盐岩岩溶水：赋存于碳酸盐岩的溶洞、裂隙、溶孔、管道等介质中。

基岩裂隙水：赋存于碎屑岩的构造裂隙和风化裂隙中。

第四系松散岩类孔隙水：赋存于第四系残坡积层的孔隙内。

评价区主要为岩溶地貌，碎屑岩仅分布于评价区南侧、北西侧及北东侧一带，呈条带状分布，其他地区以零散的形式分布于岩溶地貌之中。岩溶地貌表现为正与负两种形态，地下水主要埋藏赋存于负地形之下，因此，负形态特征及其变化就成为分析地下水埋藏、径流等特点的关键。根据区域水文地质报告，评价区区域上从大的分水岭至公革河，呈阶梯、条带状由高至低分为三级溶蚀面。

（1）第一级溶蚀面海拔最高，第二级分布在分水岭地区，第三级溶蚀面为评价区地下水下游方向的文山市，海拔最低。

（2）评价区紧邻分水岭，评价区范围分布主要为二级溶蚀面。

（3）区域内分水岭为那洒向西至砚山再转北西的树皮，为珠江水系与红河水系分水岭。评价区内公革河属珠江水系，公革河控制着评价区内岩溶水向其汇集的总体方向。

评价区属二级溶蚀坡面的缓坡区域，地下水总体向公革河汇集。地下水的分布埋藏与溶蚀地形变化特征有着大致的相同性。地下水在每级溶蚀面上呈层状分布，从分水岭到公革河地段，地下水的埋藏深度、地下水径流强度、岩溶水的均一程度都随溶蚀地形的变化产生相同的变化。

6.4.2.3评价区地下水补、径、排条件

1、补给

大气降雨及上游岩溶地下水是评价区地下水主要的补给来源，以垂向渗入及侧向径流形式补给地下水。局部存在岩溶湖、季节性集水洼地渗入补给形式。

2、径流

评价区属于红河、珠江水系分水岭北侧珠江水系系，补排单元及补给径流分区略图见图6.4-4，分水岭东起珠街、阿猛、刘诏、砚山折而向北经长岭，树皮为止。分水岭处的岩溶地貌以残丘坡地、峰丛洼地、谷地，岩溶低中山等类型为主，构成补给区。

评价区属公革河单元补给径流区，补给区以残丘坡地、丘峰洼地与谷地、峰丛谷地为主，主要的补给方式是接受大气降雨的垂直补给及上游岩溶水的层间补给，之后形成地下径流；径流区以峰丛洼地、溶丘洼地为主；排泄沿公革河以大泉（55号大泉，位于公革河边上，干河街附近）。

图6.4-4  补排单元及补给径流分区略图

3、地下水的排泄

大气降水入渗补给是评价区地下水主要补给来源，地下水在区内泥盆系及石炭系单斜背斜褶皱构造岩溶含水层及3条北东南西向断裂构造的共同作用下，主要沿着溶蚀裂隙及构造裂隙自南西向北东方向径流，最终以泉的形式及侧向补给的形式排泄于公革河，部分区域受F1阻水断层控制，形成岩溶湖，以蒸发及开发利用（法都克水库为法都克上下寨水源）形式排泄。评价区域地下水往南侧听湖及南东侧径流排泄进入听湖水库。

6.4.2.4评价区地下水开采利用现状

1、评价区地下水利用现状

项目区附近地下水利用以分散式取水为主，主要为分散式饮用及灌溉。不存在集中供水水源保护区，热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，生态脆弱区重点保护区域，地质灾害易发区，重要湿地，水土流失重点防治区，沙化土地封禁保护区。而评价区范围内出露泉点及民井及其开发利用情况如下表所示：

表6.4-2  评价区范围内地下水开发利用现状表

| 泉点名称 | 纬度 | 经度 | 方位距离及水力联系 | 基本情况 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GW1(小听湖民井) | 104°23'27" | 23°40'41" | 项目区东南侧340m，项目区地下水下游 | 水位标高1537.24m，小听湖（搬迁）村民生活洗衣服等辅助用水，该村还存在多个类似民井 | 生活用水，该村还有部分水井具有同样功能 | 砚山县水务局已编制了砚山工业园区周边村寨水源替代方案。其中，小听湖（搬迁）村庄搬迁，马鞍山水源为红舍克水库，已接通自来水，布标、听湖村二水厂供水，水源为阿香水库 |
| GW2(小听湖龙潭) | 104°23'17" | 23°40'33" | 项目区东南侧边界东南方向255m，项目区地下水下游 | 水位标高1535.66m，小听湖（搬迁）村自来水集中水源 | 小听湖（搬迁）自来水 |  |
| GW3(马鞍山水井) | 104°22'51" | 23°41'45" | 深井，取深层地下水，项目区地下水流下游 | 地表标高1520.12m，井深200m，深井抽水放蓄水池中，各家各户自行到水池取水 | 200米深井，马鞍山集中水源 |  |
| GW4(布标民井) | 104°21'46" | 23°40'16" | 项目场地西南侧1.16 km，项目场地地下水流上游，无联系 | 地下水位1543.25m，井深40m，埋深约15m，为村民生活用水，村庄存在多数水井，集中供水龙潭已经基本停用，各家自己打井，主要取自西南侧寒武系歇场组岩溶含水层地下水 | 生活用水，该村还有部分水井具有同样功能 |  |
| GW5(柏布榔民井) | 104°22'38" | 23°39'57" | 项目区南侧788m，项目场地南侧地下水流下游 | 地下水位标高1533.07m，柏布榔村民井，该村还存在类似多数井，生活用水，主要取自砚山组碎屑岩裂隙水含水层地下水，地下水平均埋深5-6m。 | 生活用水，该村还有部分水井具有同样功能 |  |
| GW6(听湖村龙潭) | 104°23'31" | 23°40'13" | 项目场地东南侧943m，项目场地东南方向地下水流下游 | 出露标高1532.30m，为项目场地东南侧水沟边出露泉点，听湖村通过管引作为该村自来水，据描述水流量稳定，多余泉水排入沟谷中 | 听湖村自来水来源 |  |

从上述6个地下水现状监测点可以看出，从区域水文地质条件分析可以看出，除了布标村民井地下水位于拟建项目场地上游外，其余地下水现状监测井及开发利用泉井均位于项目场地下游，主要是由于拟建项目场地范围较大，且跨越了石炭系和二叠系的岩溶含水层和下第三系的砚山组碎屑岩裂隙含水层，由于项目场地南侧覆盖的砚山组碎屑岩裂隙含水层地下水主要沿着东南方向径流，最终汇入听湖，因此，柏布榔、听湖村及小听湖（搬迁）地下水均位于项目南侧地下水流下游，因此，今后因加强上述除了布标村民井之外的其余村庄地下水的监测工作，一旦发现特征污染物超标，应为上述地下水源采取水源替代措施，风险情况下拟建项目区对上述水源的影响将在后续地下水环境影响模拟预测分析章节中分析。

6.4.3区域地下水污染源调查

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016），地下水污染源调查主要包括工业污染源、生活污染源、农业污染源，其调查重点主要包括废水排放口、渗坑、渗井、污水池、排污渠、已被污染的河流、湖泊、水库和固体废物堆放场等。本项目地下水污染源主要为工业、农业、生活污染源。

（1）工业污染源

经本次水文地质调查，评价区范围内仅存在文山铝业有限公司红舍克赤泥库，其他均无工业及企业，因此，整体上评价区范围内工业污染源很少。

（2）农业污染源

项目评价区范围大部分属于喀斯特岩溶地貌山区，在山间平地主要种植玉米和水稻，主要是因农业施肥造成局部氨氮污染，但总体上影响有限。

（3）生活污染源

评价区生活污染源主要涉及到上小舍克村、碧云村、三家寨、处暑、布标、柏布榔、小听湖（搬迁）、听湖、马鞍山、法都克下寨、法都克大寨等居民居住点，尤其是生活垃圾的无序堆放及生活废水的随意排放造成下游地表水及地下水污染，本次地下水现状监测数据显示，部分浅井的硝酸盐氮浓度偏高可能与村民生活污染有。

6.4.4地下水环境影响分析

6.4.4.1项目地下水污染途径分析

本项目可能污染地下水的主要环节有铝灰暂存间防渗破损、污水管网、循环冷却水池及化粪池的渗漏。

1、非正常排放情况

根据工程概况和工程分析，项目运行期产生的废水主要有循环冷却水池产生的浊循环冷却水、生活污水、初期雨水等。

根据厂区废水、生活污水等的收集、暂存及处理工艺可知，对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为循环冷却水池、污水处理站、污废水输送管道等。

同时，本项目铝灰暂存间防渗层破损，铝灰与包气带地下水接触后，铝灰中的氟化物会对区域地下水造成污染。

2、地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①若循环冷却水池、污水处理站工艺池发生破裂，则暂存在里面的浊循环冷却水会发生渗漏，对地下水环境造成污染。

②若污废水输送管道发生破裂，则污废水会发生泄漏，对地下水环境造成污染。

③铝灰暂存间防渗层破损，会导致铝灰与包气带地下水接触后，铝灰中的氟化物会对区域地下水造成污染

3、主要评价因子

根据工程分析可知，循环冷却水池及污水处理站是厂区废水的集中暂存区域，存在造成地下水污染的可能性，是厂区地下水的主要污染源。若其防渗层发生破损或破裂，则暂存的浊循环冷却水等会发生渗漏，对地下水环境造成较大的污染。

根据工程分析，循环冷却水产生量较大，经循环使用一段时间后污染物浓度逐渐增高，是项目厂区地下水的主要污染源，根据监测报告分析循环冷却水的污染物主要为SS、COD、氟化物、石油类等（见前面章节4.4.1.2），根据污染物性质和浓度的不同，选取COD、硫化物、石油类作为主要的评价因子，其浓度取值分别为10mg/L、0.056mg/L、200mg/L。

根据铝灰溶出固体浸出毒性试验，类比的生产废水《南文山铝业有限公司铝灰资源化利用环保科技示范项目环境影响报告书》中氟化物的浓度为7.19mg/L。

6.4.4.2拟建项目对地下水的环境影响分析

1、正常运行状况下对地下水环境的影响分析

在循环冷却水池、污水处理站、危废暂存间、化粪池污废水输送管道等区域按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水生渗漏的可能性较小。且初期雨水经收集处理后回用，不直接排放到周围环境中。因此，在建设期做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理的情况下循环冷却水池浑循环冷却废水发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

2、非正常状况下对地下水环境的影响分析

（1）地下水数学模型

根据厂区平面布置情况，本项目循环冷却水池布置于厂区西侧，区域地质位于第三系砚山组，项目区地下水类型主要为岩溶水，富水性较弱。采用解析法预测项目的建设运营对地下水环境的影响，计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

根据厂区污染源分布情况和污染物性质，主要考循环冷却水池的防渗层出现破损、铝灰暂存间防渗层破损等非正常情况时生产废水渗漏对地下水环境可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算50天、100天、1年、1000天后的污染物的超标扩散距离和最大迁移距离。

拟建项目对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为：

，

式中：x为预测点距污染源强的距离(m)；t为预测时间(d)；C为t时刻x处的污染物浓度(mg/L)；C0为地下水污染源强浓度(mg/L)；u为水流速度(m/d)；DL为纵向弥散系数(m2/d)；erfc( )为余误差函数；K为渗透系数(m/d)；I为水力坡度；aL为纵向弥散度(m)。

（2）水文地质参数取值

①渗透系数

根据区域水文地质，项目区含水层的渗透系数在0.118～0.161m/d之间，本次评价计算时取为0.161m/d。

②水力坡度及水流速度

厂区循环冷却水池浊循环冷却废水发生渗漏后主要由东北向西南径流，计算时地下水水力坡度近似取为地形坡降，按照区域地形坡降，其水力坡度近似取为0.1。

根据渗透系数和水力坡度，可计算出项目区地下水流速u约为0.016m/d。

③弥散度及弥散系数

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象，根据纵向弥散度及地下水流速，可计算出纵向弥散系数DL为0.8m2/d。

④计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表6.4-3。

表6.4-3  计算参数一览表

| 渗透系数K(m/d) | 水力坡度I | 水流速度u(m/d) | 纵向弥 散度aL(m) | 纵向弥散 系数DL(m2/d) | 污染源强C0(mg/L) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 硫化物 | 石油类 | 氟化物 |
| 0.161 | 0.1 | 0.016 | 50 | 0.8 | 10 | 0.056 | 200 | 7.19 |

（3）污染物运移预测结果分析

在循环冷却水池等的防渗层出现破损或破裂、铝灰暂存间防渗层破损，浊循环冷却水发生渗漏、铝灰与包气带地下水接触的非正常状况下，污废水持续排出、以及铝灰与包气带地下水接触50天、100天、1年、1000天后，COD、硫化物、石油类、氟化物在地下水环境中的最大迁移扩散距离估算结果见表7.4-3~7.4-6，为厂区建设设计、运行管理和非正常状况下的地下水污染风险管控提供一定的指导作用。

表6.4-4  地下水中COD浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

| 时间 距离(m) | 50天 | 100天 | 365天 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6.04 | 7.26 | 8.75 | 9.39 |
| 10 | 2.90 | 4.72 | 7.44 | 8.74 |
| 15 | 1.08 | 2.72 | 6.14 | 8.05 |
| 20 | 0.31 | 1.38 | 4.91 | 7.34 |
| 30 | 0.01 | 0.23 | 2.84 | 5.9 |
| 40 |  | 0.02 | 1.43 | 4.53 |
| 50 |  |  | 0.62 | 3.32 |
| 55 |  |  | 0.38 | 2.78 |
| 备注 | COD采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为3.0mg/L |  |  |  |

表6.4-5 地下水中硫化物浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

| 时间 距离(m) | 50天 | 100天 | 365天 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.033 | 0.041 | 0.049 | 0.052 |
| 10 | 0.016 | 0.026 | 0.041 | 0.048 |
| 15 | 0.006 | 0.015 | 0.034 | 0.045 |
| 20 | 0.001 | 0.007 | 0.027 | 0.041 |
| 30 |  | 0.001 | 0.015 | 0.033 |
| 40 |  |  | 0.008 | 0.015 |
| 备注 | 硫化物采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.02mg/L |  |  |  |

表6.4-6  地下水中石油类浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

| 时间 距离(m) | 50天 | 100天 | 365天 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 120.97 | 145.32 | 175.02 | 187.93 |
| 10 | 58.12 | 94.52 | 148.89 | 174.91 |
| 15 | 21.67 | 54.51 | 122.91 | 161.16 |
| 20 | 6.17 | 27.66 | 98.3 | 146.95 |
| 30 | 0.21 | 4.75 | 56.9 | 118.21 |
| 40 | 0.002 | 0.46 | 28.62 | 90.8 |
| 50 |  | 0.025 | 12.43 | 66.43 |
| 60 |  |  | 4.64 | 46.20 |
| 70 |  |  | 1.48 | 30.50 |
| 80 |  |  | 0.4 | 19.08 |
| 90 |  |  | 0.09 | 11.30 |
| 100 |  |  | 0.018 | 6.33 |
| 120 |  |  |  | 1.68 |
| 140 |  |  |  | 0.35 |
| 162 |  |  |  | 0.048 |
| 备注 | 石油类标准限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准值，其值为0.05mg/L |  |  |  |

表6.4-7  地下水中氟化物浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

| 时间 距离(m) | 50天 | 100天 | 365天 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.348 | 5.224 | 6.292 | 6.756 |
| 10 | 2.089 | 3.398 | 5.352 | 6.288 |
| 15 | 0.779 | 1.959 | 4.418 | 5.793 |
| 20 | 0.221 | 0.994 | 3.533 | 5.282 |
| 30 | 0.007 | 0.170. | 2.045 | 4.249 |
| 40 |  | 0.016 | 1.028 | 3.264 |
| 50 |  | 0.001 | 0.446 | 2.388 |
| 60 |  |  | 0.166 | 1.660 |
| 70 |  |  | 0.053 | 1.096 |
| 80 |  |  | 0.003 | 0.685 |
| 备注 | 氟化物采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为1.0mg/L |  |  |  |

从表6.4-4~6.4-7中可看出，在循环冷却水池等的防渗层出现破损或破裂，浊循环冷却水发生渗漏的非正常状况下会污染地下水，随着时间的增加，废水通过池底发生渗漏的量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大。1000天后，COD、硫化物、石油类、氟化物在地下水环境中的最大迁移扩散距离（超标范围）分别约为55m、40m、162m、80m，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成不同程度的污染。

因此，在项目建设过程中须按防渗要求做好生产车间、循环冷却水池、消防事故池、危废暂存间、化粪池、污废水输送管道等区域的防渗、防腐措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

6.4.5地下水污染防治措施

项目运行期污废水的有效收集、无渗漏输送，固体废物的有效收集、暂存和无害化处置，以及原材料库、生产车间、氯气站、天然气站、危废暂存间、化粪池、隔油池、初期雨水收集池等区域渗漏成为污废水和固废治理的重要环节，地下水污染防控措施如下：

（1）清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

（2）厂区污染防渗措施及要求

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、化粪池、隔油池、危废暂存间、铝灰分离车间等区域划分为重点防渗区；原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房等区域划分为一般防渗区；办公室、技术中心、食堂和活动室、职工倒班房、配电室、厂区道路等区域划分为简单防渗区。

①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求见表6.4-8。项目厂区污染防渗分区图见附图10。

表6.4-8  项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表

| 污染防渗区类别 | 防渗区名称 | 防渗标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 氯气站、污水处理站、循环水池、化粪池、隔油池、初期雨水收集池、消防事故水池、铝灰分离车间 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 危废暂存间 | 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） |
| 一般防渗区 | 原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 一般固废暂存间 | 参照GB18599-2020执行 |
| 简单防渗区 | 配电室、厂区道路 | 地面采用混凝土硬化 |
| 备注 | 厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。 |  |

（3）降低地下水受污染风险的措施

为降低地下水受污染的风险，在污水处理站、天然气站、氯气站、危废暂存间、事故水池、原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房等区域做好防渗措施的基础上，还应加强污废水、固废的收集管理，采取分类贮存、架空贮存等措施，降低地下水受污染风险的措施主要有：

①运行过程中，加强污废水、固废的收集管理，采取分类贮存措施，严禁一般固废与危险废物混合贮存；

②各车间、储存仓库的屋顶须做好密封，定期检查，对破损部位及时进行修补，避免降雨对车间地面、堆存物品的淋漓；

③定期（1次/月）对车间、储存仓库地面进行冲洗，严禁污废水或固废长时间停留；

④定期清掏和清洗污水处理站中各池子、化粪池，并检查其底部和侧壁的破损情况，并拍照、保存和记录；其清掏和清洗频率应不低于1次/3年。

（4）地下水污染监控措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立污废水渗漏检测、地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

本项目厂区所在区域地下水部分往南侧听湖及南东侧径流排泄进入听湖水库，部分向北东方向径流排泄进入公革河。为监控地下水环境受污染情况，本项目将依托现有的水井作为本项目地下跟踪监控井，其中位于地下水侧方向的监测井为：GW5(碧云村民井)，地下水下游的监测井为：GW1(小听湖民井)、GW6(布标民井)、GW7(柏布榔民井)。各跟踪监测井每年监测两次（丰、枯水期各1次），监测因子为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物。

（5）应急处理措施

①应急预案

企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄漏和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如污废水或固废泄漏时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理；制定定期对污水处理站中各池子、化粪池等池子进行清掏和清洗，检查底部及侧壁防渗层破损情况等的计划和实施方案。

②应急措施

（a）厂区地面的防渗层或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。

（b）初期雨水收集池、隔油池、化粪池等若发生渗漏时，应及时对破损部位进行修补，杜绝形成持续的污染源。

（c）厂区内的各车间、储存仓库等应避免雨淋，屋顶或地面防渗层若出现破损须及时进行修补。

（d）对厂区内泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。

6.4.6地下水环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，在对项目进行水文地质调查、水文地质勘察、地下水环境现状监测、影像分析的基础上得出以下结论：

（1）项目场区地下水类型主要为松散岩类孔隙水，含水层岩性主要为第四系砂砾石和含砾粘土，主要接受大气降雨的垂直入渗补给。项目区处于地下水的补给径流区，地下水总体上由西北向东南径流。

（2）项目运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要有原材料库、生产车间、氯气站、循环水池、危废暂存间、污水处理站、货场、成品仓库、综合站房等。

（3）拟建项目为铝制品加工项目，项目的主体生产设施和装置基本置于地面上，属于相对污废水渗漏或泄漏易于发现和易处理的区域，且在原材料库、生产车间、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、氯气站、危废暂存间、货场、成品仓库、综合站房等区域建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理的情况下，污废水、固废等发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的。

（4）厂区采取分区防渗措施，对氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、危废暂存间、铝灰分离车间等区域划分为重点防渗区；原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房等区域划分为一般防渗区；办公室、技术中心、配电室、厂区道路等区域划分为简单防渗区。

总体来说，拟建项目为铝制品加工项目，项目的主体生产设施和装置基本置于地面上，属于相对污废水渗漏或泄漏易于发现和易处理的区域，在建设过程中做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理的情况下，污废水、固废等发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。

6.5运行期声环境质量影响评价

6.5.1噪声环境影响评价方法

采用将环境噪声现状监测值及本工程建成运行后噪声贡献值叠加得到的预测值直接与相应的噪声标准进行对比的方法，确定噪声是否超标以及对厂界周围环境的影响程度。评价方法依据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4－2021)中的有关规定执行。

6.5.2工程噪声源特性分析

噪声源主要来源于机械设备。针对不同性质的噪声设计采取相应的控制措施，对风机设置减振基础，除尘风机出口加装消声器；空压机进气口设置消声器，空压站内设隔音值班室，在噪声较大且间断的工作区域，采取操作者佩戴耳罩、耳塞进行个人防护的措施；对噪声源采取隔声降噪措施，选择低噪声的设备，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准值。虽然本项目分一、二期工程进行建设，为了了解本项目运营期间对周围环境的最大影响，本次采用一、二期工程的叠加污染源进行预测和分析。本项目主要噪声源及采取的相应治理降噪措施列于表6.5-1。

表6.5-1  主要噪声源及治理情况一览表

| 序号 | 项目分期 | 噪声源 | 声级dB（A） | 设备台数 | 排放规律 | 控制措施 | 治理后声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期工程 | 锯切机 | 95 | 3 | 间断 | 隔声、减震 | 75 |
| 2 |  | 铝灰分离机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、减震 | 70 |
| 3 |  | 冷却塔 | 75 | 4 | 连续 | 减震 | 55 |
| 4 |  | 风机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、消声、减震 | 70 |
| 5 |  | 循环水泵 | 85 | 3 | 连续 | 隔声、减震 | 65 |
| 6 |  | 空压机 | 95 | 1 | 连续 | 隔声、减震 | 75 |
| 7 | 二期工程 | 磨床 | 95 | 1 | 间断 | 隔声、减震 | 75 |
| 8 |  | 车床 | 95 | 1 | 间断 | 隔声、减震 | 75 |
| 9 |  | 铝灰分离机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、减震 | 70 |
| 10 |  | 冷却塔 | 75 | 1 | 连续 | 减震 | 55 |
| 11 |  | 风机 | 90 | 2 | 连续 | 隔声、消声、减震 | 70 |
| 12 |  | 循环水泵 | 85 | 1 | 连续 | 隔声、减震 | 65 |

将项目各种噪声源均简化为点声源，经采取降噪治理措施后。各噪声源与厂界的距离见表6.5-2。预测点为厂界东、南、西、北共4个预测点。

表6.5-2  项目各厂房噪声源强与预测点距离    单位：m

| 阶段 | 噪声源名称 | 厂界 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 一期工程 | 锯切机 | 256 | 180 | 150 | 172 |
|  | 铝灰分离机 | 319 | 139 | 148 | 276 |
|  | 冷却塔 | 348 | 236 | 53 | 226 |
|  | 风机 | 188 | 81 | 273 | 258 |
|  | 循环水泵 | 348 | 236 | 53 | 226 |
|  | 空压机 | 257 | 85 | 205 | 262 |
| 二期工程 | 磨床 | 46 | 216 | 374 | 243 |
|  | 车床 | 46 | 220 | 374 | 239 |
|  | 铝灰分离机 | 130 | 151 | 372 | 299 |
|  | 冷却塔 | 62 | 263 | 352 | 174 |
|  | 风机 | 45 | 287 | 388 | 202 |
|  | 循环水泵 | 62 | 263 | 352 | 174 |

6.5.3预测模式

环境噪声预测点与现状监测点一致，预测点处的噪声级与声源的声压级，声功率级、声源指向、预测点与发声源距离以及遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减、地面效应引起的附加衰减等因素有关，针对本工程声源与预测点的相对位置关系。首先计算各噪声源到预测点的声级，然后进行各噪声源叠加计算。户外声传播衰减计算模式及声压级叠加模式如下：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算模式：

式中：TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB(A)。

（2）本工程声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算模式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—t声源在T时段内的运行时间，s。

（3）距离衰减

=-20lg

式中：Lp(r)－距离声源r处的倍频带声压级，dB(A)；

Lp(ro)－参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)；

r0－参考位置距离声源的距离，m;

r－预测点距离声源的距离，m。

（4）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb－预测点的背景值；dB(A)。

6.4.4预测结果

（1）厂界噪声分析

本次环评噪声环境影响采用一、二阶段的叠加污染源进行预测和分析。采用上述模式计算，噪声预测结果详见表6.5-3。

表6.5-3  厂界噪声预测结果

| 编号 | 监测 点位 | 本项目贡献值（昼夜） | 标准值 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界东 | 47.7 | 昼：65 夜：55 | 达标 | 达标 |
| 2# | 厂界南 | 41.7 |  | 达标 | 达标 |
| 3# | 厂界西 | 40.4 |  | 达标 | 达标 |
| 4# | 厂界北 | 38.4 |  | 达标 | 达标 |

由上表可见，采取环评规定的环保措施后，本项目厂界各预测点的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准要求。

（2）对环境保护目标的噪声影响

本项目运营期项目噪声对敏感点的影响预测结果见表6.5-4。

表6.5-4  敏感点噪声预测结果 单位： dB（A）

| 项目区西南侧95m处布标村 | 昼间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
|  | 46.7 | 2.1 | 48.8 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |
|  | 监测值 | 贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
|  | 40.4 | 2.1 | 42.5 | 50 | 达标 |

根据表6.5-4分析可知，项目营运期厂区噪声经采取措施、距离衰减后，周边最近的声环境敏感点为项目西侧厂界95m处的布标村，其噪声小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。因此项目对周边敏感点的影响不大，可以接受。

综上所述，项目产生的噪声通过距离衰减、厂房、围墙隔声后，东、南、西、北厂界排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，达标排放的厂界噪声经距离衰减后对周边敏感点影响不大。

6.6运行期固体废物产生及处置

6.6.1固体废弃物的产生量及种类

根据工程分析可知，建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

一般固废包括：收集尘、废过滤板、不合格产品、下脚料、废包装物、生活垃圾、污泥。废过滤板经集中收集后定期外售处理；不合格产品经集中收集后作为原材料回用；下脚料经集中收集后作为原材料回用；废包装物经收集后作外售处理；生活垃圾收入垃圾箱由环卫部门定期清理；污泥环卫部门定期统一清理，按照一般工业固废处置要求进行处理。

危险废物包括：铝灰、废润滑油、废机油、污水处理站泥渣。铝灰属于危险废物，危废类别：HW48有色金属冶炼废物，危废代码：21-025-48，交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废润滑油、废机油，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，更换后采用桶装暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理；污水处理站油渣，属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-210-08；收集后暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废酸液危废类别：HW34 废酸，危废代码：900-300-34使用酸进行清洗产生的废酸液；废碱液危废类别：HW35 其他废物，危废代码：900-352-35使用碱进行清洗产生的废碱液；废酸液、废碱液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

项目固废产生及排放情况见表6.6-1。

表6.6-1  项目固废产生及排放情况一览表

| 工程分期 | 固废性质 | 固体废物名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 处置量（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 危险废物 | 铝灰（S1-1） | HW48，321-024-48 | 3617.45 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 3617.45 | 有资质的单位进行处理处置（如文山铝业铝灰处置中心） |
|  |  | 除尘系统收集尘（S1-2） | HW48，321-034-48 | 2123.7 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 2123.7 | 有资质的单位进行处理处置（如文山铝业铝灰处置中心） |
|  |  | 废润滑油、废机油（S1-7） | HW08，900-214-08 | 1 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 1 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  |  | 废酸液（S1-8） | HW34，900-300-34 | 0.282 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 0.282 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  |  | 废碱液（S1-9） | HW35，900-352-35 | 4 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 4 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  |  | 污水处理站油渣（S1-11） | HW08，900-210-08 | 5 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 5 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  | 一般废物 | 废过滤板（S2-3） | 一般工业固废 | 2.5 | 由厂家回收 | 2.5 | 厂家回收 |
|  |  | 不合格产品（S2-5） | 一般工业固废 | 720 | 集中收集后作为原材料回用 | 720 | 回用于生产 |
|  |  | 下脚料（S2-4） | 一般工业固废 | 300 | 集中收集后作为原材料回用 | 300 | 回用于生产 |
|  |  | 废包装材料（S2-6） | 一般工业固废 | 1 | 收集后作外售处理 | 1 | 定期外卖 |
|  |  | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥（S2-8） | 一般工业固废 | 0.5 | 环卫部门定期清理 | 0.5 | 生活垃圾填埋场，按照一般工业固废处置要求进行处理 |
|  |  | 生活垃圾（S2-9） | 一般固废 | 8.3 | 环卫部门定期清理 | 8.3 | 生活垃圾填埋场 |
| 二期工程 | 危险废物 | 铝灰（S2-1） | HW48，321-024-48 | 668.798 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 668.798 | 有资质的单位进行处理处置（如文山铝业铝灰处置中心） |
|  |  | 除尘系统收集尘（S2-2） | HW48，321-034-48 | 344.75 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 344.75 | 有资质的单位进行处理处置（如文山铝业铝灰处置中心） |
|  |  | 废润滑油、废机油（S2-7） | HW08，900-214-08 | 0.5 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 0.5 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  |  | 废酸液（S2-8） | HW34，900-300-34 | 0.07 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 0.07 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  |  | 废碱液（S2-9） | HW35，900-352-35 | 1 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 1 | 有资质的单位进行处理处置 |
|  | 一般废物 | 废过滤板（S2-3） | 一般工业固废 | 2.5 | 由厂家回收 | 2.5 | 厂家回收 |
|  |  | 不合格产品（S2-5） | 一般工业固废 | 720 | 集中收集后作为原材料回用 | 720 | 回用于生产 |
|  |  | 下脚料（S2-4） | 一般工业固废 | 300 | 集中收集后作为原材料回用 | 300 | 回用于生产 |
|  |  | 废包装材料（S2-6） | 一般工业固废 | 1 | 收集后作外售处理 | 1 | 定期外卖 |
|  |  | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥（S2-10） | 一般工业固废 | 0.5 | 环卫部门定期清理 | 0.5 | 生活垃圾填埋场，按照一般工业固废处置要求进行处理 |
|  |  | 生活垃圾（S2-11） | 一般固废 | 8.3 | 环卫部门定期清理 | 8.3 | 生活垃圾填埋场 |

6.4.2固体废弃物的处理处置

1、一般工业固废

项目在厂区设置了一个面积为100m2的一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设，外售综合利用的固废在一般固废暂存间暂存。这部分废物妥善收集贮存后外卖，对环境影响不大。

2、生活垃圾

办公生活垃圾用垃圾桶收集，收集后由环卫部门清运处置，对环境影响不大。

3、危险废物

项目设置危险废物暂存间一处，面积200m2，位于一期工程生产车间南侧。

（1）危险废物的收集

本项目危险废物的管理严格执行《危险废物规范化管理指标体系》，危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，要求如下：

①制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

②危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

③在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

（2）危险废物的贮存

本项目新建一座危废暂存间，危废暂存间内危险废物分开存放，并设隔离间隔断，采取了“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，面积约为200m2，危废暂存间可以容纳原有项目及本拟建项目产生的危险废物。危废暂存间按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的相关要求进行建设。项目危险废物转入及转出时由危废仓库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中危险废物贮存设施的选址要求，本项目危险废物暂存间与其相符性分析如表6.6-2。

表6.6-2  危废暂存间建设和相关技术规范和控制标准的符合性对比表

| 项目 | 相关技术规范和控制标准要求 | 拟建危废暂存间设计建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 根据《建筑抗震设计规范（GB50011-2001）》标准划分，项目区地震烈度为6度 | 符合 |
|  | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 为地上建筑，高于地下水最高水位 | 符合 |
|  | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 项目区无溶洞区，也不属于易洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 | 符合 |
|  | 应位于居民中心区常年最大风频的下风 | 位于厂区办公生活区年主导风向侧风向 | 符合 |
| 设计原则 | 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 | 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造 | 符合 |
|  | 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置 | 地面设置导流沟，并通过管道和事故应急池连接 | 符合 |
|  | 设施内要有安全照明设施和观察窗口 | 安装安全照明设施，设置观察窗口 | 符合 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 | 项目危险废物为固体，地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造 | 符合 |
|  | 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 | 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造，地面与裙脚所围建的容积为5m3 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 | 危险废物分开存放，并设有隔离间隔断 | 符合 |
|  | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒 | 基础采用2毫米厚高密度聚乙烯膜作为防渗层 | 符合 |
| 安全防护 | 危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志 | 按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》等的要求，在库房外明显处设置危险废物警示标识 | 符合 |
|  | 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏 | 危险废物暂存间为一封闭式建筑 | 符合 |
|  | 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具， 并设有应急防护设施 | 配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施 | 符合 |

由上表分析可见，本项目在采取一定防治措施后，与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中危险废物贮存设施的选址要求相符。通过严格的管理和分类，产生的固体废物可得到妥善的处置，则对环境造成的影响较小。

6.7运行期生态环境影响分析

6.7.1动物影响分析

本项目位于工业园区内，用地为“三通一平”的工业建设用地，本项目建设不会对动物产生影响。

6.7.2土地利用影响分析

工程建设对土地的主要影响是占用建设用地，因此工程占地不会对区域周边的整体农业、林业生产带来影响。

6.7.3生态系统类型和完整性影响分析

本项目占地类型已调整为建设用地，环保治理措施较为全面。从当地自然生态系统的整体性和敏感性来看，影响是局地性的和短期的。通过针对性的生态恢复措施，增加生态品种的多样性，较大的程度上减缓负面影响，不会对生态系统的整体性造成大的影响。

6.7.4生态保护措施

1、生态保护措施

施工中要尽量做到“挖填平衡”，减少弃方和借方，必需的弃土、弃石、弃渣要设有专门的存放地和防治水土流失的工程设施；施工过程中应尽可能减少植被的破坏面积，对施工期临时占用的农田耕地，应及时覆土还耕。

工程在竣工后通过场地硬化和绿化措施，对项目厂区内可以绿化地段进行植被覆盖，植被能得到一定程度的恢复，同时也起到减轻水土流失、净化空气和美化环境等作用，使项目区域生态功能得到改善。

2、土壤作物保护措施

针对本项目存在的对土壤作物影响类型，本项目建成后土壤作物保护措施应重点对排放的大气污染物进行控制，确保氟化物达标排放，并且降低排放量，从而控制经大气环境沉降进入土壤和植物中的污染物量，控制污染物对土壤、作物环境造成的影响。目前厂址周围种植的农作物主要是玉米，玉米对HF为中等敏感作物，本项目建成投产后，对该类农作物的影响较小。

为保证作物正常生长，根据本项目排放的特征污染物，建议厂址外围区域农作物种类调整为对氟化物中等敏感和抗性作物为主，避免种植对氟化物敏感的农作物。

6.7.5结论

本项目占地类型为工业园区的建设用地。厂址区域内无保护类动、植物分布，项目的建设、运行不会对当地生态结构、生态平衡造成不利影响。

6.8运行期土壤环境影响评价

6.8.1土壤环境影响类型与影响途径识别

项目属于污染影响型。影响类型和影响途径见表6.8-1。

表6.8-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列入未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

6.8.2土壤环境影响源及影响因子识别

表6.8-2  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间/场地 | 一期生产车间 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2、氟化物 | 氟化物 | 连续、正常 |
|  | 一期铝灰分离车间 | 大气沉降 | 颗粒物 |  | 连续、正常 |
|  | 二期生产车间 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2、氟化物 | 氟化物 | 连续、正常 |
|  | 二期期铝灰分离车间 | 大气沉降 | 颗粒物 | - | 连续、正常 |
|  | 危废暂存库 | 垂直入渗 | 氟化物、石油类 | - | 事故 |
|  | 厂区、初期雨水池及废水处理设施 | 地面漫流、垂直入渗 | 颗粒物、石油类、氟化物 | - | 正常、非连续 |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

根据上表识别，本项目不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》基本因子和特征因子。根据资料收集和现场踏勘可知，项目周边0.2km范围内涉及敏感目标为耕地、林地。

6.8.3土壤调查

本项目位于砚山工业园区布标片区，不涉及饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、生态旅游区、森林公园、风景名胜区、生态功能保护区等重点保护地区。根据工业园区土地利用规划，项目用地区域规划三类工业用地，见附图。

根据项目所在工业园区规划，根据工程地质初步勘察报告和云南地矿环境检测中心出具实验数据可知，项目区域土壤pH6.97~7.04，呈中性反应。项目用地内土壤理化特性调查如下：

表6.8-3  土壤理化特性调查表

| 采样点位 |  | 厂区中心柱状点（2#柱状） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2020/3/25 |  |  |
| 坐标位置 |  | E104°22′2.50″，N23°40′22.55″ |  |  |
| 取样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 采样编号 |  | 20TR0325D02-1 | 20TR0325D02-2 | 20TR0325D02-3 |
| 现场记录 | 颜色 | 浅黄 | 褐黄 | 褐黄、褐红 |
|  | 结构 | 团块 | 团块 | 团块 |
|  | 砂砾含量 | 粘土 | 粘土 | 粘土 |
|  | 其他异物 | ＜5% | ＜5% | ＜5% |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.01 | 6.97 | 7.04 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 22.2 | 23.8 | 12.3 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 492 | 501 | 521 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.2×10-4 | 0.1×10-4 | 0.1×10-4 |
|  | 容重（g/cm3） | 1.56 | 1.54 | 1.74 |
|  | 孔隙度Pt（%） | 46 | 41 |  |

6.8.4土壤环境影响分析

本项目特征污染物不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》基本因子和特征因子，但项目排放特征污染物氟化物对土壤会造成一定影响。

项目危险废物暂存库及废水处理设施均按要求进行分区防渗，正常情况下不会渗入土壤中，不会对土壤造成影响。氟广泛存在于土壤中，天然土壤中的氟由于其水溶性不高，对植物生长影响不大。项目排氟对周围土壤环境的污染，主要是以大气扩散沉降的方式进入土壤，在土壤中与某些物质发生物理、化学作用。不同类型土壤对氟的吸收机理不尽相同，土壤中可溶性氟易被水带走及迁移。此外，地表植被的覆盖情况及生长情况也直接影响土壤对氟的吸附量。因此，土壤中氟的增量并非以铝厂排氟量的加数分布计算，而是与氟在土壤中的迁移变化直接相关。

氟在自然土壤中的含量有由表层向深层土壤逐渐集中的趋势，但在氟污染区，表层土壤氟含量则明显高于深层土壤。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E：

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g。取2.1×104g/a；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排除的量，g。取值0，不考虑；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排除的量，g。取值0，不考虑；

ρb——表层土壤容重，1.56×103kg/m3；

A——预测评价范围，m2；本次为31.94hm2（319400 m2）

D——表层土壤深度，一般去0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。取20a。

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，公式如下：

S=Sb+△S

式中：S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg。取1228mg/kg（现状监测最大值）。

根据上述计算△S=4.21mg/kg，S=1232.21mg/kg。

据环评预测，本项目20年土壤中积累氟化物预测值为1232.21mg/kg。20年土壤中积累氟化物增量为4.21mg/kg，占预测值0.34%；每年平均输入量0.211mg/kg，20年增长率为0.018%。项目建设对土壤环境影响较小。

6.8.5土壤环境保护措施

按照《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则。本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，采取的土壤环境保护措施主要为：

源头控制措施：严格按照国家相关规范，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏；管线敷设尽量采用“可视化”原则；严禁渗坑渗井排放，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染；保持污染源底部的清洁干燥；通过规划布局调整结构来控制污染。

过程阻断措施：监控污染源污染状况，设置检修时间及检修周期。

分区防控措施：划分重点防渗区（氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、化粪池、隔油池、危废暂存间、铝灰分离车间等区域）、一般防渗区（主要包括原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房等区域）和简单区（除重点污染防治区、一般污染防治区外的其他建筑区，包括办公区、道路、绿化区等），并加强厂区绿化。

应急响应措施：设立土壤监测小组，对土壤环境监测和管理，建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案。

6.8.6土壤环境跟踪监测计划

本项目跟踪监测对象共4个，其中占地范围内3个，分别为危废暂存间、冷却循环水池、自建污水处理站区域土壤，监测深度为0-3m，均取柱状样进行跟踪监测；占地范围外监测对象1个，分别为项目场地西南侧耕地，取表层样进行跟踪监测。本项目土壤跟踪监测，深层土壤每5年监测一次，表层土壤每年监测一次，跟踪监测建议委托有资质的监测单位开展，监测结果需向社会公开。

表6.8-4  土壤环境跟踪监测计划表

| 监测点 |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 柱状样各1个（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m） | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、氟化物 | 深层土壤每5年监测一次，表层土壤每年监测 一次 | GB36600-2018 |
| 冷却循环水池 |  |  |  |  |
| 污水处理站 |  |  |  |  |
| 西南侧100m处耕地 | 表层样1个（0～0.2m） | pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌和氟化物 |  | GB15618-2018 |

6.8.7土壤评价结论

本项目占地范围及评价范围内各监测点位的各监测项目的监测值均低于相应标准的风险筛选值，对人体健康的风险可忽略。本项目评价范围内土壤环境质量现状良好。本次评价通过定量的办法，从大气沉降分析项目运营对土壤环境的影响，企业运行20年，项目评价范围内土壤中的氟化物沉降量为4.21mg/kg，20年土壤中积累氟化物预测值为1232.21mg/kg。20年土壤中积累氟化物增量为4.21mg/kg，占预测值0.34%；每年平均输入量0.211mg/kg，20年增长率为0.018%。项目建设对土壤环境影响较小。

本项目生产运营期大气沉降途径对土壤环境的影响是可接受的。本次评价要求项目采取严格有效的污染防控措施和完善的监测与应急处理方案，有效地发现和防范非正常情况的发生，使影响程度降低至土壤环境可以接受的程度。

土壤环境影响评价自查表见附表5。

6.9铝水运输过程中影响分析

本项目生产用铝水来自位于项目厂区东侧的云南宏泰新型材料有限公司，该公司主要产品为铝水、重熔用普通铝锭。项目所需铝水通过运载能力为10t的铝水抬包车进行运输，运输抬包车时速不高于10km/h，运输距离约为500m。由于运输距离较短，且采用真空密封的抬包车运输，运输过程中不会对环境造成显著影响。

另外项目用原铝水抬包车运输过程中如发生事故，熔融的高温铝液遇水发生反应形成大量水蒸汽，体积急剧膨胀，会发生剧烈爆炸。车间熔保炉静置的高温铝液遇水发生反应形成大量水蒸汽，体积急剧膨胀，会发生剧烈爆炸。

因此，项目铝水抬包车运输、生产过程中需提前做好预案，严格按照规定路线行驶，本项目所在厂区生产车间距离项目原铝水供给方云南宏泰新型材料有限公司距离较近，只要能够严格按照正确的操作方法进行操作，严禁水混入铝液中，铝水在贮存和生产过程中泄漏及爆炸的几率很小。

7 环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。建设项目环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险健康及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

7.1风险调查

7.1.1建设项目风险源调查

本项目使用原辅料、燃料，生产产品及产生“三废”见工程分析部分。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及危险物质有氯气、盐酸、氢氟酸、硝酸、天然气、液化石油气。

项目涉及危险物质特性如下：

表7.1-1  液氯危险特性识别

| 标识 | 中文名：氯；液氯；氯气 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：23002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：chlorine |  |  |  |  |  | UN编号：1017 |  |
|  | 分子式：Cl2 |  |  | 分子量：70.91 |  |  | CAS号：7782-50-5 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 黄绿色有强刺激性气味气体；液态氯为金黄色。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -102 | 相对密度(水=1) |  |  | 3.214 | 相对密度(空气=1) | 2.49 |
|  | 沸点（℃） | -34.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 640/20℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、碱液。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | MAC(mg/m3) |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：850 mg/m3 ，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 氯化氢 |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |
|  | 危险特性 | 本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶或附件损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、泡沫、干粉灭火。 |  |  |  |  |  |  |

表7.1-2 硝酸危险特性识别

| 标识 | 中文名：硝酸；硝酸氢；硝漒水 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Nitric acid |  |  |  |  |  | UN编号：2031 |  |
|  | 分子式：HNO3 |  |  | 分子量：63.01 |  |  | CAS号：7697-37-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -42 | 相对密度(水=1) |  |  | 1.5 | 相对密度(空气=1) | 2.17 |
|  | 沸点（℃） | 86 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 4.4/20℃ |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | MAC(mg/m3) |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀 症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 氧化氮 |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容 器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在 居民区和人口稠密区停留。泄漏处理 ：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处 置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质灭火。 |  |  |  |  |  |  |

表7.1-3 盐酸危险特性识别

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  | UN编号：1789 |  |  |
|  | 分子式：HCl |  |  | 分子量：36.46 |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.8 | 相对密度(水=1) |  |  | 1.20 | 相对密度(空气=1) |  | 1.26 |
|  | 沸点（℃） | 108.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 氯化氢。 |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-4  氟化氢危险特性识别

| 标识 | 中文名：氟化氢 |  | 英文名： hydrogen fluride |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HF |  | 分子量： 20.01 | CAS号：7664－39－3 |
| 理化性质 | 性状：无色液体或气体 |  |  |  |
|  | 溶解性： 易溶于水 |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：-83.7 | 沸点(℃)：19.5 |  | 相对密度(水＝1)：1.15 |
|  | 临界温度(℃)：188 | 临界压力(MPa)：6.48 |  | 相对密度(空气＝1)：1.27 |
|  | 饱和蒸汽压(KPa)：53.32(2.5℃) |  |  |  |
| 危险性 | 健康危害： 对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。急性毒性：吸入较高浓度氟化氢，可引起眼及呼吸道粘膜刺激症状，严重者可发生支气管炎、肺炎或肺水肿，甚至发生反射性窒息。眼接触局部剧烈疼痛，重者角膜损伤，甚至发生穿孔。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业氟病少见。 爆炸危险：本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：1044mg/m3 (大鼠吸入) |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |

表7.1-5  天然气危险特性识别

| 标识 | 中文名：天然气、油田气、液化天然气 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21007、21008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Natural Gas，LNG |  |  |  |  |  |  | UN编号：1971、1927 |  |
|  | 分子式：无 |  |  | 分子量：无 |  |  |  | CAS号：74—82—8 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、无臭气体（液）体。主要成分为含83%~99%甲烷、1%~13%乙烷、 0.1%~3%丙烷、0.2%~1.0%丁烷。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.42 |  | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -160 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 53.32（-168.8℃） |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、溶于醇、乙醚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 接触限值：中国：未制订标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫，L期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃，具窒息性 |  |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点（℃） | 85（37%） |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 5.3 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 15 |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火极易燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引着回燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火源、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、氯气分开放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在传送过程中，钢瓶的容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。储区应备有防泄漏的专门仪器和应急处理设备。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且又接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员带自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏的液体如未燃着，可用水喷淋使泄漏的液体蒸发、溶解，但蒸发速度要加以控制，不可将固体冰晶射至液体的天然气上。构筑围低或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或者装设适当碰头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。如果液化天然气已经被引燃，灭火方法参照氢气。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 泄漏出的液体如未燃着，可用水喷淋驱散气体，防止引燃着火，最好用水喷淋泄漏液体迅速蒸发，川碳酸氢钠、碳酸氢钾、磷酸二氢铵等化学干粉，二氧化碳或卤代烃等灭火 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-6  丙烷（液化石油气）的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：丙烷 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名propane |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1978 |  |  |
|  | 分子式：C3H8 |  | 分子量：44.10 |  |  |  |  |  | CAS号：74-98-6 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体，纯品无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -187.6 |  | 相对密度(水=1) |  |  | 0.58 |  | 相对密度(空气=1) |  | 1.56 |
|  | 沸点（℃） | -42.1 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 53.32/ -44.5℃ |  |  |
|  | 临界温度（℃） | 96.8 |  | 临界压力（MPa） |  |  |  |  | 4.25 |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶液于水，溶液于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | -104 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | 9.5 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 450 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | 2.1 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风良好的仓间内。远离火种、热源；防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、干粉、二氧化碳。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。如果容器遇明火或长时间暴露于高温下，立即撤离到安全区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

另外，项目产生的危险废物（废机油）具有一定的危险特性，但项目危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行选址、设计、建设和管理。

7.1.2环境敏感目标调查

表7.1-7  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 名称 |  | 保护对象 |  | 保护内容 |  |  | 相对厂址方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 马鞍山 |  | 62户，226人 |  | 居民区 |  |  | 北 | 2050 |
|  | 三家寨 |  | 95户，290人 |  | 居民区 |  |  | 西北 | 1925 |
|  | 碧云村 |  | 460户，1761人 |  | 居民区 |  |  | 西北 | 1585 |
|  | 处暑（搬迁） |  | 59户，164人 |  | 居民区 |  |  | 西北 | 618 |
|  | 小听湖（搬迁） |  | 75户，277人 |  | 居民区 |  |  | 东 | 1837 |
|  | 布标 |  | 430户，1738人 |  | 居民区 |  |  | 西南 | 95 |
|  | 柏布榔 |  | 40户，149人 |  | 居民区 |  |  | 东南 | 940 |
|  | 听湖村 |  | 134户，405人 |  | 居民区 |  |  | 东南 | 2010 |
|  | 永忠 |  | 40户，149人 |  | 居民区 |  |  | 西南 | 2681 |
|  | 园区管委会 |  | 100人 |  | 办公 |  |  | 西南 | 2389 |
|  | 砚山职业高中 |  | 师生、1300人 |  | 学校 |  |  | 西南 | 2967 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 听湖水库 |  | II类 |  |  | / |  |  |
|  | 2 | 公革河 |  | II类 |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离 |  |  |
|  | 1 | 砚山浴仙湖风景名胜区 |  | 敏感 |  | / | / |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 不涉及HJ169-2018附录D，表D.6中的敏感区域 |  |  |  |  | D2 |  | / |

7.2环境风险潜势分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及危险物质有氯气、氯化氢、氟化氢、天然气、石油气。项目天然气由园区天然气管道直接输送到项目厂区内，故厂区天然气量仅考虑厂区内输送管道中所含天然气量。根据建设单位提供资料，厂区内天然气管道的长度约为320m，天然气管道内径为280mm，则厂内管道天然气的量为19.7m3，气态天然气密度为0.717kg/m3，则管道内天然气量为14.12kg。

计算所涉及的每种危险物质的厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

建设项目Q值确定见表7.2-1。

表7.2-1  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量/t | 该种危险物质Q量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cl2 | 7482-50-5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 天然气（气态） | 74-82-8 | 0.0142 | 10 | 0.00142 |
| 3 | 液化石油气 | 68476-85-7 | 1.0 | 10 | 0.1 |
| 4 | 盐酸 | 7647-01-0 | 0.025 | 7.5 | 0.0033 |
| 5 | 硝酸 | 6484-52-2 | 0.0026 | 7.5 | 0.00034 |
| 6 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 0.014 | 1 | 0.014 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.6191 |

根据表2.4-8可知，项目Qmax=0.6191，Qmax＜1。环境风险潜势为I

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，本项目风险评价的工作等级分级见下表。

表7.2-2  评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目风险潜势为I，根据导则环境风险为简单分析，不设评价范围。

7.3环境风险识别

风险识别范围：物质险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。风险识别类型：危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

7.3.1事故资料统计

7.3.1.1然气事故

根据国家安全生产监督管理总局的统计资料，2001年至今共发生与天然气运输、使用、储存等有关的事故统计结果见表7.3-1。本项目天然气运输通过管道，不涉及路面运输风险。

表7.3-1  2001 年至今发生的与天然气有关的重大事故统计

| 序号 | 事故时间 | 事故过程 | 事故类型 | 死亡人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008.10.22 | 8时0分，中石油天然气运输公司海南分公司的一辆气罐车，过滤网发生堵塞，在海南三亚市澄迈县琼城汽车修理部进行维修过 程中，由于缺氧一名修理工倒在罐内，其他人在施救过程中，不慎碰到气罐上方的380V电线，引爆气罐内残留的液化气，造成3人死亡，5人受伤。 | 爆炸 | 3人 |
| 2 | 2008.07.10 | 4时30分，安徽合肥市由合肥建工集团承建的安徽中油洁能燃气 有限公司合肥市龙塘天然气加气站工程，在挖孔桩井下施工时， 发生不明气体中毒事故，造成3人死亡。 | 中毒 | 3人 |
| 3 | 2007.07.07 | 15时0分，中国冶金建设集团第八冶建设安装工程有限公司兰州 分公司（建筑施工一级资质），承接安装兰州天然气管道工程，在天然气兰州东岗门站台外管线准备试压，安装试压接头时，1人被不明气体熏倒。随后又有2人下井施救，均被熏倒。这起事故共造成3人死亡，2人受伤。 | 中毒 | 3人 |
| 4 | 2002.07.13 | 1时40分，辽宁营口市煤气公司渤海大街东段维修天然气管道过程中，发生火灾事故，当场死亡4人，轻伤4人。 | 火灾 | 5人 |
| 5 | 2002.06.07 | 长庆第一采气厂陕西靖边县乔沟湾集气管道主干线被一施工铲车 挖出像胳膊一样粗的缺口，导致天然气大量泄漏，307国道交通 中断达3h。通过紧急关闭泄漏点两侧管道阀门等手段，天然气才停止继续泄漏。 | 泄露 | 0 |
| 6 | 2006.1.20 | 西南某气田距工艺装置区约60m处，因￠720输气管线螺旋焊缝 存在缺陷，在一定内压作用下管道被撕裂，导致天然气大量泄漏，泄漏的天然气携带硫化亚铁粉末从裂缝中喷射出来遇空气氧化自燃，引发泄漏天然气管外爆炸(第一次爆炸)，因第一次爆炸后的猛烈燃烧，使管内天然气产生相对负压，造成部分高热空气迅速回流管内与天然气混合，引发第二次爆炸。12时20分左右，距工艺装置区约 63m处发生了第三次爆炸。当第一次爆炸发生后，集 输站值班宿舍内的职工和家属，在逃生过程中恰遇第三爆炸点爆炸，导致多人伤亡。输气管理处在接到事故报告后，输气处调度室立即通知两集气站紧急关断干线截断球阀并进行放空。 | 泄露引起火灾和爆炸事故 | 10人 |
| 7 | 2012.8.24 | 位于上海市金山区一家化工厂内，一辆准备卸料的环氧乙烷罐车由于管道接口没有接牢，造成大量的环氧乙烷大量泄漏，造成2 人死亡，7人中毒。 | 泄露 | 2 |
| 8 | 2013.6.11 | 苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司横山储罐场生活区综合楼发生液化石油气泄漏爆炸事故造成11人死亡，救人受伤入 院救治，其中1人伤势严重，经抢救无效死亡，直接经济损失1833万 | 泄露引起火灾和爆炸事故 | 12 |
| 9 | 2015.7.16 | 山东日照石大科技石化有限公司1000立方米液态烃球罐起火。未发现人员伤亡。 | 火灾 | 0 |
| 10 | 2016.11.21 | 在西延高速铜川段由延安驶往西安方向的蒿庄梁隧道（k729公里450米）附近，一辆运送危化品轻烃的罐车发生侧翻，造成车体 顶部密封盖脱落，所载的轻烃发生泄露。为防止发生二次危害，相关部门对事发地附近 20余户村民进行紧急撤离，并断开其村庄 电源，铜川高速交警对道路进行双向封闭近10小时，所幸此事故未造成人员伤亡。 | 泄露 | 0 |

7.3.1.2氯气泄露事故

1979年9月7日下午1时55分，温州电化厂液氯工段的工人正在充装作业，一只半吨重的充满液氯的钢瓶突然爆炸。随着震天的巨响，大量液氯气化，形成巨大黄绿色气柱冲天而起，蘑菇状，高达40余米。该工段的厂房全部倒塌，其它液氯钢瓶被引爆或击穿，大量液氯外泄。爆炸中心的一只重达1735kg的液氯钢瓶被气浪掀起，飞越12米的高压线，坠落在30米外的盐库内。中毒患者表现为胸闷、咳嗽、呼吸困难、头痛、恶心、呕吐、无力等。严重者出现大量白色或粉红色泡沫痰、烦躁不安、昏迷，部分患者出现严重的紫绀；少数患者发现时已经死亡。

2004年4月15日正午重庆天原化工总厂工人在操作过程中发现2号氯冷凝器出现穿孔，有氯气泄漏，厂方随即进行处置。16日1时左右，列管发生爆炸；凌晨4时左右再次发生局部爆炸；16日17时7分，5个装有液氯的氯罐在抢险过程中突然发生爆炸，两边建筑物发生部分倒塌，大量氯气向周围弥漫，造成9 人死亡和失踪，3名重伤。事故发生后，由于采取有效措施（连续用高压水网（碱液）进行高空稀释），在较短时间内控制了氯气污染。

2012年7月2日23时，西安市一工业园区发生一起液氯泄漏事件，导致27 人中毒。截至3日晚，除一名患者病情较重外，其余病情较稳定。事故原因为一工人私自拆卸二十余天前收购的液氯金属罐口铜角阀，造成罐内残液挥发泄漏所致。中毒事件发生后，工人已经全部撤出了宿舍楼，事故厂区也已全面停产。

事故原因分析：

①工艺技术

工艺路线设计不合理，操作中关键参数控制要求不严格。

②设备、材料本身原因

设备本身缺陷，材料及安装质量未达到标准要求：生产、制造过程中不按照有关规定进行；材料选择不符合标准。

③人为因素

违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；工作责任心不强。

④外来因素

外来物体的打击、碰撞。

⑤其他因素

不属于以上四种原因之一。

从以上统计可以看出，泄漏事故的发生主要是因为设备等产品的质量不过关，职工不按操作规程进行操作和安全生产意识不强等主要原因造成的。针对这些原因，有关部门应加强产品质量的检查和验收，积极开展安全生产及岗位操作技能教育，真正做到岗前培训，持证上岗。

7.3.1.3铝液爆炸事故

（1）事故经过

2007年8月19日下午4点，山东魏桥创业集团所属铝母线铸造分厂生产乙班接班组织生产，当班在岗人员27人，首先由1号40吨混合炉向1号铝母线铸造机供铝液生产铝母线，因铝母线铸造机的结晶器漏铝，岗位工人堵住混合炉炉眼后停止铸造工作。19∶00左右，混合炉开始向2号普通铝锭铸造机供铝液生产普通铝锭，至19∶45左右，混合炉的炉眼铝液流量异常增大、出现跑铝，铝液溢出流槽流到地面，部分铝液进入1号普通铝锭铸造机分配器的循环冷却水回水坑内，熔融铝液与水发生反应形成大量水蒸汽，体积急剧膨胀，在一个相对密闭的空间中，能量大量聚集无法释放，约20:10发生剧烈爆炸。事故造成厂房东区8跨顶盖板全部塌落，中间5跨的钢屋架完全严重扭曲变形且倒塌，南北两侧墙体全部倒塌，东侧办公室门窗全部损毁。1号普通铝锭铸造机头部由西向东向上翻折。原铸造机头部下方地面形成9m×7m×1.9m的爆炸冲击坑。1号混合炉与2号混合炉之间的溜槽严重移位。另造成两台天车部分损坏，临近厂房局部受损。

（2）事故原因分析

经专家对事故现场初步勘察分析，造成这起事故发生的主要原因有：

①直接原因

因为1号混合炉放铝口炉眼砖内套(材质为炭化硅)缺失（是否脱落或破碎，由于现场知情人全部在事故中遇难，现场反复搜寻炉眼砖内套未果，目前难以判断事故前内套的真实状态），导致炉眼变大、铝液失控后，大量高温铝液溢出溜槽，流入1号16吨普通铝锭铸造机分配器南侧的循环冷却水回水坑，在相对密闭空间内，熔融铝与水发生反应同时产生大量蒸汽，压力急剧升高，能量聚集发生爆炸。

②间接原因

A、该工程由无设计资质的山东魏桥铝电有限公司进行设计。

B、设计图纸存在重大缺陷。铸造机循环水回水系统设计违反了排水而不存水的原则。该厂铸造车间回水管铺设角度过小，静态时管内余水达到管径的1/3，回水坑内水深约0.92米，循环水运行时回水坑内水深约1.28米，常规设计应不大于0.2米。上述情况的存在造成铝液流出后与大量冷却水接触发生爆炸。

C、工厂现场建设施工违反设计。一是将1号铸造机北侧和2号铸造机南侧的回水坑表面用30cm混凝土浇铸封死，导致大量铝液与水接触后产生的水蒸汽无法释放，能量大量聚集，压力急剧升高爆炸。二是厂房东区原设计为三条16吨普通铝锭铸造机生产线，现场实际安装了两条16吨普通铝锭铸造机生产线和两条铝母线铸造机生产线。造成现场通道变窄，事故发生时影响现场人员撤离，是造成人员伤亡扩大的原因之一。

D、现场应急处置不当。该厂应急预案第二条第五款规定：“如炉眼砖发生漏铝，在短时间处理不好，应及时撤离现场”。而当班人员发现漏铝后，20分钟左右未处理好，当班人员不但未撤离，反而更多人员涌入，是导致事故伤亡扩大的重要原因。

E、工厂制定的部分工艺技术和安全操作规程未履行审核和批准程序，也无发布和实施日期，且内容不明确、不具体，如放铝口操作未对控流、放流和巡视检查作出规定。

F、工厂制定的应急预案不符合规范要求，内容缺失，可操作性差。无应急报告程序、联络方式、组织机构和应急处置的具体措施。

7.3.3生产装置危险性辨识

根据项目特点，功能单元可分为生产区、存储区等，分述如下：

（1）生产区

项目在生产中涉及天然气、液化石油气使用，生产过程中，由于设备或管道阀门、法兰等因腐蚀、老化、密闭不严、误操作等造成破裂或泄漏，可燃物质在空气中形成爆炸性气体，一旦遇到火源即可引发火灾爆炸事故。

在精炼过程中涉及到氯气的使用，在生产中由于设备或管道阀门、法兰等因腐蚀、老化、密闭不严、误操作等造成破裂，导致氯气的泄漏。

（2）罐区

一期工程氯气站位于项目西北角，占地面积212m2，用氯气就近采购储存于氯气站内，氯气站共设置500kg规格钢瓶2个，1用1备。本项目年用氯气量为2492.2m3，合计30t。

项目于二期工程生产车间南侧设置液化石油气储存区，所用液化石油气采用钢瓶转运使用，年使用量为30t，最大存储量1t。

罐区发生风险事故的可能性有两种，一种是储罐或者钢瓶破裂发生泄漏事故，一种是罐区火灾事故。

7.3.2物质危险性辨识

物质危险物质识别包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及危险物质有氯气、盐酸、氢氟酸、硝酸、天然气、液化石油气、CO（火灾爆炸半生/次生物），具体见表7.3-2。

表7.3-2  危险物质汇总表

| 物料名称 |  | 是否属于风险物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B.1（风险物质） | B.2（其他风险物质） | 判定结果 |
| 原料 | 天然气 | 是（天然气CAS74—82—8） | / | 是 |
| 原料 | 氯气 | 是（CAS号：7782-50-5） | 有毒气体 | 是 |
| 原料 | 液化石油气 | 是（CAS号：68476-85-7） | / | 是 |
| 原料 | 盐酸 | 是（CAS号：7647-01-0） | 腐蚀性 | 是 |
| 原料 | 氢氟酸 | 是（CAS号：7664-39-3） | 腐蚀性 | 是 |
| 原料 | 硝酸 | 是（CAS号：7697-37-2） | 腐蚀性 | 是 |
| 火灾和爆炸伴生/次生物 | 一氧化碳 | 是（CAS号：630-08- 0） | / | 是 |

表7.3-3  CO理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：一氧化碳 |  |  | 英文名：carbon monoxide |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO |  | 分子量：28.01 |  |  | CAS号：630-08-0 |  |
|  | 危险化学品顺序号：2563 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-199.1 | 沸点（℃）：-191.4 |  |  |  |  | 相对密度（水＝1）：0.79 |
|  | 临界温度（℃）：-140.2 | 临界压力（MPa）：3.50 |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.97 |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）： |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 燃烧分解产物：二氧化碳 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：<-50 | 聚合危害： |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：12.5 | 稳定性： |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：74.2 | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：610 | 禁忌物： |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。本品易燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料 |  |  |  | LC50：2069mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 对人体危害 | 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |

表7.3-4 液氯危险特性识别

| 标识 | 中文名：氯；液氯；氯气 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：23002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：chlorine |  |  |  |  |  | UN编号：1017 |  |
|  | 分子式：Cl2 |  |  | 分子量：70.91 |  |  | CAS号：7782-50-5 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 黄绿色有强刺激性气味气体；液态氯为金黄色。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -102 | 相对密度(水=1) |  |  | 3.214 | 相对密度(空气=1) | 2.49 |
|  | 沸点（℃） | -34.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 640/20℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、碱液。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | MAC(mg/m3) |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：850 mg/m3 ，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 氯化氢 |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |
|  | 危险特性 | 本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶或附件损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、泡沫、干粉灭火。 |  |  |  |  |  |  |

表7.3-5 硝酸危险特性识别

| 标识 | 中文名：硝酸；硝酸氢；硝漒水 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Nitric acid |  |  |  |  |  | UN编号：2031 |  |
|  | 分子式：HNO3 |  |  | 分子量：63.01 |  |  | CAS号：7697-37-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -42 | 相对密度(水=1) |  |  | 1.5 | 相对密度(空气=1) | 2.17 |
|  | 沸点（℃） | 86 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 4.4/20℃ |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | MAC(mg/m3) |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀 症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 氧化氮 |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容 器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在 居民区和人口稠密区停留。泄漏处理 ：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处 置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质灭火。 |  |  |  |  |  |  |

表7.3-6 盐酸危险特性识别

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  | UN编号：1789 |  |  |
|  | 分子式：HCl |  |  | 分子量：36.46 |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.8 | 相对密度(水=1) |  |  | 1.20 | 相对密度(空气=1) |  | 1.26 |
|  | 沸点（℃） | 108.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 氯化氢。 |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-7  氟化氢危险特性识别

| 标识 | 中文名：氟化氢 |  | 英文名： hydrogen fluride |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HF |  | 分子量： 20.01 | CAS号：7664－39－3 |
| 理化性质 | 性状：无色液体或气体 |  |  |  |
|  | 溶解性： 易溶于水 |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：-83.7 | 沸点(℃)：19.5 |  | 相对密度(水＝1)：1.15 |
|  | 临界温度(℃)：188 | 临界压力(MPa)：6.48 |  | 相对密度(空气＝1)：1.27 |
|  | 饱和蒸汽压(KPa)：53.32(2.5℃) |  |  |  |
| 危险性 | 健康危害： 对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。急性毒性：吸入较高浓度氟化氢，可引起眼及呼吸道粘膜刺激症状，严重者可发生支气管炎、肺炎或肺水肿，甚至发生反射性窒息。眼接触局部剧烈疼痛，重者角膜损伤，甚至发生穿孔。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业氟病少见。 爆炸危险：本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：1044mg/m3 (大鼠吸入) |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |

表7.3-8  天然气危险特性识别

| 标识 | 中文名：天然气、油田气、液化天然气 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21007、21008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Natural Gas，LNG |  |  |  |  |  |  | UN编号：1971、1927 |  |
|  | 分子式：无 |  |  | 分子量：无 |  |  |  | CAS号：74—82—8 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、无臭气体（液）体。主要成分为含83%~99%甲烷、1%~13%乙烷、 0.1%~3%丙烷、0.2%~1.0%丁烷。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.42 |  | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -160 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 53.32（-168.8℃） |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、溶于醇、乙醚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 接触限值：中国：未制订标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫，L期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃，具窒息性 |  |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点（℃） | 85（37%） |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 5.3 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 15 |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火极易燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引着回燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火源、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、氯气分开放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在传送过程中，钢瓶的容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。储区应备有防泄漏的专门仪器和应急处理设备。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且又接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员带自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏的液体如未燃着，可用水喷淋使泄漏的液体蒸发、溶解，但蒸发速度要加以控制，不可将固体冰晶射至液体的天然气上。构筑围低或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或者装设适当碰头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。如果液化天然气已经被引燃，灭火方法参照氢气。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 泄漏出的液体如未燃着，可用水喷淋驱散气体，防止引燃着火，最好用水喷淋泄漏液体迅速蒸发，川碳酸氢钠、碳酸氢钾、磷酸二氢铵等化学干粉，二氧化碳或卤代烃等灭火 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-9  丙烷（液化石油气）的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：丙烷 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名propane |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1978 |  |  |
|  | 分子式：C3H8 |  | 分子量：44.10 |  |  |  |  |  | CAS号：74-98-6 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体，纯品无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -187.6 |  | 相对密度(水=1) |  |  | 0.58 |  | 相对密度(空气=1) |  | 1.56 |
|  | 沸点（℃） | -42.1 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 53.32/ -44.5℃ |  |  |
|  | 临界温度（℃） | 96.8 |  | 临界压力（MPa） |  |  |  |  | 4.25 |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶液于水，溶液于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | -104 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | 9.5 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 450 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | 2.1 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风良好的仓间内。远离火种、热源；防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、干粉、二氧化碳。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。如果容器遇明火或长时间暴露于高温下，立即撤离到安全区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4可能影响环境的途径

项目涉及的主要危险物质为天然气、氯气、液化石油气，存在的事故类型为火灾、爆炸和泄漏风险。环境风险类型及有害物质扩散途径识别见表7.3-10。

表7.3-10  主要事故风险类型及有害物质扩散途径识别

| 事故类型 | 风险单元 | 主要有害物质 | 主要危害 | 有害物质扩散途径识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄露 | 输送管道、生产区 | 天然气 | 天然气主要成分为甲烷。甲烷对人基本无毒，空气中甲烷浓度过高能使人窒息， 当空气中甲烷达到25%～30%时，可引 起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、 呼吸和心跳加速，甚至窒息、昏迷。长期接触天然气可出现神经衰弱综合 | 污染大气环境和人体健康 |
|  |  | 氯气 | 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。 |  |
|  |  | 液化石油气 | 液化石油气主要成分为丙烷。1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失。 |  |
| 火灾爆炸 | 储存区、生产区输送管道 | 天然气、液化石油气、一氧化碳 | 火灾爆炸产生的次生有害气体、热辐射、抛射物等污染环境、损害人身健康及财产安全 | ①污染大气环境②消防废水污染地表水质 |

7.4环境风险分析

1、天然气泄漏引起的火灾、爆炸影响分析

本项目天然气在输送过程中，出现泄漏事故，如果不及时控制，将可能会对环境造成不利影响。造成故障的原因包括材质原因、操作失误、人为破坏及自然灾害等。

天然气的化学组成及其理化特性因地而异，主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。无硫化氢时为无色无臭易燃易爆气体，密度多在0.6～0.8g/cm3，比空气轻。通常将含甲烷高于90%的称为干气，含甲烷低于90%的称为湿气。天然气的毒性因其化学组成不同而异。原料天然气含硫化氢，毒性随硫化氢浓度增加而增高。

输送管道中的天然气泄漏，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。此外，雷电和静电淤积也可引起管道爆炸。发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故。火灾爆炸对环境的危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果，危害范围采用危害半径进行评价。

参照《环境导报》1995年第5期介绍的“环境风险评价中易燃易爆物品危害范围的确定”一文中推荐的计算公式：

r=0.5×2.66×M0.327

式中：r——爆炸圆形区域半径（m）；

M——可燃性气体的质量（kg），取天然气量14.12kg。

代入上式计算可得火灾危害半径最大为3.16m。

项目天然气在线流量较小。在发生泄漏时，只要在规定的时间内将控制阀门关闭，泄漏量很小。因次，拟建项目只要切实采取本次环评提出的风险防范措施，并在发生泄漏的情况下，运用正确的堵漏方法，可将其对环境的影响降至最低。

2、液化石油气泄漏引起的火灾、爆炸影响分析

本项目液化石油气采用钢瓶转运使用，液化石油气的主要成分是丙烷，占95%，当发生事故时应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

3、有毒有害物质在地表水中的扩散

本项目事故状态下产生的废水排入事故池内收集，外运至有处理能力的污水处理设施处理，不外排。生活污水、循环冷却排水经处理后排入园区管网，因此不进行地表水预测。

4、有毒有害物质在地下水中的扩散

废水收集池采取防渗措施后，正常运行时，不会产生污水泄漏事故，当施工质量不合格、防渗措施不到位，将会在运行过程中发生污水泄漏污染地下水和土壤的风险。

为防止生产车间、仓库贮存物料泄漏事故状态下对水环境影响，评价提出如下要求：

（1）生产车间、罐区等地面应按要求硬化，满足地基承载力及防渗要求。

（2）事故水储存在防火堤和事故池内，装置区等事故水排至事故池内，事故水外运至有资质污水处理设施处理。

（3）厂区内的雨水管网应尽量避开有毒有害物质泄漏可能流及的地方，雨水管网的厂区检查口应全部采用密闭式封盖，并尽量少设计装置区内的检查口。

（4）氯气储存罐、液化石油气储存区应设置防止泄露的安全措施，运行过程中应定期对其进行检查，发现泄漏隐患时应及时进行修复，防止泄露事故发生，地面应进行硬化，周围设置导排沟，防止泄露后扩散。

（5）天然气应设置防止泄露的安全措施，运行过程中应定期对其进行检查，发现泄漏隐患时应及时进行修复，防止泄露事故发生，地面应进行硬化，周围设置导排沟，防止泄露后扩散。

（6）事故池必须进行防渗，严把质量关，选用合格防渗材料，废水输送管道选用质量合格的管道，焊接口严格进行探伤检测，保证报道施工质量。

采取上述措施后发生风险事故时对水环境的影响较小。

5、铝水运输、贮存过程的影响分析

本项目除天然气采用管道输送外，其余物料主要采用公路运输，如运输车辆在运输过程中发生翻车、落河等事故，物料的洒落泄漏等都可能导致严重的环境污染事故。根据有关资料统计，在公路上各预测年危险品运输车辆的交通事故概率很小，在江河大桥上交通事故概率更小，所以因物料运输对环境造成严重影响的可能性很小。

项目用原铝水抬包车运输过程中如发生事故，熔融的高温铝液遇水发生反应形成大量水蒸汽，体积急剧膨胀，会发生剧烈爆炸。车间熔保炉静置的高温铝液遇水发生反应形成大量水蒸汽，体积急剧膨胀，会发生剧烈爆炸。

因此，项目铝水抬包车运输、生产过程中需提前做好预案，严格按照规定路线行驶，本项目所在厂区生产车间距离项目原铝水供给方魏桥铝业距离较近，只要能够严格按照正确的操作方法进行操作，严禁水混入铝液中，铝水在贮存和生产过程中泄漏及爆炸的几率很小。

6、其他事故的环境风险分析

本项目铝液采用抬包车进行运输，在运输的过程中，可能由于运输车辆故障、车辆安全性能达不到要求、驾驶人员无证驾驶、疲劳驾驶、违章驾驶、运输道路存在问题、有路障等原因造成铝液溢出，溢出铝液若遇水，熔融的高温铝液遇水发生反应形成大量水蒸汽，体积急剧膨胀，会发生剧烈爆炸。车间熔保炉静置的高温铝液遇水发生反应形成大量水蒸汽，体积急剧膨胀，会发生剧烈爆炸。因此，项目铝水抬包车运输、生产过程中需提前做好预案，严格按照规定路线行驶，由于本项目所在厂区生产车间距离项目原铝水供给方魏桥铝业距离较近，只要能够严格按照正确的操作方法进行操作，严禁水混入铝液中，铝水在贮存和生产过程中泄漏及爆炸的几率很小，其风险程度可以接受。

因此，本项目在落实安全预评价报告中已提出的安全对策措施以及提出需补充的安全对策措施建议后，生产过程中的危险、有害因素基本能够得到有效控制，其风险程度可以接受。

7.5环境风险防范措施

环境风险管理目标是采样最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

7.5.1大气环境风险防范措施

7.6.1.1天然气泄露风险防范措施

本项目天然气管道和设备发生泄漏后大量的天然气进入大气，若发生火灾、爆炸事故会相应产生大量的CO，引起周围群众的中毒。项目厂区内应设配备急救药品、急救箱、转运病人的担架和装置；急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。一旦发生重大泄漏事故时，应立即向上级领导汇报，第一时间通知事故地点周围群众迅速撤离。除此之外，评价还提出以下针对天然气泄露的风险防范措施：

1、制定应急操作规程，在规程中应说明发生火灾、爆炸、泄漏等事故时应采取的操作步骤

2、各装置均选择成熟可靠的工业技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现天然气全过程密闭化生产，减少泄露、火灾、爆炸和中毒的可能性；

3、用天然气的工艺系统和设备均设立安全阀、爆破片等防爆泄压系统

4、生产厂房采用相应耐火等级的建筑材料，设置必须的防火门窗、防爆墙等设施，建筑物内设置便利的疏散通道

5、加强防火巡查检查：落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

6、加强安全疏散设施管理：单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

7、加强消防设施、器材维护管理：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统及室内消火栓等，保证处于完好状态。

7.6.1.2液氯泄露风险防范措施

针对液氯泄露环境风险事故，评价提出以下风险防范措施：

1、项目液氯站的布置需符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《氯气安全规程》（GB11984-2008）、《液氯使用安全技术要求》（AQ3014-2008）等相关要求。

2、加强职工的安全教育和环境风险防范意识，坚持特种操作工人（如气瓶维修人员）持证上岗，增强员工的防范事故意识和自救能力。

3、严格涉氯设备和液氯钢瓶的维护保养，定期对涉氯设备、氯气报警装置、钢瓶超压报警仪、管道、仪表、阀门等进行检查和校验，用氯设备和氯气管道的法兰垫片选用耐氯垫片，降低液氯泄露事故的发生概率。

4、液氯钢瓶单独设库储存，瓶库进行全封闭，并设置氯气报警装置，库房配套抽排风系统和事故氯气吸收处理装置，确保液氯钢瓶发生泄露事故时泄露的氯气能够通过抽排风系统进入氯气吸收装置进行处理，将氯气泄漏事故大气环境风险影响降到最低。厂区安排专人负责液氯站的日常环境风险管理工作。

5、氯气站的管道、阀门及管件分别选用耐氯材质的管道、阀门及管件。

6、在液氯瓶出口设置泄压阀，防止出口压力过大发生泄漏。

7、在生产、使用、贮存氯等氯易泄漏点应设计安装有毒气体检测仪并配置报警装置。确保作业场所空气中氯气含量不超过1mg/m3。在氯气站内敷设泄漏氯气浓度报警器，并与紧急切断阀联锁，一旦发生泄漏可进行紧急切断氯气。在泄漏吸收间内设置泄氯吸收装置（吸收量不小于1000kg/h），氯气站内一旦发生泄漏可对泄漏的氯气进行吸收。

8、本项目将在氯气站内设置氯气吸收装置1套及50m3事故水池（碱液池）一座，一旦发生氯气泄露，氯气吸收装置会将泄露的氯气收集引入50m3事故水池（碱液池）进行吸收处理，防止外排至大气环境。

9、本项目将在液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰，围堰内有效容积约90m3，一旦发生液氯（最大泄露量0.5t，容积约0.62m³）泄漏事故，能够有效控制液氯气化面积扩大。

7.6.1.2液化石油气泄露风险防范措施

针对液化石油气泄露环境风险事故，评价提出以下风险防范措施：

1、制定应急操作规程，在规程中应说明发生火灾、爆炸、泄漏等事故时应采取的操作步骤

2、用液化石油气的工艺系统和设备均设立安全阀、爆破片等防爆泄压系统

3、加强职工的安全教育和环境风险防范意识，坚持特种操作工人（如气瓶维修人员）持证上岗，增强员工的防范事故意识和自救能力。

4、严格液化石油气钢瓶的维护保养，定期对涉液化石油气设备、氯气报警装置、钢瓶超压报警仪、管道、仪表、阀门等进行检查和校验。

5、生产厂房采用相应耐火等级的建筑材料，设置必须的防火门窗、防爆墙等设施，建筑物内设置便利的疏散通道

6、加强防火巡查检查：落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

7、加强安全疏散设施管理：单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

8、加强消防设施、器材维护管理：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统及室内消火栓等，保证处于完好状态。

9、若项目投产运营时，处暑村尚未搬迁完成，当出现事故时，处暑村的居民要按照既定的应急预案和撤离路线进行应急和防护撤离，避免因事故造成的急性损害事件发生。

7.5.2事故废水环境风险防范措施

本工程涉及污染地表水体的有毒有害物质主要为液化天然气、液氯、污水等。一旦含有毒有害物质污水泄入地表水体，将不可避免的对水质造成严重影响，因此工程的污水排放应设置严格的厂区排水管网，以防止其事故情况下进入当地地表水体，并应制定相应的污水排放事故应急预案，以减轻因污水事故排放对河流造成的污染。正常工况下，生产废水输送管线是全封闭系统，输运的污水不会与地下水发生联系，如发生管道泄漏风险情况时，将会存在废水影响地下水的风险。废水收集池采取防渗措施后，正常运行时，不会产生污水泄漏事故，当施工质量不合格、防渗措施不到位，将会在运行过程中发生污水泄漏污染地下水和土壤的风险。

拟建项目厂址周围有听湖水库，发生储存泄漏风险事故时，储罐破裂泄漏，消防事故水等处置不当，有毒有害物料进入地表，可能对地表水环境以及地下水环境造成一定影响。

本项目天然气泄漏、液化石油气泄漏引起火灾时，会产生消防废水，参考中国石化建标[2006]43号《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》，本项目消防废水量按最大消防用水量20L/s，扑救时间1h计，本工程消防废水产生量约72m3，即V2=72m3。因此，本次环评要求在厂区设置一座容积为80m³的事故水池，满足项目事故废水的收集，减小火灾事故状态产生的废水对周围环境的影响较小。项目事故状态下产生的废水排入事故池内收集，外运至有处理能力的污水处理设施处理，不外排事故状态产生的废水对周围环境的影响较小。

7.5.3地下水环境风险防范措施

事故池采取防渗措施后，正常运行时，不会产生污水泄漏事故，当施工质量不合格、防渗措施不到位，将会在运行过程中发生污水泄漏污染地下水和土壤的风险。

为防止生产车间、仓库贮存物料泄漏事故状态下对水环境影响，评价提出如下要求：

（1）生产车间等地面应按要求硬化，满足地基承载力及防渗要求。

（2）厂区内的雨水管网应尽量避开有毒有害物质泄漏可能流及的地方，雨水管网的厂区检查口应全部采用密闭式封盖，并尽量少设计装置区内的检查口。

（3）天然气应设置防止泄露的安全措施，运行过程中应定期对其进行检查，发现泄漏隐患时应及时进行修复，防止泄露事故发生，地面应进行硬化，周围设置导排沟，防止泄露后扩散。

（4）事故池做好严格的防渗措施，要求防渗系统的防渗系数低于1×10-7。

采取上述措施后发生风险事故时对水环境的影响较小。

7.5.4环境风险应急监控及管理要求

1、信号报警系统

氯气站、泄氯吸收间的报警系统有工艺参数（压力、低重、液位）越限报警及有毒气体泄漏报警。工艺过程的所有的报警信息(过程报警、系统报警、有毒气体泄漏报警)可在PLC触摸屏上实现声光报警。

2、制订完善的安全生产责任制和安全管理规章制度及安全操作规程、 工艺规程。各项安全防护工作制度均应有人管理并认真贯彻执行。

3、企业应按《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的要求，做好安全储存、运行管理，还应根据公司实际情况和特点，编制事故应急救援预案，并定期演练。建议企业要将危险化学品品名、数量、地点、储存方式、管理人员等情 况报有关管理部门备案并向登记机构登记备案。

4、相关从业人员应经专业培训，考试合格，并取得合格证后方可上岗操作。

5、制定消防安全制度和岗位消防安全操作规程，落实各级防火安全责任制。

6、必须建立防火档案，并制定灭火和应急疏散预案。预案要切合实际，人员分工明确，措施得力，并按规定建立义务消防队，人数不少于5人。

7、企业要组织全厂职工进行每月一次消防安全教育和每季一次消防演习，以提高职工的消防安全意识和灭火技能。

8、企业应配有相应资质的技术人员，具体负责生产、贮存、运输、使用等环节的技术指导和技术处理工作，不得少于3名技术人员。

9、要设立专(兼)职防火员，每天定期对本单位进行防火巡查，及时消除火灾隐患。

10、按规定划定禁火区。如须在禁火区内动火的，要根据动火作业可能发生火灾后果的严重程度，按规定分三级审批后方能动火。

11、企业应安装火灾报警电话，任何人发现火灾时，都应当立即报警，发生火灾的单位必须立即组织力量灭火，邻近单位应当给予支援。

12、企业防火设计必须符合国家有关消防技术规范，并将设计图纸及有关资料报市公安消防大队审批后方能动工。工程竣工后企业必须持有市公安消防大队签发的《易燃易爆化学物品消防安全许可证(储存)》，方可生产、储存、使用、销售、运输易燃易爆危险物品。

13、应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。安全评价报告中应对生产、储存装置存在的安全问题提出整改方案。发现生产、储存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。 安全评价报告应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

14、考虑事故触发具有不确定性，企业应将厂内环境风险防控系统纳入砚山工业园区环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。针对极端事故风险防控及应急处置，企业结合砚山工业园区环境风险防控体系统筹考虑，按照分级响应要求启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

7.5.5铝液运输、生产中风险防范

1、铝液运输过程遵循以下要求：

（1）运输专用车辆技术性能符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求，车辆外廓尺寸、轴荷和质量符合国家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值》（GB1589）的要求，车辆技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定的一级技术等级；

（2）运输车辆配备有相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备；

（3）车辆安装行驶记录仪或定位系统；

（4）罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格。运输罐体容积不得超过20立方米。

2、铝液生产过程中风险防范措施：

（1）工具、辅具未经预热干燥，严禁接触铝液，否则会引起铝液爆炸；

（2）任何对铝液操作的员工，都必须穿戴好劳动保护用品；

（3）水溅入铝液可能引起铝液飞溅和爆炸、油溅入铝液会引起火灾；高温铝液管理不当，会造成设备和人身伤亡；

（4）在车间现场指定地点存放干砂，以便铝液泄漏时备用；

（5）制作液位探知棒位置监测工装（图），并每班点检液位探知棒位置及接线，确保液位探知棒安全有效；

（6）设备工作时，严禁操作工随意拔出液位探知棒，液位探知棒不及时放入炉内规定位置会造成铝液液位失控；

（7）发现保温区铝液液位高度异常，有铝液溢出隐患时，立即通知设备主管，同时关闭熔化烧嘴，并准备周转包出铝降低液位．

（8）发现保温区炉门口崩缺，及时汇报主管处理；

（9）出渣室放置渣车，以备少量铝液溢出时接料。

7.5.6突发环境事件应急预案编制要求

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

本风险评价专章根据《建设项目环境风险评价技术导则》编制风险事故应急预案，供厂方参考。建议企业编制专门的应急预案报告，并到环保局进行备案。风险事故应急预案的内容主要有以下几点：

表7.5-1  企业突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产区、仓库 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 总指挥部——负责现场全面指挥 专业组——负责事故控制、救援、善后处理 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 后勤保障组负责供应消防器材、抢险抢修工具及伤亡人员的有关必需品 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 环保组协助专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施，清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划及演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练，每年演练2次 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |

以下根据本项目的生产特点，对该项目环境风险事故应急预案内容做具体叙述。

7.5.6.1应急组织机构

公司成立环境突发事件应急救援指挥部：应急救援指挥部办公室设在项目区办公楼，日常工作由环保安全处、生产部负责监管。当发生火灾等重大事故时，以公司中层及以上领导干部为基础，组成应急指挥部，企业最高管理者任总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。指挥部下设抢险救援组、消防队、安全警戒组、环保监测组、后勤保障组、医疗卫生组、通讯联络组。

7.5.6.2应急组织机构的主要职责

1、应急救援指挥部的职责

（1）贯彻执行有关安全生产方面的法律法规；

（2）制定和实施应急救援方面的规章制度；

（3）负责应急救援的指挥决策工作，在接到事故报警后，迅速研究、拟定救援方案，并予以组织、协调各方面的救援力量实施紧急救助，防止事故扩大，尽量避免或减少人员伤亡和经济损失；

（4）负责指挥现场救援工作，并及时向县政府报告救援工作的进展情况；

（5）根据救援工作的难易程度，协调现场救援力量，并决定是否向上级有关救援部门发出请求援助支持；

（6）负责应急救援、协调指挥现场救援力量的调配；

（7）负责应急救援工作的后勤保障工作。

（8）负责应急救援情况的总结、上报及相关处理事宜。

2、总指挥的职责

（1）领导应急救援指挥部的工作，当发生重、特大事故后，总经理必须立即赶到现场，组织抢救工作，并按有关规定及时上报。在总经理未到前，由值班领导负责指挥。

（2）负责应急救援预案的审核批准工作；

（3）负责对外有关方面的协调工作。

3、副总指挥的职责

（1）在总指挥的领导下开展工作，协助总指挥做好应急救援工作。负责组织为处理事故所必需的工人待命，及时调集救灾所必需的设备材料，签发抢救事故用“进入事故现场许可证”；

（2）组织有关人员拟定应急救援方案；

（3）根据总指挥授权，代行总指挥权力。

4、应急救援指挥部下设各小组的职责

（1）抢险救援组：具体负责实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施。

（2）消防队：在事故发生时及时将有关消防装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场。负责在专业消防队伍来到之前，进行人员疏散以及火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

（3）安全警戒组：主要负责事故发生后现场的警戒、维持秩序等工作。

（4）环保监测组：负责发生事故时污染物的应急监测，以及联系外部专业检测机构。

（5）后勤保障组：主要负责食宿接待、车辆调度等工作。

（6）医疗卫生组：主要负责对受伤人员的医疗救护工作。

（7）通讯联络组：担负信息收集与传递，各队之间的通讯联络保障任务。

7.5.6.3突发环境事件的分级

结合建设单位实际情况，参考《突发环境事件信息报告办法》中规定的事件分级，将公司突发环境事件从重到轻依次分为重大环境事件（I级公司级）、较大环境事件（Ⅱ级车间级）和一般环境事件（Ⅲ级岗位级）。

1、重大环境事件（I级公司级）

凡是符合下列情形之一的，为重大环境事件：

生产现场及其他场所发生大型火灾事件，其影响范围超出公司控制范围的；环保设施发生异常、无法运行等事件，其影响范围超出公司控制范围的。

2、较大环境事件(Ⅱ级车间级)

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

生产现场及其他场所发生火灾事件，其影响范围在公司控制范围内的；环保设施发生异常、无法运行等事件，其影响范围在公司控制范围内的。

3、一般环境事件(Ⅲ级岗位级)

除重大环境事件（I级）、较大环境事件（Ⅱ级）以外的其他突发环境事件。

7.5.6.4预防与预警

对突发环境事件进行分析判断，确认各种来源信息可能导致的环境污染程度，初步确定预警范围并向公司应急指挥部报告，由指挥部发布预警信息。对一般的预警信息，启动公司内部应急预案进行处置；对较大以上等级的预警信息，公司内部不能处置时，由公司总指挥上报市环保局，视情况启动上一级突发环境事件应急预案。

1、预警警报发布后，公司应急指挥部各职能部门应当迅速做好有关准备工作，应急队伍应当进入待命状态。

2、经对事故信息进行分析、判断，或者经应急指挥部会商，事故得到控制或隐患已消除，可宣布预警结束。

7.5.6.5应急响应

1、应急响应

Ⅰ级应急响应：因Ⅰ级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求市环保局、消防队及相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

Ⅱ级应急响应：发生较大突发事件，公司有能力控制以防事件扩大，应在第一时间启动公司突发环境事件应急预案，由公司应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报市环保局，由市环保局决定是否启动上一级应急响应。

Ⅲ级应急响应：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应第一时间启动公司突发环境事件应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应预案全力以赴组织救援，并及时向公司应急指挥部报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求公司应急指挥部启动公司应急预案。

应急响应程序

（1）最早发现者应立即向公司副总经理或总经理、消防队报警，同时向有关车间、部室报告，采取一切办法切断事故源。

（2）查明火灾位置和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知领导小组成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

（3）到达事故现场后，应做出能否控制、局部或全部停车的决定，公司生产部直接通知各岗位，并报告救援领导小组有关领导，而后迅速执行。

（4）领导小组成员通知所在部室，按专业对口迅速向上级主管环保、安全、公安、消防、卫生等上级机关报告事故情况。

（5）凡能切断物料或其他措施能处理而消除事故的，则以自救为主。如自己不能控制的，应立即向救援领导小组报告并提出抢修的具体措施。

（6）抢险救援队、消防队达到事故现场后，在有毒气体区域内应佩戴好氧气呼吸器，如现场着火要穿防火隔热服，首先要查明现场中有无中毒人员，如有要以最快的速度将中毒人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。对发生中毒人员，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后，根据中毒和受伤轻重送往就近医院。

（7）应急救援领导小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求县、市有关部门、有关单位支援。

3、报警、联络方式

企业应公布公司各级部门联络电话，并张贴公布市安监局、市环保局等部门联络电话，以便于及时联络。

4、突发环境事件报告方式与内容

生产车间负责突发环境事件的初报、续报和处理结果报告。突发环境事件发生后，经生产部确认环境事件等级后，10分钟内报告项目所在地镇办，按照突发环境事件等级启动区域联动环境事件预案并逐级上报。初报从发现事件后起10分钟内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免给当地群众造成不利影响。

初报用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、扩散方式、可能波及人员、范围、转化方式趋向等初步情况。续报通过网络或书面报告：在初报的基础上报告有关确切数据和事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。处理结果报告采用书面报告：处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

7.5.6.6火灾事故现场处置

1、现场人员判断火灾大小，小的火灾能够扑灭的，立即用灭火器将火焰扑灭。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。扑灭后，立即查找事故源，找到事故源立即采取措施切断事故源。

2、对于火灾较大不能立即扑灭的，立即报告车间和公司组织人员进行处置。

3、对于火灾较大不能立即扑灭的，在报告的同时组织现场无关人员撤离现场，扑救火灾切忌盲目灭火，防止发生大的火灾爆炸后造成伤亡。

4、接到报警后抢险救援小组应立即赶赴现场履行各自职责。

5、如果公司力量无法利用现有设施和人员控制住事态进一步扩大，则上报政府消防和安全和环保部门请求支援。

6、根据起火物料特性，选择合适的灭火方法，应首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

7、如果火势中有容器或有受到火焰辐射热威胁的容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。

8、现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

9、在生产车间、仓库等发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。消防液应及时导入事故应急池中，防止外泄污染水体和土壤。对事故水采用水处理剂预处理，通过化学处理后，使其浓度达标后运至污水处理厂进行深处理。

7.5.6.7应急终止

1、应急终止的条件

（1）事件、事故现场得到控制，事故条件已经消除。

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

（3）事件、事故所造成的危害已经被彻底消除，而无复发可能。

（4）事件、事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取一切必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件、事故可能引起的长期后果趋于合理且尽量低的水平。

2、应急终止的程序

（1）现场应急指挥部确认终止时机，或由事故责任单位提出，经市环保局批准。

（2）现场应急指挥部接到应急指挥部的应急终止通知后，向所属各应急分队下达应急终止通知。

（3）现场应急指挥部组织指挥对遭受污染的应急装备器材实施消毒去污处理，组织指挥人员撤离。

（4）应急状态终止后，应急指挥部应根据市环保局或市人民政府指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直到自然过程或其他补救措施无需继续进行为止。

（5）将事故情况按规定如实上报市环保局。

7.5.6.8应急保障

1、通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。

2、物质保障

物质保障主要包括消防物资、救援设备、医疗物资，消防物资专人负责管理和调度，救援设备由检修部管理和调度。

应急救援物资装备主要有：消防水桶、消防水带、消防沙、灭火器、安全帽、铁锹等。

主要防护用品包括：防护服、防护帽、防护头盔、防护手套、安全带、正压式自给呼吸器、防毒面具等。

消防器材包括：灭火器、灭火剂以及固定消防设施等。

急救设备与器材包括：纱布、担架、急救药品、洗眼器等。

抢险、抢修设备与器材包括：封堵设备、工程车辆、营救设备、登高设备、维修工具、标志明显的服装、袖标、旗帜、应急照明灯等。

交通运输车辆包括：救援物资运输车辆、疏散人员运输车辆等。

3、资金保障

应急专项经费由公司经理负责管理，专款专用，使用范围为应急救援器材的购置、维修和保养，以及应急救援的培训、演练等费用，保证应急经费及时到位。

4、技术保障

要开展对突发环境事件的预防、监测、预警和应急处置以及先进技术装备等方面的科学技术研究工作，为应对突发环境事件提供技术保障。

7.5.7环境风险评价结论

综合以上分析，本项目事故风险评价得出如下结论：

1、项目涉及易燃易爆物质，具有一定的潜在危险性。

2、本工程在生产、储存等过程存在氯气泄漏、液化石油气泄漏、天然气泄漏以及引发的火灾、爆炸事故风险，在采取严格的防护措施后，事故发生概率很小。

3、项目具有潜在的事故风险，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。如车间应安装通风设施、采用防火、防爆的灯具、电器等。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

综上所述，项目环境风险为可防控。

建设项目环境风险简单分析内容表见表7.5-2

表7.5-2  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 云南省文山州砚山县砚山工业园区 |
| 地理坐标 | E104.368787；N23.669957 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为天然气（天然气输送管道中），氯气、液化石油气 |
| 环境影响途径及危害后果 | 氯气泄漏、天然气泄露、液化石油气泄漏，火灾爆炸。 天然气泄露后果：天然气主要成分为甲烷。甲烷对人基本无毒，空气中甲烷浓度过高能使人窒息，当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，甚至窒息、昏迷。长期接触天然气可出现神经衰弱综合。 液化石油气泄露后果：液化石油气主要成分为丙烷。1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失。 氯气泄漏后果：对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎 天然气、液化石油气发生火灾爆炸后果：火灾爆炸产生的次生有害气体、热辐射、抛射物等污染环境、损害人身健康及财产安全。 |
| 风险防范措施要求 | 1、加强消防安全教育培训 每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 2、加强防火巡查检查：落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 3、加强安全疏散设施管理：单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 4、加强消防设施、器材维护管理：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统及室内消火栓等，保证处于完好状态。 5、在氯气站内设置氯气吸收装置1套及50m3事故水池（碱液池）一座，一旦发生氯气泄露，氯气吸收装置会将泄露的氯气收集引入50m3事故水池（碱液池）进行吸收处理，防止外排至大气环境。 6、在液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰，围堰内有效容积约90m3，一旦发生液氯（最大泄露量1t，容积约0.71m³）泄漏事故，能够有效控制液氯气化面积扩大。 |
| 填表说明 | 1、项目涉及易燃易爆物质，具有一定的潜在危险性。 2、本工程在生产、储存等过程存在氯气泄露、天然气泄露、液化石油气泄露，火灾、爆炸事故风险，在采取严格的防护措施后，事故发生概率很小。 3、项目具有潜在的事故风险，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。如车间应安装通风设施、采用防火、防爆的灯具、电器等。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 4、项目环境风险为可防控。 |

8 碳排放环境影响评价

8.1总则

8.1.1评价依据

（1）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）；

（2）《企业温室气体排放报告核查指南》（环办气候函〔2021〕130号）；

（5）〈关于印发第三批10个行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）

的通知〉（发改办气候〔2015〕1722 号）；

（6）〈关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见〉（国发〔2021〕4号）；

（7）〈关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见〉（环综合〔2021〕4号）；

（8）〈关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见〉（环环评〔2021〕45号）；

（9）《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》（环办环评函〔2021〕346号）；

（10）《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第19号，2021.2.1施行）；

（11）《温室气体排放核算与报告要求第4部分：铝冶炼企业》（GB/T32151.4-2015）；

8.1.2评价范围

根据《温室气体排放核算与报告要求第4部分：铝冶炼企业》（GB/T32151.4-2015），本项目评价范围以企业法人的独立核算单位为边界，核算其生产系统产生的温室气体排放。包括主要生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位。

本项目温室气体核算范围主要包括以下排放：燃料燃烧产生的二氧化碳排放；过程排放；企业购入和输出的电力热力产生的二氧化碳排放。

8.2碳排放政策符合性分析

本项目生产工艺先进，选用成熟、可靠的合金制造生产工艺，熔炼炉以清洁能源天然气为燃料。在整个工艺装置中，通过流程的优化，设备的合理设计和选择等措施来提高装置的能量利用率。

1、与《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）相符性

根据《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）：“加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。加强工业生产过程中危险废物管理。”

本项目优化用能结构，采用电力、天然气等低碳能源；使用先进适用的工艺技术和装备；采用可行的污染防治措施。本项目清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平的要求；固废均得到有效处置。因此，项目符合《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）文件要求。

2、与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）符合性分析

表8.2-1  与《2030年前碳达峰行动方案》符合性分析

| 相关要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| “十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善 | 本项目产业符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修订本的产业政策要求，项目能源主要采用电能和天然气，未使用煤炭 | 符合 |
| “十五五”期间，产业结构调整取得重大进展，清洁低碳安全高效的能源体系初步建立，重点领域低碳发展模式基本形成，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重进一步提高，煤炭消费逐步减少，绿色低碳技术取得关键突破，绿色生活方式成为公众自觉择，绿色低碳循环发展政策体系基本健全。 |  | 符合 |
| 实施节能降碳重点工程。实施重点行业节能降碳工程，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业开展节能降碳改造，提升能源资源利用效率。实施重大节能降碳技术示范工程，支持已取得突破的绿色低碳关键技术开展产业化示范应用。 | 建设项目优先选用绿色节能工艺和技术，使用天然气和太阳能改变企业的能源结构，可以降低碳排放量，更加有利于减少碳排放。 | 符合 |
| 推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束机制，推广先进高效产品设备，加快淘汰落后低效设备。加强重点用能设备节能审查和日常监管，强化生产、经营、销售、使用、报废全链条管理，严厉打击违法违规行为，确保能效标准和节能要求全面落实。 | 本项目使用能效等级较高的电气设备，调节出力的设备尽可能采用变频控制，减少电力在变配及使用过程中的损耗，符合“重点节能设备节能增效”的要求。后期在实际运行中对不符合节能要求的设施设备及时淘汰，进行更换 | 符合 |

3、与《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）

表8.2-2  与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）符合性分析

| 要求 | 项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- |
| （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、 水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要 求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输 | 项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，项目环评已提出严格的土壤与地下水污染防治措施；项目为化工行业，暂无超低排放标准；项目能用采用电能、天然气清洁燃料；本项目生产用铝水来自位于项目厂区东侧的云南宏泰新型材料有限公司，由于运输距离较短，项目所需铝水通过运载能力为10t的铝水抬包车进行运输，运输距离约为500m。 | 符合 |
| 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识 别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程 试点、示范。 | 本项目以下报告中针对污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案 | 符合 |

由上表可知，本项目与“环环评〔2021〕45号”相关要求相符。

4、项目与“文山州人民政府关于印发《文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（文政发〔2021〕24号）”的符合性分析

根据文山州人民政府关于印发《文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（文政发〔2021〕24号），对照重点管控单元生态环境准入清单，本项目位于砚山工业集中区重点管控单元，本项目的建设符合重点管控单元生态环境准入清单的相关要求。具体见下表。

表8.2-3  重点管控单元生态环境准入清单

| 名称 |  |  | 建设内容及规模 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砚山县 | 砚山工业集中区重点管控单元 | 空间 布局 约束 | 1.严格按照工业集中区功能定位进行内部产业布局。 2.严格落实工业集中区规划环评要求。 3.二道箐片区位于具有饮用水功能的红舍克水库水文地质单元的上游，地下水敏感程度高，严禁布设重污染、环境空间风险高的产业项目。 4.二道箐片区为岩溶地质构造，须强化地下水污染防控措施，不得建设危废填埋场。 5.对平远镇、阿舍乡、八嘎乡加强重金属污染防治，实行总量控制，严格环境准入管理，依法关停达标无望、治理整顿后仍不能稳定达标的涉重金属企业。确保农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 | 项目位于砚山工业园区布标片区范围内，本项目用地范围为工业三类用地 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.工业集中区位于盘龙河上游、清水河水库枢纽工程上游，应做到废水封闭循环使用不外排。 2.严格固体废物管理，确保固体废物处理率达到100%，同时做好危险废物的处理处置及监管工作。 3.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内工业集中区废气达标排放。 | 项目废气处理达标后排放，初期雨水收集后回用于循环水系统，固废资源化利用或采取妥善处置措施 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1.工业集中区应做好环境风险防范和编制应急预案，以降低突发性环境污染事件发生的风险，并减缓环境风险的影响程度和范围。 2.工业企业应有完善的风险防范措施，保障居民生活环境的安全。 3.建立健全突发环境事件预警应急机制。 | 本次评价已提出相应风险防 控措施， | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 1.项目入驻，不得超过工业集中区已确定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量。 2.推进循环发展，推广国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备，提高水资源利用效率、水的复用率、工业用水重复利用率和中水回用率。 | 本项目采用先进的生产工艺和设备，具有较高的清洁生产水平，初期雨水处理达标后回用于循环水系统，废气处理达标后排放 | 符合 |

8.3建设项目碳排放分析

8.3.1碳排放影响因素分析

1、评价范围

根据《温室气体排放核算与报告要求第4部分：铝冶炼企业》（GB/T32151.4-2015），本项目评价范围以企业法人的独立核算单位为边界，核算其生产系统产生的温室气体排放。包括主要生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位。

本项目温室气体核算范围主要包括以下排放：燃料燃烧产生的二氧化碳排放；过程排放；企业购入和输出的电力热力产生的二氧化碳排放。

2、碳排放源识别

根据《温室气体排放核算与报告要求第4部分：铝冶炼企业》（GB/T32151.4-2015），本项目精炼剂主要成分为Na3AlF6、Na2SiF6、NaCl、KCl，不含碳酸钠或碳酸钙，故本项目无过程排放。本项目碳排放源强主要分为直接排放源和能源间接排放源。

项目直接碳排放主要产生源自于天然气燃烧，间接碳排放源主要来源于电力消耗。

8.3.2二氧化碳源强核算

建设项目碳排放总量计算见下式：

AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净购入电力和热力-R固碳

式中：AE总—碳排放总量（tCO2）；

AE燃料燃烧—燃料燃烧碳排放量（tCO2）；

AE工业生产过程—工业生产过程碳排放量（tCO2）；

AE净购入电力和热力—净购入电力和热力碳排放量（tCO2）；

R固碳—固碳产品隐含的排放量（tCO2）。

1、燃料燃烧的碳排放量

现有项目主要涉及燃料燃烧为天然气，燃料燃烧产生的碳排放量按下式计算：

AE燃料燃烧=∑（ADi燃料×EFi燃料）

式中：i—燃料种类；

ADi燃料—第i种燃料燃烧消耗量（t或kNm3）；

EFi 燃料—第i种燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2/t或tCO2/kNm3）。

项目熔炼炉采用天然气加热，燃料燃烧产生的二氧化碳排放因子按照下式计算：

EFi=CCi×OFi×44/12

式中：EFi—第 i 种燃料的二氧化碳排放因子，单位为（TCO2/GJ）；

CCi—第 i 种燃料的单位热值含碳量， 单位为（tC/GJ）；

OFi—第 i 种燃料的碳转化率；

44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

根据《温室气体排放核算与报告要求第4部分：铝冶炼企业》（GB/T32151.4-2015）中附录B项目天然气的单位热值含碳量、碳转化率以及二氧化碳排放因子计算结果下表：

表8.3-1  项目使用燃料二氧化碳计算参数一览表

| 燃料种类 | 低位发热量 | 单位热值含碳量 | 燃料碳转化率 | 二氧化碳排放因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 389.31GJ/104Nm3 | 15.3×10-3tC/GJ | 99% | 21.622tCO2/104Nm3 |

则项目燃料燃烧碳排放量见下表：

表8.3-2  项目燃料燃烧碳排放量

| 名称 | ADi燃料 | EFi | AE燃料燃烧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 3802×104Nm3 | 21.622tCO2/104Nm3 | 82206.844 |

2、生产过程中的二氧化碳排放量

本项目精炼剂主要成分为Na3AlF6、Na2SiF6、NaCl、KCl，不含碳酸钠或碳酸钙，故本项目无过程排放。因此该项为0。

3、净购入电力和热力碳排放量

项目不使用蒸汽，仅核算购入电力的碳排放量。净购入电力耗碳排放量（AE使用电力）计算方法见下式：

AE净购入电力=AD净购入电量×EF电力

式中：AD净购入电量—净购入电量（MWh）；

EF电力—电力排放因子（tCO2/MWh）。

根据《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号），2021年电网排放因子调整为0.5810tCO2/MWh。据上述计算公式和参数选取，本项目净购入电力碳排放量见下表。

表8.3-3  项目购入电力碳排放量

| 名称 | AD净购入电量 | EFi | AE燃料燃烧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 4480MWh | 0.5810tCO2/MWh | 2598.848 |

4、固碳产品隐含的排放量

项目主要产品为铝合金圆铸锭及板锭，无其他副产物产生，不存在固碳产品，因此该项为0。

5、碳排放量汇总

综上所述，项目碳排放量汇总如下：

AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净购入电力和热力-R固碳

=82206.844+0+2598.848-0

=84805.692

表8.3-4  温室气体排放量汇总

| 源类别 | CO2当量（单位：tCO2当量） |  |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO2排放 | 82206.844 |  |
| 工业生产过程CO2排放 | 0 |  |
| CO2回收利用量 | 0 |  |
| 企业净购入电力和热力消费引起的CO2排放 | 2598.848 |  |
| 企业温室气体排放总量（吨CO2当量） |  | 84805.692 |

8.4碳减排措施及其可行性论证

8.4.1拟采取的碳减排措施

1、积极开展源头控制、优化用能结构

建设项目优先选用绿色节能工艺和技术，使用清洁的能源和减少化石燃料的消耗是改变能源结构的最基本方法，如用天然气代替煤，可以大幅度地降低碳排放量。使用天然气和太阳能改变企业的能源结构，可以降低碳排放量，更加有利于减少碳排放。

项目采用了以下先进节能环保的工艺技术：

（1）采取蓄热式燃烧技术

本项目采用蓄热式燃烧技术，从鼓风机出来的常温空气由换向阀切换进入蓄热式燃烧器B后，在经过蓄热式燃烧器B时被加热，在极短时间内常温空气被加热到接近炉膛温度，被加热的高温空气进入炉膛后，卷吸周围炉内的烟气形成一股含氧量大大低于21%的稀薄贫氧高温气流，同时往稀薄高温空气附近注入天然气，燃料在贫氧状态下实现燃烧；与此同时，炉膛内燃烧后的热烟气经过另一个蓄热式燃烧器A排入大气，炉膛内高温热烟气通过蓄热式燃烧器A时，将显热储存在蓄热式燃烧器A内，然后以低于150℃的低温烟气经过换向阀排出。工作温度不高的换向阀以一定的频率进行切换，使两个蓄热式燃烧器处于蓄热与放热交替工作状态，从而达到节能和降低NOx排放量等目的。

（2）提高天然气燃烧效率

本项目通过自动控制炉内温度和压力来提高天然气燃烧效率，炉气温度控制方式是以炉气温度为控制对象，当炉气温度高于人为设定40℃时，助燃风机换向阀、排烟换向阀、各烧嘴的燃气切断电磁阀自动关闭，烧嘴随之熄火；当炉气温度低于人为设定60℃时，烧嘴自动点火升温。

炉压控制是由微压差压变送器，排烟风道电动蝶阀执行器等构成的闭环系统完成。取压点设在炉顶上，微压差压变送器将采集的炉气压力信号转换成4～20mA信号，送入PLC控制模块，经PID运算后控制排烟蝶阀的开度。

（3）提高熔炼炉炉体保温措施

加热炉中，炉中砌体是承受热负荷的主要部分，同时炉体的散热损失是炉子的主要热损失之一，约占炉体热量损失的4%-8%。若炉体保温性能不好，散热损失量大，炉子的热效率低、燃料消耗高。

容重和导热性是耐火材料的重要质保。导热系数越小，则炉体的散热损失越小，比热容和密度越小，则蓄热损越小。本项目选取耐火纤维作为保温材料。耐火纤维密度为120kg/m3，耐火粘土的密度为2100kg/m3，当铺成炉墙时，每1平方米的耐火粘土砖的重量是耐火纤维的16倍左右，当使用温度为600-700℃时，导热系数为耐火纤维的5倍，比热容为3倍。由此可见，炉体材料选择耐火纤维，可极大减轻炉体重量。由于炉衬容量小，炉温升温快，有利于缩短生产周期，提高热效率，降低能耗。

2、公辅工程变频控制

设备采用变频调速技术实现节能运行是我国节能的一项重点推广技术，受到国家政府的普遍重视，《中华人民共和国节约能源法》第39条就把它列为通用技术加以推广。实践证明，变频器用于设备驱动控制场合取得了显著的节电效果，是一种理想的调速控制方式。既提高了设备效率，又满足了生产工艺要求，并且因此而大大减少了设备维护、维修费用，还降低了停产周期。本项目对循环泵、空压机、风机等变负荷工况运行设备采用变频调速技术，以达到节电目的。

3、管理减排

在产品、工艺和设备等因素都确定的情况下，管理不到位仍然会导致碳排放量增加。加强管理，运用先进的管理手段和技术，可以减少碳排放。例如合理排单可以减少设备的空转，从而减少电力的间接碳排放。

8.4.2.碳减排措施的经济技术可行性

建设项目使用先进适用的工艺技术和装备，熔炼炉采用蓄热式燃烧技术，同时通过自动控制炉内温度和压力来提高天然气燃烧效率，炉内耐火材料选用耐火纤维，可节约10%天然气用量；公辅工程循环泵、空压机、风机等采用变频调节技术，同时加强管理，提高叠锭机、浇铸系统的运行效率，可节电15%左右。

通过以上碳减排措施，可有效降低电能消耗、天然气消耗，从而降低生产运行成本。因此，选用的碳减排措施具有经济技术可行性。

8.5碳排放管理与监测计划

8.5.1排放清单及管理要求

企业应设置能源及碳排放管理机构及人员等；配备能源计量/检测设备，开展碳排放监测、报告和核查工作；结合区域碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等提出管理措施。

1、组织管理

建立制度为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

能力培养为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

意识培养企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。

2、管理要求

（1）建立制度

为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

（2）能力培养

为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、 内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

（3）意识培养

企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。

8.5.2监测计划

企业应根据自身的生产工艺和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，进行监测管理、编写碳排放报告，进行信息公开。

1、监测管理

企业应对运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：a)规范碳排放数据的整理和分析；b)对数据来源进行分类整理；c)对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；d)对数据进行处理并进行统计分析；e)形成数据分析报告并存档。

2、报告管理

企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。

核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。

企业碳排放报告存档时间宜与《企业碳排放核查工作规范》(DB50/T700)对于核查机构记录保存时间要求保持一致，不低于5年。

3、信息公开

企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。

8.6碳排放评价结论

建设项目主要排放源为燃料燃烧排放、工购入电力排放。其中燃料燃烧排放量为82206.844tCO2/a，购入电力的碳排放量为2598.848tCO2/a，碳排放总量为84805.692tCO2/a。

项目在工艺设计、设备选型、电气系统、节能管理等方面，采用的碳减排措施具有技术经济可行性；符合《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）等碳排放相关政策，与生态环境分区管控方案相符，符合区域环境准入要求，符合园区产业定位，不在园区的生态环境准入负面清单范围内。

因此，建设项目的碳排放水平可接受。

9 环境保护措施及其可行性论证

9.1施工期间污染物控制

9.1.1施工期间大气污染物控制

（1）在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工时，应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌，并标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。

（2）施工工地要做到“六个百分之百”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输。

（3）建设施工区围挡：在施工场地周围建设2米高围档，并对围档挡板间以及挡板与地面间密封。

（4）洒水：洒水可有效抑制施工时裸露地面自然扬尘。控制洒水次数每天不低于3次，另外，对于地基开挖、打桩等基础施工阶段和堆料场、厂区车辆运输线路等易产尘点和易产尘阶段应加密洒水次数。物料运输车辆的出口设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。

施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路要进行硬化，用水冲洗的方式清洁施工道路积尘，道路定期洒水抑尘。

（5）覆盖、遮盖：对施工过程中长时间堆置的土方、砂石料、干水泥等应用苫布或其他遮蔽材料覆盖，减少扬尘。

（6）加强管理：对施工场地内运输通道及时清扫，减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工现场应低速行驶，减少产尘量；所有往来的多尘车辆均应蓬布运输；禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。

另外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范化要求。

9.1.2施工期水污染防治对策措施

（1）项目开工建设前，应提前在施工场地周围建设挡水、截水、排水工程，避免污水汇入附近水体，这样可将施工场地水土流失对地表水环境的影响降低到最小程度。

（2）项目基础的大开挖工程应尽量避开雨季，安排在旱季进行，同时尽量缩短施工现场大面积裸露的时间，以减少施工期，特别是基础大开挖时产生的水土流失。

（3）项目施工场所内在施工场地等产生施工废水的地方，应根据实际情况设置沉砂池，将产生的含泥砂量大的施工废水进行沉淀处理后，尽量回用于砂浆、砂石料清洗等工序，同时晴天时，增加施工场地内的道路及施工面的喷洒，降低扬尘对区域空气环境的影响。

（4）施工期的生活污水收集经絮凝沉淀池处理后施工用水或洒水抑尘用水，加强管理，确保生活废水不外排。

（5）项目应加强管理，不得在施工现场进行机械修理，雨天对机械设备进行遮盖防雨。

（6）施工期的施工废水和生活污水禁止以任何方式排入附近水体。

9.1.3施工期间噪声防治措施

针对施工期的噪声污染源，评价要求后续施工采取如下噪声污染控制措施：

1、施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，并定期对机械设备进行维护和保养，使其保持良好状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

2、要优化施工时间，对强噪声的机械过程如打桩等，进行集中作业，缩短噪声污染的时间；在夜间禁止施工，以减轻施工噪声扰民问题。如不可避免的夜间施工时，需得到当地环保部门的批准，并向当地居民公告。

3、对近距离施工作业人员要有劳动防护措施，噪声超过90dB(A)要配戴耳罩和防噪声头盔等必要的防护用品，对大于95dB(A)的固定噪声源，应建造临时隔音间或采用隔音罩。

4、与周边村庄和居住区的居民进行良好的沟通，征求其对作业时间的要求，制定作业计划，严格按既定的作业时间进行作业，减少突发噪声对居民的影响，打桩等高噪声设备的作业原则上不安排在夜间。

5、对施工车辆要严格管理。

9.1.4固体废物污染防治对策措施

（1）废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制(铁制)材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能利用的建筑垃圾收集后按照园区管委会及市政管理部门要求处置，禁止随意丢弃。

（2）施工期间生活垃圾应收集后委托环卫部门清运，禁止随意丢弃。

（3）施工期间产生的泔水及油脂存于泔水桶内，委托泔水收购商收集处置。

（4）项目建设过程中无多余弃方产生，但施工期产生的大量土石方不可能及时消纳，项目应在场址内建设临时堆土场堆放该部分土石，并在堆土场下游修筑一道挡墙，防止水土流失。

（5）不得随意堆放建筑材料及固体废物，严格运输管理，不得随路洒落或抛弃。

9.1.5生态影响减缓措施

（1）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。

（2）理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

（3）挖、填方施工时，尽量做到先筑挡土墙，随挖、随压，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；道路等设施建完后，要注意保护边坡，裸露的土地应尽快植树种草，恢复植被，采取封闭措施，以防坍塌，造成水土流失。

（4）施工完成后，要实施绿化补缺工程建设，种植当地灌木和乡土树种，引进外来树种、草种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害及造成外来物种侵入。

9.2运营期污染物治理措施

9.2.1运营期大气污染防治对策措施

本项目废气排放主要包括有组织废气和无组织废气。无组织废气主要为熔炼炉、保温炉配料、精炼、扒渣、调整成分等工序未被收集逸散的少量颗粒物、氟化物、氯化氢、氯气，铝灰分离工序未被收集逸散的少量颗粒物。有组织废气主要为熔炼炉、保温炉配料、调温搅拌、精炼、搅拌扒渣、调整成分、静置保温等过程产生的废气、铝灰分离产生的废气以及均质工序产生的废气。

9.2.1.1有组织废气治理措施

1、一期工程有组织废气治理措施

一期工程有组织废气治理措施为熔炼炉、保温炉、配料、调温搅拌、精炼、搅拌扒渣、调整成分、静置保温等过程产生的废气经收集后经生石灰粉+布袋除尘器处理后经35米高排气筒（P1-1）排放，铝灰分离产生的废气经收集进入布袋除尘器处理后经20米高排气筒（P1-2）排放，圆铸锭批次式均质炉产生的废气经收集后经25米高排气筒（P1-3）排放、圆铸锭连续式均质炉产生的废气经收集后经25米高排气筒（P1-4）排放、板锭均质炉产生的废气经收集后经25米高排气筒（P1-5）排放。

2、二期工程有组织废气治理措施

二期工程有组织废气治理措施为熔炼炉、保温炉、配料、调温搅拌、精炼、搅拌扒渣、调整成分、静置保温等过程产生的废气经收集后经布袋除尘器处理后经30米高排气筒（P2-1）排放，铝灰分离产生的废气经收集进入布袋除尘器处理后经20米高排气筒（P2-2）排放。

3、工艺简述

（1）石灰粉

石灰粉主要成分为氢氧化钙，属于碱性，对酸性气体有一定的去除效率，属于干法净化法，该法不会产生废水的二次污染物。通过喷入石灰粉，能够有效增加石灰与气体的接触面积，提高处理效率，有效去除氯气、氯化氢等酸性气体，HCl、Cl2去除效率80%。

（2）布袋除尘器

布袋除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性的粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。

工作原理：含尘气体通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。

重力沉降作用：含尘气体进入布袋除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，在重力作用下沉降下来，这和沉降室的作用完全相同。

筛滤作用：当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气流通过时即被阻留下来，此即称为筛滤作用。当滤料上积存粉尘增多时，这种作用就比较显著起来。

惯性力作用：气流通过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒在惯性力的作用下，仍按原方向运动，遂与滤料相撞而被捕获。

热运动作用：质轻体小的粉尘（1um以下），随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但它们在受到作热运动（即布朗运动）的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，所以越有利于除尘。

优点：①除尘效率高，可捕集0.3nm以上的粉尘，使含尘气体净化到10mg/m3甚至以下。②附属设备少，投资省，技术要求低于电除尘器。③能捕集电除尘难以回收的粉尘，并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物。④对负荷变化适应性好，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用。⑤收集含有爆炸危险或带有火花的含尘气体时安全性较高。

图9.2-1  布袋除尘器工作原理及结构图

9.2.1.2无组织废气治理措施

1、一期工程

一期工程无组织废气主要包括倾动炉、熔炼炉配料、精炼、扒渣、调整成分等工序未被收集逸散的少量颗粒物、氟化物、氯化氢、氯气、铝灰分离工序未被收集逸散的少量颗粒物以及结晶工序产生的颗粒物。根据大气估算模型估算结果可知，各项污染物厂界无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值要求。

为使无组织废气排放量达到最少，一期工程拟采取以下措施：

①设备上方集气罩安装的位置，应考虑能最大效率地收集产生的废气；

②对废气收集设备、管道等定期检查、检修，以保证其收集效率；

③加强车间通风，所有操作严格按照既定的规程进行。

通过上述措施，本项目的无组织排放的污染物将得到有效控制，对当地大气环境影响较小。

2、二期工程

本项目无组织废气主要包括扒渣工序未被收集逸散的少量颗粒物、铝灰分离工序未被收集逸散的少量颗粒物以及铸轧工序中液化石油气产生的废气。根据大气估算模型估算结果可知，各项污染物厂界无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值要求。

为使无组织废气排放量达到最少，一期工程拟采取以下措施：

①设备上方集气罩安装的位置，应考虑能最大效率地收集产生的废气；

②对废气收集设备、管道等定期检查、检修，以保证其收集效率；

③加强车间通风，所有操作严格按照既定的规程进行。

通过上述措施，本项目的无组织排放的污染物将得到有效控制，对当地大气环境影响较小。

综上所述，本项目废气污染源虽然较多，但是治理措施技术可行，经济合理。

9.2.2废水污染防治措施

9.2.2.1对废水的处理要求

1、一期工程

一期工程营运期间铝合金圆铸锭循环冷却水排水量为800m3/a，废水主要污染物为COD、SS及温升等，污染程度较轻，经冷却循环水池（3920m3）沉淀处理后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂进一步处理。

铝合金板锭循环冷却水排水量为800m3/a，废水主要污染物为COD、SS、温升及石油类等，经项目自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂进一步处理。拟建项目建设1座1m3/h污水处理站对板锭循环水系统定期排污水进行处理。处理工艺为“混凝沉淀+两级气浮”，包括含油废水调节池、混凝反应槽、沉淀槽、一级气浮、二级气浮、综合调节池等组成。气浮法除油，其原理是在含油废水中引入气体，使水中的乳化油粒粘附在所产生的细微气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成浮渣，从而回收水中的废油。气浮法效果较好，工艺成熟。项目采用两级气浮，石油类总去除效率97.75%。

一期工程初期雨水池采用初期雨水收集池收集，收集池有效容积为640m3，在初期雨水收集池经过沉淀处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于晴天厂区绿化，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

生活污水经化粪池、隔油池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂处理。

2、二期工程

二期工程营运期间铝合金铸轧板循环冷却水排水量为250m3/a，废水主要污染物为COD、SS及温升等，污染程度较轻，经冷却循环水池（572m3）沉淀处理后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂进一步处理。

二期工程初期雨水池采用初期雨水收集池收集，收集池有效容积为110m3，在初期雨水收集池经过沉淀处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于晴天厂区绿化，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。

生活污水经化粪池、隔油池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂处理。

3、水质

项目生活污水以及循环冷却水排水经预处理后水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，且项目的循环冷却水排水中主要污染物为COD和SS，污染物浓度低，满足砚山县第一污水处理厂的进水水质要求，不会对砚山县第一污水处理厂带来污染负荷。根据砚山县国祯污水处理有限公司出具的证明，拟同意接收项目产生的生活污水以及冷却循环废水。

4、水量

砚山县第一污水处理厂处理规模1.5万吨/年，服务范围为14km2，采用A2/O工艺，深度处理采用纤维转盘滤池，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》的一级A标，目前的处理规模为1.3万m3/d，还余有约0.2万m3/d的处理规模。目前县城的建成区基本实现雨污分流，管网设施相对健全，能满足县城城区污水处理。布标片区和三星坝片区已建成城市污水管网，生活污水全部进入管道，进入第一污水处理厂进行处理。本项目外排废水量为生活污水14.4m3/d，冷却循环系统定期排水1850m3/a（约合5.61m3/d），总外排水量为20.01m3/d，占砚山县第一污水处理厂的比例为1.0%，占比较小，且砚山县国祯污水处理有限公司同意接纳项目的污废水。

根据现场调查，目前项目所在区域雨水管网及污水管网已建成。项目的污废水通过污水管道能够进入砚山县第一污水处理厂进行处理。综上所述，项目采取的废水污染防治措施有效可行。

9.2.2.2对厂区雨水进入园区雨水管网的要求

项目分别位于听湖水库、公革河以北，项目距离听湖水库、公革河的最近距离分别约1596m、3605m。

根据园区规划环评要求，园区雨水不得进入听湖水库。本工程排水实施雨污分流、清污分流。项目初期雨水经收集后回用于冷却循环水系统，后期雨水排入园区雨水管网。有效避免了厂区雨水对听湖水库的影响。

9.2.3地下水污染防治措施

项目运行期污废水的有效收集、无渗漏输送，固体废物的有效收集、暂存和无害化处置，以及原材料库、生产车间、氯气站、天然气站、危废暂存间、化粪池、隔油池、初期雨水收集池等区域渗漏成为污废水和固废治理的重要环节，地下水污染防控措施如下：

1、清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

2、厂区污染防渗措施及要求

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、危废暂存间、铝灰分离车间等区域划分为重点防渗区；原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房等区域划分为一般防渗区；办公室、配电室、厂区道路等区域划分为简单防渗区。

①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求见表9.2-1。项目厂区污染防渗分区图见附图10。

表9.2-1  项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表

| 污染防渗区类别 | 防渗区名称 | 防渗标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、化粪池、隔油池消防事故水池、铝灰分离车间 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 危废暂存间 | 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） |
| 一般防渗区 | 原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 一般固废暂存间 | 参照GB18599-2020执行 |
| 简单防渗区 | 配电室、厂区道路 | 地面采用混凝土硬化 |
| 备注 | 厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。 |  |

3、降低地下水受污染风险的措施

为降低地下水受污染的风险，在污水处理站、天然气站、氯气站、危废暂存间、事故水池、原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房等区域做好防渗措施的基础上，还应加强污废水、固废的收集管理，采取分类贮存、架空贮存等措施，降低地下水受污染风险的措施主要有：

①运行过程中，加强污废水、固废的收集管理，采取分类贮存措施，严禁一般固废与危险废物混合贮存；

②各车间、储存仓库的屋顶须做好密封，定期检查，对破损部位及时进行修补，避免降雨对车间地面、堆存物品的淋漓；

③定期（1次/月）对车间、储存仓库地面进行冲洗，严禁污废水或固废长时间停留；

④定期清掏和清洗污水处理站中各池子、化粪池，并检查其底部和侧壁的破损情况，并拍照、保存和记录；其清掏和清洗频率应不低于1次/3年。

4、地下水污染监控措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立污废水渗漏检测、地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

本项目厂区所在区域地下水部分往南侧听湖及南东侧径流排泄进入听湖水库，部分向北东方向径流排泄进入公革河。为监控地下水环境受污染情况，本项目将依托现有的水井作为本项目地下跟踪监控井，其中位于地下水侧方向的监测井为：GW5(碧云村民井)，地下水下游的监测井为：GW1(小听湖民井)、GW6(布标民井)、GW7(柏布榔民井)。

各跟踪监测井每年监测两次（丰、枯水期各1次），监测因子为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物。

5、应急处理措施

①应急预案

企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄漏和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如污废水或固废泄漏时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理；制定定期对污水处理站中各池子、化粪池等池子进行清掏和清洗，检查底部及侧壁防渗层破损情况等的计划和实施方案。

②应急措施

（a）厂区地面的防渗层或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。

（b）初期雨水收集池、隔油池、化粪池等若发生渗漏时，应及时对破损部位进行修补，杜绝形成持续的污染源。

（c）厂区内的各车间、储存仓库等应避免雨淋，屋顶或地面防渗层若出现破损须及时进行修补。

（d）对厂区内泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。

9.2.4噪声治理措施及技术分析

本项目生产线的噪声源包括铸造机、锯切机、铝灰分离机、风机等，噪声的声压级在75～95dB(A)之间，均布置于生产车间内。项目拟采取噪声治理措施如下：

（1）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并对发声设备采取防震、消声、隔音措施。

（2）建议在项目实施过程中对车间内高低音设备合理布置，将高噪声设备尽量布置在车间中央，加强生产车间厂房的隔声效果。

（3）加强厂区绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，从而最大限度地衰减噪声。

通过以上各项噪声控制措施，本项目噪声能够得到有效控制，控制措施在技术上是可行的。

9.2.5固废治理措施及技术分析

建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

一般固废包括：废过滤板、不合格产品、下脚料、废包装物、生活垃圾、初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥、铸轧板循环水池污泥。废过滤板由更换厂家回收处置；不合格产品经集中收集后作为原材料回用；下脚料经集中收集后作为原材料回用；废包装物经收集后作外售处理；生活垃圾收入垃圾箱由环卫部门定期清理；初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥、铸轧板循环水池污泥由环卫部门定期统一清理，按照一般工业固废处置要求进行处理。

危险废物包括：铝灰、熔保炉除尘系统收集尘、废润滑油、废机油、废酸液、废碱液、污水处理站油渣。铝灰危废类别：HW48有色金属冶炼废物，危废代码：321-024-48，交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。除尘系统收集尘危废类别：HW48有色金属冶炼废物，危废代码：321-034-48，交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废润滑油、废机油危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08，更换后采用桶装暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。污水处理站油渣危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-210-08，收集后暂存于危废暂存间内，委托具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。废酸液危废类别：HW34 废酸，危废代码：900-300-34使用酸进行清洗产生的废酸液；废碱液危废类别：HW35 其他废物，危废代码：900-352-35使用碱进行清洗产生的废碱液；废酸液、废碱液收集后交由具有此类危险废物处置资质的公司进行处理。

1、一般固体废弃物处置措施

项目在厂区设置了一个面积为100m2的一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设，外售综合利用的固废在一般固废暂存间暂存。

2、危险废物处置措施

设置危险废物暂存间，面积为200m2，位于一期工程铝灰分离车间南侧，主要暂存铝灰及除尘装置布袋收尘，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。

危废暂存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄露的裙脚等设施。库内废物定期由有资质单位的专业运输车辆运输。

3、危险废弃物的收集和管理

对危险废弃物的收集和管理，需采取以下措施：

①废弃物存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废弃物库房中，累计一定数量后由有资质单位统一运输。

②危险废物全部暂存于危险暂存库内，做到防雨、防渗。

③危险废弃物暂存库地面基础必须防渗。

上述危险废弃物的收集和管理，公司需派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗，防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止临时存放过程中的二次污染。

根据相关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。

2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危险特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

3）处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

4）危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

5）一旦发生废弃物泄露事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的防治措施，减少事故损失，防治事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

4、生活垃圾

生活垃圾袋装收集、日产日清，交环卫部门处理。污泥定期清掏，交由环卫部门处理，按照一般工业固废处置要求进行处理。

9.2.6生态保护措施

加强项目区内绿化的建设，但应注意在项目绿化过程中应优先选择乡土物种，不得引进外来物种，以免物种入侵情况的发生。

9.2.7环境风险事故防控和应急措施

1、加强消防安全教育培训

每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

2、加强防火巡查检查：落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

3、加强安全疏散设施管理：单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

4、加强消防设施、器材维护管理：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统及室内消火栓等，保证处于完好状态。

5、在氯气站内设置氯气吸收装置1套及50m3事故水池（碱液池）一座，一旦发生氯气泄露，氯气吸收装置会将泄露的氯气收集引入50m3事故水池（碱液池）进行吸收处理，防止外排至大气环境。

6、在液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰，围堰内有效容积约90m3，一旦发生液氯（最大泄露量0.5t，容积约0.61m³）泄漏事故，能够有效控制液氯气化面积扩大。

7、在厂区设置一座容积为80m³的事故水池，满足项目事故废水的收集，减小火灾事故状态产生的废水对周围环境的影响较小。项目事故状态下产生的废水排入事故池内收集，外运至有处理能力的污水处理设施处理，不外排。

8、铝液运输过程遵循以下要求：

（1）运输专用车辆技术性能符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求，车辆外廓尺寸、轴荷和质量符合国家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值》（GB1589）的要求，车辆技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定的一级技术等级；

（2）运输车辆配备有相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备；

（3）车辆安装行驶记录仪或定位系统；

（4）罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格。运输罐体容积不得超过20立方米。

9、铝液生产过程中风险防范措施：

（1）工具、辅具未经预热干燥，严禁接触铝液，否则会引起铝液爆炸；

（2）任何对铝液操作的员工，都必须穿戴好劳动保护用品；

（3）水溅入铝液可能引起铝液飞溅和爆炸、油溅入铝液会引起火灾；高温铝液管理不当，会造成设备和人身伤亡；

（4）在车间现场指定地点存放干砂，以便铝液泄漏时备用；

（5）制作液位探知棒位置监测工装（图），并每班点检液位探知棒位置及接线，确保液位探知棒安全有效；

（6）设备工作时，严禁操作工随意拔出液位探知棒，液位探知棒不及时放入炉内规定位置会造成铝液液位失控；

（7）发现保温区铝液液位高度异常，有铝液溢出隐患时，立即通知设备主管，同时关闭熔化烧嘴，并准备周转包出铝降低液位．

（8）发现保温区炉门口崩缺，及时汇报主管处理；

（9）出渣室放置渣车，以备少量铝液溢出时接料。

10、建议企业编制专门的应急预案报告，并到环保局进行备案。

9.3污染防治措施汇总表

拟建项目环境保护措施针对不同的保护对象实施，具体措施的实施时段及内容见下表9.3-1。

表9.3-1  本项目环境保护措施一览表

| 内容 序号 | 防治对象 |  | 治理措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工期环保措施 |  |  |  |  |
| 1 | 施工废气 |  | （1）洒水降尘； （2）合理堆放建筑材料，采取覆盖防尘措施； （3）运输车辆低速行驶； （4）加强车辆管理； | 降低扬尘产生量 |
| 2 | 施工废水 |  | （1）项目开工建设前，应提前在施工场地周围建设挡水、截水、排水工程，避免污水汇入附近水体。 （2）项目基础的大开挖工程应尽量避开雨季，安排在旱季进行，同时尽量缩短施工现场大面积裸露的时间。 （3）项目施工场所内在施工场地等产生施工废水的地方，应根据实际情况设置沉砂池，将产生的含泥砂量大的施工废水进行沉淀处理后，尽量回用于砂浆、砂石料清洗等工序。 （4）施工期的生活污水收集经絮凝沉淀池处理后施工用水或洒水抑尘用水，加强管理，确保生活废水不外排。 （5）项目应加强管理，不得在施工现场进行机械修理，雨天对机械设备进行遮盖防雨。 | 降低施工废水产生的影响 |
| 3 | 施工机械 |  | （1）合理安排施工时间； （2）合理布局施工场地； （3）降低设备声级； （4）降低人为噪音； | 施工机械噪声达标排放 |
| 4 | 施工固废 |  | （1）废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能利用的建筑垃圾收集后按照园区管委会及市政管理部门要求处置，禁止随意丢弃。 （2）施工期间生活垃圾应收集后委托环卫部门清运，禁止随意丢弃。 （3）施工期间产生的泔水及油脂存于泔水桶内，委托泔水收购商收集处置。 （4）项目建设过程中无多余弃方产生，但施工期产生的大量土石方不可能及时消纳，项目应在场址内建设临时堆土场堆放该部分土石，并在堆土场下游修筑一道挡墙，防止水土流失。 （5）不得随意堆放建筑材料及固体废物，严格运输管理，不得随路洒落或抛弃。 | 处置率100% |
| 5 | 生态环境 |  | （1）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。 （2）理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。 （3）挖、填方施工时，尽量做到先筑挡土墙，随挖、随压，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；道路等设施建完后，要注意保护边坡，裸露的土地应尽快植树种草，恢复植被，采取封闭措施。 （4）施工完成后，要实施绿化补缺工程建设。 | 减少植被破坏，防治水土流失 |
| 二、营运期环保措施 |  |  |  |  |
| 1 | 废气 |  |  |  |
| 1.1 | 一期工程 | 熔保炉天然气燃烧废气、精炼废气、扒渣废气 | 废气收集后经过石灰粉+布袋除尘器处理后通过P1-1排气筒排放，排气筒高度为35m，风机风量为130000m3/h | 颗粒物、SO2能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx、HCl、氟化物、Cl2排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 铝灰分离废气 | 废气收集后经过布袋除尘器处理后通过P1-2排气筒排放，排气筒高度为20m，风机风量为10000m3/h。 | 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 圆铸锭批次式均质炉天然气燃烧废气 | 废气收集后经过P1-3排气筒排放，排气筒高度为25m，废气量为6095.12m3/h | 颗粒物、SO2能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 圆铸锭连续式均质炉天然气燃烧废气 | 废气收集后经过P1-4排气筒排放，排气筒高度为25m，废气量为3047.56m3/h。 |  |
|  |  | 板锭锭批次式均质炉天然气燃烧废气 | 废气收集后经过P1-5排气筒排放，排气筒高度为25m，废气量为9142.68m3/h。 |  |
|  |  | 无组织排放废气 | ①设备上方集气罩安装的位置，应考虑能最大效率地收集产生的废气； ②对废气收集设备、管道等定期检查、检修，以保证其收集效率； ③加强车间通风，所有操作严格按照既定的规程进行。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 |
| 1.2 | 二期工程 | 熔保炉天然气燃烧废气、精炼废气、扒渣废气 | 废气收集后经过布袋除尘器处理后通过P2-1排气筒排放，排气筒高度为30m，风机风量为50000m3/h。 | 颗粒物、SO2能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx、HCl、氟化物、Cl2排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 铝灰分离废气 | 废气收集后经过布袋除尘器处理后通过P2-2排气筒排放，排气筒高度为20m，风机风量为5000m3/h。 | 颗粒物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 无组织排放废气 | ①设备上方集气罩安装的位置，应考虑能最大效率地收集产生的废气； ②对废气收集设备、管道等定期检查、检修，以保证其收集效率； ③加强车间通风，所有操作严格按照既定的规程进行。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 |
| 2 | 废水 |  |  |  |
| 2.1 | 一期工程 |  | （1）圆铸锭循环冷却水经冷却循环水池沉淀处理后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂进一步处理。 （2）铝合金板锭循环冷却水经项目自建污水处理站处理达标后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂进一步处理。 （3）项目建设1座1m3/h污水处理站对板锭循环水系统定期排污水进行处理。处理工艺为“混凝沉淀+两级气浮”。 （4）初期雨水收集池有效容积为640m3，在初期雨水收集池经过沉淀处理达标后回用晴天厂区绿化，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。 （5）生活污水经化粪池、隔油池处理达标后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂处理。 | 初期雨水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准后回用于晴天厂区绿化，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。 冷却循环水、生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂进一步处理。 |
| 2.2 | 二期工程 |  | （1）铸轧板循环冷却水经冷却循环水池沉淀处理后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂进一步处理。 （2）初期雨水收集池有效容积为110m3，在初期雨水收集池经过沉淀处理达标后回用晴天厂区绿化，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。 （5）生活污水经化粪池、隔油池处理达标后排入项目所在地市政污水管网，最后进入砚山县第一污水处理厂处理。 |  |
| 3 | 噪声 |  | （1）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并对发声设备采取防震、消声、隔音措施。 （2）建议在项目实施过程中对车间内高低音设备合理布置，将高噪声设备尽量布置在车间中央，加强生产车间厂房的隔声效果。 （3）加强厂区绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，从而最大限度地衰减噪声。 | 厂界噪声达到《工业企业环境造成排放标准》3类标准 |
| 4 | 固废 |  |  |  |
| 4.1 | 一般固体废弃物 |  | 厂区设置一个面积为100m2的一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设，外售综合利用的固废在一般固废暂存间暂存。 | 处置率100% |
| 4.2 | 危险废物 |  | 设置危险废物暂存间，面积为200m2，位于一期工程铝灰分离车间南侧，主要暂存铝灰，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。 危废暂存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄露的裙脚等设施。库内废物定期由有资质单位的专业运输车辆运输。 |  |
| 5 | 地下水 |  | （1）清污分流； （2）按照要求进行防渗； （3）地下水污染监控； （4）应急处理措施。 | 减少运行期对地下水造成的影响 |
| 6 | 生态环境 |  | 加强项目区内绿化的建设，但应注意在项目绿化过程中应优先选择乡土物种，不得引进外来物种，以免物种入侵情况的发生。 | 减少运行期对生态环境造成的影响 |
| 7 | 环境风险 |  | 1、加强消防安全教育培训 2、加强防火巡查检查 3、加强安全疏散设施管理 4、加强消防设施、器材维护管理 5、在氯气站内设置氯气吸收装置1套及50m3事故水池（碱液池）一座。 6、在液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰，围堰内有效容积约90m3。 7、在厂区设置一座容积为80m³的事故水池。 8、企业编制专门的应急预案报告，并到环保局进行备案。 | 保证事故状态下废水不外排进入厂界外环境 |

9.4总量控制建议

9.4.1总量控制的目的

按照总量控制的基本精神，污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，分析确定建设项目废水、废气、固体废物的排放总量控制方案。本环评结合建设项目的有关资料，确定了项目营运期各类污染物的排放量。通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议，从而更好的保护环境。

9.3.2总量控制

1、废气

根据工程分析核算，本项目建议总量控制指标为：二氧化硫15.21t/a，氮氧化物60.34t/a，颗粒物51.96t/a。

2、废水

本项目初期雨水收集沉淀后作为厂区绿化用水回用，多余部分用于冷却循环系统补充水，冷却循环系统定期排水及生活污水经预处理后通过市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂处理，不直接外排。项目废水污染物总量计入砚山县第一污水处理厂，不需要单独申请总量。

3、固体废物

固体废弃物处置率100%。

10 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析就是要从经济的角度分析经济发展与环境的协调性，分析建设项目环保投资及其投资所获得的环境、经济效益。

本评价的环境经济损益分析，按本项目的经济效益、社会效益和环保投资环境经济损益逐项分析。

10.1社会经济效益分析

本项目具有较强的盈利能力、抗风险能力和贷款偿还能力，具有明显的投资优势，有一定的经济效益。

云南省具有丰富的水力资源，本项目的建设将水电资源优势转化为产业优势，不仅将改进地方产业结构，增加国家和地方的财政收入，为社会提供一定的就业机会，而且还将带动项目所在地区的建筑、建材、电力、机械、运输及服务等相关行业的发展，促进项目所在地区的经济发展和社会进步，增加附近居民的就业机会，增加个人收入，对提高当地人民生活质量有重大意义。可见，本项目是一项具有良好社会效益的项目。

10.2环保设施项目组成及投资分析

本项目总投资118065.06万元，环保投资545.5万元，占项目总投资的0.46%。项目环保投资主要包括：废水处理、废气治理、噪声治理、固废处置等，主要费用为废气、废水治理设施的投资。具体投资明细见表10.2-1。

表10.2-1  项目环保投资明细表

| 序号 | 项目 |  |  | 工程内容 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工期 | 洒水降尘 |  | 洒水降尘等 | 4.0 |  |
| 2 |  | 废水治理 |  | 2座沉淀池（每个容积10m3） | 4.0 |  |
| 3 |  | 噪声防治 |  | 采用低噪设备 | 3.5 |  |
| 4 |  | 生活垃圾收集 |  | 设置垃圾桶（4个） | 0.4 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 11.9 |  |
| 运行期 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一期工程 | 废水 | 化粪池 | 2座，每座容积15m3 | 3 |  |
|  |  |  | 隔油池 | 1座，容积3m3 | 0.5 |  |
|  |  |  | 初期雨水收集池 | 1座，容积640m3 | 25 |  |
| 2 |  |  | 圆铸锭循环水池 | 1座，容积3920m3 | 30 |  |
| 3 |  |  | 板锭循环水池 | 1座，容积3920m3 | 30 |  |
| 4 |  |  | 事故水池 | 1座，容积80m3 | 6 |  |
| 5 |  |  | 污水处理站 | 1座，处理规模1m3/h | 20 |  |
| 6 |  | 废气 | 熔保炉废气 | 石灰粉+布袋除尘器1套；35m烟囱排放 | 60 |  |
| 7 |  |  | 铝灰分离机废气 | 布袋除尘器1套；20m烟囱排放 | 25 |  |
| 8 |  |  | 均质炉废气 | 3座25m烟囱排放 | 18 |  |
|  |  |  | 油烟废气 | 油烟净化装置1套，排气口位于楼顶 | 3 |  |
| 9 |  | 固废 | 一般固废暂存间 | 1间，面积100m2 | 10 |  |
| 10 |  |  | 危废暂存间 | 1间，面积200m2 | 14 |  |
| 11 |  |  | 生活垃圾收集筒 | 15个 | 2.0 |  |
| 12 |  | 分区防渗 | 重点防渗区 | 氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、化粪池、隔油池、铝灰分离车间、危废暂存间 | 45.6 |  |
| 13 |  |  | 一般防渗区 | 原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房、一般固废暂存间 | 34.2 |  |
| 14 |  |  | 简单防渗区 | 办公室、配电室、厂区道路等区域 | 22 |  |
|  |  | 噪声治理 |  | 加装减震垫，各设备定期保养维护 | 20 |  |
|  |  | 环境风险 |  | 氯气站内设置氯气吸收装置1套 | 8.4 |  |
|  |  |  |  | 氯气站内设置50m3事故水池（碱液池）1座 | 3 |  |
|  |  |  |  | 液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰。 | 3 |  |
| 16 |  | 绿化 |  | 绿化面积4800m2 | 60 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 397.1 |  |
| 17 | 二期工程 | 废水 | 初期雨水收集池 | 1座，容积110m3 | 8.5 |  |
| 18 |  |  | 循环水池 | 1座，容积572m3 | 15 |  |
| 19 |  | 废气 | 熔保炉废气 | 布袋除尘器1套；30m烟囱排放 | 30 |  |
| 20 |  |  | 铝灰分离机废气 | 布袋除尘器1套；20m烟囱排放 | 25 |  |
| 21 |  | 固废 | 生活垃圾收集筒 | 8个 | 1.0 |  |
| 22 |  | 分区防渗 | 重点防渗区 | 循环水池、初期雨水收集池、铝灰分离车间 | 15 |  |
| 23 |  |  | 一般防渗区 | 加工车间、货场、成品仓库 | 13.5 |  |
| 24 |  |  | 简单防渗区 | 配电室、厂区道路等区域 | 6.5 |  |
| 25 |  | 噪声治理 |  | 加装减震垫，各设备定期保养维护 | 10 |  |
| 26 |  | 绿化 |  | 绿化面积900m2 | 12 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 136.5 |  |
| 27 | 总计 |  |  |  | 545.5 |  |

10.3环保设施投资的经济损益及环境效益分析

根据工程分析，本项目经采取各项治理措施后，拟建工程的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，所以拟建工程的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

拟建项目采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施对三废进行严格的治理后，使各污染物全部达标排放或综合利用，减少纳污费的同时也减轻了项目对环境的污染。本项目污染物治理措施相关具体表现在以下几个方面：

1、项目倾动式熔保炉废气经收集后通过喷入生石灰粉+布袋除尘器处理，项目铝灰分离工序废气经收集后进入布袋除尘器处理，均能达标排放。

2、本项目生产废水，主要为循环冷却排污水，经过厂区污水处理站处理以后通过市政污水管网排入砚山县第一污水处理厂处理。

3、本项目产生的烟（粉）尘及废过滤板经收集后作外卖处理，边角料及不合格品经收集后回用处理。项目产生的危险固废委托有资质单位处理，项目各项固废全部得到了妥善处理和综合利用，实现了零排放。

4、本项目噪声设备通过基础减振、在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在管道上设置橡胶减振补偿器等措施进行治理，对周围环境影响较小。

综上分析，拟建工程通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，既增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

由此可见，项目环保措施实施后，相关污染物均可达标排放，环境效益明显。

11 环境管理及监测计划

11.1环境管理的目的及意义

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济、满足人类的需要，又不超出地球生物容量极限的目的。实践证明，要解决企业的环境污染，除要对污染源进行有效治理外，更重要的是要加强环境管理。由于企业产品的产出与污染物的排放是同一生产过程的两个方面，因此企业环境管理实质是生产管理的主要内容，其目的在于发展经济的同时，控制污染源的排污，保证环境质量，以实现“三效益”的统一。

在当前我国加大环境保护力度，严格控制环境污染的情况下，进一步强化全厂环境管理，具有十分重要的现实意义。

11.2环境管理基本原则

本项目在环境管理工作中应遵循以下基本原则。

（1）按照经济规律的原则处理环保问题；

（2）发展生产与防治环境污染同步；

（3）控制污染，坚持以防为主、综合防治；

（4）促使项目生产形成物质的良好循环，保持生态平衡；

（5）环境管理与生产管理相结合，公司内环境管理与区域环境管理相结合；

（6）环保专业人员与普通职工相结合，共同做好环境管理。

11.3环境管理机构的设置与职责

我国实践证明，在经济发展水平较低、环境投入有限的情况下，健全管理机构、依法强化环境管理是控制环境污染和生态破坏的一项有效手段，也是环境保护工作的一条成功经验。企业内部环境管理是地区环境管理的基础，加强企业内部环境管理是保证区域环境质量的先决条件。而建立与健全环境管理的合理体制、机构和制度是进行企业环境管理的组织保证。

按照《有色金属工业环保机构设置暂行规定》（YHG8403）设置专门机构及相应的管理体系，对环境污染进行有效的控制与管理。根据规定应设立安全环保部，设部门领导1名，管理人员若干。此外各车间均设置兼职环保管理员。

安全环保部的职责如下：

1.贯彻执行国家和地方性环境保护法规及其他有关政策。

2.协调发展生产和保护环境的关系，编制企业环境保护的规划和计划。

3.制定污染物考核排放指标，环境设施运行指标、绿化指标等。

4.建立各种管理制度和污染源档案，建立健全环境保护岗位职责。

5.负责缴纳排污税，做好各种报表的上报和环境保护统计工作。

6.负责污染源的治理，开展建设“清洁工厂”活动。

7.开展环境科学研究和宣传教育工作，扩大防治污染的工艺技术，努力提高职工的环保意识。

8.协调各种污染纠纷和污染事故的处理工作。

9.负责编制环境保护年度计划和长远规划，并组织实施。

10.积极参与领导决策，防止环保工作出现失误，推动环保工作全面开展。

以上各项规章制度的贯彻执行，可保障环保工作的顺利开展，使治理设施的运行和企业污染物的达标排放得到重要的保证。

我国对建设项目的环境管理，一是系统控制，从建设项目立项到建成后的运行都贯穿环境的制约，二是分步管理，建设项目的不同阶段有相应的环境管理条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的职责。针对本项目的建设，环境管理机构在施工期和营运期的主要职责如下：

1.施工期的环境管理

施工期的环境影响主要表现为场地平整、基础开挖、新建各生产车间等将涉及大量土石方开挖、取土弃土、建筑材料及废料堆放，同时施工单位的进场将带来生活污水及生活垃圾等，施工过程产生扬尘，施工机械运行还将产生噪声影响。对上述问题若处置不当，将造成较大的生态环境影响和环境污染，因此施工期的环境管理需要加强。具体职责如下：

①施工前编制施工组织计划，做到文明施工。

②将环保主要内容体现在建设项目施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等，充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此内容作为工程施工招标考核的重要指标之一。

③建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位环保执法情况，了解施工过程中施工设备物料堆置、临时工棚、便道及施工方法对生态环境造成的影响，以保证施工对附近居民的正常生活不产生严重的干扰，若发现噪声影响周围居民正常生活时，应适当调整施工作业时间或作业程序，并采取防噪措施。若发现严重污染环境情况，建设单位有权给予经济制裁，并上报环保部门依法办理。

④工程竣工时，要全面检查施工现场环境状况，施工单位应及时清理占用的土地，拆除临时设施，清除各类垃圾，恢复被破坏的地面，覆土进行绿化；根据厂区周围地形条件确定并实施水土保持措施，预防水土流失，使项目以良好的环境投入运行。

2.营运期的环境管理

根据本项目的污染物排放特征，其产生的污染物处理均存在一定的安全事故隐患和污染隐患，一旦出现事故，影响将加重，因此，营运期的环境管理十分重要。具体职责如下：

①制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。

②环保机构除执行各项有关环境保护工作的指令外，还应接受各级环境保护部门的检查监督，定期与不定期的上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案，定期编写环保简报，为区域整体环境控制服务。

③确保污染治理措施执行“三同时”，使各项治理设施达到设计要求。

④加强宣传教育，提高职工环境意识。把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中。

⑤贯彻执行环境保护法规和标准，并制定并组织实施各项环境保护规划和计划。

⑥组织制定环境保护管理的规章制度并监督执行。

⑦及时推广、应用污染治理先进技术和经验。

⑧组织开展环保专业技术培训和各项环保科研的学术交流，提高各级环保人员的素质和水平。

11.4施工期环境监理

施工期环境监理的任务就是通过建立健全有效的环境质量监督工作体系，确保建设阶段环境质量达到预定的环境保护标准或要求。建设单位应通过委托具有工程监理资质，并经环境保护业务培训的第三方单位对建设阶段拟采取的环境保护措施的实施情况进行监理，并依据环境影响报告中的环境监理方案要求，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件、监理合同中明确各自的环境保护责任，监理单位应依据建设单位的委托和监理合同中的环境保护要求，将环境保护监理工作纳入工程监理细则之中。

根据施工期污染防治措施和环境监测计划制定环境监理方案，具体内容见表11.4-1。

表11.4-1  施工期工程环境监理内容一览表

| 序号 | 项 目 | 监理内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设计合同签订阶段 |  |  |  |
| 1 | 大气污染防治措施 | 在本项目设计合同签订时，应将本项目各污染源治理措施相关内容纳入设计合同，确保污染治理设施顺利实施 | 项目建设单位 |
| 2 | 水污染防治措施 |  |  |
| 3 | 噪声污染防治措施 |  |  |
| 4 | 固体废物治理措施 |  |  |
| 二、施工阶段 |  |  |  |
| 1 | 合同签订 | 应将施工期大气污染防治、水环境污染防治、噪声污染防治、固体废物处置等相关内容纳入施工合同，确保污染治理顺利进行 | 项目建设单位 环境监理单位 |
| 2 | 水土保持 | 护坡、渣土拦挡等防治水土流失的工程措施、土地整治工程，弃土、弃渣应妥善堆放 |  |
| 3 | 大气污染防治措施 | （1）施工期间厂区应进行围挡，减少扬尘污染。 （2）运输车辆加盖篷布，施工便道定期洒水。 （3）对排烟大的施工机械安装消烟装置。 （4）大气环境监测 |  |
| 4 | 水污染防治措施 | （1）施工营地生活污水集中处理后，达标排放。 （2）砂浆和石灰浆等废液要集中处理，干燥后与固体废物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料应集中堆放，并采取一定的防雨淋措施及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料。 （4）对各个防渗分区尤其是重点防渗区等隐蔽工程进行严格监理，录制相关影像资料进行存档，以防止污染当地地下水； （5）对渣场防渗设施等隐蔽工程敷设过程进行监控。 |  |
| 5 | 噪声污染防治措施 | 噪声防治措施、环境噪声监测 |  |
| 8 | 建筑施工垃圾处理措施 | 施工垃圾堆放与运输 |  |
| 9 | 施工人员生活垃圾处理措施 | 生活垃圾收集、堆存与运输 |  |
| 三、运行期 |  |  |  |
| 1 | 大气污染防治措施 | 烟气净化系统、各通风收尘系统 | 项目建设单位 环境监理单位 |
| 2 | 水污染防治措施 | 生产废水处理设施、生活污水处理设施、事故池 |  |
| 3 | 噪声污染防治措施 | 风机安装消声器，排烟风机等设置减振装置 |  |

11.5环境监测计划

11.5.1环境监测职责

环境监测是环境保护的基础工作，是执行环保法规、判断环境质量现状、评价环保设施治理效果及环保管理的重要手段，环境监测的目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。环境监测计划不仅应用于项目的规划阶段，而且包括项目的建设施工期和建设后的运行期所必需的环境监测有关内容，环境监测计划的具体内容可根据本项目可能产生的环境影响选择合适的监测对象和环境因子，确定监测范围及监测方法，从而制定审核制度，明确实施机构。

11.5.2环境监测计划

本项目可根据以下的基本监测计划，委托相关资质监测机构进行监测，监测具体监测内容如下：

1、施工期环境监测

施工期的监测主要是对施工场界噪声和大气的监测，具体监测计划为：

噪声：在施工场界（生产区）周围布设6～8个监测点，每季监测一天，昼夜各监测一次，监测因子为等效A声级。

大气：在施工区（生产区）及其周围布设2个大气监测点，每季度监测一次，每次连续三天，监测因子为TSP。

2、运营期环境监测

（1）环境质量监测

本项目投产后，正常生产时进行常规监测，以便及时掌握周围环境的空气环境质量状况以及设备噪声对环境的影响。发生非正常及事故排放时，应及时报主管环保部门，由地方监测站采样分析，掌握此时的环境影响范围和程度。监测方法参照国家相关技术规范和技术标准，具体监测内容列于表11.5-1。

表11.5-1  环境质量监测计划

| 环境类别 |  | 监测点位置 | 监测指标 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 |  | 布标村、听湖水库 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCL、氯气 | 2次/年，7天/次 | 布标村执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、听湖水库执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准 |
| 水 环 境 | 地表水 | 听湖水库可依托县监测站资料 | pH、SS、COD、BOD、氟化物、硫化物、石油类等 | 1次/季、3天/次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |
|  | 地下水 | GW1(小听湖（搬迁）民井) GW5(碧云村民井) GW6(布标民井)、GW7(柏布榔民井) | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物 | 丰、枯水期，1次/期，3天/次 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 土壤 |  | 西南侧100m处耕地 | pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌和氟化物 | 深层土壤每3年监测一次，表层土壤每年监测 一次 | （GB15618-2018）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1标准 |
|  |  | 危废暂存间旁、冷却循环水、污水处理站区域各设置1个深层土壤监测点，取样深度＞0.5m | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、氟化物 |  | (GB 36600-2018)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1标准 |

（2）污染源监测

环境监测过程应根据国家生态环境管理部门颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，各污染物监测和分析方法按照相关技术规范执行，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。根据项目排污特点，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求，全厂监测计划见表11.5-2。

表11.5-2  污染源监测点及监测项目

| 污染源名称 |  | 排气筒编号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一期工程生产车间熔保炉排气筒 | P1-1 | 烟气量、颗粒物、HCl、Cl2、氟化物、SO2、NOx | 排气筒出口 | 1次/季度 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） |
|  | 一期工程铝灰分离机 | P1-2 | 烟气量、颗粒物 | 排气筒出口 |  |  |
|  | 一期工程圆铸锭批次式均质炉 | P1-3 | 烟气量、颗粒物、SO2、NOx | 排气筒出口 |  |  |
|  | 一期工程圆铸锭连续式均质炉 | P1-4 | 烟气量、颗粒物、SO2、NOx | 排气筒出口 |  |  |
|  | 一期工程板锭批次式均质炉 | P1-5 | 烟气量、颗粒物、SO2、NOx | 排气筒出口 |  |  |
|  | 二期工程生产车间熔保炉排气筒 | P2-1 | 烟气量、颗粒物、氟化物、SO2、NOx | 排气筒出口 |  |  |
|  | 二期工程铝灰分离机 | P2-2 | 烟气量、颗粒物 | 排气筒出口 |  |  |
|  | 厂界无组织废气 | / | 颗粒物、氟化物、SO2、NOx | 企业边界 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 生活污水 | / | pH、CODcr、SS、BOD、氨氮、动植物油、总磷、 | 厂区污水排放口 | 1次/季度 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
|  | 循环冷却水排水、污水处理站排水 | / | pH、悬浮物、五日生化耗氧量、氨氮（mg/L）≤ 化学需氧量、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂 | 厂区污水排放口 | 1次/季度 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | / | 昼夜等效A声级 | 厂界四周 | 1次/半年 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

11.6监测技术文件管理

在环境监测和管理中，建立如下文件档案。

1.污染源的监测记录技术文件；

2.污染控制，环境保护治理设施的设计和运行管理文件；

3.监测设备和仪器的校验文件；

4.所有导致污染问题的分析报告和监测数据资料。

11.7排污口设置及规范管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

1.向环境排放污染物的排放口必须规范化。

2.如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况。列入总量控制的污染物排污口以及行业特征污染物排放口列为管理重点。

3.按照排污口规范管理及标志牌管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本项目的主要污染物。

4.废气排气管应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台。

11.8排污口立标和建档

11.8.1排污口立标

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口应设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GBl5562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》（GBl55622--1995）中有关规定。排放口图形标志见下表。

表11.8-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表11.8-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

废气排放口：废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。

固定噪声源：设置一个噪声标志牌，固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

固体废物储存场：工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地。危险固废暂存场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）中的防雨淋、防渗漏、防泄漏等有关规定进行设计操作。

设置标志牌：环境保护图形标志牌由国家环保部门统一定点制作，并有当地环保部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排放一般污染物排放口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环保部门同意并办理变更手续。

10.8.2排污口管理

1、管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

①向环境排放污染物的排放口必须规范化；

②列入总量控制的污染物（SO2、NOx等）排放源列为管理的重点；

③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

⑤工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并采取防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏的措施。

2、排放源建档

①本项目应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

11.9污染物排放清单

为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业必须按照《排污许可证暂行管理规定》做好污染物排放管理工作。

废气污染物排放清单见表11.9-1，废水、噪声、固废排放清单见表11.9-2。

表11.9-1  大气污染物排放清单表

| 装置 | 污染源 | 排放参数(m) | 排气量Nm3/h | 运行时间h/a | 污染物 | 环保设（措）施及处理效果 | 污染物排放 |  | 排放标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 排放量t/a |  | mg/m3 | kg/h |
| 一期工程熔保炉 | 燃烧废气G1-1、精炼废气G1-2、扒渣废气G1-3 | H35Φ2.0 | 130000 | 4950 | 颗粒物 | 石灰粉+布袋除尘器，颗粒物去除效率98%、氟化物去除效率99%，SO2、NOx无去除效率 | 92.33 | 42.73 | 颗粒物、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx、HCl、氟化物、Cl2执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 | 100 | 31 |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | 9.85 | 10.24 |  | 550 | 20 |
|  |  |  |  |  | NOx |  | 39.06 | 40.63 |  | 240 | 5.95 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |  | 0.033 | 0.021 |  | 6 | 0.795 |
|  |  |  |  |  | HCl |  | 1.64 | 1.06 |  | 100 | 2 |
|  |  |  |  |  | Cl2 |  | 0.89 | 0.57 |  | 65 | 1.885 |
| 一期工程铝灰分离机 | 铝灰分离废气G1-4 | H20Φ1.6 | 10000 | 2640 | 颗粒物 | 布袋除尘器 颗粒物去除效率98% | 21.36 | 0.56 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 120 | 5.9 |
| 一期工程圆铸锭批次式均质炉 | 圆铸锭批次式均质炉燃烧废气G1-5 | H25Φ0.9 | 3809.45 | 3960 | 颗粒物 | / | 22.27 | 0.54 | 颗粒物、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 | 100 | 14.45 |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | 37.12 | 0.90 |  | 550 | 9.65 |
|  |  |  |  |  | NOx |  | 147.28 | 3.55 |  | 240 | 2.85 |
| 一期工程圆铸锭连续式均质炉 | 圆铸锭连续式均质炉燃烧废气G1-5 | H25Φ0.9 | 1088.41 | 3960 | 颗粒物 | / | 22.27 | 0.27 |  | 100 | 14.45 |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | 37.12 | 0.45 |  | 550 | 9.65 |
|  |  |  |  |  | NOx |  | 147.28 | 1.78 |  | 240 | 2.85 |
| 一期工程板锭均质炉 | 板锭均质炉燃烧废气G1-5 | H25Φ0.9 | 4353.66 | 3960 | 颗粒物 | / | 22.27 | 0.81 |  | 100 | 14.45 |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | 37.12 | 1.34 |  | 550 | 9.65 |
|  |  |  |  |  | NOx |  | 147.28 | 5.33 |  | 240 | 2.85 |
| 一期工程生产车间 | 无组织排放 | 205x50=10250 | / | 4950 | 颗粒物 | 半密闭厂房、自然沉降 | / | 2.13 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | / | / |
| 一期工程铝灰分离车间 | 无组织排放 | 67.5x15.5=1046.25 | / | 2640 | 颗粒物 | 半密闭厂房、自然沉降 | / | 0.14 |  | / | / |
| 二期工程熔保炉 | 燃烧废气G2-1、精炼废气G2-2、扒渣废气G2-3 | H30Φ2.0 | 50000 | 4950 | 颗粒物 | 石灰粉+布袋除尘器，颗粒物去除效率98%、氟化物去除效率99%，SO2、NOx无去除效率 | 39.02 | 6.95 | 颗粒物、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 | 100 | 23 |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | 5.70 | 2.28 |  | 550 | 15 |
|  |  |  |  |  | NOx |  | 22.61 | 9.05 |  | 240 | 4.4 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |  | 0.016 | 0.0039 |  | 6 | 0.59 |
| 二期工程铝灰分离机 | 铝灰分离废气G2-4 | H20Φ1.6 | 5000 | 2640 | 颗粒物 | 布袋除尘器 颗粒物去除效率98% | 8.01 | 0.11 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 120 | 5.9 |
| 二期工程生产车间 | 无组织排放 | 54x155=8370 | / | 4950 | 颗粒物 | 半密闭厂房、自然沉降 | / | 0.35 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | / | / |
|  |  |  |  |  | NOX |  | / | 0.026 |  | / | / |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | / | 0.0022 |  | / | / |
| 二期工程铝灰分离车间 | 无组织排放 | 55x9=495 | / | 2640 | 颗粒物 | 半密闭厂房、自然沉降 | / | 0.027 |  | / | / |

表11.9-2  废水、固废、噪声排放清单及环境风险防范措施

| 类别 | 治理项目 |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 环保设（措）施及处理效果 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 一期工程 | 圆铸锭生产线冷却循环系统定期排水 | COD、氨氮、氟化物、SS | 800 | 800 | 循环水池沉淀处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准 |
|  |  | 板锭生产线冷却循环系统定期排水 | COD、氨氮、氟化物、SS、石油类 | 800 | 800 | 自建污水处理站处理（混凝沉淀+两级气浮），处理能力1m3/h |  |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、BOD、氨氮、动植物油等 | 3168 | 3168 | 化粪池、隔油池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
|  |  | 初期雨水 | 氨氮、BOD5、COD、SS | 26449.5 | 0 | 初期雨水收集池 | / |
|  | 二期工程 | 铸轧板冷却循环系统定期排水 | COD、氨氮、氟化物、SS | 250 | 250 | 循环水池沉淀处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准 |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、BOD、氨氮、动植物油等 | 1584 | 1584 | 化粪池、隔油池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
|  |  | 初期雨水 | 氨氮、BOD5、COD、SS | 4432.5 | 0 | 初期雨水收集池 | / |
| 噪声 | 锯切机、铝灰分离机、循环水泵等 |  | 等效声级Leq | / | / | 减振基础、合理布局等防躁措施 | GB3096-2008中3类标准 |
| 固体 废物 | 一期工程 | 铝灰 | 铝灰 | 3617.45 | 0 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 危险废物按照国家危险废物名录，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 除尘系统收集尘 | 除尘系统收集尘 | 2123.7 | 0 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废润滑油、废机油 | 废润滑油、废机油 | 1 | 0 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废酸液 | 废酸液 | 0.282 | 0 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废碱液 | 废碱液 | 4 | 0 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 污水处理站油渣 | 油渣 | 5 | 0 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废过滤板 | 废过滤板 | 2.5 | 0 | 由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 不合格产品 | 不合格产品 | 720 | 0 | 集中收集后作为原材料回用 |  |
|  |  | 下脚料 | 下脚料 | 300 | 0 | 集中收集后作为原材料回用 |  |
|  |  | 废包装材料 | 废包装材料 | 1 | 0 | 收集后作外售处理 |  |
|  |  | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥 | 污泥 | 0.5 | 0 | 环卫部门定期清理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.3 | 0 | 环卫部门定期清理 |  |
|  | 二期工程 | 铝灰 | 铝灰 | 668.798 | 0 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 | 危险废物按照国家危险废物名录，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 除尘系统收集尘 | 除尘系统收集尘 | 344.75 | 0 | 暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废润滑油、废机油 | 废润滑油、废机油 | 0.5 | 0 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废酸液 | 废酸液 | 0.07 | 0 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废碱液 | 废碱液 | 1 | 0 | 暂存在厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  | 废过滤板 | 废过滤板 | 2.5 | 0 | 由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 不合格产品 | 不合格产品 | 720 | 0 | 集中收集后作为原材料回用 |  |
|  |  | 下脚料 | 下脚料 | 300 | 0 | 集中收集后作为原材料回用 |  |
|  |  | 废包装材料 | 废包装材料 | 1 | 0 | 收集后作外售处理 |  |
|  |  | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥 | 初期雨水收集池和圆铸锭循环冷却水池污泥 | 0.5 | 0 | 环卫部门定期清理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.3 | 0 | 环卫部门定期清理 |  |
| 厂区防渗 |  |  |  | 采取分区防渗措施。 重点防渗区：氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、隔油池、化粪池、危废暂存间、铝灰分离车间等区域；对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房、一般固废暂存间等区域；对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：办公室、配电室、厂区道路等区域。对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 |  |  |  |
| 风险管理 |  |  |  | 设置有毒有害气体报警装置、在氯气站内设置氯气吸收装置1套及50m3事故水池（碱液池）一座、在液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰。在厂区设置一座容积为80m³的事故水池。企业编制专门的应急预案报告，并到环保局进行备案。 |  |  |  |
| 地下水跟踪监测 |  |  |  | 本项目将依托现有的水井作为本项目地下跟踪监控井，其中位于地下水侧方向的监测井为：GW5(碧云村民井)，地下水下游的监测井为：GW1(小听湖民井)、GW6(布标民井)、GW7(柏布榔民井)。 各跟踪监测井每年监测两次（丰、枯水期各1次），监测因子为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物。 |  |  |  |

11.10竣工验收

本工程所有环保设施均应与项目同时设计、同时施工、同时投产，本项目分两阶段建设，分两期验收，其环境保护竣工验收内容见表11.10-1、11.10-2。

表11.10-1  拟建项目（一期工程）环境保护“三同时”验收一览表

| 分类 | 序号 | 处理对象 | 处理措施 |  | 验收考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 熔保炉废气 | 1套，石灰粉+布袋除尘器+35m烟囱排放 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 2 | 铝灰分离机废气 | 1套，集气罩+布袋除尘器+20m烟囱排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 3 | 均质炉废气 | 3套，25m烟囱排放 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 4 | 油烟废气 | 油烟净化装置1套，排口位于该幢建筑物楼顶 |  | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 废水 | 1 | 初期雨水收集池 | 1座，容积640m3 |  | 收集初期雨水，回用不外排 |
|  | 2 | 循环水池 | 2座，每座容积3920m3 |  | 收集冷却循环系统排水，进入市政管网 |
|  | 3 | 化粪池 | 2座，每座容积15m3 |  | 食堂污水经隔油池处理汇同生活污水排入化粪池处理后进入市政管网 |
|  | 4 | 隔油池 | 1座，容积3m3 |  |  |
|  | 5 | 事故水池 | 1座，容积80m3；一二期工程共用 |  | 收集事故废水、消防事故水，确保各类废水不外排 |
|  | 6 | 污水处理站 | 1座，处理规模1m3/h |  | 处理板锭冷却循环系统排水，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后进入市政管网 |
|  | 7 | 地下水污染防治 | 采取分区防渗 | 重点防渗区：氯气站、污水处理站、循环水池、初期雨水收集池、化粪池、隔油池、危废暂存间、铝灰分离车间等区域 | 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
|  |  |  |  | 一般防渗区：原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房、一般固废暂存间等区域 | 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
|  |  |  |  | 办公室、配电室、厂区道路等区域 | 地面用混凝土硬化。 |
|  |  |  | 跟踪检测 | 地下水跟踪监测井4口 | 位于地下水侧方向的监测井为：GW5(碧云村民井)，地下水下游的监测井为：GW1(小听湖民井)、GW6(布标民井)、GW7(柏布榔民井) |
| 固体废物 | 1 | 一般固废堆放区 | 1间，面积100m2，一二期工程共用 |  | 须达到环评提出的防渗标准及要求 |
|  | 2 | 危废暂存间 | 1间，面积200m2，一二期工程共用 |  | 须达到环评提出的防风、防雨淋、防渗标准及要求 |
|  | 3 | 生活垃圾收集桶 | 15个 |  | 生活垃圾分类收集 |
| 噪声 | 1 | 噪声 | 设备减振，厂房吸声、隔声 |  | 达到GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 环境风险 | 1 | 氯气站内设置氯气吸收装置1套 |  |  | / |
|  | 2 | 氯气站内设置50m3事故水池（碱液池）1座 |  |  | / |
|  | 3 | 液氯贮罐区周边设0.5m的事故围堰 |  |  | / |
| 绿化 | 1 | 绿化面积4800m2 |  |  | / |
| 环境管理 | 1 | 编制设备维护保养检修项目与备品备件计划；加强环保设施管理，确保污染防治设备完好率达100%，处理效果达到设计和排放标准要求；制定环境管理计划，及时对环保设备进行维护、修理、改造；按照GMP建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。 |  |  |  |

表11.10-2  拟建项目（二期工程）环境保护“三同时”验收一览表

| 分类 | 序号 | 处理对象 | 处理措施 |  | 验收考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 熔保炉废气 | 1套，布袋除尘器+30m烟囱排放 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 2 | 铝灰分离机废气 | 1套，集气罩+布袋除尘器+20m烟囱排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 废水 | 1 | 初期雨水收集池 | 1座，容积110m3 |  | 收集初期雨水，回用不外排 |
|  | 2 | 铸轧板循环水池 | 1座，容积572m3 |  | 收集冷却循环系统排水，进入市政管网 |
|  | 5 | 地下水污染防治 | 采取分区防渗 | 重点防渗区：循环水池、初期雨水收集池、铝灰分离车间等区域 | 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
|  |  |  |  | 一般防渗区：加工车间、货场、成品仓库、综合站房、一般固废暂存间等区域 | 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
|  |  |  |  | 办公室、配电室、厂区道路等区域 | 地面用混凝土硬化。 |
|  |  |  | 跟踪检测 | 地下水跟踪监测井4口 | 位于地下水侧方向的监测井为：GW5(碧云村民井)，地下水下游的监测井为：GW1(小听湖民井)、GW6(布标民井)、GW7(柏布榔民井) |
| 固体废物 | 1 | 一般固废堆放区 | 1间，面积100m2，一二期工程共用 |  | 须达到环评提出的防渗标准及要求 |
|  | 2 | 危废暂存间 | 1间，面积200m2，一二期工程共用 |  | 须达到环评提出的防风、防雨淋、防渗标准及要求 |
|  | 3 | 生活垃圾收集桶 | 15个 |  | 生活垃圾分类收集 |
| 噪声 | 1 | 噪声 | 设备减振，厂房吸声、隔声 |  | 达到GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 绿化 | 1 | 绿化面积900m2 |  |  | / |
| 环境管理 | 1 | 编制设备维护保养检修项目与备品备件计划；加强环保设施管理，确保污染防治设备完好率达100%，处理效果达到设计和排放标准要求；制定环境管理计划，及时对环保设备进行维护、修理、改造；按照GMP建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。 |  |  |  |

12 环境影响评价结论

12.1项目基本情况

“年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目”位于砚山工业园布标片区，东邻云南宏泰新型材料有限公司（魏桥电解铝厂），北侧紧邻“云南创新合金有限公司年产120万吨高端铝合金棒材项目”地块，项目占地面积123845m2。

项目分二期建设，其中一期工程新建一期生产车间、综合楼、宿舍楼、氯气站、循环水池及其他公辅设施；购置安装熔保炉、铸造机、均质炉、除尘器等主要设备；一期工程达到年产高端铝合金圆铸锭16万吨、铝合金板锭16万吨规模。二期工程新建二期生产车间、循环水池及其他公辅设施。购置安装熔保炉、保温炉、铸轧机、除尘器等主要设备；二期工程达到年产高档铝合金铸轧板6万吨规模。项目总投资118065.06万元；其中一期总投资91358.06万元，二期总投资26707万元。项目环保投资545.5万元，占总投资0.46%。

12.2产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“鼓励类”、“淘汰类”及“限制类”项目，属于允许类项目，因此本项目建设符合国家产业政策。项目于2021年12月20日取得云南省固定资产投资项目备案证（见附件），项目代码：2112-532622-04-01-519393。本项目为高端铝合金型材生产项目，采用了国内先进生产工艺并采取了有针对性的污染物治理措施，同时项目的建设提高了电解铝下游行业铝精深加工率，增加了吨铝附加值，符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。本项目的建设符合云南省砚山县工业园区的发展规划和产业定位，选址合理。

12.3工业园区规划

“砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）”规划范围包括“一园三片”，一园：即砚山工业园区，三片区：布标片区、三星坝片区和二道箐片区，总规划用地面积为21.69平方公里，位于县城北侧和东侧（下风向），并在砚山工业园区布标片区范围内，项目区域土地已规划为工业用地，根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》：园区重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业、特色食品制造产业，打造成为基础设施配套完善、资源循环利用率高、生态环境较好的新型工业园区。

本项目为铝合金型材生产项目，建设厂址位于砚山工业园区布标片区中“绿色铝创新产业园”规划范围内，其厂址布局及生产规模符合《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》中水电铝材一体化产业的规划定位、符合园区规划。

《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）环境影响报告书》由云南省环境科学研究编制完成，2019年12月11日，云南省生态环境厅出具了《云南省生态环境厅关于砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函（云环函【2020】7号）。

12.4环境质量现状

1、环境空气质量现状

根据2020年砚山县常规监测站点（砚山县民族中学）的监测数据，本项目评价区域涉及的行政区为达标区。

根据环评期间监测结果对项目区空气环境质量进行了一期监测，根据监测分析统计结果评价区内各监测点SO2、NO2及氟化物小时浓度监测结果均未出现超标。SO2小时浓度值在0.002～0.020mg/m3之间；NO2小时浓度值在0.016～0.043mg/m3之间，氟化物小时浓度值在0.5L～0.9mg/m3之间。

各监测点SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物日均浓度监测结果均未出现超标。SO2日均浓度值在0.007～0.014mg/m3之间；NO2日均浓度值在0.023～0.033mg/m3之间；TSP日均浓度值在0.070～0.105mg/m3之间；PM10日均浓度值在0.030～0.034mg/m3之间；PM2.5日均浓度值在0.011～0.016mg/m3之间；氟化物日均浓度值为0.35～0.73μg/m3；各点氟化物挂片最大浓度值为0.558μg/（dm2·d）、未出现超标。

各监测点Cl2、HCl浓度监测结果均达标。

2、地表水环境质量现状

听湖水库的综合水质并不能达到其水环境功能II类，主要影响因子为总磷、总氮和高锰酸盐指数，从指标来看，属于生活污染源对其的影响。

3、地下水环境质量现状

根据环评期间监测结果本次项目区及周边8个地下水现状监测数据可以看出，项目周边地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

4、声环境质量现状

根据环评期间监测结果工业园区声环境质量满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类区标准要求，敏感点声环境质量满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。

5、土壤环境质量现状

各监测点采样监测的各监测因子均分别满足《建土壤环境质量设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准中筛选值要求、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值的要求。

12.5环境影响分析结论

1、对环境空气质量影响

（1）正常排放情况下，所有环境空气保护目标NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、Cl2短期贡献值占标率均＜100%、一类区环境空气保护目标年均浓度贡献值占标率均＜10%、二类区环境空气保护目标年均浓度贡献值占标率均＜30%；网格点NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、Cl2短期浓度贡献值占标率均＜100%，年均浓度在一类区网格点贡献值占标率均＜10%、在二类区网格点贡献值占标率为＜30%。

（2）正常排放情况下，叠加在建项目及环境质量现状浓度后，NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、Cl2在所有环境空气保护目标和网格点的小时浓度预测值、日均（保证率）浓度预测值、年均浓度预测值均达到环境质量标准要求。

（3）非正常情况下，氟化物、HCl、Cl2小时浓度环境空气保护目标和网格点虽达标，但较正常排放贡献值占标率都大幅增加；TSP小时浓度环境空气保护目标达标，但网格点超标，所以非正常排放对环境影响较大，环评要求建设单位加强管理和设备维护，杜绝非正常排放发生。

（4）正常排放情况下，SO2、NOx、TSP、氟化物、HCl、Cl2在厂界各预测点浓度限值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。

（5）本项目一期工程熔保炉系统、一期工程铝灰分离系统、二期工程铝灰分离车间需设置50米的卫生防护距离，二期工程熔保炉系统需设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离范围内不适宜建设对环境空气质量要求较高的项目及居民点。

本项目排放的大气污染物对环境的影响可以接受，符合导则的要求。

2、对地表水环境的影响

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后能达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1、A等级标准；冷却循环系统定期排水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；废水经市政污水管网进入砚山县第一污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公革河。初期雨水经过收集池沉淀处理后能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/TI8920-2002) 中城市绿化及道路清扫以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的相应标准，可直接用于厂区绿化及道路清扫，剩余部分用于冷却循环补充水，不外排。在对化粪池、隔油池、初期雨水收集池、收集管道及厂区地面做好防渗处理的前提下，项目废水排放对周围地表水环境影响很小。

项目的污废水能够进入砚山县第一污水处理厂处理，不会对砚山县第一污水处理厂造成大的影响。

3、对地下水环境的影响

（1）项目场区地下水类型主要为松散岩类孔隙水，含水层岩性主要为第四系砂砾石和含砾粘土，主要接受大气降雨的垂直入渗补给。项目区处于地下水的补给径流区，地下水总体上由西北向东南径流。

（2）项目运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要有原材料库、生产车间、氯气站、循环水池、污水处理站、危废暂存间、货场、成品仓库、综合站房等。

（3）拟建项目为铝制品加工项目，项目的主体生产设施和装置基本置于地面上，属于相对污废水渗漏或泄漏易于发现和易处理的区域，且在原材料库、生产车间、化粪池、隔油池、初期雨水收集池、天然气站、氯气站、危废暂存间、货场、成品仓库、综合站房等区域建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理的情况下，污废水、固废等发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的。

（4）厂区采取分区防渗措施，对氯气站、化粪池、隔油池、初期雨水收集池、危废暂存间等区域划分为重点防渗区；原材料库、加工车间、货场、成品仓库、综合站房等区域划分为一般防渗区；办公室、技术中心、食堂和活动室、职工倒班房、厂区道路等区域划分为简单防渗区。

总体来说，拟建项目为铝制品加工项目，项目的主体生产设施和装置基本置于地面上，属于相对污废水渗漏或泄漏易于发现和易处理的区域，在建设过程中做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理的情况下，污废水、固废等发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。

4、对声环境的影响

本工程噪声源对厂界噪声的贡献值均较低。各点的昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

项目营运期厂区噪声经采取措施、距离衰减后，周边最近的声环境敏感点为项目西侧厂界95m处的布标村，其噪声小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。因此，本项目产生的噪声对区域声环境影响不大，不会改变区域声环境功能。项目应采取在厂界四周种植高大乔木或灌木林起到隔声作用，以减缓项目噪声对周围环境的影响。

5、固废处置

本项目在采取一定防治措施后，与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中危险废物贮存设施的选址要求相符。通过严格的管理和分类，产生的固体废物可得到妥善的处置，则对环境造成的影响较小。

6、对生态环境的影响

本项目占地类型为工业园区的建设用地，厂址区域内无保护类动、植物分布，项目的建设、运行不会对当地生态结构、生态平衡造成不利影响。

7、对土壤环境的影响

本项目占地范围及评价范围内各监测点位的各监测项目的监测值均低于相应标准的风险筛选值，对人体健康的风险可忽略。本项目评价范围内土壤环境质量现状良好。本次评价通过定量的办法，从大气沉降分析项目运营对土壤环境的影响，企业运行20年，项目评价范围内土壤中的氟化物沉降量为4.21mg/kg，20年土壤中积累氟化物预测值为1232.21mg/kg。20年土壤中积累氟化物增量为4.21mg/kg，占预测值0.34%；每年平均输入量0.211mg/kg，20年增长率为0.018%。项目建设对土壤环境影响较小。

本项目生产运营期大气沉降途径对土壤环境的影响是可接受的。本次评价要求项目采取严格有效的污染防控措施和完善的监测与应急处理方案，有效地发现和防范非正常情况的发生，使影响程度降低至土壤环境可以接受的程度。

8、环境风险防范

（1）项目涉及易燃易爆物质，具有一定的潜在危险性。

（2）本工程在生产、储存等过程存在泄漏、火灾、爆炸事故风险，在采取严格的防护措施后，事故发生概率很小。

（3）项目具有潜在的事故风险，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。如车间应安装通风设施、采用防火、防爆的灯具、电器等。为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定专项的应急预案，并到当地有关部门备案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（4）报告要求该项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

严格落实“报告书”提出的风险防范措施，本项目的环境风险是可控制的。

12.6碳排放评价结论

本项目主要排放源为燃料燃烧排放、工购入电力排放。其中燃料燃烧排放量为82206.844tCO2/a，购入电力的碳排放量为2598.848tCO2/a，碳排放总量为84805.692tCO2/a。

项目在工艺设计、设备选型、电气系统、节能管理等方面，采用的碳减排措施具有技术经济可行性；符合《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）等碳排放相关政策，与生态环境分区管控方案相符，符合区域环境准入要求，符合园区产业定位，不在园区的生态环境准入负面清单范围内。建设项目的碳排放水平可接受。

12.7公众意见采纳情况

建设单位按照生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）中有关规定，在相关政府网站、报纸和张贴公告等方式进行了本项目环境影响评价公众参与信息公示、征求意见稿公示等，以及走访周边村庄发放公众参与意见表，广泛收集了周边村民对本项目建设的意见。项目公示期间公众参与调查发放了50份个人调查问卷和9份团体问卷，收回59份有效问卷，回收率为100%。调查结果显示100%的调查团体和个人调查者表示支持本项目建设，无反对意见，公示期间也未收到相关反馈信息。具体调查内容见《年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目环境影响评价公众参与说明》。

12.8结论

本项目符合国家产业政策、项目厂址布局及生产规模符合《砚山工业园区总体规划【修编】（2019-2035）》中产业的规划定位、符合园区规划，符合园区规划环评及审查意见要求。

严格落实本《报告书》提出的各项污染控制措施、环境风险防范措施的条件下，本项目在企业布局和生产规模；质量、工艺和装备；资源综合利用的要求。

工程采用具有先进水平的生产设备和工艺方案，污染物治理措施先进、合理、可靠，废气污染物可达标排放；初期雨水可实现回用不排放；生产过程中产生的固体废弃物安全处置率100%。建设项目对环境影响可接受，项目的建设、运行对“卫生防护距离”以外的区域的空气环境质量影响不大、对关心点的影响不大，不会改变项目所处区域的环境功能要求。项目厂址可行。

环境影响评价过程中，建设单位开展了两次公众参与调查，调查过程中无个人和团体提成反对意见。

项目建设过程必须严格落实安全生产和污染控制措施的“三同时”，生产运行过程中必须严格落实各项环境风险防范措施，从设置“卫生防护距离”、环境风险防范、事故处置、应急预案四个层面制定并建立、健全和完善环境风险防范及管理体系。严格落实“报告书”提出的环境风险防范措施，确保项目区周边环境和公众的安全。

项目建设在按安全、环保“三同时”要求严格落实本《报告书》提出的各项污染控制措施、风险防范措施的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针。从环境保护角度分析、符合环境影响评价原则、项目建设可行。

同时，本次环评建议砚山县政府应根据《砚山县人民政府关于云南绿色铝创新产业园建设项目房屋征收及搬迁安置工作实施方案的批复》（砚政复[2019]499号）要求，尽快完成园区规划范围内已有处暑村和小听湖村109户、534人的搬迁安置工作，确保本项目投产前该项搬迁安置工作完成，有效减小本项目运营期间对周边环境保护目标的影响。